PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”

Norme Tecniche di Attuazione

ALLEGATO A3

INDICE

CAPO I - FINALITÀ E CONTENUTI .............................................................................................................................. 3

Art. 1 - Finalità. ............................................................................................................................................................. 3

Art. 2 - Efficacia del Piano ............................................................................................................................................ 4

Art. 3 - Contenuti del Piano........................................................................................................................................... 5

Art. 4 - Aggiornamenti del Piano................................................................................................................................... 7

Art. 5 - Sistema informativo ambientale; Centro Regionale di Documentazione........................................................... 8

CAPO II - OBIETTIVI DI QUALITA’............................................................................................................................. 9

Art. 6 - Definizioni ........................................................................................................................................................ 9

Art. 7 - Corpi idrici significativi .................................................................................................................................. 12

Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale ......................................................................................................................... 13

Art. 9 – Acque a specifica destinazione....................................................................................................................... 14

Art. 10 - Standard di qualità per le sostanze pericolose................................................................................................ 16

Art. 11 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione delle sostanze pericolose.................................... 17

CAPO III – AREE A SPECIFICA TUTELA................................................................................................................... 19

Art. 12 - Aree sensibili................................................................................................................................................. 19

Art. 13 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola................................................................................................ 20

Art. 14 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari......................................................................................................... 21

Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.............................. 22

Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli .............. 23

Art. 17 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici ............................................................................................... 25

CAPO IV – MISURE DI TUTELA QUALITATIVA...................................................................................................... 26

Art. 18 - Campo di applicazione e zone omogenee di protezione................................................................................. 26

Art. 19 - Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie ............................................................................................. 27

Art. 20 - Obblighi di collettamento.............................................................................................................................. 28

Art. 21 - Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche ................................................................. 30

Art. 22 - Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E. ......... 31

Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a

2.000 A.E..................................................................................................................................................................... 34

Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane ................................................................................................ 36

Art. 25 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili ............................................................................................ 37

Art. 26 - Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane ........................................................................... 39

Art. 27 - Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione ..................................... 41

Art. 28 - Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e Cloruri ...................... 42

Art. 29 - Scarichi a mare di acque reflue urbane .......................................................................................................... 43

Art. 30 - Scarichi sul suolo .......................................................................................................................................... 44

Art. 31 – Scarichi nel sottosuolo.................................................................................................................................. 46

Art. 32 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane......................................................................... 47

Art. 33 - Sfioratori di piena delle reti fognarie miste.................................................................................................... 48

Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche ................................................................................. 49

Art. 35 - Scarichi di acque termali ............................................................................................................................... 52

Art. 36 - Scarichi ricadenti entro la conterminazione della Laguna di Venezia............................................................ 53

Art. 37 - Acque reflue industriali................................................................................................................................. 54

Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura...................................................... 56

Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio............................................ 57

CAPO V – MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA.................................................................................................... 61

Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee................................................................................ 61

Art. 41 - Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni.................................................................... 64

Art. 42 - Deflusso minimo vitale ................................................................................................................................. 65

Art. 43 - Regolazione delle derivazioni in atto ............................................................................................................. 67

Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale................................................................................................................. 68

Art. 45 - Revisione delle utilizzazioni in atto ............................................................................................................... 69

Art. 46 – Norma finale................................................................................................................................................. 70

ALLEGATO A - Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali.................................. 71

ALLEGATO B - Limiti per gli scarichi industriali .......................................................................................................... 77

ALLEGATO C – Limiti per il riutilizzo e limiti allo scarico sul suolo; sostanze per cui non è ammessa deroga ai limiti

allo scarico ...................................................................................................................................................................... 82

ALLEGATO D - Elenco dei comuni dell’alta pianura, della Lessinia, dei rilievi in destra Adige e afferenti al bacino del

Po in provincia di Verona, il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati................................................................. 86

ALLEGATO E - Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi ......................................... 87

ALLEGATO F (*) - Tipologie di insediamenti di cui all’articolo 39.................................................................................. 88

CAPO I - FINALITÀ E CONTENUTI

Art. 1 - Finalità.

1. L’acqua è un bene pubblico, quale bene comune indispensabile per la vita, da tutelare a

garanzia delle generazioni future, la cui fruizione per le necessità della vita e dell’ambiente

rappresenta un diritto umano, sociale e naturale imprescindibile. In particolare

l’approvvigionamento e l’utilizzo delle risorse idriche destinate alla potabilizzazione è

assoggettato al disegno strategico della Regione del Veneto, elaborato anche attraverso il

coinvolgimento e la partecipazione della popolazione, al fine di garantire l’omogeneità delle

caratteristiche quali-quantitative delle acque destinate al consumo umano per la totalità della

popolazione regionale.

2. Con il Piano di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, la Regione del Veneto

individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in

applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e

successive modificazioni, Parte terza, e in conformità agli obiettivi e alle priorità

d’intervento formulati dalle autorità di bacino.

3. Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e

sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela

qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale

autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali

ampie e ben diversificate.

4. Il Piano regolamenta gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di

conservazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua per non compromettere l’entità del

patrimonio idrico e consentirne l’uso, con priorità per l’utilizzo potabile, nel rispetto del

minimo deflusso vitale in alveo.

5. Il Piano adotta le misure volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico come definito

dall’autorità di bacino territorialmente competente, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, e tenendo

conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di

ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili con le relative

caratteristiche qualitative e quantitative.

Art. 2 - Efficacia del Piano

1. Il Piano costituisce lo specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai

sensi dell’articolo 121 del D.lgs. n. 152/2006.

2. Le norme di Piano sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le

autorità d’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006 e per i

soggetti privati.

3. Gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli enti locali, anche già vigenti,

devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la

gestione della risorsa idrica.

4. I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto

di assenso non possono autorizzare la realizzazione di qualsiasi opera, intervento o attività

che sia in contrasto con gli obiettivi del Piano o che possa pregiudicarne il raggiungimento.

5. Le norme del Piano costituiscono riferimento per qualsiasi atto, provvedimento, accordo o

intesa che abbia implicazioni connesse con la materia delle risorse idriche.

6. Per la Laguna di Venezia resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente e dal

“Piano per la Prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino

idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”,

approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000 e successive

modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dalla suddetta disciplina, si applica quanto

disposto dal presente Piano.

Art. 3 - Contenuti del Piano

1. Il Piano individua i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi di qualità ambientale, i corpi

idrici a specifica destinazione e i relativi obiettivi funzionali nonché gli interventi atti a

garantire il loro raggiungimento o mantenimento e le misure di tutela qualitativa e

quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; identifica altresì le aree

sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento.

2. Il Piano contiene:

a) i risultati dell’attività conoscitiva;

b) l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;

c) l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche

misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;

d) le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e coordinate;

e) gli interventi di risanamento dei corpi idrici;

f) l’indicazione, attraverso l’ordinamento secondo tematiche prioritarie, della cadenza

temporale degli interventi;

g) una prima analisi economica di cui all’Allegato 10 alla Parte terza del D.lgs. n.

152/2006 e le misure previste ai fine di dare attuazione alle disposizioni di cui

all’articolo 119 del D.lgs. n. 152/2006 concernenti il recupero dei costi dei servizi

idrici;

h) il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti.

3. Il Piano è composto dalla cartografia e dai seguenti elaborati:

a) “Sintesi degli aspetti conoscitivi”:

1) organizzazione attuale e stato della pianificazione nel settore idrico;

2) descrizione generale dei bacini idrografici: inquadramento, descrizione dei bacini

idrografici, caratteristiche climatiche della regione, zone inserite nella rete

ecologica europea “Natura 2000” (siti di importanza comunitaria: SIC; zone di

protezione speciale: ZPS), aree naturali protette;

3) corpi idrici oggetto del piano di tutela: corsi d’acqua superficiali, laghi e serbatoi

artificiali, acque di transizione, acque marino costiere, acque sotterranee, acque

destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione,

acque destinate alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi; prima

individuazione degli ecotipi di riferimento;

4) sintesi delle pressioni esercitate sui corpi idrici dalle attività antropiche: uso del

suolo nei bacini idrografici, fonti di pressione puntiformi e diffuse, valutazione

dei carichi inquinanti, principali derivazioni ed attingimenti da corpi idrici;

5) reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi: corsi d’acqua

superficiali, laghi e serbatoi artificiali, acque di transizione, acque marinocostiere,

acque sotterranee, acque destinate alla produzione di acqua potabile,

acque destinate alla balneazione, acque destinate alla vita dei pesci, acque

destinate alla vita dei molluschi;

6) analisi delle criticità per bacino idrografico: acque superficiali, acque sotterranee;

b) “Indirizzi di Piano”:

1) Obiettivi: obiettivi indicati dalle autorità di bacino, obiettivi individuati dal Piano;

2) individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di

salvaguardia;

3) misure per il raggiungimento degli obiettivi di piano: interventi previsti per le

zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, misure relative agli scarichi e

interventi nel settore della depurazione, misure per le acque destinate alla

balneazione, altre misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali

definiti, misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche e per il risparmio

idrico, azioni per lo sviluppo delle conoscenze, per l’informazione e la

formazione;

c) “Norme Tecniche di Attuazione”.

4. Sono demandati ai Programmi Pluriennali d’Intervento (Piani d’Ambito) predisposti dalle

AATO i programmi e gli adeguamenti strutturali per la riduzione dell’inquinamento prodotto

dagli scarichi delle pubbliche fognature, in ottemperanza agli obiettivi ed alle scadenze

fissati dal presente Piano.

Art. 4 - Aggiornamenti del Piano

1. Il Piano è uno strumento dinamico, concepito sulla base del modello Driving Forces-

Pressure-State-Impact-Responses (DPSIR), suggerito dall’Agenzia Europea di Protezione

dell’Ambiente e sviluppato con l’utilizzo di indicatori elaborati dall’Agenzia nazionale per

la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), attraverso una continua azione

di monitoraggio, programmazione, realizzazione degli interventi, individuazione ed

attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di

tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

2. L’aggiornamento periodico delle informazioni raccolte nelle attività di studio propedeutiche

alla redazione del Piano deve essere effettuato ogni sei anni, nonché ogniqualvolta si

rendano disponibili elementi conoscitivi utili a sostenere e indirizzare gli interventi di Piano.

Le informazioni utili al Piano e al suo aggiornamento sono redatte e divulgate in conformità

alle disposizioni dei decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, relativi

alle modalità di informazione sullo stato delle acque e trasmissione dei dati, nonché in

conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie.

3. Per le finalità di cui al comma 1, modifiche o adeguamenti degli “Indirizzi di Piano” e delle

“Norme Tecniche di Attuazione” possono essere apportati dagli uffici regionali competenti,

di propria iniziativa o su richiesta degli enti interessati, in relazione ad effettive necessità

emergenti o al variare delle condizioni di riferimento, e sono approvati dalla Giunta

regionale sentita la competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta

giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere. La Giunta

regionale si impegna a modificare tempestivamente, con propria deliberazione, le

disposizioni del Piano in funzione delle variazioni della normativa nazionale.

4. L’aggiornamento periodico del Piano di Tutela delle Acque deve conformarsi alle previsioni

del D.lgs. n. 152/2006 e della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

Art. 5 - Sistema informativo ambientale; Centro Regionale di Documentazione

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione del Veneto si avvale del Sistema Informativo

Regionale Ambientale del Veneto (SIRAV), che contiene la raccolta delle informazioni

relative alla caratterizzazione dei corpi idrici e delle fonti di pressione sulle risorse idriche.

2. All’aggiornamento delle informazioni contenute nel SIRAV provvedono, per le parti di

rispettiva competenza, la Regione del Veneto, le province, l’Agenzia regionale di

prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e le AATO.

3. L’ARPAV svolge le funzioni del Centro Regionale di Documentazione di cui all’Allegato 3

del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, con il compito di raccogliere, catalogare e diffondere, in

collaborazione e con il coordinamento della Regione, le informazioni relative alle

caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti nel territorio regionale.

4. Il Centro Regionale di Documentazione mette a disposizione, anche su reti multimediali, i

dati, le informazioni, i rapporti, le carte di sintesi e gli elaborati grafici, anche al fine di

contribuire alla creazione, nell'opinione pubblica e negli operatori del settore, di una

adeguata cultura dell’uso razionale della risorsa idrica e sul suo risparmio.

CAPO II - OBIETTIVI DI QUALITA’

Art. 6 - Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente Piano si intende per:

a) abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica

di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno;

b) acque costiere: le acque marine che si estendono tra la costa, o il limite esterno delle acque di

transizione, e una linea immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato

esterno rispetto alla linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque

territoriali;

c) acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il

lavaggio delle superfici scolanti;

d) acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente

distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;

e) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici

scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del medesimo evento piovoso;

f) acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica

che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;

g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da

servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si

svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e,

in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue

industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la

presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti

atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o

ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o

comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di

acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,

anche separate, e provenienti da agglomerato;

j) acquifero: l’insieme dell’acqua sotterranea e del serbatoio sotterraneo naturale che la contiene;

k) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura

tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici

ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un

sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

l) Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO): la forma di cooperazione fra comuni e

province ai sensi dell’articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo II della legge regionale 27

marzo 1998, n. 5, “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico

integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio

1994, n. 36” e successive modificazioni;

m) corpi idrici superficiali: i corsi d’acqua naturali - anche con deflussi non perenni - o artificiali,

i laghi naturali o artificiali, gli specchi d’acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi

salmastri, lagune, valli e zone di foce in mare e le acque costiere marine;

n) corpi idrici artificiali: corpi idrici superficiali creati da attività umana;

o) deflusso minimo vitale (DMV): la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo

del corso d’acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo

idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle

condizioni naturali locali;

p) fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di

dilavamento;

q) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali

adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o

meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle

acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate e la seconda adibita alla raccolta

e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia

e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate;

r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all’articolo

151 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo III della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5,

“Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed

individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”,

gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico

integrato, il gestore salvaguardato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 5/1998;

s) impianto di depurazione: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione di

idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai

collettori fognari;

t) impianti a forte fluttuazione stagionale: impianti di depurazione individuati in elenchi delle

AATO che, in ragione di flussi turistici, ricevono oltre il 50% di carico da trattare rispetto al

carico medio rilevato nel periodo non turistico, per almeno 10 giorni consecutivi;

u) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue;

v) rifiuto liquido: acque reflue, indipendentemente dalla loro natura, anche sottoposte a

preventivo trattamento di depurazione, non immesse direttamente tramite condotta nel corpo

ricettore;

w) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante,

anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel

sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di

collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue

con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la

produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree

non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni

di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente

necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;

x) scarichi esistenti: si definiscono tali, ai soli fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui al

presente Piano, gli scarichi di acque reflue urbane che alla data di pubblicazione della

deliberazione di approvazione del Piano sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo

previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data

siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione dei

lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data di pubblicazione della deliberazione

di approvazione del Piano sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli

scarichi di acque reflue industriali che alla data di pubblicazione della deliberazione di

approvazione del Piano sono in esercizio e già autorizzati;

y) serbatoio sotterraneo naturale: deposito alluvionale costituito da materiali granulari

generalmente grossolani, tali da costituire un mezzo sufficientemente permeabile da consentire

il moto dell’acqua se sottoposta ai normali gradienti di pressione riscontrabili in natura.

Formazione rocciosa sufficientemente fratturata e/o incarsita, tale da consentire un significativo

accumulo e deflusso di acqua;

z) sfioratori fognari (o scaricatori) di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate

di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;

aa) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico soggetto,

nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la

trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 del D.lgs. n. 152/2006,

Parte terza, qui sotto riportate, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la

presenza di tali sostanze nello scarico:

“Elenco indicativo dei principali inquinanti (Allegato 8 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza):

􀁸 composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti

nell’ambiente acquatico;

􀁸 composti organofosforici;

􀁸 composti organostannici;

􀁸 sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la

cancerogenicità e la mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni

steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell’ambiente

acquatico o attraverso di esso;

􀁸 idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili;

􀁸 cianuri;

􀁸 metalli e relativi composti;

􀁸 arsenico e relativi composti;

􀁸 biocidi e prodotti fitosanitari;

􀁸 materie in sospensione;

􀁸 sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati);

􀁸 sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell’ossigeno e che possono essere misurate

con parametri come BOD, COD).”;

bb) suolo: corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e organo –

metalli, sviluppatosi ed evolvente sullo strato superficiale della crosta terrestre, sotto l’influenza

di fattori genetici e ambientali, quali il clima, la roccia madre, gli organismi animali e vegetali e

i microrganismi, l’acclività e le acque;

cc) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue mediante un processo o un sistema

di smaltimento che dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi

obiettivi di qualità e sia conforme alle disposizioni del presente Piano;

dd) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei

solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello

scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 25 per cento e i solidi sospesi

totali almeno del 50 per cento;

ee) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno

scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima

lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche

per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle

sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza

tener conto dell’eventuale diluizione;

ff) zona di protezione: zona da delimitare sulla base di studi idrogeologici tenuto conto del grado

di vulnerabilità degli acquiferi; la delimitazione non avviene in relazione ad una singola opera di

presa, bensì ai fini della tutela di un’intera area;

gg) zona di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a

vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica

e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla

tipologia di opera di presa e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;

hh) zona di tutela assoluta: area immediatamente circostante le derivazioni; in caso di acque

sotterranee e, ove possibile, di acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci

metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita

esclusivamente a opere di presa e ad infrastrutture di servizio.

Art. 7 - Corpi idrici significativi

1. I corpi idrici regionali sono distinti in:

a) corpi idrici superficiali, che comprendono i corsi d’acqua superficiali, i laghi naturali

ed artificiali, le acque marino-costiere, le acque di transizione;

b) corpi idrici sotterranei.

2. Sono sottoposti a monitoraggio e classificazione:

a) i corpi idrici significativi ai sensi dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;

b) i corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere effetti su

quelli significativi;

c) i corpi idrici che hanno particolare interesse ambientale per le loro peculiarità

naturalistiche o paesaggistiche o per particolari utilizzazioni in atto.

I corpi idrici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elencati nell’elaborato “Sintesi

degli aspetti conoscitivi”: “Corpi Idrici Oggetto del Piano di Tutela delle Acque”.

3. Il presente Piano, nel capitolo “Reti di Monitoraggio e Classificazione dei Corpi Idrici

Significativi” della “Sintesi degli aspetti conoscitivi”, aggiorna la prima classificazione dei

corpi idrici approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 6 giugno 2003.

4. La Giunta regionale approva le future integrazioni e revisioni della rete di monitoraggio,

necessarie, in particolare, per l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale

1. Il Piano indica le misure atte a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, i seguenti obiettivi di

qualità ambientale:

a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l’obiettivo di

qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”, come definito dalla Direttiva

2000/60/CE e dall’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;

b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale “elevato”;

c) devono comunque essere adottate tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della

qualità dei corpi idrici classificati.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2008 ogni

corpo idrico superficiale classificato, o suo tratto, deve corrispondere almeno allo stato

“sufficiente”, come descritto in Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

3. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Piano definisce obiettivi ambientali

meno rigorosi qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il corpo idrico abbia subito effetti derivanti dall’attività antropica tali da

rendere evidentemente impossibile o economicamente insostenibile un

miglioramento significativo del suo stato di qualità;

b) il raggiungimento dell’obiettivo di qualità stabilito non sia possibile a causa

delle particolarità geologiche del bacino di appartenenza;

c) in caso di circostanze impreviste quali alluvioni o periodi prolungati di siccità.

4. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, la definizione di obiettivi meno rigorosi è

consentita purché non vi sia ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e purché

non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità in altri corpi idrici

appartenenti allo stesso bacino, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 2.

5. Per i corsi d’acqua non significativi o che abbiano portata nulla per più di 120 giorni

all’anno, le prescrizioni per la riduzione dell’impatto antropico da fonte puntuale sono

demandate alle amministrazioni competenti, in fase di rilascio delle singole autorizzazioni

allo scarico.

6. In attesa dell’emanazione di una precisa e univoca metodologia a livello nazionale per la

classificazione dei corpi idrici, questa verrà eseguita sulla base delle indicazioni tecniche già

contenute nell’Allegato 1 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, “Disposizioni sulla

tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente

il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione

delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”; nel

contempo, verranno attuati studi, ricerche e monitoraggi pilota finalizzati all’utilizzo degli

indicatori per la classificazione di cui all’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza. Per

quanto riguarda gli standard di qualità delle sostanze pericolose, ci si attiene a quanto

indicato all’articolo 10.

Art. 9 – Acque a specifica destinazione

1. Sono acque a specifica destinazione:

a) le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;

b) le acque destinate alla balneazione;

c) le acque dolci destinate alla vita dei pesci;

d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

2. Per le acque a specifica destinazione devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di

qualità per specifica destinazione di cui all’Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica

destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere

rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento

dell’obiettivo di qualità ambientale, l’obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22

dicembre 2015, fermo restando l’obbligo di rispetto degli standard di qualità di cui alla

Tabella 1/A dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, al 31 dicembre 2008.

3. Le acque a specifica destinazione di cui al comma 1, sottoposte a monitoraggio e classificate

come indicato in Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, sono elencate e descritte

nell’elaborato: “Sintesi degli aspetti conoscitivi - Reti di monitoraggio e classificazione dei

corpi idrici significativi”.

4. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta,

ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2, definite all’articolo 80 del D.lgs. n.

152/2006 e alla Tabella 1/A dell’Allegato 2 alla Parte terza del medesimo decreto. Negli

altri casi, deve essere raggiunta la classificazione in categoria A2 entro il 31 dicembre 2015.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, anche dopo il 31 dicembre 2015 possono essere

destinate alla produzione di acqua potabile le acque classificate nella categoria A3, quando

l’inserimento in tale categoria sia determinato dal solo parametro coliformi totali. In questo

caso si possono adottare le filiere di trattamento previste per acque superficiali di categoria

A2.

6. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti del D.P.R. 8 giugno 1982,

n. 470, “Attuazione delle direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di

balneazione” e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di controllo, i punti di

prelievo e i risultati del monitoraggio sono contenuti nell’elaborato “Sintesi degli aspetti

conoscitivi”. Verrà progressivamente attuato il monitoraggio delle acque di balneazione ai

sensi della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alla qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE,

affiancandolo inizialmente al monitoraggio effettuato ai sensi del D.P.R. n. 470/1982.

7. Le opere di presa delle acque, utilizzate negli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici,

autorizzati in via provvisoria in attesa che il pubblico acquedotto garantisca la fornitura

sufficiente all’approvvigionamento idrico e/o in attesa di ricercare una soluzione definitiva

di una presa a mare sufficientemente protetta, tale da non subire l’influenza di corpi idrici

superficiali o di reflui trasportati dalle correnti, devono essere individuate e delimitate al fine

di non permettere di aspirare i sedimenti circostanti. Le acque grezze destinate all’utilizzo

negli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici devono rispettare almeno i limiti della

classe A3 della Tabella 1/A dell’Allegato 2 alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 a meno,

per quanto attiene alle acque salate o salmastre, dei parametri conducibilità, cloruri, solfati e

di altri parametri caratteristici di un’acqua di mare pulita, che possono superare, per la natura

stessa dell’acqua, i limiti di concentrazione della Tabella 1/A dell’Allegato 2 del D.lgs. n.

152/2006, Parte terza. Le caratteristiche delle acque all’utilizzo devono essere tali per cui le

concentrazioni dei parametri chimici, fisici e microbiologici non devono superare i limiti

previsti dal Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE

relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modificazioni,

con l’eccezione dei parametri: cloruri, zolfo come solfato, boro come borato, carbonio come

carbonato, carbonio organico, sodio, calcio e magnesio, tipici del tratto di mare o di laguna

ove insistono le opere di presa. Per ogni altro contaminante potenzialmente presente, lo

stabilimento ittico deve adottare ogni necessaria misura per garantire che le relative

concentrazioni non incidano, direttamente o indirettamente, sulla qualità sanitaria degli

alimenti, facendo riferimento ai regolamenti comunitari in materia.

Art. 10 - Standard di qualità per le sostanze pericolose

1. Gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008,

sono fissati dalla Tabella 1/A dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza. Tali

standard sono utilizzati anche per la classificazione dei corpi idrici, di cui all’articolo 8

comma 6.

2. I parametri elencati nella Tabella 1/B dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza,

vanno monitorati in funzione delle informazioni e delle analisi di impatto dell’attività

antropica.

3. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, la Tabella di riferimento per la definizione

degli standard di qualità è la Tabella 1/C dell’Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza,

integrata dalla Tabella 1/A dell’Allegato 1 alla Parte terza del medesimo decreto.

4. La classificazione delle acque marino-costiere e lagunari, in attesa dell’emanazione a livello

nazionale di una precisa e univoca metodologia di classificazione, è effettuata ai sensi

dell’articolo 8 comma 6 e, per quanto riguarda lo stato ambientale, è effettuata sulla base

delle indicazioni tecniche date dalle seguenti Tabelle 1 e 2. Le soglie si intendono quelle

della Tabella 1/A dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

Tabella 1

ATTRIBUZIONE DELLO STATO DI QUALITA' AMBIENTALE PER LE ACQUE MARINO-COSTIERE

| Classificazione in base alla scala trofica (indice TRIX) | Classe 2 - 4 | Classe 4 - 5 | Classe 5 - 6 | Classe 6 - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classificazione inquinanti di cui alla tabella 1/A D.lgs.152/2006 |  |  |  |  |
| <= valore soglia | elevato | buono | mediocre | scadente |
| > valore soglia | scadente | scadente | scadente | scadente |

Tabella 2

ATTRIBUZIONE DELLO STATO DI QUALITA' AMBIENTALE PER LE ACQUE LAGUNARE E STAGNI COSTIERI

|  | Stato buono | Stato sufficiente | Stato scadente |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero giorni di anossia/anno che coinvolgano oltre il 30% della superficie del corpo idrico | <= 1 | <= 10 | > 10 |
| Concentrazione inquinanti di cui alla tabella 1/A D.lgs.152/2006 |  |  |  |
| <= valore soglia | buono | sufficiente | scadente |
| > valore soglia | scadente | scadente | scadente |

antropogeniche.

Art. 11 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione delle sostanze pericolose

1. I titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano le sostanze pericolose di

cui alla Tabella 2 dell’Allegato B e alla Tabella 3 dell’Allegato C del presente Piano e alle

Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e nei cui scarichi vi è la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di

approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti, devono eseguire, nei tempi e

modi che saranno indicati con apposito provvedimento della Giunta regionale che sarà

emanato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione

del Piano, un autocontrollo delle proprie acque reflue.

2. I risultati analitici dell’autocontrollo devono essere trasmessi al dipartimento ARPAV

competente per territorio e all’autorità che ha autorizzato lo scarico. Qualora le analisi

confermino la presenza delle sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai limiti di

rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA esistenti alla data di pubblicazione della

deliberazione di approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti, l’autorità che

ha autorizzato lo scarico, in funzione della concentrazione rilevata, può prescrivere

l’installazione di idonea strumentazione di monitoraggio secondo le direttive contenute nel

provvedimento di cui al comma 1.

3. A seguito dell’accertamento della presenza delle sostanze pericolose e della loro

concentrazione, di cui al comma 1, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo

scarico individua gli adempimenti e in generale le misure a carico dei titolari degli

stabilimenti per i quali sia accertata la presenza di sostanze pericolose allo scarico, volte a

consentire il raggiungimento o il mantenimento degli standard di qualità del corpo idrico

significativo recettore dei reflui, previsti dalla Tabella 1/A dell’Allegato 1 del D.lgs. n.

152/2006, Parte terza.

4. Qualora sia dimostrato che l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi

sostenibili non permette di raggiungere gli standard di qualità di cui al comma 3, la Giunta

regionale, previa valutazione ed analisi di rischio sanitario ed ambientale, individua i carichi

massimi ammissibili, ed eventualmente stabilisce limitazioni d’uso del corpo idrico.

5. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, le

autorità competenti rivalutano, sentita l’AATO competente, le autorizzazioni al trattamento

di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose, in impianti di depurazione di acque reflue

urbane, concesse in deroga ai sensi dell’articolo 110 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006. Ove il

sistema di trattamento già in essere non consenta un adeguato trattamento dei rifiuti liquidi

contenenti le sostanze pericolose, nell’impianto di depurazione devono essere previsti idonei

sistemi di pretrattamento dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire,

mediante l’uso delle migliori tecniche disponibili. Le autorità competenti al rilascio

dell’autorizzazione fissano le opportune concentrazioni delle sostanze di cui alle Tabelle 2

dell’Allegato B e Tabella 3 dell’Allegato C del presente Piano e di cui alle Tabelle 1/A e 1/B

dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, contenute nel rifiuto liquido, in sede di

rilascio delle autorizzazioni, in ragione della capacità dell’impianto di pretrattamento.

6. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 4 deve effettuare una caratterizzazione qualiquantitativa

dei rifiuti liquidi, almeno una volta all’anno e ogniqualvolta avvenga una

variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Il gestore dell’impianto di

depurazione deve effettuare una verifica di conformità, con installazione all’ingresso e

all’uscita dell’impianto di pretrattamento, di misuratori di portata e campionatori in

automatico; il gestore dell’impianto di depurazione deve predisporre idonei sistemi di

stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare.

7. L’autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze di cui alle Tabelle 2

dell’Allegato B e Tabella 3 dell’Allegato C del presente Piano e di cui alle Tabelle 1/A e 1/B

dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, non può essere rilasciata qualora lo

scarico recapiti in corpi idrici con portata nulla per oltre 120 giorni all’anno o con scarsa

capacità depurativa.

8. Qualora l’acqua prelevata da pozzi contenga concentrazioni di sostanze pericolose individuate come significative dal competente dipartimento provinciale Arpav, e queste possano essere trasmesse al corpo idrico, superficiale o sotterraneo, ricettore dell’acqua e munta dai pozzi stessi, il prelievo da tali pozzi è vietato ed i medesimi devono essere immediatamente chiusi con apposita saracinesca, qualora presente, ed essere comunque resi inutilizzabili fintanto che non permane lo stato di inquinamento.

CAPO III – AREE A SPECIFICA TUTELA

Art. 12 - Aree sensibili

1. Sono aree sensibili:

a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d’acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d’acqua stesso;

b) i corpi idrici ricadenti all’interno del Delta del Po così come delimitato dai suoi limiti

idrografici;

c) la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all’interno del bacino scolante ad essa

afferente, area individuata con il “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il

risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna

di Venezia – Piano Direttore 2000”, la cui delimitazione è stata approvata con

deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa

esecutiva con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 “Esecuzione della convenzione relativa alle

zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici,

firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971”, ossia il Vincheto di Cellarda in comune di Feltre

(BL) e la valle di Averto in Comune di Campagnalupia (VE);

e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago

di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR),

lago di Fimon (VI) ed i corsi d’acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di

immissione misurati lungo il corso d’acqua stesso;

f) il fiume Mincio.

2. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che

attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree

sensibili direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per

Azoto e Fosforo di cui agli articoli 25 e 37.

3. La Giunta regionale aggiorna periodicamente la designazione delle aree sensibili, sentita la

competente autorità di bacino, in considerazione del rischio di eutrofizzazione al quale i

corpi idrici sono esposti.

Art. 13 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Sono designate zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola:

a) l’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto

1989, n. 305 “Programmazione triennale per la tutela dell’ambiente”, costituita dal

territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, ai sensi del

D.lgs. n. 152/2006;

b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il “Piano per la prevenzione

dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente

sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”, la cui delimitazione è stata

approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;

c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del

Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;

d) l’intero territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, individuati in

Allegato D;

e) il territorio dei comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, individuati in

Allegato D.

2. La perimetrazione delle zone vulnerabili è riportata nel paragrafo 2.2 degli “Indirizzi di

Piano”, e l’elenco dei comuni il cui territorio ricade nelle zone c), d), e) di cui al comma

precedente, è riportato nell’Allegato D.

3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi d’azione regionali, obbligatori

per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine

agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la

disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui

all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” e successive modificazioni e

le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.

4. La Giunta regionale può rivedere la designazione delle zone vulnerabili, sentita la

competente autorità di bacino.

Art. 14 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. Quale prima designazione, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidono con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi - di cui al comma 1 lettera c) dell’articolo 13.

2. La Giunta regionale predispone programmi di controllo per garantire il rispetto delle

limitazioni o esclusioni d’impiego dei prodotti fitosanitari.

3. La Giunta regionale può rivedere e aggiornare la designazione delle zone vulnerabili da

prodotti fitosanitari.

Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo

umano

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione

di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree

di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base

dell’Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

province autonome 12 dicembre 2002: “Linee guida per la tutela delle acque destinate al

consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse

idriche di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed

entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall’approvazione delle direttive tecniche di

cui al comma 1, le AATO provvedono all’individuazione delle zone di rispetto delle opere di

presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di

rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per

l’approvazione.

3. Successivamente all’approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione

è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e

all’ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell’ambito delle proprie

competenze, provvedono a:

a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti

dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;

c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi

vincoli;

d) vigilare sul rispetto dei vincoli.

4. Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un’estensione di 200

metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque

superficiali.

5. In relazione all’assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta e allargata può

coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l’acquifero interessato dall'opera di presa

abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici

costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le

proprietà di bassa conducibilità idraulica, con continuità areale che deve essere accertata per

una congrua estensione tenuto conto dell’assetto idrogeologico locale.

6. Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema

idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21,

3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”. All'interno di tali aree,

fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava di cui all’articolo 4 della legge

regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e successive

modificazioni, è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Sono

consentite le attività estrattive previste dal PRAC adottato per gli ambiti caratterizzati da

falda già a giorno. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di

approvazione del presente Piano, la Giunta regionale individua le aree di alimentazione delle

principali emergenze naturali e artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche

ai fini del consumo umano e stabilisce gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio.

Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo

umano - Vincoli

1. Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo

svolgimento delle seguenti attività:

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;

b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che

l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico

piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della

vulnerabilità delle risorse idriche;

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

e) aree cimiteriali;

f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in

contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di

rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di

acque sotterranee;

g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo

umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche

quali-quantitative della risorsa idrica;

h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;

k) pozzi perdenti;

l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto

presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’

comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

2. All’interno delle zone di rispetto di cui all’articolo 15, entro centottanta giorni dalla data di

pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale disciplina:

a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;

b) gli interventi connessi con l’edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione

che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;

c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di

servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;

d) le pratiche agronomiche.

Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio

sul quale è ubicata l’opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione,

che regolamenta l’impiego dei concimi chimici, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Con il piano di utilizzazione sono stabilite le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei

fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle

caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive

esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono previste le modalità di

gestione delle pratiche agronomiche e dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei

quali possono essere disposti vincoli d’impiego nelle quantità e nelle categorie.

3. Nelle more dell’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le

prime misure da adottare all’interno delle zone di rispetto sono così individuate:

a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;

b) per le condotte fognarie all’interno delle zone di rispetto è richiesta un’alta affidabilità

relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell’esercizio e

periodicamente controllata;

c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l’opera di

presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l’attività agricola deve essere

condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile

1999, nonché nel rispetto:

1) nelle zone vulnerabili ai sensi dell’articolo 13, dei programmi d’azione regionali

obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da

nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai

quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento,

nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli

animali nelle aree considerate;

2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006,

relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di

azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite

massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree

considerate.

Art. 17 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale,

sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli

interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10

metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

2. La disciplina di cui al comma 1 è finalizzata a:

a) mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente

adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di

origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità;

b) conservare l’ambiente naturale;

c) consentire un’adeguata manutenzione e il monitoraggio dei corpi idrici.

3. Qualunque forma di utilizzo dei corpi idrici e della relativa fascia di cui al comma 1, deve

avvenire in conformità a prioritari obiettivi di tutela della pubblica incolumità, garanzia della

funzionalità dei corsi d’acqua e salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla

normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.

4. E’ vietata la copertura dei corsi d’acqua, tranne che per ragioni di tutela della pubblica

incolumità, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e lo svolgimento di

attività che possono compromettere la qualità del corpo idrico, all’interno della fascia di

tutela.

Art. 17 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale,

sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli

interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10

metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.

2. La disciplina di cui al comma 1 è finalizzata a:

a) mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente

adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di

origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità;

b) conservare l’ambiente naturale;

c) consentire un’adeguata manutenzione e il monitoraggio dei corpi idrici.

3. Qualunque forma di utilizzo dei corpi idrici e della relativa fascia di cui al comma 1, deve

avvenire in conformità a prioritari obiettivi di tutela della pubblica incolumità, garanzia della

funzionalità dei corsi d’acqua e salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla

normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.

4. E’ vietata la copertura dei corsi d’acqua, tranne che per ragioni di tutela della pubblica

incolumità, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e lo svolgimento di

attività che possono compromettere la qualità del corpo idrico, all’interno della fascia di

tutela.

CAPO IV – MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

Art. 18 - Campo di applicazione e zone omogenee di protezione

1. Le norme del presente Capo disciplinano gli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque

reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili, e gli scarichi di acque reflue industriali.

Disciplinano altresì le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque

di lavaggio.

2. Al fine di tenere conto delle particolari caratteristiche idrografiche, idrogeologiche,

geomorfologiche e insediative, il territorio regionale viene suddiviso nelle “zone omogenee

di protezione”, di cui al paragrafo 3.2.5 degli “Indirizzi di Piano”. Le zone omogenee di

protezione sono:

a) zona montana;

b) zona di ricarica degli acquiferi;

c) zona di pianura ad elevata densità insediativa;

d) zona di pianura a bassa densità insediativa;

e) zona costiera.

3. I limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue di cui al comma 1 sono stabiliti in

funzione della zona omogenea nella quale gli stessi sono ubicati e della potenzialità

dell’impianto di trattamento, espressa in abitanti equivalenti. I limiti da rispettare sono

stabiliti nell’Allegato A, Tabelle 1 e 2.

Art. 19 - Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie

1. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del

Consiglio regionale n. 962 dell’1 settembre 1989, e le successive varianti, modifiche e

integrazioni, rimane in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Piano e con la

normativa nazionale e regionale vigente, ad eccezione delle seguenti parti che vengono

abrogate:

a) le norme di attuazione;

b) le norme per l’utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di

depurazione delle pubbliche fognature;

c) le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti

zootecnici;

d) il regolamento tipo di fognatura;

e) la guida tecnica.

Tutti i successivi provvedimenti regionali, emanati ai sensi delle predette parti abrogate,

sono anch’essi abrogati, ad eccezione dei provvedimenti di deroga concessi ai sensi

dell’articolo 22 delle norme di attuazione del P.R.R.A., che rimangono in vigore fino alla

data di scadenza della deroga stessa.

2. Entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, aggiorna le parti del P.R.R.A. rimaste in vigore, per adeguarle agli obiettivi di qualità del presente Piano, al fine di:

a) salvaguardare le procedure e le istruttorie in corso;

b) coordinare le iniziative che interessano più ambiti;

c) mantenere un’opportuna visione d’insieme per quanto riguarda il raggiungimento degli

obiettivi di qualità che non possono essere perseguiti a livello di singolo ambito.

La commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento della

proposta, decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. Eventuali modifiche agli schemi fognari e depurativi possono essere approvate dalla Giunta

regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta

giorni dal ricevimento della proposta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 20 - Obblighi di collettamento

1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2000 devono

essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero

di abitanti equivalenti inferiore a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque

reflue urbane entro il 31/12/2014.

2. Gli agglomerati sono individuati nella “Sintesi degli aspetti conoscitivi”, e saranno

individuati con una maggiore precisione con provvedimento della Giunta regionale, entro un

anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

3. Per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 è ammessa

deroga all’obbligo di cui al comma 1 qualora la valutazione del rapporto fra costi sostenuti e

benefici ottenibili sia sfavorevole, oppure qualora sussistano situazioni palesi di

impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio e alle sue caratteristiche

geomorfologiche. Sulla base degli elementi di cui sopra, le AATO individuano nella propria

programmazione le soluzioni alternative che garantiscano comunque il raggiungimento

degli obiettivi di qualità per i corpi idrici.

4. Nell’aggiornamento dei Piani d’Ambito, le AATO devono favorire i collegamenti fra reti

fognarie contermini in modo da pervenire alla depurazione della massima quota possibile di

reflui. Le AATO procedono all’individuazione delle reti fognarie contermini e relativi

impianti di trattamento finale e valutano la fattibilità delle interconnessioni. La valutazione

deve essere improntata su criteri di massima economicità ed efficienza, anche attraverso

l’integrazione di reti ed impianti fra Ambiti diversi.

5. La valutazione di cui al comma 3 è obbligatoria qualora la distanza fra reti fognarie

contermini sia inferiore a 500 metri e qualora la morfologia del territorio non sia

sfavorevole alla realizzazione di reti estese per la presenza di elementi geomorfologici ed

infrastrutturali che siano d’ostacolo.

6. Le reti fognarie di nuova realizzazione devono essere di tipo separato. Le reti miste esistenti

devono essere progressivamente separate e risanate a cura delle AATO, fatte salve

situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi

sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

7. In presenza di reti separate è vietato scaricare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito

alternativo, acque che, prima dell’immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo

scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque

di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, nei casi di cui all’articolo 39

comma 5, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici

o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni. Gli scarichi dovranno

adeguarsi alla presente normativa entro due anni dalla data di pubblicazione della

deliberazione di approvazione del Piano.

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche per le reti esistenti che non sia possibile

separare; per esse deve essere prevista la progressiva eliminazione dell’immissione di acque

non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso

dalla pubblica fognatura.

9. E’ obbligatorio l’allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di

impianto di depurazione finale, purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici

siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e

inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell’impianto di

depurazione finale. Le AATO, nel consentire l’allacciamento degli scarichi industriali alla

pubblica fognatura, devono tenere conto delle previsioni del Piano d’Ambito in merito alla

programmazione dell’allacciamento di nuove utenze civili e del potenziamento

dell’impianto di depurazione finale.

10. In mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree d’intervento, è ammessa

l’immissione temporanea in fognatura di acque di falda, emunte allo scopo di deprimerla,

previo nulla-osta del gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a

realizzare le opere soggiacenti al livello della falda.

11. Nel dimensionamento delle reti di fognatura cui afferiscono acque di pioggia, il calcolo

delle portate deve essere effettuato sia con il sistema statistico tradizionale sia con i sistemi

di calcolo aggiornati che tengono conto del cambiamento climatico globale, adottando i

risultati più cautelativi.

12. I progetti delle reti di fognatura devono comprendere anche tutte le opere per

l’allacciamento delle utenze. Il gestore provvede a propria cura, ed a spese del richiedente,

alla realizzazione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento e del relativo pozzetto in

corrispondenza del confine di proprietà; il gestore si rivarrà sul privato relativamente alle

spese sostenute, a meno che le spese relative a tali allacciamenti non siano già coperte dai

proventi della tariffa del Servizio Idrico Integrato. Sono a carico dei privati le opere di

allacciamento all’interno della proprietà privata e comunque fino al suddetto pozzetto. La

spesa sostenuta dal gestore deve essere preventivamente quantificata: al riguardo, è da

ritenersi legittima una quantificazione in misura forfettaria, purché la somma richiesta al

privato costituisca un equo corrispettivo dell'intervento eseguito dal gestore.

13. Ancorché non realizzati in corso d’opera, entro un anno dall’ultimazione dei collettori

principali devono essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati alle reti di fognatura,

conformemente alle prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso di rete fognaria esistente, è

fatto obbligo all’utente di allacciarsi entro un anno dalla comunicazione fatta dal gestore,

fatti salvi i casi in cui la realizzazione dell’allacciamento non sia tecnicamente ed

economicamente sostenibile a fronte dei benefici ambientali da raggiungere.

14. L’attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell’impianto di

depurazione delle acque reflue urbane.

15. In caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento di cui al comma 13, il

Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all’esecuzione d'ufficio a spese

dell'inadempiente.

# Art. 21 - Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche

1. Per le installazioni o edifici isolati non collettabili alla rete fognaria pubblica, e comunque

per un numero di A.E. inferiore a 50, è ammesso l’uso di uno dei seguenti sistemi

individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi, in

grado di garantire almeno analoghi risultati. Per quanto non in contrasto con le presenti

norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni contenute nella deliberazione del

Comitato dei Ministri del 4/2/1977:

a) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio.

Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento. I reflui in eccesso

non assorbiti dal terreno vengono drenati in un corpo recettore superficiale. E’

necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In caso di

falda superficiale o vulnerabile, se il terreno non è naturalmente impermeabile, il fondo

deve essere impermeabilizzato; sono accettabili valori di conducibilità idraulica al

massimo pari a 10-6 cm/s per spessori congrui;

b) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione. Il sistema è

idoneo per terreni con buone capacità di assorbimento nello strato superficiale (1-1,5

metri). E’ necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In

relazione alla profondità e alla vulnerabilità della falda, a valle della vasca Imhoff e a

monte della subirrigazione può essere prevista la presenza di filtri a sabbia o

sabbia/ghiaia, e inoltre, di norma, deve essere prevista l’obbligatorietà della

piantumazione del terreno, con specie quali pioppi, salici, ontani, canna comune, o altre

specie ritenute idonee allo scopo. Nel caso in cui sia fisicamente impossibile, per

esempio per carenza di spazio, la realizzazione di quanto sopra, vanno comunque

adottate le misure e le tecniche in grado di garantire la medesima protezione ambientale;

c) Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente. Il sistema è idoneo per zone in cui

non siano realizzabili i sistemi precedenti, a causa per esempio della presenza di una

falda superficiale, della mancanza di corsi d’acqua, della mancanza di idoneo terreno

vegetale.

La scelta del sistema di trattamento, le sue caratteristiche e il suo dimensionamento vengono

definite da adeguata progettazione basata in particolare sulla definizione delle condizioni

litostratigrafiche, pedologiche e idrogeologiche locali.

2. Per un numero di A.E. superiore o uguale a 50 si applicano i sistemi di trattamento previsti

al seguente articolo 22.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili, provenienti da installazioni o edifici

isolati con un numero di A.E. superiore o uguale alla soglia S di cui al comma 1

dell’articolo 22, sono tenuti al rispetto dei limiti previsti per le acque reflue urbane. Per gli

scarichi sul suolo si fa riferimento all’articolo 30 comma 1.

4. E’ fatto salvo il rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee

destinate al consumo umano di cui all’articolo 15.

5. Nel caso in cui l’opera di smaltimento dei reflui interessi un versante, l’intervento non dovrà

compromettere le condizioni statiche del versante stesso.

6. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non

recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l’autorizzazione

allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L’autorizzazione allo scarico ha

validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni

significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche

dello scarico. L’autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico

dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo.

Art. 22 - Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità

inferiore a 2000 A.E.

1. Per ciascuna zona omogenea di protezione di cui all’articolo 18 sono individuate soglie

diverse di popolazione (S) sotto alle quali è ritenuto appropriato un trattamento primario

delle acque reflue urbane; le soglie sono indicate nella Tabella che segue:

ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE SOGLIA ( S)

MONTANA 500 A.E.

DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI 100 A.E.

DI PIANURA AD ELEVATA DENSITA’ INSEDIATIVA 200 A.E.

DI PIANURA A BASSA DENSITA’ INSEDIATIVA 500 A.E.

COSTIERA 200 A.E.

Per la laguna di Venezia e il bacino idrografico in essa immediatamente sversante, la soglia S è di 100 A.E.

2. I trattamenti ammessi per popolazione servita inferiore alla soglia S consistono

nell’installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da sistemi di affinamento del

refluo, preferibilmente di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione, oppure ogni

altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori. I parametri di

dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, sono:

COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 0,05 m3/abitante

COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI 0,15 m3/abitante

Le sopracitate indicazioni dimensionali potranno essere oggetto di revisione con

provvedimento della Giunta regionale.

3. I sistemi di trattamento del comma precedente, impiegati in conformità alle soglie di

potenzialità indicate, che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo, sono soggetti

esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di

riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il

BOD5 ed il COD. Le percentuali di riduzione da applicare devono essere previste negli

elaborati presentati al fine del rilascio dell’autorizzazione e accertate in fase di controllo

successivo.

4. Nelle reti fognarie servite dai sistemi di trattamento primari indicati al comma 2, di

potenzialità inferiori alla soglia S, è ammesso lo scarico delle sole acque reflue domestiche o assimilate o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività produttive o di servizio.

5. I sistemi di trattamento del comma 2, conformi alle prescrizioni indicate ai commi

precedenti, possono scaricare sul suolo solo nei casi di comprovata impossibilità tecnica o

eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a scaricare in corpo idrico superficiale. L’eccezione al divieto di scarico sul suolo è ammissibile qualora la distanza dal corpo idrico superficiale più vicino sia superiore a 1000 metri e deve essere richiesta all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, che può stabilire prescrizioni più restrittive, ivi compresi maggiori rendimenti depurativi e sezioni di trattamento aggiuntive.

Per scarichi situati nella zona montana di cui all’articolo 18, comma 2, è possibile scaricare

sul suolo anche se la distanza dal più vicino corpo idrico superficiale è inferiore a 1000

metri, purché tale scelta sia giustificata dalla conformazione geomorfologica del territorio

e/o da motivazioni tecniche, energetiche ed economiche, e in tal senso debitamente

documentata.

6. Per le vasche tipo Imhoff a servizio della pubblica fognatura, di potenzialità inferiore alla

soglia S, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, con cadenza di due volte all’anno; è facoltà dell’autorità competente prescrivere interventi più frequenti. Le operazioni periodiche di pulizia e controllo vanno annotate su un apposito quaderno di

manutenzione. E’ richiesta la nomina di un tecnico responsabile.

7. Per tutti i sistemi di trattamento inferiori alla soglia S non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla Deliberazione del Comitato

Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/02/1977. Devono

comunque essere assicurate condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti e, in ogni caso, le vasche devono essere coperte.

8. Per potenzialità superiori o uguali alla soglia S e inferiori a 2.000 A.E., sono considerati

appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa,

eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. E’ ammessa ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.

9. Con riferimento a quanto disposto al comma 9 dell’articolo 20, nei sistemi di trattamento di cui al comma 8, nei limiti della capacità depurativa degli stessi, è possibile trattare anche acque reflue industriali a prevalente carico organico, per le quali il trattamento biologico sia efficace, a discrezione del gestore del servizio idrico integrato, purché ciò non comprometta il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico finale. Eventuali altri inquinanti presenti, sui quali il trattamento biologico non ha effetto, devono rispettare i limiti di emissione della Tabella 1 riportata in Allegato B - colonna “scarico in acque superficiali” e della Tabella 2 Allegato B, prima dell’immissione in fognatura.

10. La scelta della tecnologia depurativa da applicare, e le relative prestazioni, devono

comunque garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di

emissione allo scarico.

11. A partire da tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del

Piano negli impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S è vietato l’utilizzo di

sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; da tale data è ammesso l’uso di sistemi alternativi quali l’impiego di Ozono, Acido Peracetico, raggi UV, o altri trattamenti

di pari efficacia purché privi di cloro.

12. È obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto

dall’articolo 190 del D.lgs. n. 152/2006, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. È

altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione. Gli impianti devono essere

gestiti da un tecnico responsabile.

13. Gli impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S a servizio di agglomerati a forte

fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del

depuratore devono prevedere più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base delle fluttuazioni della popolazione. Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. E’ anche ammesso l’uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali.

14. Per gli impianti di cui al comma 13, è ammesso un periodo transitorio di “messa a regime”, fissato in 15 giorni dall’inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione allo scarico. L’inizio del periodo di fluttuazione è individuato

dall’AATO per ciascun impianto e comunicato all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione

allo scarico, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale data di inizio del periodo di fluttuazione

costituisce una data indicativa, che potrà essere eventualmente modificata e comunicata in un tempo successivo, almeno 15 giorni prima dell’effettivo inizio del periodo di

fluttuazione.

15. Per il periodo transitorio di cui al comma 14, l’autorità preposta al rilascio

dell’autorizzazione allo scarico fissa limiti temporanei di emissione, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del corpo recettore.

16. Per gli scarichi in un corso d’acqua che ha portata nulla per oltre 120 giorni all’anno,

l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla, delle caratteristiche del corpo idrico e del substrato su cui scorre e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire la capacità autodepurativa del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la documentazione per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea

relazione che descriva l’andamento delle portate del corso d’acqua interessato dallo scarico e le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito.

17. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico

dell’autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore. Per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d’acqua, è necessaria anche l’acquisizione del nulla osta idraulico dell’autorità competente o del gestore o del

proprietario del corso d’acqua recettore del canale privato.

Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E.

1. Tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a

2000 A.E. devono essere provvisti di un trattamento secondario o di un trattamento

equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. Su

tutti gli impianti di depurazione di cui al presente articolo, è obbligatorio installare un

sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico alle

zone che necessitano protezione in relazione agli usi antropici delle acque, quali punti di

prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, secondo le prescrizioni

dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico e in relazione ai periodi

di effettivo utilizzo delle acque. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche

da applicare per particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali.

L’attivazione della disinfezione è obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e

analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di

potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E. situati ad una distanza pari o inferiore a 50 km

dalla costa, misurati lungo il corso d’acqua, per tutti i corsi d’acqua, compresi gli affluenti di

ogni ordine, anche non significativi. Sulla base di valutazioni specifiche da parte

dell’autorità competente, potranno essere esclusi dall’obbligo di installazione del sistema di

disinfezione gli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale,

quali il lagunaggio e la fitodepurazione.

2. Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per l’Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL, da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria.

3. A partire da tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del

Piano è vietato l’utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; da

tale data è ammesso l’uso di sistemi alternativi quali l’impiego di Ozono, Acido Peracetico,

raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro.

4. Per gli impianti di depurazione è obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dall’articolo 190 del D.lgs. n. 152/2006, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. È altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione. È inoltre obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione di cui al comma 9 dell’articolo 26. Gli impianti dovranno essere gestiti da un tecnico responsabile.

5. Gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base della fluttuazione della popolazione. Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. E’ anche ammesso l’uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali.

6. Per gli impianti di cui al comma 5 è ammesso un periodo transitorio di “messa a regime”, fissato in 15 giorni dall’inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione allo scarico. L’inizio del periodo di fluttuazione è individuato dall’AATO per ciascun impianto e comunicato all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione allo scarico, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale data di inizio del periodo di fluttuazione costituisce una data indicativa, che potrà essere eventualmente modificata e comunicata in un tempo successivo almeno 15 giorni prima dell’effettivo inizio del periodo di fluttuazione.

7. Per il periodo transitorio di cui al comma 6, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, fissa limiti temporanei di emissione, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del corpo recettore.

8. Per gli scarichi in un corso d’acqua che ha portata nulla per oltre 120 giorni all’anno,

l’autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla, delle caratteristiche del corpo idrico

e del substrato su cui scorre, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire la capacità

autodepurativa del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la

documentazione per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea

relazione che descriva l’andamento delle portate del corso d’acqua interessato dallo scarico e le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito.

9. L’autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico

dell’autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore. Per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d’acqua, è necessaria anche l’acquisizione del nulla osta idraulico dell’autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua recettore del canale privato.

10. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, le autorità competenti rivalutano, sentita l’AATO competente, le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane, concesse in deroga ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

1. I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità

dell’impianto e del grado di protezione del territorio, suddiviso nelle zone omogenee

indicate all’articolo 18 comma 2.

2. I limiti sono indicati nella Tabella 1 riportata in Allegato A e si applicano secondo le soglie di potenzialità e le zone omogenee di protezione della Tabella 2 del medesimo Allegato.

3. Per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano i limiti del D.M. 30 luglio

1999: “Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei

corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23

aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di

depurazione per la tutela della laguna di Venezia” e successive modificazioni ed

integrazioni.

4. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all’articolo

18 comma 2 devono, di norma, essere evitati. Qualora, per comprovate ragioni di natura

tecnico-economica, ciò non sia possibile, possono essere ammessi purché rispettino le

prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23 ed i limiti di Tabella 1 Allegato A Colonna D. Gli

scarichi di impianti di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E. possono rientrare nei

limiti di colonna C della Tabella 1 - Allegato A, purché la portata media annua del corpo

idrico recettore sia pari ad almeno 50 volte la portata dello scarico.

5. Nei tratti di corpo idrico superficiale interessati da prese acquedottistiche, l’autorità

competente al rilascio dell’autorizzazione, su richiesta dell’AATO, può imporre condizioni

particolari per gli scarichi, ivi compreso il divieto di scarico.

Art. 25 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

1. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono

agglomerati con più di 10.000 A.E., indipendentemente dalla potenzialità del singolo

impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili

di cui all’articolo 12 comma 1 lettere a), b), d) ed f) devono rispettare i limiti per i parametri

Fosforo totale e Azoto totale, uno o entrambi a seconda della situazione locale, indicati nella Tabella che segue, con la precisazione che devono essere applicati i limiti espressi in concentrazione, salvo casi particolari, laddove esista un motivo di sostenibilità tecnica

adeguatamente documentato, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di riduzione anziché in concentrazione.

Gli impianti che recapitano direttamente nelle aree sensibili di cui all’articolo 12, comma 1,

lettere a), b), d), e) ed f) devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano; gli impianti che recapitano

nelle aree sensibili di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1

dell’articolo 12 attraverso bacini scolanti devono adeguarsi alle disposizioni del presente

comma entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del

Piano.

Limiti di emissione per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10000 A.E. indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, recapitanti in area sensibile

| Parametri (media annua) | Dimensione dell’agglomerato in A.E. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10.000-100.000 |  | >100.000 |  |
|  | Concentrazione | % riduzione | Concentrazione | % riduzione |
| Fosforo totale (P mg/L) (1) | < 2 | 80 | < 1 | 80 |
| Azoto totale (N mg/L) (2) (3) | < 15 | 75 | < 10 | 75 |

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(2)Per Azoto totale s’intende la somma dell’azoto Kjeldahl (N organico + NH3) + Azoto nitrico + Azoto

nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di

protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può

superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura media dell’effluente sia pari o superiore a

12°C. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo

limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche locali. Al di fuori di tali condizioni rimane valido il

criterio della media annuale.

2. Nelle aree sensibili indicate all’articolo 12, comma 1, lettera e) devono essere rispettate le seguenti concentrazioni allo scarico: Fosforo totale 0,5 mg/L, Azoto totale 10 mg/L.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se è dimostrato che la percentuale

minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento

delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell’agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

4. La percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che recapitano nell’area sensibile “Delta del Po”, di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), direttamente o attraverso il bacino scolante, deve

essere pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale.

5. Per le aree sensibili indicate all’articolo 12 comma 1 lettera c) – laguna di Venezia e bacino scolante - si applicano i limiti del D.M. 30 luglio 1999.

Art. 26 - Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane

1. Per il controllo della conformità dei limiti di emissione vanno considerati i campioni medi

ponderati nell’arco di 24 ore. Per i parametri microbiologici va considerato il campione istantaneo.

2. Per tutti gli impianti con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E. è obbligatoria

l’installazione di autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato.

3. Gli impianti di potenzialità inferiore ai 10.000 A.E. dovranno essere predisposti per il

controllo secondo le specifiche dettagliate negli “Indirizzi di Piano”, paragrafo 3.2.7. Il

punto di campionamento deve essere accessibile in sicurezza anche al personale di vigilanza.

4. Per i parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, è ammesso il superamento della media giornaliera per un numero di campioni commisurato al numero di misure effettuate, come indicato nella Tabella che segue. I campioni non conformi non possono superare le

concentrazioni limite previste di oltre il 100% per BOD5 e COD e di oltre il 150% per i

Solidi Sospesi Totali.

| campioni prelevati durante l’anno | Numero massimo consentito di campioni non conformi | campioni prelevati durante l’anno | Numero massimo consentito di campioni non conformi |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 – 7 | 1 | 172 – 187 | 14 |
| 8 – 16 | 2 | 188 – 203 | 15 |
| 17 – 28 | 3 | 204 – 219 | 16 |
| 29 – 40 | 4 | 220 – 235 | 17 |
| 41 – 53 | 5 | 236 – 251 | 18 |
| 54 – 67 | 6 | 252 – 268 | 19 |
| 68 – 81 | 7 | 269 - 284 | 20 |
| 82 – 95 | 8 | 285 – 300 | 21 |
| 96 – 110 | 9 | 301 – 317 | 22 |
| 111 – 125 | 10 | 318 – 334 | 23 |
| 126 – 140 | 11 | 335 –350 | 24 |
| 141 – 155 | 12 | 351 –365 | 25 |
| 156 - 171 | 13 |  |  |

5. Il numero minimo annuo di campioni che l’autorità di controllo deve controllare per i

parametri BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, in base alla

potenzialità dell’impianto di trattamento, con prelievi regolari nel corso dell’anno, è indicato

nello schema che segue:

| potenzialità impianto | numero campioni |
| --- | --- |
| Da S a 1999 A.E. | 2 campioni il primo anno e successivamente 1 campione ogni 2 anni purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell’anno successivo deve essere prelevato 1 campione. |
| Da 2.000 a 9.999 A.E. | 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni |
| Da 10.000 a 49.999 A.E. | 12 campioni |
| Oltre 49.999 A.E. | 24 campioni |

impianti devono assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno pari a quello indicato al comma 5.

8. Qualora l’impianto di depurazione riceva anche acque reflue industriali, per i parametri

diversi dal COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, l’autorità di

controllo deve verificare il rispetto dei limiti di emissione per gli inquinanti che gli

stabilimenti industriali scaricano in fognatura, con la frequenza minima di controllo indicata

nello schema che segue.

| Potenzialità impianto | Numero controlli |
| --- | --- |
| Da S a 9.999 A.E. | 1 volta l’anno |
| Da 10.000 a 49.999 A.E. | 3 volte l’anno |
| Oltre 49.999 A.E. | 6 volte l’anno |

9. Per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un

quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall’autorità competente all’autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D.lgs. n. 152/2006. Fino alla predisposizione del nuovo modello di quaderno da parte della Giunta regionale, si continuano ad utilizzare i quaderni attualmente in uso, per quanto non in contrasto con la normativa vigente.

10. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale disciplina l’attività di controllo, comprensiva degli autocontrolli e dei controlli analitici, sentite le amministrazioni provinciali e l’ARPAV.

Art. 27 - Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del

Piano, le AATO competenti per territorio provvedono ad individuare gli impianti di

potenzialità superiore ai 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano entro una fascia di 10

km dalla linea di costa, misurati lungo l’asta fluviale, di zone destinate alla balneazione e

individuate dalla Regione come non idonee nelle ultime due stagioni balneari.

2. Per gli impianti di cui al comma 1, le AATO definiscono gli interventi per

l’adeguamento ai limiti per il riutilizzo fissati dal D.M. 12 giugno 2003, n. 185,

“Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione

dell’articolo 26, comma 2 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152” e successive

modificazioni, da attuare entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di

approvazione del Piano.

3. Sono fatti salvi, per gli impianti che servono agglomerati con un numero di A.E.

superiore a 100.000, i limiti di emissione per le aree sensibili di cui all’articolo 25.

4. Le AATO interessate alle disposizioni dei commi precedenti provvedono

all’aggiornamento dei Piani d’Ambito e al loro invio in Regione ed al Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dal termine

indicato al comma 1.

5. Per quanto riguarda la disinfezione ed i limiti per il parametro Escherichia coli, resta

fermo quanto stabilito all’articolo 23, commi 1 e 2.

Art. 28 - Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e

Cloruri

1. Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica

destinazione, l’autorità competente all'approvazione del progetto può autorizzare

concentrazioni di solfati e cloruri allo scarico di impianti di depurazione, superiori ai limiti

di emissione, purché nel corpo idrico recettore, nella sezione posta a una distanza di 200

metri a valle dello scarico, i valori del SAR (Sodium Adsorption Ratio) e della conducibilità

ricadano nell’area evidenziata nel diagramma di figura 1; il Boro non dovrà superare il

valore di 1 mg/L e il Carbonato sodico residuo non dovrà superare il valore di 2 mg/L.

FIGURA

periodi di effettivo utilizzo irriguo.

Art. 29 - Scarichi a mare di acque reflue urbane

1. Gli scarichi diretti a mare di acque reflue urbane devono rispettare i limiti di cui alla

colonna E della Tabella 1 Allegato A, salvo prescrizioni più restrittive imposte in ragione di

particolari situazioni ambientali locali.

2. L’ubicazione dello scarico deve essere individuata rispetto ai parametri: profondità, distanza dalla costa o da zone balneabili, presenza di correnti, effetti sul biota. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato in modo tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere.

3. L'opera di scarico deve essere comunque approvata dalla autorità competente che

provvederà a verificare il rispetto delle condizioni del comma 2.

Art. 30 - Scarichi sul suolo

1. È vietato lo scarico sul suolo, ad eccezione dei seguenti casi:

a) scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore alla

soglia S, purché siano conformi alle disposizioni dell’articolo 22, in particolare per

quanto attiene ai commi 2, 3 e 5;

b) scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o

uguale alla soglia S, qualora sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità,

a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a

riutilizzare le acque reflue;

c) insediamenti, installazioni o edifici isolati, che scaricano acque reflue domestiche, ai

quali si applicano i sistemi di trattamento individuali previsti all’articolo 21;

d) sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie;

e) scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non

suscettibili di contaminazioni;

f) scarichi di acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di

manutenzione delle reti acquedottistiche e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto;

g) scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di

lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente

da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere e

rischio di instabilità per i suoli. Per gli altri scarichi industriali sul suolo, valgono le

disposizioni di cui all’articolo 37.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo.

3. Nel caso delle superfici elencate all’articolo 39, comma 5, le acque meteoriche di

dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte separate, possono essere

recapitate anche sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di

nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell’articolo 39 delle

presenti “Norme Tecniche di Attuazione”.

4. Le distanze dal più vicino corpo idrico oltre le quali è ammissibile lo scarico sul suolo, per le acque reflue urbane di cui al comma 1 lettera b) sono:

a) 1000 m per scarichi con portate giornaliere medie <= 500 m3

b) 2500 m per scarichi con portate giornaliere medie > 500 m3 e <= 5000 m3

c) 5000 m per scarichi con portate giornaliere medie > 5000 m3 e <= 10000 m3

Scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali o

destinati al riutilizzo.

5. Gli scarichi sul suolo di cui al comma 1 lettera b) sono soggetti al rispetto dei limiti della

Tabella 2 riportata in Allegato C.

6. Per il rispetto dei limiti di emissione si fa riferimento ad un campione medio ponderato a 24 ore e ad un numero di controlli ed autocontrolli pari a quello stabilito per gli impianti che

recapitano in acque superficiali. L’autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima indicata nella Tabella di cui al presente comma, il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 Allegato C. I parametri di Tabella 2 Allegato C da controllare, sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

| Volume dello scarico | Numero controlli |
| --- | --- |
| Fino a 2000 m3/giorno | 4 volte l’anno |
| Oltre 2000 m3/giorno | 8 volte l’anno |

7. E’ vietato scaricare sul suolo le sostanze di seguito indicate:

a) composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti

nell’ambiente idrico;

b) composti organofosforici;

c) composti organostannici;

d) pesticidi fosforati;

e) sostanze e preparati, e i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la

cancerogenicità, la mutagenicità o la teratogenicità, o che possono avere ripercussioni

sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine;

f) oli minerali persistenti, idrocarburi di origine petrolifera persistenti e sostanze organiche

tossiche persistenti e bioaccumulabili;

g) mercurio, cadmio, cianuri, cromo esavalente e loro composti.

Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di

rilevabilità delle metodiche di analisi APAT-IRSA esistenti alla data di pubblicazione della

deliberazione di approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti.

8. L’immissione di acque reflue urbane trattate, provenienti da impianti di depurazione, in aree di fitodepurazione a specchio d’acqua permanente (realizzate ad hoc) non si configura come scarico sul suolo, ad eccezione dei periodi di prosciugamento dell’area di fitodepurazione per manutenzione.

Art. 31 – Scarichi nel sottosuolo

1. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga al divieto, la provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi

nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La provincia può autorizzare altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera.

All’istanza di autorizzazione deve essere Allegata una valutazione dell’impatto sulla falda,

dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente.

L’autorizzazione allo scarico in falda dovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi

sull’acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità. A tal fine

l’ARPAV, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche

qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di

autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato

l’isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso.

3. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio

termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla provincia.

4. Vista la particolarità idrogeologica del territorio dei comuni del Veneto orientale compresi tra i fiumi Livenza e Tagliamento, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare la reimmissione di acque utilizzate per scambio termico anche in falde appartenenti alla stessa formazione di provenienza secondo le modalità dell’articolo 64 del D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395, “Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche” e successive modificazioni, e le disposizioni tecniche specifiche che verranno indicate all’atto della concessione alla derivazione.

Art. 32 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

1. Le reti fognarie a servizio di un numero di A.E. superiore o uguale alla soglia S di cui al

comma 1 dell’articolo 22 e inferiore a 2000 A.E., già dotate di un sistema di trattamento

delle acque reflue, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo 22 entro un anno

dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

2. Le reti fognarie esistenti, a servizio di un numero di A.E. inferiore alla soglia S, già dotati o meno di un sistema di depurazione, devono adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 22 entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

3. Gli agglomerati con un numero di A.E. inferiore a 2000, privi di rete fognaria, devono

adeguarsi alle disposizioni degli articoli 20 e 22 entro il 31 dicembre 2014.

4. Gli scarichi esistenti in corpo idrico superficiale, di impianti di depurazione di potenzialità

uguale o superiore a 2000 A.E. devono conformarsi ai limiti di emissione previsti dalle

colonne A, B, C, D, E della Tabella 1, Allegato A.

5. Resta fermo quanto stabilito all’articolo 25 per gli scarichi esistenti che recapitano in aree sensibili.

6. Gli scarichi esistenti sul suolo di impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S,

per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a recapitare in corpi

idrici superficiali o a riutilizzare le acque reflue, possono continuare a recapitare sul suolo

purché rispettino i limiti di emissione della Tabella 2 – Allegato C e siano assenti le

sostanze per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, indicate all’articolo 30 comma 7.

7. Le AATO individuano gli impianti di depurazione la cui portata scaricata è destinabile, in

tutto o in parte, al riutilizzo e, conseguentemente, aggiornano il Piano d’Ambito; le

indicazioni tecniche di riferimento sono contenute negli “Indirizzi di Piano”: “Misure per il

riutilizzo delle acque reflue depurate”.

## Art. 33 - Sfioratori di piena delle reti fognarie miste

1. Per gli sfioratori di piena di reti fognarie miste, il rapporto minimo consentito tra la

portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle

ventiquattrore (Qm) deve essere pari a cinque. Tale rapporto può ridursi a tre per

l’ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione.

2. Alla sezione biologica dell'impianto di depurazione deve comunque pervenire la portata

non inferiore a 2 Qm.

3. Gli sfioratori esistenti che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono

soggetti ad autorizzazione allo scarico. E’ comunque in ogni caso necessaria

l’acquisizione del nulla osta idraulico.

4. Gli sfioratori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di

abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento

dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono

provvedere a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve

essere approvato dall’AATO e comunicato alla provincia entro due anni dalla data di

pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano. Entro il 2014 tutti gli

sfioratori dovranno essere dotati di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani.

Eventuali casi di situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di

realizzare né l’una né l’altra delle suddette azioni a costi sostenibili e nel rispetto delle

condizioni di sicurezza, dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati nel

succitato programma di adeguamento. In tal caso l’AATO dovrà ricomprendere nel

piano d’ambito gli interventi necessari a ridurre l’impatto di tali sfiori sui corpi idrici

recettori.

Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque

reflue domestiche le acque reflue:

a) prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla

silvicoltura;

b) prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali;

c) prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche

attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con

carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo

aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività

di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che

si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro

quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o

inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e

della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:

1) stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all’articolo 35;

2) magazzinaggio;

3) comunicazioni;

4) intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare;

5) informatica e studi professionali;

6) pubblica amministrazione e difesa,

con esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico, e

purché all’interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da

quelle previste dal codice ISTAT principale;

7) altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 14/12/1992 Allegato 1, suballegato D, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 7/1/1993, limitatamente ai punti 91, 92, 93, con esclusione del punto 93.01, e ad esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico;

8) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;

9) lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all’utenza

residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg;

10) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al

dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;

e.2) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali,

qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue

industriali;

e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente Tabella:

| Temperatura | 30°C |
| --- | --- |
| pH | 7,5 ÷ 8,5 |
| Solidi sospesi | 200 mg/L |
| COD | 500 mg/L |
| BOD5 | 250 mg/L |
| N totale | 80 mg/L |
| N ammoniacale | 30 mg/L |
| P totale | 10 mg/L |
| Tensioattivi | 4 mg/L |
| Oli e grassi | 40 mg/L |
| Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all’articolo 30 comma 7 delle presenti norme tecniche, nel caso di scarico sul suolo |  |

2. E’ ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all’articolo 21 per gli insediamenti

elencati al comma 1 qualora la loro potenzialità sia inferiore o uguale a 50 A.E. Scarichi

di potenzialità superiore devono rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque

reflue urbane, distinti secondo la potenzialità, ivi comprese le percentuali di

abbattimento e i limiti di emissione allo scarico. Qualora il parametro BOD5 sia poco

significativo, la quantificazione in A.E. dello scarico potrà essere fatta utilizzando il più

significativo tra altri parametri quali portata idrica, Azoto totale, Fosforo totale, SST,

COD. Gli scarichi provenienti da stabilimenti termali di cui al comma 1, lettera e1), e gli

scarichi delle piscine non destinate ad uso pubblico o ad attività commerciale non sono

obbligatoriamente soggetti ai sistemi di trattamento previsti dall’articolo 21; se

necessario possono essere assoggettati ad un sistema di decantazione per il deposito dei

solidi sospesi, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 35.

3. Purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici dei gestori siano eccessivi

rispetto ai benefici ambientali conseguibili e purché il carico idraulico ed inquinante sia

compatibile con la potenzialità e tipologia dell’impianto di depurazione, previa richiesta

al soggetto gestore da parte del titolare dell’impresa di allevamento, gli effluenti di

allevamento possono essere trattati negli impianti di depurazione in analogia alle acque

reflue domestiche.

4. Su istanza del titolare dell’impresa di allevamento, la valutazione della validità tecnica

ed economica degli eventuali provvedimenti di diniego, adeguatamente motivati, alle

richieste di autorizzazione al soggetto gestore è demandata alle amministrazioni

provinciali competenti per territorio.

5. La Giunta regionale, d’intesa con le AATO, definisce i criteri ed individua le risorse per

promuovere il trattamento degli effluenti di allevamento negli impianti di depurazione,

al fine di concorrere alla applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12

dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai

nitrati provenienti da fonti agricole.

6. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura di cui al comma 1 lettera d) sono soggetti al

rispetto del limite di emissione pari a 80 mg/L per i Solidi Sospesi Totali e a 160 mg/L

per il COD. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico deve

stabilire adeguati limiti di emissione per i microinquinanti provenienti dall’uso di

sostanze quali, ad esempio, farmaci, battericidi, antimicotici, e prescrivere idonei sistemi

di depurazione delle acque reflue. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura che

superano i parametri di cui al comma 1 lettera d) sono da considerarsi impianti

industriali e regolamentati dall’articolo 37.

7. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di

ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei

impianti di depurazione tali da rispettare i limiti di emissione della colonna C della

Tabella 1 Allegato A e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque

reflue. Valgono i divieti di cui all’articolo 23, comma 3.

8. Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti devono rispettare i limiti

per le acque reflue industriali e sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per gli

scarichi industriali. Non si applicano al presente articolo le disposizioni di cui al comma

6 dell’articolo 21.

Art. 35 - Scarichi di acque termali

1. Gli scarichi di acque termali sono ammessi:

a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo recettore non

comprometta gli usi delle risorse idriche e non comprometta il raggiungimento degli

obiettivi di qualità del presente Piano, previa verifica di compatibilità idraulica;

b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni

geologiche e purché lo scarico non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di

qualità del presente Piano;

c) in reti fognarie, purché autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato;

d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche, previa autorizzazione

del gestore.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per le acque termali che presentano all’origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa, per lo scarico, la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano scaricate con caratteristiche qualitative non peggiori rispetto alle caratteristiche possedute al momento del prelievo.

Art. 36 - Scarichi ricadenti entro la conterminazione della Laguna di Venezia

1. Fino alla realizzazione delle reti fognarie, nei centri storici di Venezia e Chioggia, nelle

isole e nei litorali del Lido e di Pellestrina e nel litorale di Cavallino Treporti, gli scarichi di

cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31

maggio 1995, n. 206 “Interventi urgenti per il risanamento e l’adeguamento dei sistemi di

smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia” e successive modificazioni, aventi potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti, devono essere sottoposti a trattamento secondo le prescrizioni fornite dai comuni interessati.

2. Gli scarichi aventi potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti devono subire un

trattamento di depurazione articolato secondo una delle seguenti tipologie:

a) degrassaggio, grigliatura, accumulo-omogeneizzazione, ossidazione biologica,

sedimentazione secondaria;

b) degrassaggio, grigliatura, ossidazione-sedimentazione in bacino a funzionamento

alternato;

c) vasca Imhoff, biodischi, sedimentazione secondaria;

d) vasca Imhoff, grigliatura, filtrazione, trattamento naturale mediante fitodepurazione;

e) grigliatura fine (2 mm), biodischi, sedimentazione secondaria;

f) grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione;

g) grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione, filtrazione

o comunque qualsiasi tipo di trattamento che garantisca, analogamente alle tipologie

sopradescritte, un rendimento di abbattimento rispetto al carico inquinante in ingresso

dell’effluente:

BOD5 >= 70%

COD >= 75%

SST >=50%.

Devono essere previsti idonei pozzetti di prelievo in ingresso ed in uscita dall’impianto di

depurazione. Devono essere tenuti un quaderno di registrazione e un quaderno di

manutenzione.

3. La frequenza dei campionamenti e delle analisi da effettuare dal gestore e da riportare nel quaderno di registrazione è stabilita in sede di approvazione del progetto e comunque deve avere cadenza almeno semestrale.

4. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da rispettare i limiti di emissione della colonna C Tabella 1 Allegato A e

devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue. Valgono i divieti di cui all’articolo 23 comma 3.

Art. 37 - Acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpi idrici superficiali sono

soggetti al rispetto dei limiti della Tabella 1 riportata in Allegato B, colonna “scarico in

acque superficiali”. Per specifici cicli produttivi, indicati nella Tabella 2 Allegato B, si

applicano anche i limiti di emissione per unità di prodotto ivi indicati. Per gli scarichi di

acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, la concentrazione di

fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L. E’ fatta salva la

normativa speciale per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante.

2. E’ vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali, fatta eccezione per i casi in cui sia accertata, da parte dei competenti uffici della provincia, l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico su suolo, per le acque reflue industriali, sono:

a) 1.000 m per scarichi con portate giornaliere medie <= 100 m3

b) 2.500 m per scarichi con portate giornaliere medie > 100 m3 e <= 500 m3

c) 5.000 m per scarichi con portate giornaliere medie > 500 m3 e <= 2.000 m3

Scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali, in fognatura o destinati al riutilizzo.

3. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure essere destinati al riutilizzo.

4. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, che rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2, possono continuare a scaricare sul suolo purché rispettino i limiti di emissione della Tabella

2 – Allegato C ed abbiano eliminato dal loro scarico le sostanze per le quali esiste il divieto

di scarico sul suolo, indicate all’articolo 30 comma 7.

5. E’ ammessa eccezione al divieto di scarico sul suolo anche per le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non vi sia

danneggiamento delle falde o rischio di instabilità per i suoli, nonché per le acque utilizzate

per scopi geotermici o di scambio termico provenienti da attività industriali purché non

contaminate o potenzialmente contaminabili.

6. Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono

essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le

acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di

dilavamento di cui all’articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica,

adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse

acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.

7. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

8. L’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico, con le stesse modalità di cui all’articolo 23, comma 9.

9. In via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, le condotte di cui all’articolo 39, comma 5 possono essere utilizzate quali recettori di scarichi di acque reflue industriali; il convogliamento di queste ultime, previo nulla osta del gestore o del titolare della condotta, dovrà essere autorizzato e controllato dalla provincia tenendo conto anche

degli aspetti idraulici. Il campionamento delle acque reflue industriali deve essere effettuato

prima della loro immissione nella condotta. I limiti di emissione allo scarico delle acque

reflue industriali sono stabiliti in funzione del recettore finale della condotta.

Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in fognatura devono rispettare le

norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dal gestore del Servizio Idrico

Integrato competente che deve, a tal fine, valutare la capacità di trattamento dell’impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare i limiti di emissione stabiliti per le acque reflue urbane di Tabella 1 Allegato A.

2. Nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sfioratori e purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di

concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna “scarico in

fognatura”, tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell’Allegato C.

3. Qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissione per lo scarico in fognatura

delle acque reflue industriali, dovranno essere rispettati i limiti della Tabella 1, Allegato B,

colonna “scarico in fognatura”.

4. Per i cicli produttivi indicati in Tabella 2 Allegato B, oltre ai limiti di emissione indicati ai

commi precedenti, si applicano altresì i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o

materia prima indicati dalla medesima Tabella 2.

5. I gestori della fognatura devono inviare alla provincia e all’AATO, con cadenza annuale, su supporto informatico, l’elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in

pubblica fognatura.

Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:

a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall’azione degli agenti

atmosferici;

b) lavorazioni;

c) ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell’autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l’autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l’autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.

2. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all’aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì prevedere l’adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.

3. Nei seguenti casi:

a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m2, a servizio di autofficine,

carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie

complessiva superiore o uguale a 5000 m2;

c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie

di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al

comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di

trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000 m2;

e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti

vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere

stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con

sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso,

deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio

dell’autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul

suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di

lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono

assoggettate ad autorizzazione allo scarico.

Per le superfici di cui al presente comma, l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima

pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della

tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono

determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

4. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono

essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul

bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma,

deve essere attivato nell’ambito delle 48 ore successive all’ultimo evento piovoso. Si

considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di

almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno

assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici

impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici

permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento

per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante)

effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a:

a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di

corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie

totale del bacino;

b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la

porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia

inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;

c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la

porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia

inferiore al 15% della superficie del bacino.

Le superfici interessate da dilavamento si sostanze pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l’infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

5. Per le seguenti superfici:

a) strade pubbliche e private;

b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m2, a servizio di autofficine, carrozzerie e

autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;

c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e

dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie

complessiva inferiore a 5000 m2;

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi

di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m2;

e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3;

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda

convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del

sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della acque ivi convogliate.

6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli

obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente

articolo entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del

Piano.

7. Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell’incapacità di

drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di

stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel

momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere

concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il

gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai

commi 1 e 3.

8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, l’AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015,

una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di

solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il

numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.

9. Per le canalizzazioni a servizio delle reti autostradali e più in generale delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto, che recapitino le acque nei corpi idrici superficiali

significativi o nei corpi idrici di rilevante interesse ambientale, le acque di prima pioggia

saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una

sedimentazione prima dell’immissione nel corpo recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone.

10. E’ vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m2.

Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o

comunque pregiudizievoli per l’ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico

interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati

motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m2 impermeabili

non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m2 deve essere realizzata in modo tale da consentire l’infiltrazione diffusa delle acque

meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in

recepimento del presente comma.

11. Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l’incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo.

12. Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una “Valutazione di compatibilità idraulica” che deve ottenere il parere favorevole dell’autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.

13. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.

14. La Regione incentiva la realizzazione delle opere per la gestione delle acque di prima

pioggia. La Regione incentiva altresì la realizzazione di opere volte a favorire il riutilizzo

delle acque meteoriche.

15. Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di

contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari.

CAPO V – MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee

1. Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi,

elencati nell’Allegato “E”, possono essere assentite esclusivamente le istanze di:

a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali

e termali” e successive modificazioni;

b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio,

avanzate da soggetti pubblici;

c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio,

avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;

d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati,

qualora non esistano alternative per l’approvvigionamento idrico necessario;

e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte;

f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli “Indirizzi di Piano”;

g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all’esercizio di un pubblico

servizio;

h) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del R.D. 11 dicembre

1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici” e

successive modificazioni;

i) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento della portata

concessa, fatte salve le verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile;

j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento

fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un

effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica;

k) derivazione di acque sotterranee per uso domestico destinato all'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica;”

l) derivazione di acque sotterranee per lo svolgimento di attività che non hanno fini di lucro, non sono ad uso personale, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica, esclusivamente per le seguenti finalità:

1) allevamento ittiogenico per il ripopolamento dei corsi d’acqua, limitatamente al periodo nel quale la derivazione superficiale non ne consenta l’utilizzo;

2) irrigazione di struttura sportiva, qualora il consorzio di bonifica non possa garantire il servizio

2. Nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all’articolo 18, comma 2, i titolari di derivazioni

con portata media superiore a 50 l/s devono realizzare sistemi in grado di favorire la ricarica della falda.

3. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;

b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in

portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere

trasmessi annualmente all’AATO territorialmente competente, che provvederà all’inoltro

in Regione;

c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l’erogazione d’acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. Sono vietati i pozzi a salienza naturale destinati all’utilizzo ornamentale (fontane a getto continuo): entro la data del 30 giugno 2012 i pozzi esistenti di tale tipologia (pozzi a salienza naturale destinati all’utilizzo ornamentale senza specifico impiego - fontane a getto continuo) devono essere chiusi con le modalità stabilite dall’amministrazione competente al rilascio delle concessioni. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente.

4. Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:

a) uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica;

La Dgr Veneto n. 1580/2011 ha stabilito “ di ritenere che nell’uso irriguo, di cui al punto precedente, sono comprese anche le necessità idriche connesse al compimento del ciclo agrario quali, ad esempio, gli utilizzi per antibrina e per i trattamenti fitosanitari oltre alle esigenze di soccorso al verificarsi di condizioni particolarmente siccitose”

b) altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua,

non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali, l’istanza di derivazione può essere

assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli

usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l’istanza può essere assentita soltanto in

aree non servite da acquedotto civile.

5. In sede istruttoria delle domande di concessione, deve essere posta particolare attenzione alla

congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate, tenuto conto, per le

coltivazioni agricole, dell’opportunità di promuovere coltivazioni a basso fabbisogno idrico.

6. Ai sensi dell’articolo 96 del D.lgs. n. 152/2006, le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non

risulti possibile soddisfare la domanda d’acqua attraverso le strutture consortili già operanti

sul territorio.

7. Le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del R.D. n.

1775/1933 per usi diversi da quello potabile, relative a pozzi insistenti sui corpi idrici

vincolati all’uso potabile ai sensi del presente Piano, possono essere assentite solo qualora risultino compatibili con l’utilizzazione potabile per la quale il vincolo è stato disposto. A tal fine, l’autorità competente procede ai necessari accertamenti acquisendo, in particolare, il parere tecnico motivato dell’ente preposto al servizio idrico, cui compete l’uso della risorsa vincolata.

8. Le concessioni di derivazione d’acqua relative ai pozzi già oggetto della denuncia di cui

all’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 “Riordino in materia di acque

pubbliche” e successive modificazioni, possono essere assentite in tutto il territorio

regionale. Qualora alla denuncia di cui all’articolo 10, D.lgs. n. 275/1993 non sia seguita

domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica per il pozzo oggetto della denuncia stessa, quest’ultima vale come domanda di concessione. In tale ipotesi l’Unità periferica del genio civile competente per territorio provvede ai sensi dell’articolo 103, R.D. n. 1775/1933

e richiede la documentazione di cui all’articolo 7 del medesimo Regio Decreto. Per le

derivazioni di cui sopra, il responsabile del procedimento verifica la congruità del prelievo in relazione all’uso dichiarato nella denuncia e applica le disposizioni di cui al comma 7.

9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all’articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa:

a) in zone sprovviste di acquedotto civile e per le quali il soggetto gestore del servizio dichiara l'impossibilità di eseguire l'allacciamento;

b) in zone servite dall’acquedotto civile, esclusivamente per l'innaffiamento di giardini ed orti, mediante pozzi con profondità non superiore alla prima falda freatica.

10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all’equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con

l’esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna e portata

inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di

quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a

progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione

compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.

11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro

corredato da schemi tecnici dell’opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare

esecuzione dei lavori.

12. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la

manutenzione e la chiusura dei pozzi.

13. Ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee le norme di cui ai commi precedenti

possono essere integrate e aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente

commissione consiliare, sulla base di approfondimenti di carattere tecnico scientifico

derivanti da appositi studi di settore.

14. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dà avvio alla realizzazione delle misure non strutturali per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico ai sensi di quanto disposto negli “Indirizzi di Piano” ed ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 41 - Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni

1. Nei disciplinari delle nuove concessioni di derivazione d’acqua, oltre alla portata media (Qmedia) alla quale, nei casi previsti, si applica il canone unitario, va sempre indicata la portata massima (Qmax) che, nel caso di prelievo da acquifero sotterraneo, non potrà superare il valore Qmax = 6 x Qmedia mentre, nel caso di prelievo da corpo idrico superficiale, non potrà superare il valore Qmax = 3 Qmedia.

2. Per singoli casi debitamente motivati, l'autorità concedente può stabilire un rapporto tra Qmax e Qmedia diverso da quelli di cui al comma 1.

Art. 42 - Deflusso minimo vitale

1. In presenza di utilizzi di acqua da corpi idrici superficiali, l’esercizio delle derivazioni dovrà essere tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale. Qualora la portata naturale in arrivo sia inferiore al deflusso minimo vitale, e non trattasi di acque accumulate in un invaso, dovrà essere garantita una portata in alveo a valle della derivazione, uguale a quella in arrivo; nel caso di derivazione con accumulo delle acque in un invaso, qualora la portata naturale in arrivo sia inferiore al deflusso minimo vitale, la portata da garantire in alveo a valle dello sbarramento dovrà essere pari a quella in arrivo aumentata del 50% della differenza tra il valore del deflusso minimo vitale e la portata in arrivo.

2. Si confermano le determinazioni in merito al deflusso minimo vitale già assunte

dall’Autorità di Bacino del Po per il bacino del fiume Po e dall’Autorità di Bacino dei fiumi

Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, per i bacini dei fiumi Piave e

Tagliamento.

3. Per il bacino del Po, con riferimento alla formula di calcolo del DMV, non si applicano i

fattori correttivi e vengono definiti i seguenti valori dei parametri costituenti la componente

idrologica del DMV:

- qmedia = 30 l/s/km2

- k = 0,14

4. Per i corsi d’acqua per i quali il DMV non risulti già determinato, il deflusso minimo vitale

da garantire a valle dei punti di captazione idrica viene definito, in sede di prima

applicazione, sulla base della superficie di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari a:

-  4 l/s/km2 per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 km2;

- 3 l/s/km2 per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 km2;

-  il valore interpolato linearmente tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi.

5. Per le sorgenti e le risorgive la portata di rispetto è fissata pari ad almeno ¼ della portata

media su base annua, valutata sulla base di un’adeguata serie di misurazioni relative ad un periodo di almeno due anni. In caso di indisponibilità o insufficienza delle misure, la portata fluente a valle del manufatto di captazione, deve risultare almeno pari alla portata istantanea derivata.

6. In caso di bacino interregionale, qualora il DMV calcolato secondo le modalità di cui ai

commi 4 e 5 risultasse, in una qualunque sezione, minore di quello derivante

dall’applicazione, in corrispondenza della sezione sul confine regionale, di analoghe

modalità di calcolo definite dalla Regione o provincia autonoma confinante, il DMV è pari a

quest’ultimo valore.

7. Il valore del deflusso minimo vitale viene indicato nel provvedimento di concessione di

derivazione d’acqua.

8. In caso di particolari situazioni locali determinate:

a) dal particolare pregio ambientale del corpo idrico;

b) dalla presenza di un regime idraulico artificiale, in quanto condizionato in misura

prevalente dall’esercizio di derivazioni a monte;

c) dalla presenza di un regime idrologico condizionato in misura prevalente da apporti di

risorgive;

d) da altre circostanze di natura speciale, debitamente documentate e analizzate,

riguardanti sia la quantità che la qualità delle acque;

il valore del DMV, rispetto a quello di cui al comma 4, può essere aumentato con

provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentita la Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente a cui sarà invitata anche l’autorità di bacino competente per territorio.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente per le nuove domande di

derivazione e per i rinnovi di concessione in scadenza, mentre per le concessioni già in atto si applicano le procedure e i tempi definiti all’articolo 43.

10. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione predispone e dà avvio ad un programma di studi ed approfondimenti allo scopo di meglio caratterizzare sul reticolo idrografico di competenza il valore di DMV,

finalizzandolo all’eventuale affinamento dei criteri di cui al precedente comma 4 ed ai sensi

del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 43 - Regolazione delle derivazioni in atto

1. Il valore del deflusso minimo vitale relativo a ciascuna derivazione in atto viene esplicitato con provvedimento dell’autorità competente.

2. Col provvedimento di cui al comma 1 viene anche definito il termine per la presentazione, da parte del concessionario, del progetto di adeguamento delle opere per l’esercizio della derivazione. Tale termine, graduato in relazione alla complessità delle opere costituenti la derivazione e all’intensità di rimodulazione richiesta, non potrà superare i centottanta giorni dalla data del medesimo provvedimento.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere emesso, per tutte le grandi derivazioni,

così come definite dal R.D. n. 1775/1933, entro due anni dalla data di pubblicazione della

deliberazione di approvazione del Piano, ed entro quattro anni per tutte le altre derivazioni.

4. Il concessionario, entro il termine fissato dall’autorità competente, deve presentare un

progetto avente la definizione almeno pari ad un progetto preliminare, che descrive in

modo dettagliato le soluzioni tecniche per garantire con continuità il DMV e per consentire

la sua misurazione. L’autorità competente verifica che le soluzioni tecniche soddisfino il

requisito di flessibilità di regolazione delle portate derivate sia con riguardo al valore della

massima portata di concessione che al rilascio del DMV.

5. Entro centottanta giorni dal ricevimento del progetto, termine che può essere interrotto una sola volta per l’acquisizione di integrazioni e chiarimenti, l’autorità competente, acquisiti i necessari pareri, emette il provvedimento di autorizzazione all’esecuzione delle opere di regolazione della derivazione.

6. L’autorità competente, con il provvedimento di cui al comma precedente, determina il

termine per l’esecuzione dei lavori. Detto termine deve essere rapportato all’entità e alla

tipologia delle opere da realizzare e comunque non può superare i tre anni dalla data di

comunicazione al concessionario del provvedimento di autorizzazione.

7. L’inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni impartite con i

provvedimenti di cui ai commi precedenti, costituisce inadempimento delle condizioni

essenziali della derivazione e pertanto comporta l’applicazione dei provvedimenti di

diffida ed avvio del procedimento di decadenza di cui all’articolo 55 del R.D. n. 1775/1933.

8. Per il bacino idrografico del fiume Po, l’autorità competente al rilascio della concessione

deve scandire la tempistica di cui ai commi precedenti in modo che il rispetto della

componente idrologica del DMV sia assicurato entro un anno dalla data di pubblicazione

della deliberazione di approvazione del Piano.

9. Ai fini di garantire l’efficacia delle azioni di tutela della risorsa idrica, in assenza di

specifiche indicazioni di piano redatto dalla competente autorità di bacino, la Giunta

regionale promuove studi e/o analisi volte al riequilibrio del Bilancio Idrico del bacino. Le

risultanze di tali studi, una volta approvati dalla Giunta regionale - sentita la competente

commissione consiliare - costituiscono riferimento, indirizzo e vincolo nelle istruttorie per

l’autorizzazione delle concessioni di derivazione d’acqua, sia nuove, sia soggette a rinnovo o proroga.

10. Per il bacino idrografico del Piave l’autorità competente per il rilascio delle concessioni

alle derivazioni non deve considerare la disponibilità di 150 milioni di metri cubi di acqua

del Lago di Vajont, in quanto completamente interrato e di 9 milioni di metri cubi di acqua

del Lago di Pontesei anche questo occupato da una frana.

Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale

1. Su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate, il Presidente della Giunta

regionale, con ordinanza, adotta deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV) così

come definito dal DM 28 luglio 2004, “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico

di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la

definizione del minimo deflusso vitale” e successive modificazioni.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono consentite per limitati e definiti periodi di tempo, a

condizione che siano adottate strategie di risparmio della risorsa idrica e di riduzione degli

sprechi e non vi siano sostenibili alternative di approvvigionamento, nei seguenti tassativi

casi:

a) quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano non altrimenti soddisfacibili;

b) quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue

limitatamente ai bacini dei fiumi Piave, Brenta e Adige in quanto aree caratterizzate da

rilevanti squilibri del bilancio idrico e per il periodo strettamente necessario;

c) al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della

legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione

civile.” e successive modificazioni.

3. Le deroghe ai valori DMV di cui al comma 1 non possono pregiudicare il raggiungimento

degli obiettivi di qualità del corpo idrico previsti dal presente Piano.

Art. 45 - Revisione delle utilizzazioni in atto

1. Al fine di conseguire il riequilibrio del bilancio idrico per ciascun bacino che interessa il

territorio regionale, la Giunta regionale promuove la raccolta organica delle principali

caratteristiche di tutte le derivazioni in atto; tale attività andrà completata entro un anno

dall’emanazione dei criteri di cui al comma 5 dell’articolo 95 del D.lgs. n. 152/2006 e

comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può altresì utilizzare le risultanze degli studi previsti dall’articolo 43, comma 9.

3. La Giunta regionale individua i corpi idrici sui quali avviare prioritariamente l’azione di

riequilibrio del bilancio idrico, tenuto conto della presenza dei seguenti elementi:

a) sofferenza quantitativa del corpo idrico, rilevata dalle misurazioni effettuate e/o dalle

risultanze, anche parziali o provvisorie, della raccolta di dati sulle derivazioni in atto

di cui al comma 1;

b) condizioni ambientali di particolare pregio, oppure di rilevante criticità;

c) rilevanza delle utilizzazioni in relazione all’uso, al rapporto tra portata concessa e

disponibilità idrica, alla tipologia e consistenza delle opere di presa e di restituzione.

4. La Giunta regionale, per garantire l’efficacia delle azioni previste dal presente articolo, e a seguito delle azioni di cui ai commi 1 e 3, può procedere alla revisione delle utilizzazioni in atto, con la motivata variazione delle condizioni previste dal disciplinare di concessione, ivi comprese la portata concessa, le modalità di esercizio e la durata. La revisione comporta la formale modifica degli atti di concessione.

5. Nella revisione delle utilizzazioni in atto dovrà comunque essere assicurata, dopo il consumo umano e la tutela dell’ecosistema fluviale, la priorità dell’uso agricolo. Deve altresì essere posta particolare attenzione per le derivazioni a servizio di impianti di produzione di energia idroelettrica che forniscono un pubblico servizio.

6. La Giunta regionale definisce l’iter procedurale per la modifica, ove necessaria, delle

concessioni di derivazione in atto, prevedendo adeguate forme di informazione e

partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.

Art. 46 – Norma finale

1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 121, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, le

disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 25, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 sono vincolanti, come

misure di salvaguardia, dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del

presente Piano da parte della Giunta regionale, fino alla data di pubblicazione della

deliberazione di approvazione del Piano.