Decreto_asses_Sardegna_20_12_83_2266

Decreto assessore Enti Locali Sardegna 20 dicembre 1983, n. 2266

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda del 10 febbraio 1984, n. 6

Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative nonne di attuazione;

Vista la legge 1781942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 17, ultimo comma e 21 della legge 62.1967, n. 765;

Visto l’ARTICOLO 4 della legge regionale 19.5.1981, n. 17;

Considerata la necessità di adottare, con le procedure prescritte dall’ARTICOLO 4 della legge regionale 19.05.1981, n. 17, le norme relative ai limiti ed ai rapporti da osservarsi nella formazione e revisione degli strumenti urbanistici, già contenute nei DD.P.G.R. 01.08.1977, n. 9743-271, 04.12.1978, n. 144 e 25.11.1980. n 104;

Sentita la Commissione Urbanistica Regionale nelle sedute del 9 settembre 1982 e del 6 dicembre 1983;

Sentita la VI Commissione permanente del Consiglio Regionale nella seduta del 22 settembre 1983;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale in data 13 ottobre 1983 e 13.12.1983;

DECRETA

Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni che seguono si applicano a tutti gli strumenti urbanistici dei Comuni della Sardegna in conformità al dispositivo dell’ARTICOLO 5 della L.R 19.05.1981, n. 17.

Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI

Ai fini del presente decreto i Comuni della Sardegna sono ripartibili, in funzione della popolazione residente e d quella prevista dallo strumento urbanistico generale, nelle seguenti quattro classi:

- Classe I - Comuni:, con oltre 20.000 abitanti, - Classe II Comuni da 10.000 a 20.000 abitanti;

- Classe III Comuni da 2.000 a 10.000 abitanti;

- Classe IV - Comuni sino a 2.000 abitanti.

Articolo 3 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Sono considerate zone territoriali omogenee ai sensi e per gli affetti dell’art, 17 della legge 06.08.1967. n.

765:

ZONE A - Centro storico - artistico o di particolare pregio ambientale.

Le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico d particolare pregio ambientale o tradizionale o da porzione di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, ZONE B . Completamento residenziale.

Le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A.

Si considerano parzialmente edificate le zone in cu: la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore al 10 per cento di quella complessivamente realizzabile, nei Comuni di III e di IV classe, ed al 20 per cento negli altri Comuni.

La verifica della sussistenza del suddetto rapporto deve essere attuata. di norma, per superfici non superiori a 5000 mq; tale superficie può essere elevata fino a 1000 mq. in presenza di opere di urbanizzazione primaria già realizzate e di un assetto urbanistico totalmente definito ne! rispetto degli standard urbanistici.

ZONE C - Espansione residenziale.

Le parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B.

ZONE D Industriali, artigianali e commerciali.

Le parti de territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione dì prodotti agricoli e/o della pesca.

ZONE E - Agricole.

Le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici attrezzature ed impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, e alla valorizzazione dei loro prodotti.

ZONE F - Turistiche.

Le parti del territorio di interesse turistico con insediamenti di tipo prevalentemente stagionale.

ZONE G - Servizi Generali.

Le pani del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed un pianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, quali strutture per l’istruzione secondaria, superiore ed università, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito le comunicazioni, o quali mercati generali, parchi, depuratori, impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili.

ZONE H - Salvaguardia.

Le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedentemente definiti e che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali fascia costiera. fascia attorno agli agglomerati urbani, fascia di rispetto cimiteriale, fascia lungo le strade statali provinciali e comunali.

Articolo 4 - LIMITI DI DENSITÀ EDILIZIA PER LE DIVERSE ZONE

La densità edilizia viene determinata mediante gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario che esprimono la misura del vo lume edificabile per ogni metro quadro di superficie rispettivamente territoriale e fondiaria.

Il numero degli abitanti presumibilmente insediabili è dedotto assumendo, salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale:

Il parametro d 100 mc ad abitante per le zone A, B e C, dei quali - 70 mc per la residenza;

- 20 mc per servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa privata, quali: negozi di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde;

- 10 mc per servizi pubblici;

Il parametro d 60 mc. ad abitante per le zone E de quali:

- 50 mc per residenza;

- 10 mc per servizi pubblici.

Per le zone F costiere la capacità insediativa massima, salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale, è calcolata sulla fruibilità ottimale del litorale determinata seconda i seguenti parametri:

- 2 posti - bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza superiore a 50 m;

- 1,5 posti-bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza compresa tra 50 e 30m;

- 1 posto-bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza inferiore a 30 m;

- 0,5 posto-bagnante/mI per costa rocciosa.

Almeno il 20 per cento della capacità insediativa così ottenuta deve essere riservata ad attrezzature alberghiere .paralberghiere c villaggi turistici a rotazione d’uso.

Nelle zone B e C per gli interventi edificatori ammessi dagli strumenti urbanistici. i volumi possono essere computati assumendo come altezza la distanza media tra l’intradosso dell’ultimo solaio e il piano naturale di campagna su prospetto a monte sempre che la copertura del fabbricato sia piana o il tetto abbia pendenza minore del 35 per cento Nel caso di tetto con pendenza maggiore del 35 per cento o di volumi superiori all’ultimo solaio non contenuti da piani ideali con pendenza del 35 per cento, il volume computato secondo le modalità precedenti và aggiunto il volume reale previsto al di sopra dell’ultimo solaio.

I piani interrati o seminterrati per almeno un lato non partecipano al computo dei volumi solo se destinati a cantine, depositi locali caldaie, garage e se comunque non adibiti ad abitazione L’altezza, ai soli fini del computo dei volumi, è determinata per fabbricato o per ogni porzione di fabbricato la cui superficie sia contenuta in un quadrato di m. 12 di lato.

Nelle zone F turistiche cd in quelle E agricole a distanza inferiore a metri mille dal mare devono essere computati tutti i volumi, salvo quelli delle partì totalmente o parzialmente interrate per al meno due lati, destinati a cantine, depositi, locali caldaie, garage e simili, di altezza inferiore a mt 2,40.

Gli indici massimi di fabbricabilità per le singole zone singole zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

ZONE A

Per gli interventi di risanamento conservativo, la densità fondiaria e la cubatura non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico - artistico, salvo disposizioni diverse del Piano Particolareggiato o del Piano di Recupero.

Per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ricostruzioni a seguito di demolizione, quando siano ammesse in sede di Piano attuativo, l’indice fondiario non può superare quello medio della zona.

ZONE B

Comuni della I e II classe:

indice fondiario massimo: 7,00 mc/mq;

Comuni della I e IV classe:

indice fondiario massimo: 5,00 mc/mq.

Qualora nelle zone B le previsioni dello strumento urbanistico generale consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizioni e ricostruzioni, sono ammessi volumi ai predetti limiti di densità fondiaria quando non eccedano il 70 per cento del volume preesistente.

ZONE C

Comuni della I e II classe:

indice territoriale massimo: 1,50 mc/mq;

Comuni della III e IV classe:

indice territoriale massimo: 1,00 mc/mq.

ZONE E

L’indice fondiario massimo è stabilito in:

a) 0,03 mc/mq per le residenze;

b) 0,20 mc/mq per le opere connesse all’esercizio dì attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse.

Con deliberazione del Consiglio comunale l’indice di cui al punto a) potrà essere elevato fino a:

- 0.10 rnc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee; nelle isole di La Maddalena, San Pietro e S. Antioco, quando lo strumento urbanistico ne preveda la possibilità, tale indice può essere elevato fino al limite massimo di 0,50 mc/mq;

1,00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili.

Con deliberazione del Consiglio comunale l’indice di cui al punto b) potrà essere elevato fino a 0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, purché le opere siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di mt 500 per i Comuni di, II, III e IV classe e di mt 1000 per i Comuni di I classe.

Per punti dl ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate. altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimo di venti e ad attività sportive e ricreative.

La realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando essi stano ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a mt 500 per i Comuni di II, III e IV classe, e mt 2000 per i Comuni di I classe, salvo diversa deliberazione del Consiglio comunale. Tali limiti di distanza non si applicano nelle isole di La Maddalena, San Pietro e S. Antioco.

Per interventi con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 1000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente c capì di altre specie), la realizzazione dell’intervento è subordinata, oltre che a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, sentita la Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevi mento della pratica.

ZONE F

É prescritto l’indice fondiario massimo di 0,75 mc/mq.

ZONE G

É prescritto l’indice territoriale massimo dl 0,01 mc/mq, con possibilità di incremento previa predisposizione di apposito piano attuativo di iniziativa pubblica.

ZONE H

É prescritto l’indice territoriale massimo di 0,001 mc/mq. con possibilità di deroga. ai sensi dell’ARTICOLO 16 della legge 06.08.1967, n. 765, limitatamente ad edifici, attrezzature ed impianti pubblici.

Con tale procedura, nel caso c zone H costiere, possono esse re consentiti anche insediamenti attrezzature ed impianti privati, destinati alla valorizzazione dei prodotti ittici, sempreché lo strumento urbanistico non preveda zone specifiche per tali insediamenti.

In ogni caso le opere dovranno inserirsi armonicamente nel l’ambiente circostante.

Articolo 5 - LIMITI DI ALTEZZA DEI FABBRICATI E DI DISTANZA TRA PARETI PROSPICIENTI, DI CUI ALMENO UNA FINESTRATA

Le altezze massime degli edifici e le distanze minime tra pareti prospicienti, per le diverse zone territoriali omogenee, sono stabilite come segue:

ZONE A

Per le operazioni d risanamento non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti computate senza tenere conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.

Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, quando siano ammesse in sede di piano attuativo, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico - artistico o ambientale e le distanze tra gli edifici ove non sia tecnicamente opportuno costruire sul confine non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

ZONE B

L’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza media degli edifici preesistenti nella zona, ad eccezione degli edifici che formino oggetto d piani attuativi.

Le pareti finestrate degli edifici devono rispettare, da qualsiasi corpo di fabbrica, le seguenti distanze minime:

- Comuni della classe I e II: mt 10;

- Comuni della classe III e IV, mt 8;

É fatta salva la possibilità di conservare l’allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito.

Nelle zone inedificate esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o risultanti libera o seguito a demolizione, contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a mt 24 per i Comuni della I e II classe e a mt 20 per quelli della III e IV classe, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza. qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l’inutilizzazione dell’area o una soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.

Alfine di migliorare li condizioni igieniche dei fabbricati esistenti nelle zone omogenee A e B, è consentita l’apertura di finestre nei vani privi di luci dirette a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché nel rispetto delle disposizioni fissate a riguardo dal Codice Civile.

EDICI RICADENTI IN ALTRE ZONE

Le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici, in relazione alle distanze dei fabbricati.

Per le zone contigue o in diretto rapporto visuale con zone «A», le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone «A» predette.

É prescritta tra pareti ministrate la distanza minima pari al l’altezza del fabbricato più alto.

In presenza di viabilità destinata al traffico veicolare, ad eccezione dei tratti con tessuto urbano già definito, la distanza de fabbricati dall’asse stradale deve essere superiore a mt 5 per i Comuni di I e II classe e a mt 4 per quelli di III e IV classe.

Nelle porzioni di zone C già compromesse, ove lo stato di fatto non consenta il rispetto delle distanze predette possono trovare applicazione le disposizioni relative alle zone B sulle distanze e sulle altezze.

Per tutte le zone omogenee diverse dalla zona A e dalla zona B è obbligatorio il rispetto delle norme di cui al Decreto Ministeriale 01 Aprile 1968. relative alle distanze minime a protezione del nastro stradale, ad eccezione di quelle concernenti le strade comunali di interesse locale, che non abbiano funzione di collegamento tra diversi Comuni o tra centro abitato e frazione o borgate, o tra centri abitati e insediamenti turistici, o tra centri abitati e insediamenti industriali.

Le predette norme si applicano, inoltre, alle strade di circonvallazione o a scorrimento veloce.

Per la viabilità principale di collegamento tra le zone o i quartieri del medesimo centro abitato, le distanze da osservarsi nella edificazione, a partire dai ciglio stradale e de misurarsi in proiezione orizzontale, devono essere almeno pari a mt 6.

Articolo . 6 - RAPPORTI MASSIMI FRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E GLI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGIO.

Salvo quanto stabilito dal successivo articolo 7, dovrà essere assicurata per ogni abitante insediato o da insediare la seguente dotazione minima per spazi pubblici (S) riservati alle attività collattve, a verde pubblico o a parcheggi. con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie:

- Comuni della I e II classe mq. 18, per abitante;

- Comuni della III e IV classe: mq 12,00 per abitante.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma nel modo appresso indicato:

a) aree per l’istruzione (S1): asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;

- Comuni della I e II classe: mq 4,50;

- Comuni della III e IV classe: mq 4,00.

b) aree per attrezzature di interesse comune (S2) religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici PT. protezione civile, ecc.) ed altre;

- Comuni della I, II, III e IV classe: mq 2,00.

c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione d fasce verdi lungo le strade (S3):

- Comuni della I e 1! classe; mq 9,00 - Comuni della II IV classe: mq. 5,00.

d) aree per parcheggi pubblici. in aggiunta alla superficie a parcheggio prevista daIl’ARTICOLO 18 della L. 765 (S4): tali aree, in casi speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli:

- Comune della I e II classe: mq. 2,50 - Comuni della III e IV classe: mq 1,00.

Per i Comuni della classe IV. previa dimostrazione della sufficienza dei servizi esistenti relativi all’istruzione ed alle attrezzature di interesse comune, gli spazi pubblici possono ridursi soltanto a quelli indicati alle lettere c) e d).

Articolo 7 - QUANTITÀ MINIME DI SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI DA OSSERVARSI IN RAPPORTO AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NELLE SINGOLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

La quantità minima di spazi, definita nel precedente articolo, in via generale è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilito in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1) ZONE A e B

L’Amministrazione Comunale qualora dimostri l’impossibilità per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della con formazione e delle funzioni delle zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui al precedente ARTICOLO 6, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

Quando sia dimostrata l’impossibilità detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti, di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i lìmiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili, tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

2) ZONE C

Deve essere assicurata integralmente, attraverso la predisposizione di apposito piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, la quantità minima di spazi di cui all’ARTICOLO 6.

3) ZONE F Il 50 per cento della superficie territoriale deve essere destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi. Almeno il 60 per cento d tali aree devono essere pubbliche.

Articolo 8 - RAPPORTI TRA GLI SPAZI DESTINATI AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E GLI SPAZI PUBBLICI DESTINATI ALLE ATTIVITÀ COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGI

I rapporti massimi di cui all’ARTICOLO 17 della Legge 06.08.1967, n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) Nei nuovi insediamenti di carattere industriale, artigianale, o ad essi assimilabili compresi nelle zone D, la superficie da destinare a spazio pubblico o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi, escluse le sedi viarie, non può essere inferiore al 10 per cento dell’intera superficie destinata a tali insediamenti.’ 2) Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, nelle zone omogenee C, D e G, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità mini ma di 80 mq.

di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie. di c almeno la metà destinata a parcheggi.

Nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, le aree da cedere o da rendere disponibili potranno essere limitate agli spazi da destinare a parcheggio.

Articolo 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni che precedono sostituiscono integralmente quelle contenute nei DD.P.G.R. 01 agosto 1977, n. 9743-271, e 04 dicembre 1978, n 144 e 25 novembre 1980, n. 104.

Il presente decreto verrai pubblicato nel Bollettino Ufficiale del la Regione Autonoma della Sardegna ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Cagliari, lì 20 dicembre 1983.