LINEE GUIDA DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE

E  SCHEMA  BASE  DELLA  CARTA  REGIONALE  DEI  LUOGHI  IN

ATTUAZIONE  DELLA  LEGGE  URBANISTICA  DELLA  CALABRIA

N. 19  DEL  16/04/2002

parte seconda

tematismi  e approfondimenti

capitolo I

difesa del suolo - rischi geologici e georisorse

1.1 	Presupposti di base per gli indirizzi di pianificazione

La legge urbanistica regionale riconosce che “la pianificazione territoriale ed  urbanistica si fonda sul principio della chiara e motivata esplicitazione delle proprie determinazioni. A tal fine le scelte operate sono elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse (…)”.

La legge regionale 19/02 richiede esplicitamente agli strumenti di pianificazione, con livelli differenziati, nell’ottica della pianificazione per lo sviluppo sostenibile, di farsi carico, tra l’altro, dei problemi di pericolosità e rischi geologici del territorio, e contribuire alla prevenzione e alla riduzione e mitigazione degli stessi, nonché di farsi carico delle risorse naturali, nell’ottica di promuoverne la protezione e tutela ma anche“ un uso appropriato” ai fini dello sviluppo

Nell’analisi fisico-ambientale si dovrà perciò fare riferimento, a nostro avviso, ad un numero ampio di fattori, comunque sufficienti ad una prima individuazione degli essenziali vincoli e potenzialità del territorio, che possa assumere il significato di conoscenza delle condizioni materiali sulle quali innestare le proposte e dall’altra le condizioni a cui rapportare il grado di compatibilità della proposta stessa. Il quadro conoscitivo di base deve sicuramente contemplare l’analisi delle pericolosità geologiche che assumono rilevanza nel territorio in esame (idrogeologiche, geomorfologiche, sismiche, ecc.) e ricomporre un basilare livello di informazione sulle georisorse (agricole, idriche, energetiche, litominerarie  e geositi).

È evidente che le attività riguardanti la definizione del quadro delle peculiarità geologiche necessarie all’inquadramento delle pericolosità di base geologiche , e le elaborazioni cartografiche che illustrano tali attività, ai fini della pianificazione territoriale, possono e devono avere estensione e approfondimenti diversi in relazione al livello della pianificazione e alla specificità degli strumenti.

Per quanto riguarda le risorse naturali, le pericolosità e i rischi geoambientali, alcuni nodi problematici riguardano proprio i quadri conoscitivi, i sistemi informativi. Lo stato dell’arte relativo alla disponibilità di quadri conoscitivi generali di pericolosità, rischi e risorse in Calabria, denuncia livelli di elevata inadeguatezza e fortissime carenze. In atto, il quadro conoscitivo più avanzato in tema di pericolosità e rischi idrogeologici, è quello fornito dal PAI, sicuramente di buon livello con riferimento alla sua natura di Piano stralcio, ma con tutti i limiti legati alla inadeguatezza dell’informazione di base, solo in parte rimossa per il carattere emergenziale del D.L. 180/98.Non è stato ancora realizzato il primo “ Programma di previsione e prevenzione” regionale di cui all’Art. 22 della L.R. 4/97 di Protezione civile, e quelli realizzati da alcune province (Reggio Calabria, Cosenza) sono basati su quadri conoscitivi di pericolosità e rischi di prima approssimazione. L’attività dei Servizi Tecnici Nazionali e dei Centri di Ricerca nazionali e regionali, sicuramente pregevole a livello scientifico, non ha portato all’elaborazione di cartografie di pericolosità, rischi e risorse sulle quali possa basarsi  una configurazione degli scenari di pericolosità e rischi, realmente rappresentativa a livello regionale e subregionale.

Nel campo sismico, solo recentemente (1999) è stata prodotta dal SSN una carta di pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione, ancora inadeguata per il nostro territorio regionale, e che, comunque, prescinde dagli effetti locali - da indagare con attività di microzonazione- di sicura rilevanza per un territorio geomorfologicamente molto tormentato come quello calabrese. La normativa sismica ha regolato di volta in volta le azioni sismiche di progetto, ma è noto che si è operato in assenza di dati accelerometrici sia in campo aperto che su edifici, a cui la comunità scientifica internazionale attribuisce molta importanza.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi si può anzitutto ricordare che la legge sismica n° 64/74, a partire dal 1974 ha imposto la verifica di compatibilità geomorfologica degli strumenti di pianificazione, mettendo in moto nella nostra regione una procedura di analisi geomorfologica per gli strumenti urbanistici comunali che, perfezionandosi via, ha consentito di fare prevenzione decorosa, e di pervenire all’emanazione di standard di buon livello, con l’ausilio dell’Ordine professionale dei Geologi.

Ma proprio nella nostra regione non è stata utilizzata l’opportunità della L 741/81, tesa a favorire il perseguimento della riduzione e mitigazione del rischio  sismico attraverso la pianificazione a livello comunale, e non sono stati avviati i processi conoscitivi e le verifiche metodologiche su cui possono e debbono essere basate adeguate ed efficaci direttive tecniche.

Per quanto riguarda le risorse, è noto che, già da diversi anni in Italia, per esigenza di tutela, alcune categorie di beni ambientali sono state affidate a specifiche autorità e/ o a specifiche pianificazioni. La legge 1089/1939, riguardante i beni di interesse storico - artistico, la legge 1497/ 1939, riguardante le bellezze naturali,  la legge 431/1985, riguardante le zone di interesse paesaggistico, la legge 183/1989, riguardante la difesa del suolo, la legge  Galli  riguardante le acque, il decreto legislativo 122/99 riguardante la tutela delle acque, per citarne alcune, hanno riconosciuto alle categorie di beni ambientali dei valori  prioritari rispetto agli interessi pubblici promossi dalla pianificazione  territoriale e urbanistica ordinaria.

La Comunità scientifica nazionale ha elaborato percorsi metodologici adeguati per la costruzione di scenari basati su mappe di pericolosità (che delimitano le zone esposte ad un evento pericoloso e ne indicano la frequenza) e di rischio (che descrivono la distribuzione antropica, e di tutti gli elementi e i beni a rischio di interesse, sul territorio interessato dall’evento atteso e la relativa vulnerabilità e valore. Sono altresì disponibili percorsi metodologici adeguati per l’individuazione valutazione e rappresentazione cartografica di risorse.

La recente legge urbanistica della nostra regione, introduce di fatto questo tipo di pianificazione, inserendo in tutti gli strumenti di pianificazione, dal QTR al PTCP, agli strumenti di pianificazione comunale, l’obbligo di farsi carico di pericolosità e rischi geologici ma anche dell’utilizzo corretto e della tutela delle risorse.

1.2	Pericolosità geologiche

Il rischio è  la misura ponderata degli effetti negativi indotti da un evento avverso.

L’analisi dei rischi comporta una serie complessa di attività multidisciplinari tese a realizzare:

-	conoscenza dei fenomeni avversi in atto o attesi in un dato territorio entro un certo intervallo di tempo, e della loro pericolosità;

-	conoscenza degli elementi a rischio esistenti sul quel territorio;

-	conoscenza dei livelli di vulnerabilità e valore degli elementi a rischio ed esposizione del territorio;

-	valutazione, mediante complesse metodologie, dei danni attesi per persone ed elementi a rischio, che in genere significa stima del possibile numero di morti e dei danni a strutture, cose e beni.

La predisposizione di “scenari di rischio” si basa su mappe di pericolosità (probabilità che un evento avverso si possa verificare in un dato territorio, in un certo intervallo di tempo, con una certa magnitudo) e di vulnerabilità ed esposizione (che descrivono la distribuzione degli elementi a rischio sul territorio, nonché vulnerabilità esposizione e valore degli stessi), che consentono dunque la stima del danno atteso e del valore atteso del numero di vittime e la costruzione di mappe  di rischio..

Sono disponibili metodologie più o meno complesse per tale attività, che oggi costituisce momento significativo e basilare nella pianificazione urbanistica territoriale ambientale, dato che anche in Italia sono ormai numerose le normative regionali che, regolando le attività di pianificazione, programmazione e adeguamento degli strumenti urbanistici, fanno rientrare la mitigazione del rischio negli obiettivi della pianificazione.

Assodata la possibilità di costruire scenari di pericolosità e rischi, e quindi la possibilità di definire graduatorie di aree a pericolosità o a rischio omogenee, è evidente che gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli possono concorrere alla prevenzione e alla mitigazione dei rischi, dato che possono calibrare i criteri d’uso del territorio ( in fase di scelta), ma anche gli interventi idonei a evitare o minimizzare gli effetti avversi dei fenomeni pericolosi, là dove il rischio è individuato.

1.2.1	Rischio sismico

Difendersi dal rischio terremoti, fino ad oggi,  ha significato principalmente, attivare una serie di iniziative finalizzate al miglioramento della conoscenza della pericolosità sismica di base e all’aumento della sicurezza migliorando la legislazione in tema di edilizia antisismica.

Negli strumenti di pianificazione urbanistica ci si limitava a  inserire  prescrizioni severe in termini di edilizia antisismica, sia per le costruzioni ad uso civile sia per le infrastrutture pubbliche che per i siti industriali.

Nella più moderna concezione, difendersi dai terremoti significa sicuramente perseguire lo scopo di prevenirne o mitigarne gli effetti negativi, sull’uomo, sui suoi insediamenti (città, paesi), sulle sue infrastrutture e sui beni culturali e ambientali, intervenendo sui fattori di rischio che universalmente vengono identificati con la pericolosità sismica di base (Pb), la pericolosità sismica locale (Pl), la vulnerabilità (V) e l’esposizione (E).

Normalmente il rischio sismico è considerato come una funzione complessa dei 4 parametri, per semplicità espressa con: R= f ( Pb.Pl.V.E), cosi che nella misura in cui si riuscirà a incidere su tali parametri con iniziative integrate, si riuscirà più concretamente a ridurre il rischio sismico.

Nel caso della pericolosità, si tratta ovviamente di un problema di identificazione. Le difficoltà di conoscere in misura soddisfacente i dettagli della evoluzione geodinamica di una regione, la natura meccanica e geometrica delle sorgenti sismiche, i meccanismi di propagazione delle onde sismiche dalla sorgente all’area bersaglio, rendono poco praticabile l’approccio deterministico (calcolo dell’accelerogramma più severo) del problema della scuotibilità di una data zona, ed esso viene perciò affrontato normalmente secondo un approccio di tipo statistico - probabilistico.

La caratterizzazione dei livelli di scuotimento a cui una zona o un sito possono essere assoggettati, e quindi la valutazione della pericolosità sismica, implica analisi e studi complessi che riguardano la localizzazione dei terremoti, il loro meccanismo, la frequenza di accadimento, la propagazione delle onde dalle sorgenti ai siti, le attenuazioni, ma anche le modifiche che le onde sismiche subiscono a causa delle condizioni locali.

Generalmente, lo studio della pericolosità è fatto in due fasi:

Nella prima fase si perviene alla definizione della pericolosità di base, che in altri termini significa caratterizzare gli eventi per quel sito considerandolo costituito idealmente da terreni rigidi e consistenti, in assenza di discontinuità stratigrafiche e/o morfologiche.

Ad una seconda fase è riservata l’analisi della pericolosità locale che implica:

- L’analisi della modificazione locale dello scuotimento sismico prodotto dalle reali caratteristiche del terreno, dalla successione litostratigrafia locale, dalle condizioni morfometriche;

- L’analisi della possibilità di effetti cosismici: fagliazione superficiale, fenomeni di densificazione, fenomeni di liquefazione, cedimenti differenziali, instabilità dei pendii e frane indotte dal sisma, movimenti gravitativi profondi, tsumani, ecc.

L’ Ordinanza 3274 del 20 marzo 2003 che aggiorna la normativa sismica in vigore recependo gli indirizzi europei (Eurocodice 8), mette a frutto i progressi delle conoscenze sulla sismicità italiana nei venti anni che ci separano dall’emanazione dalla vecchia normativa ed è sicuramente più rispondente ai livelli di pericolosità di base del territorio quali si sono venuti evidenziando con i risultati della ricerca di settore e rappresenta  la probabilità che un dato livello di scuotimento venga raggiunto o superato in un determinato intervallo di tempo.

Le note illustrative della proposta evidenziano che essa scaturisce da scelte metodologiche sicuramente avanzate, da scelte di parametri ritenuti rappresentativi della pericolosità, e scelte di soglie  che trovano  plausibili giustificazioni.

Si è rilevato tuttavia che tale proposta di riclassificazione e le normative che l’accompagnano, sollevano qualche dubbio sulla adeguatezza della macrozonazione per il territorio calabrese, senza risolvere adeguatamente il problema della definizione della pericolosità locale, anche con le nuove modalità previste per la valutazione dell’azione sismica di progetto.

Dando per scontato che si riuscirà a pervenire ad una classifica migliore e alle migliori regole per costruire (o adeguare) edifici e strutture meno vulnerabili alle sollecitazioni dinamiche dei terremoti, non si può non mettere in risalto il fatto che l’incidenza positiva che classificazione e normativa associata hanno, in termini di riduzione della vulnerabilità, rischia di essere modesta se destinata a riflettersi solo sul nuovo edificato o su quella parte di edificato che, secondo l’Ordinanza, meriterà di essere adeguato soprattutto in una logica di protezione civile.

Resta evidentemente aperto e gravoso il problema di come intensificare l’uso di questi nuovi strumenti per ridurre la vulnerabilità urbana e territoriale, oltre all’individuazione e attivazione e/o incentivazione di altri strumenti con cui generare concrete e ampie prospettive per la riduzione e mitigazione del rischio sismico nel nostro territorio.

Per quanto ora di interesse si deve fare osservare che secondo stime del Servizio Sismico Nazionale, se si prendono in considerazione le zone attualmente classificate, l’edificato non protetto perché non realizzato tenendo conto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, costituisce  il 60% di quello esistente. Una parte notevole di questo patrimonio a rischio è proprio quello di maggiore interesse storico ed ambientale e ad essa si rivolge in misura crescente il recupero edilizio, il cui fatturato ha superato quello delle nuove costruzioni.

Non sono disponibili cifre e percentuali valide per la nostra Regione, ma è possibile asserire che malgrado il territorio regionale sia stato classificato sismico fin dal 1909, per le modificazioni che hanno subito fino ad oggi classifica e normativa sismica, non deve essere irrilevante la percentuale di edificato non protetto o inadeguatamente protetto, e tra questo rientra sicuramente il patrimonio culturale storico ambientale più rilevante della nostra regione.

Grande rilevanza, certamente, possono e debbono assumere gli strumenti di pianificazione e progettazione territoriale e urbanistica, ai quali, anche la normativa sismica riconosce, sia pure timidamente, un certo ruolo.

Diverse regioni italiane, muovendo dalle prerogative concesse dall’art. 20 della Legge 741/81 in materia di edilizia e urbanistica nelle zone sismiche, hanno varato programmi concreti orientati a sperimentare e definire criteri e metodologie per la formazione di una pianificazione urbanistica che tenga conto della distribuzione territoriale della sismicità e stabilisca “tipologie d’uso” del suolo e modi di intervento urbanistico edilizio con cui mitigare il rischio sismico.

La Regione Calabria ha emanato L. R. 19 dicembre 1994 - N° 17 “Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche”, e sullo stesso argomento la L.R. 27 aprile 1998, N° 7 , che all’art. 11 tratta “Indagini geologiche relative a strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti” e che fissa per i progetti condizioni che ora andranno riviste alla luce del Testo Unico sull’edilizia, entrato in vigore nel 2001 ( D.P.R. 380 del 6.6.01 e s.m.i. del 27.12.02 , n°301 ).

Le indagini di microzonazione sismica (MS), sperimentate in diverse regioni e a diversi livelli, rendono possibile la definizione di una graduatoria di aree a rischio sismico omogeneo su cui possono essere calibrati i criteri d’uso del territorio e gli interventi idonei a evitare o minimizzare gli effetti avversi del terremoto.

La scelta di tali criteri richiede che venga valutata la pericolosità del territorio studiato tenendo conto della pericolosità di base ma anche delle pericolosità geologiche, geotecniche e morfologiche locali e delle condizioni del patrimonio edilizio esistente sul territorio stesso. I criteri possono abbracciare un ventaglio molto ampio: adeguamento delle vecchie costruzioni, consolidamento di aree con terreni sfavorevoli, adozione di azioni sismiche di progetto (per le nuove costruzioni) eventualmente più gravose di quelle previste dalla normativa, messa in opera di particolari tipologie fondazionali, prescrizione mediante piano regolatore di diverse densità abitative (ed eventuali divieti di edificazione) in zone con diverso comportamento sismico, arrivando anche alla completa ristrutturazione urbanistica (o rilocalizzazione) di certi insediamenti gravemente danneggiati da terremoti recenti.

Tali applicazioni mostrano come la mitigazione del rischio sismico possa concretamente far parte degli obiettivi propri della pianificazione urbanistica e territoriale, a cui compete comunque di stabilire scelte d’uso dei suoli e interventi compatibili con le “condizioni geomorfologiche” ma anche attente alle incidenze delle problematiche sismiche e, più in generale, geoambientali.

Percorsi innovativi sono stati sperimentati nella nostra Regione. In realtà, tra i più recenti esperimenti di pianificazione mirata alla riduzione del rischio sismico, in cui viene prestata particolare e innovativa attenzione all’analisi di vulnerabilità urbana e degli altri fattori di rischio, rientrano i “Piani di recupero sismico del comune di Rosarno e di Melicucco”.

Per la nostra regione assume grande rilevanza la vulnerabilità territoriale per una fragilità intrinseca del territorio e conseguentemente assume grande consistenza non solo l’attenzione da dedicare ai centri abitati, ma anche quella da dedicare alle infrastrutture, sia in termini di nuove dotazioni sia in termini di protezione da garantire a quelle esistenti.

Per il secondo aspetto si deve ribadire la necessità di porre la dovuta attenzione  alla protezione delle principali  infrastrutture viarie e di trasporto, alle reti di erogazione della corrente elettrica e del gas, alle condutture dell’acqua potabile, alle reti fognarie e telefoniche, costruendo prima scenari sismici e di danneggiamento credibili, alla luce della nuova classifica, e migliorando le strategie di protezione, sia in termini di componenti sia per quanto riguarda la scelta dei terreni attraversati.

1.2.2 	Rischio idrogeologico

La prevenzione dei potenziali rischi connessi ai diversi fenomeni alterativi naturali, specialmente nelle aree altamente urbanizzate e diffusamente utilizzate per lo svolgimento delle attività antropiche, non può che partire dalla possibilità di una previsione dei fenomeni stessi, per poter poi contribuire concretamente ad una seria pianificazione del territorio. Le acque superficiali e sotterranee, in situazioni geologiche e morfologiche particolarmente vulnerabili, possono esercitare un’azione distruttiva tale da dare luogo a differenti fenomeni che alterano gli equilibri naturali.

Le alluvioni, le frane, l’ erosione costiera, per restare ai fenomeni che assumono maggiore significato nel territorio calabrese, sono conseguenza di processi morfogenetici complessi, ma spesso, anche di azioni improprie dell’uomo.

Per una corretta valutazione dei rischi connessi a tali fenomeni, si devono sviluppare i percorsi descritti in precedenza.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio frane, le maggiori difficoltà sono determinate: dall’eterogeneità, spaziale e temporale, del contesto fisico in cui i fenomeni franosi hanno luogo e la conseguente diversificazione degli approcci per lo studio degli stessi; dall’articolazione dei tessuti urbani ed infrastrutturali esposti al rischio; dalla molteplicità di proposte metodologiche per la valutazione del rischio (alla quale concorrono numerosi fattori, spesso di difficile valutazione, soprattutto in tempi ristretti); dalla necessità di definire il rischio con lo stesso grado di approfondimento su tutto il territorio. Per lo studio dei fenomeni franosi, gli approcci e le finalità possono essere molteplici: essi possono riguardare la messa a punto di modelli di evoluzione dei versanti a scala geologica, la definizione, su basi fisico-matematiche, dei cinematismi che governano i processi di rottura, la valutazione del rischio a piccola e grande scala, l’individuazione di metodologie progettuali per gli interventi di stabilizzazione, ecc.

Per quanto riguarda il rischio idraulico, il problema principale è quello di individuare eventuali tratti di aste fluviali in crisi nell’ambito del reticolo idrografico, con riferimento alle massime portate al colmo di piena, per i diversi

periodi di ritorno  prescritti dalla normativa vigente. Definite le sezioni di calcolo, occorre poi determinare le caratteristiche idrauliche della corrente, allo scopo di verificare l’effettiva capacità delle sezioni a contenere il deflusso delle portate e di conseguenza l’eventualità di esondazioni.

Per quanto riguarda il rischio di erosione costiera il problema principale e di non agevole soluzione, è quello di individuare lo stato di attività del fenomeno erosivo o la possibilità di innesco di un tale fenomeno, e la pericolosità connessa. In realtà, sono numerose e complesse le cause naturali e antropiche che concorrono a determinare i processi erosivi.

Tra le cause naturali vanno considerate quelle connesse alle trasgressioni marine di tipo eustatico, isostatico e tettonico (che possono indurre vistose anche se lentissime, invasioni del mare), i mutamenti dei percorsi fluviali nelle zone di foce, i mutamenti del trasporto solido dei corsi d’acqua, le variazioni climatiche, le mareggiate, i processi di rifrazione del moto ondoso, il trasporto longitudinale e trasversale dei sedimenti marini, ecc.

Tra le cause antropiche vanno ricordati tutti gli interventi di rimboschimento, di sistemazione idrogeologica, di bonifica  nei bacini, di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua, che possono ridurre gli apporti solidi; i prelievi incontrollati di materiali sabbiosi e ghiaiosi in alveo, con sottrazioni significative di apporti detritici al mare; gli interventi di prelievi d’acqua in falda con conseguenti fenomeni di subsidenza; le costruzioni di particolari opere sui corsi d’acqua( casse di espansione); gli interventi distruttivi di barre sabbiose sommerse o di dune;  la costruzione di manufatti lungo i litorali che il più delle volte generano alterazione dei trasferimenti di materiali lungo la costa e vistosi fenomeni di erosione; ecc.

Le metodologie disponibili per analizzare i fenomeni di erosione costiera, sono sostanzialmente, e in gran parte, quelle che vengono applicate nei casi in cui è richiesto uno studio ai fini della costruzione di particolari strutture ( Vedere: “Raccomandazioni tecniche per la protezione delle coste” CNR ( 1981);Vedere All. I e All. II al DPR 2 dicembre 1997, n°509).

Per la regione Calabria c’e da considerare che il PAI, utilizzando le informazioni disponibili e una metodologia semplificata, ha di fatto definito un primo quadro di pericolosità e rischi adottando misure di salvaguardia con l’apposizione di vincoli su una fascia di larghezza definita.

Il provvedimento è ampiamente giustificato, ma ci cono buone ragioni per ritenere che la pianificazione deve riservare una diversa attenzione alla fascia costiera, provvedendo a una preventiva pianificazione fisica della stessa.

Dal punto di vista geomorfologico la regione costiera o regione litorale, è il territorio soggetto all’azione morfologica del mare e cioè la fascia continentale emersa soggetta all’influenza diretta del mare e la zona marittima compresa tra la costa e la profondità alla quale i movimenti delle acque marine possono compiere un’azione morfologica.

Dal punto di vista ecologico “il litorale costituisce un sistema estremamente complesso che risulta dall’incontro, in un gioco sottile di combinazioni multiple, di sette ambienti strettamente intricati e interdipendenti; la superficie dell’acqua e la superficie del suolo, lo spazio aereo marino e lo spazio aereo terrestre, il suolo e il sottosuolo marino, infine la massa acquatica. Come ogni zona di contatto e di interfaccia, il litorale è la sede di una prodigiosa attività biologica ma anche economica” (H. Augier, in AAVV,1987) e l’ambiente marino, considerato nei primi 100 m di profondità, è la zona più suscettibile all’inquinamento, dato che è il luogo di recapito della maggior parte dei rifiuti della vita terrestre.

La regione litorale ha da sempre costituito un vasto ecosistema, con risorse rilevanti sfruttate dall’uomo fin dai tempi più remoti.

L’intensità dello sfruttamento ha generato problemi rilevanti, che non si risolvono con misure di salvaguardia e che si riflettono in più ampie esigenze di regolamentazione d’uso, di valorizzazione e spesso, di protezione e difesa attiva.

L’esigenza di una attività di prevenzione e controllo degli impatti ambientali sulla  fascia costiera è sempre più avvertita, e gli strumenti di pianificazione si devono fare carico di tale esigenza.

Assunto l’obiettivo dello “sviluppo sostenibile e facendo riferimento al concetto di ambiente come sistema complesso su cui intervenire mediante procedure integrate di decisione, di analisi e monitoraggio che consentano di rinnovare le infrastrutture fisiche, senza ridurre o sprecare le risorse che debbono essere trasmesse alle generazioni future (Goodman A., 1995), dobbiamo anzitutto precisare che facendo ora riferimento agli impatti ambientali della fascia costiera, intendiamo riferirci esplicitamente agli effetti che possono essere prodotti direttamente o indirettamente sull’ambiente costiero da fattori causali di impatto connessi a realizzazioni di interventi strutturali e non strutturali sullo stesso ambiente o in ambiti correlati.

Un’attività di prevenzione e di controllo degli impatti in tali ambiti specifici si realizza con gli strumenti della pianificazione.

Il riferimento, ovviamente, è agli strumenti di pianificazione modernamente intesi, rivolti a un contesto “fisico” che si è dilatato a tutte le componenti dell’ambiente e del territorio fra loro interagenti, che assumono un contesto “logico” che costringe ad un approccio non settoriale, e che, infine, pur identificati come processi decisionali articolati flessibili e iterattivi, non rinunciano alla costruzione di adeguati quadri conoscitivi su cui possano essere fondate le scelte di trasformazione ma su cui possa anche essere basata una valutazione della compatibilità ambientale delle ipotesi di trasformazione (VAS).

La pianificazione dovrebbe farsi carico di definire quegli interventi “non strutturali” che non interferiscono direttamente con il litorale fisicamente inteso, ma che agiscono attraverso l’apparato socioeconomico e normativo, e determinano su vasta scala le condizioni al contorno da cui può dipendere anche la riuscita funzionale e la convenienza economica di interventi “ strutturali” diretti.

Senza fare riferimento a piani particolari, si individuano tre momenti della pianificazione, che, di fatto, possono anche non susseguirsi, ma compenetrarsi nel tempo e negli elaborati:

- Pianificazione dell’assetto fisico,

- Pianificazione dell’assetto urbanistico,

- Pianificazione degli interventi.

La pianificazione dell’assetto fisico del litorale significa:

-	definire l’ampiezza della fascia costiera a cui si applica una normativa urbanistica particolare, tenuto conto dei fenomeni specifici che in essa si attuano (fenomeni di erosione, subsidenza, frane, ingressione marina  per alta marea);

-	prevedere valli da pesca, stagni e zone umide in genere, in misura tale da garantire, attraverso una normale riproduzione della fauna ittica, l’equilibrio ecologico del mare antistante;

-	porre i limiti ai carichi inquinanti e nutrienti versati in mare, per garantire un’adeguata qualità delle acque;

-	individuare nella fascia costiera le zone a cui possono estendersi i fenomeni negativi (erosione, subsidenza, ecc,) e le intensità con cui essi possono risentirsi in intervalli temporale di interesse. Ad esempio, dovrà prevedersi l’evoluzione della linea di riva.

I Piani di intervento, dovrebbero poi essere destinati a prevedere il complesso organico delle difese da attuare; infine, i vincoli all’uso del territorio devono essere giustificati dal piano idro-geo-marino, e possono riguardare:

-	fascia di rispetto per la conservazione della spiaggia naturale;

-	limitazioni all’estrazione di liquidi e fluidi per limitare la subsidenza;

-	limitazioni per l’estrazione di inerti;

-	limitazioni ai carichi inquinanti e/o nutrienti.

Le indagini e gli studi necessarie per la pianificazione fisica, salvo che per l’estensione, non dovrebbero differire da quelle richieste da recenti normative, per la progettazione preliminare di alcuni interventi strutturali. (DPR 2 dicembre 1997, n° 509 “ Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n 15” -  Decreto 14 aprile 1998 “ Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto”).

Emerge, in questo contesto la validità dell’iniziativa assunta dalla Regione Calabria, che ha avviato “Una indagine conoscitiva dello stato delle conoscenze delle coste calabresi, predisposizione di una banca dati dell’evoluzione del litorale e individuazione delle aree a rischio e delle tipologie di intervento- studi su aree campione e previsione delle relative opere di difesa”.

L’indagine ha portato già all’acquisizione di un quadro conoscitivo significativo, che può costituire utile base per la pianificazione.

Ovviamente, definita la pericolosità (operazione  non priva di difficoltà, in tutti i casi), resta la valutazione della vulnerabilità e del valore esposto in una data area (che può essere espresso in termini monetari o di numero o quantità di unità esposte e fare riferimento alla popolazione, alle proprietà e alle attività economiche).

La valutazione del rischio comporta, in definitiva, non poche difficoltà per la complessità e l’articolazione delle azioni da svolgere ai fini di un’adeguata quantificazione dei fattori che lo definiscono. Risulta, infatti, assai complicato giungere ad una parametrizzazione in termini probabilistici, della pericolosità e della vulnerabilità e, in termini monetari, del valore esposto.

Si può ricorrere a delle sintesi parziali delle informazioni valutando anziché il rischio totale R il cosiddetto rischio specifico Rs, definito come il grado di perdita atteso quale conseguenza di un particolare fenomeno naturale.

Si possono anche individuare diverse classi di rischio, così come suggerito dalla normativa:

- rischio modesto (R1), con soli danni economici e sociali marginali;

- rischio medio (R2), con possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture senza perdita di funzionalità e senza pericoli per l’incolumità delle persone;

- rischio elevato (R3), con possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi e l’interruzione delle attività socio - economiche, danni al patrimonio culturale;

- rischio molto elevato (R4), con possibili perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione delle attività socio - economiche.

Tali metodologie semplificate sono quelle adottate per l’elaborazione del PAI.

La mitigazione del rischio può essere attuata, a seconda dei casi, intervenendo nei confronti della pericolosità, della vulnerabilità o del valore degli elementi a rischio. Sia la valutazione che la mitigazione del rischio richiedono quindi l’acquisizione di informazioni territoriali sui caratteri geologico-ambientali e su quelli socio economici dell’area in esame. In altre parole, è fondamentale una fase di analisi estesa e puntuale che riesca a costruire un quadro quanto più possibile completo delle aree oggetto di studio, per ciò che riguarda sia gli aspetti naturali che gli aspetti antropici. Ovviamente si deve trattare di un’analisi mirata e quindi capace di focalizzare quei fattori che meglio di altri concorrono alla valutazione dei livelli di rischio e alla sua eventuale mitigazione.

Va infine notato che per una corretta pianificazione territoriale è molto utile inoltre tenere in conto anche il valore della sola pericolosità. Infatti aree classificate a basso rischio perché prive di insediamenti umani, ma ad elevata pericolosità per la forte probabilità di innesco di eventi alluvionali o franosi o di erosione costiera potrebbero divenire, una volta urbanizzate, ad alto rischio.

1.2.3	Rischio estrattivo

La disponibilità di sostanze minerali è stata da sempre determinante per la sopravvivenza e per il benessere del genere umano, ed il consumo di tali risorse è andato crescendo sempre più con il crescere della popolazione e con lo sviluppo delle tecniche di approvvigionamento.

La prospezione mineraria incide fortemente in alcune regioni e marginalmente in altre, mentre quasi sempre rilevante è l’incidenza che assume per ogni territorio la crescente estrazione di risorse “povere” quali i calcari e le marne da cemento, le argille per ceramiche e laterizi, le ghiaie e le sabbie per l’edilizia e le costruzioni, ecc.

In Italia, già i dati dell’annuario Statistico Italiano relativi al periodo 1965-1977, segnalavano crescite rilevanti della domanda di pietrisco, di sabbia e ghiaia, di argilla da laterizi, di calcare da cemento. Valutazioni non recenti (“Episodes” 1989) stimavano il consumo annuo per cittadino del mondo sviluppato pari a 4900 Kg di rocce varie e a 4000 Kg di ghiaia sabbia e argilla.

Tali risorse naturali sono sempre più massicciamente utilizzate  e ciò genera anche problemi ecologici rilevanti, in termini di degrado ambientale  e di impatti ambientali negativi  connessi all’attività, per cui si impone da una parte la ricerca di nuove fonti e dall’altra, l’utilizzo corretto di vecchie e nuove fonti.

E’ evidentemente rilevante il problema di conciliare le esigenze di carattere economico produttivo con gli interessi urbanistici e ambientali, ed è fortemente avvertita l’esigenza di azioni di regolamentazione delle attività di cava unitamente al recupero.

La tendenza delle regioni che vi hanno provveduto è quella di confermare la possibilità di utilizzare le risorse esistenti mediante la predisposizione di piani e programmi dell’attività estrattiva compatibili con le restanti esigenze d’uso del territorio e con le ragioni di tutela dell’ambiente.

I criteri che normalmente ispirano i Piani Cave, sono :

-	esclusione della possibilità di escavazione delle aree con emergenze storico-artistiche culturali e naturalistiche e relative aree di rispetto;

-	esclusione delle Aree a più elevato valore agricolo dei suoli;

-	esclusione delle Aree soggette a vincoli o comunque di elevato valore nel sistema naturalistico ambientale;

-	esclusione delle Aree boschive o di rimboschimento;

-	esclusione delle Aree molto visibili (fondovalle di valli principali, versanti con elevate pendenze di valli principali, cime, crinali molto esposti).

L’esigenza di impedire o regolamentare rigidamente i prelievi in alveo o nelle pianure alluvionale è stata parzialmente recepita nelle varie legislazioni regionali.

La regolamentazione dei prelievi in alveo, ove possibile, significa spesso che solo una certa percentuale del fabbisogno di sabbia e ghiaia può essere soddisfatta con tale tipo di estrazione e che anche per tali granulati come per altri materiali da costruzione (calcari, marne, argille, ecc.) occorrerà fare ricorso alle cave di prestito in aree collinari e montuose. Ciò pone il problema di una valutazione del territorio ai fini dell’attività estrattiva.

Indipendentemente dai vincoli progettuali che possono e devono guidare la progettazione la gestione della cava e il successivo ripristino della cava stessa a prelievi ultimati, si pone il problema di individuare nell’ambito di un territorio i siti in cui l’apertura di cave è possibile a impatto ambientale nullo o minimo.

Percorsi metodologici che si ispirano al rispetto dei criteri sopramenzionati, consentono l’individuazione di  siti idonei utilizzando la procedura di sovrapposizione di cartografie tematiche rappresentative di quelle “ qualità” del territorio sulle quali  hanno maggiore incidenza negativa le attività di escavazione.

L’impianto di una cava significa consumo di territorio e tale consumo ha rilevanza ambientale tanto più significativo quanto più elevata è la qualità del territorio. In un territorio agricolo l’impatto sarà tanto più negativo quanto più alto è il valore agricolo del sito.

L’impianto di una cava può comportare la distruzione o il danneggiamento di risorse storico- culturali, di ecotopi, biotopi, geotopi di particolare rilevanza, ed è evidente che la conoscenza della presenza e ubicazione sul territorio d’interesse di tali beni consente di scartare in partenza tali siti.

L’apertura di una cava può, inoltre, interferire con le falde idriche sotterranee e ciò avviene tanto più significativamente quanto più elevata è la condizione di vulnerabilità della falda. La conoscenza preliminare di tale vulnerabilità consentirà di individuare in partenza i siti meno idonei.

L’apertura di una cava in un territorio collinare montuoso si risolve quasi sempre nella generazione di un fortissimo contrasto morfologico che altera fastidiosamente il paesaggio, generando impatti negativi tanto più significativi quanto più visibile e osservabile resta lo squarcio.

I caratteri tipologici e qualitativi del paesaggio possono essere analizzati e le parti a maggiore fragilità scenica di un territorio possono essere individuate preventivamente.

In definitiva, si può comprendere che utilizzando la tecnica di sovrapposizione di cartografie tematiche significative (Valore agricolo; propensione al dissesto; Vulnerabilità delle falde; -Fragilità del Pesaggio, ecc.), disponibili o appositamente costruite, si possono individuare unità territoriali con problemi specifici e delimitare aree con minori problemi ad accogliere l’attività estrattiva.

Per un corretto utilizzo delle risorse litominerarie e per una adeguata attività di prevenzione e riduzione dei rischi da attività estrattive, è indispensabile la realizzazione dei Piani Estrattivi, in particolare per quanto riguarda i minerali di II categoria ( materiali utilizzati nelle costruzioni).

Analoga attenzione va rivolta all’attività di discarica dei materiali inerti, provenienti da scavi e demolizioni, che determina problematiche ambientali non irrilevanti. Tali problematiche possono essere in gran parte risolte finalizzando tale attività al ripristino ambientale e alla messa in sicurezza di siti idraulicamente vulnerabili.

Esempi concreti attuati in Italia, dimostrano che ciò è possibile dato che di fatto sono state restituite all’uso agricolo e al patrimonio ambientale aree degradate da precedenti attività estrattive o da processi geomorfici naturali.

In Calabria è stata sperimentata positivamente, in qualche caso, la possibilità di utilizzare i materiali di risulta da scavi per la creazione di difese arginali in zone a rischio di esondazione.

Si tratta dunque di individuare attraverso un piano di discariche, siti degradati da recuperare mediante il conferimento controllato di materiali di risulta, con annessi piazzali di stoccaggio temporaneo dei materiali riutilizzabili.

C’è, inoltre, da considerare che sono stati sperimentati positivamente attività di gestione integrata delle discariche di inerti e riutilizzazione degli stessi, attraverso processi di selezione, frantumazione e vagliatura (Impianti di riciclaggio).

Evidentemente, adottando tutti gli accorgimenti per gli impatti ambientali è possibile attraverso tale gestione, la riduzione dei volumi di scarto da abbancare e la produzione di sottoprodotti riutilizzabili e commerciabili convenientemente.

1.3	I rischi e i programmi di previsione e prevenzione

Per quanto riguarda i rischi, è ben noto che la legge 225/92 valorizza il ruolo delle regioni e delle province nel settore della loro previsione e prevenzione.

Nel periodico informativo del Dipartimento della Protezione civile - n. 2 gennaio -febbraio 1997- alla cui lettura si rinvia, sono riportate informazioni che è importante riportare in estrema sintesi.

Il Dipartimento della Protezione Civile si avvale della consulenza della comunità scientifica. La Commissione Grandi Rischi è organo consultivo e propositivo con funzioni di consulenza tecnico scientifica, e costituisce un vero e proprio anello di collegamento del Dipartimento con la comunità scientifica.

Otto Sezioni della Commissione Grandi Rischi si interessano rispettivamente di:

• Rischio sismico

• Rischio nucleare

• Rischio vulcanico

• Rischio idrogeologico

• Rischio chimico industriale

• Rischio trasporti

• Rischio sanitario

• Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.

Per tutti i rischi la comunità scientifica ha effettuato da tempo studi e ricerche principalmente post-evento, ha elaborato studi e ipotizzato soluzioni, ha configurato reti di monitoraggio, individuando precursori di evento che sono in grado di far stimare, da operatori qualificati e con sufficiente approssimazione, il grado di pericolosità del rischio, la sua probabile ricorrenza temporale, l'estensione areale, la concreta possibilità di diffondere allarmi per le popolazioni e le conseguenti misure da adottare per mitigarne gli effetti sulle persone e sui beni.

Imprevedibile è, allo stato attuale delle conoscenze, il rischio sismico, per il quale la comunità scientifica non dispone ancora di sensori e metodologie atte ad individuare con certezza i precursori di evento per generare allarmi preventivi alle popolazioni, mentre invece è possibile ipotizzare la magnitudo, la dimensione areale del sisma e gli effetti, e definire le normative di prevenzione tecnica.

Nella legge 225 particolare risalto è data alla necessità che la comunità nazionale disponga, ai vari livelli amministrativi (nazionale, regionale, provinciale), di programmi di previsione e prevenzione, per ogni tipo di rischio.

Ne consegue, attesa la natura di ogni rischio, che il programma nazionale può essere definito dal centro per l'intero territorio ed essere cogente per ogni amministrazione interessata, in altri casi il programma deve limitarsi a predisporre linee-guida da fornire agli enti territoriali competenti, sia per tenere presente e valutare nella giusta misura le specifiche diversità da regione a regione, da rischio a rischio, sia per il rispetto dell'impianto legislativo nazionale e regionale che assegna compiti e competenze sul territorio a diversi soggetti.

La legge stabilisce che i programmi di previsione e prevenzione provinciali siano tenuti presenti nella predisposizione dei piani di emergenza, ma non può sfuggire l’importanza che tali programmi assumono come strumenti conoscitivi per la Pianificazione territoriale e urbanistica a livello regionale, provinciale e comunale.

Nella nostra regione il Piano di Bacino non è stato ancora elaborato ma è già disponibile il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

I Piani di Previsione e prevenzione previsti dalla Legge Regionale 4/97, non sono ancora stati redatti.

Con riferimento ai rischi connessi a frane alluvioni erosioni costiere e terremoti hanno valore di direttiva per utile approfondimento dei temi trattati le seguenti schede tecniche I e II.

La prima, per quanto riguarda il rischio frana e alluvione in particolare, fa riferimento al documento redatto dal Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) e dal Dipartimento della Protezione Civile.

1.4	georisorse e pianificazione

Secondo quanto chiarito nella definizione dei presupposti di base per gli indirizzi di pianificazione, già da diversi anni in Italia, per esigenza di tutela, alcune categorie di beni ambientali sono state affidate a specifiche autorità e/ o a specifiche pianificazioni.

Di fatto sono numerose, accanto a quelle ricordate, le leggi e le normative che hanno riconosciuto alle categorie di beni ambientali dei valori prioritari rispetto agli interessi pubblici promossi dalla pianificazione  territoriale e urbanistica ordinaria.

L’espansione della tutela ha portato alla proliferazione di piani e di istituzioni, alla frammentazione di competenze, a complicazioni procedurali, che rendono talora incerta l’efficacia dell’azione stessa di tutela.

In tale contesto, non vi è dubbio alcuno che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ordinari, devono concorrere a rendere efficace le azioni di tutela e, ove possibile, devono promuovere la valorizzazione dei beni ambientali tutelati.

La legge urbanistica esprime principi e definisce criteri di operatività coerenti con tali esigenze, ma la sua portata innovativa è anche più fortemente avvertita, quando sancisce che le trasformazioni urbanistiche e territoriali devono essere   basate anche sulla considerazione dei limiti e delle possibilità di utilizzo di risorse naturali eventualmente disponibili, a cui viene dedicata attenzione in specifici piani ma non sono considerate nella normale prassi di pianificazione.

In realtà, sono abbastanza rari i casi dei piani ordinari che tengono conto delle risorse idriche o agricolturali o di altre risorse dell’ambiente fisico.

Già all’art. 1 è sancita la volontà di promuovere” un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico culturali”, e all’art. 3 viene stabilito che le scelte, nella fase di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono basate anche sulla conoscenza delle risorse.

In maniera più esplicita, sancisce che il PSC “ determina i limiti dello sviluppo del territorio comunale in funzione delle sue caratteristiche… idrogeologiche, podologiche, idraulico forestali e ambientali”.

Alla Pianificazione del territorio agro- forestale, infine, è dedicato il Titolo VII della legge.

In tale quadro si pone il problema di alcune annotazioni integrative a quanto già sviluppato nelle linee guida, con riferimento specifico a risorse agricolturali, risorse idrogeologiche e geotopi. Per le risorse litominerarie si rinvia a quanto valutato con riferimento ai rischi dell’attività estrattiva.

1.4.1 	Risorsa suolo

Gli articoli 50-51-52 della legge regolano gli interventi in zona agricola, specificando i compiti degli strumenti urbanistici.

Si deve rilevare che, in particolare, al PSC è riservato il compito di individuare le zone agricole a diversa vocazione e suscettività produttiva, attraverso una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio e delle sue potenzialità produttive.

In relazione a ciò, si pone, di fatto un problema a cui negli ultimi anni è stata rivolta notevole attenzione. Esso riguarda la necessità di una approfondita conoscenza dei suoli e della loro distribuzione, da attuarsi mediante l’utilizzo degli strumenti metodologici messi a punto per la classifica e la cartografazione dei suoli.

Per l’interesse che riveste tale cartografia ai fini della Pianificazione territoriale è opportuno ricordare che le informazioni che da essa si possono  trarre, non devono solo riguardare caratteristiche, generi ed evoluzioni dei terreni in chiave pedologica, ma anche consentire di valutare le potenzialità e le limitazioni d’uso ai fini di pianificazione agronomica e territoriale.

E’ perciò che, per la costruzione della carta dei suoli, si usano cartografie tematiche di base che considerano i diversi elementi conoscitivi che caratterizzano le differenti situazioni interne ed esterne al suolo.

Dalla sovrapposizione ragionata delle carte tematiche di base si perviene alla carta dei suoli.

Evidentemente, riveste particolare rilievo l’attenzione dedicata dall’ARSSA al problema, e la disponibilità della “ Carta dei suoli” in scala 1:250.000, già prodotta dallo stesso Ente nell’ambito del “Programma interregionale” Agricoltura- Qualità, Misura 5” della Regione Calabria.

1.4.2	Risorse idriche

Con riferimento alle risorse idriche occorre qui ribadire alcuni nodi problematici che si connettono in particolare alla scarsa attenzione alle problematiche ambientali e  alla forte interferenza delle attività umane sul ciclo dell’acqua.

La scarsa attenzione alle problematiche ambientali e all’uso corretto delle risorse è uno dei nodi fondamentali.

È assolutamente necessario e urgente fare ogni sforzo per far crescere e diffondere la consapevolezza che le attività umane si sono inserite in maniera massiccia e determinante nel naturale ciclo delle acque con due fasi distinte: una di prelievo per i diversi usi, l’altra di rilascio di reflui e liquami.

I prelievi di acqua per uso potabile si effettuano in Italia per il 48% dalle falde, dalle sorgenti per il 37 %, da acque superficiali per il 12 %.

La stragrande maggioranza dei prelievi in Calabria si effettua in acquiferi ad elevata vulnerabilità, e diversi acquiferi sono interessati da insufficienze qualitative sia per i parametri battereologici che per quelli chimico fisici.

Il caso più eclatante è quello di Reggio. Negli acquiferi alluvionali della fascia costiera è presente una falda freatica che garantiva una risorsa stimata intorno a 35 milioni di metri cubi di acqua potabile. Oggi, una parte preponderante di tale risorsa è inutilizzabile per gli elevati valori di cloruri imputabili a infiltrazioni salmastre, provocate da un eccessivo sfruttamento della falda, peraltro molto vulnerabile.

Altri fenomeni analoghi si stanno sviluppando in altri acquiferi alluvionali della regione.

A fronte di una crescente esigenza di protezione delle falde, ci rendiamo conto che la distribuzione delle attività umane sul territorio incide sicuramente e sempre più in modo determinante sulle condizioni delle acque e assume particolare rilevanza la produzione di rifiuti liquidi, gassosi, solidi, il cui smaltimento genera problemi crescenti e sempre più gravi di protezione delle risorse idriche.

L’attenzione agli aspetti ambientali non può essere una attenzione settoriale e a compartimenti stagni, perché l’ambiente è un sistema complesso di relazioni tra componenti fattori e processi, in cui il funzionamento dei singoli organi si condiziona vicendevolmente e che è dotato di caratteristiche specifiche rispetto ai singoli organi.

Chiaramente il problema da risolvere è complesso.

C’è anzitutto il problema di approntare un quadro conoscitivo adeguato delle risorse idriche superficiali e sotterranee disponibili.

La carta idrogeologica è il documento di sintesi più importante che indica sulla base topografica:

-	Il reticolo di drenaggio superficiale naturale e artificiale;

-	I punti d’acqua censiti, con indicazione della relativa portata;

-	L’indicazione delle permeabilità dei vari terreni presenti nel territorio;

-	I limiti degli spartiacque geologici;

-	La presenza delle falde freatiche e il loro andamento nel sottosuolo attraverso le isofreatiche.

-	Altre informazioni.

Accanto a questa Carta, possono essere costruite le altre carte tematiche specifiche (Carta geolitologica, Carta idrografica, Carta idrogeologica, Carta idroclimatologica, Carta idrogeochimica, Carta della vulnerabilità, Carta dell’inquinamento, Carta della qualità delle acque) destinate a dare informazioni specializzate che possono essere utili di volta in volta, e consentire di pervenire alla costruzione della Carta delle risorse idriche.

Occorre rilevare, tuttavia, che già la Carta idrogeologica, che costituirebbe uno strumento cartografico basilare per lo studio delle risorse idriche sotterranee, non è disponibile in Italia a causa delle carenze del Servizio geologico, come copertura sistematica del territorio nazionale e solo recentemente è stato avviato il programma di redazione della stessa.

A livello regionale oggi si può disporre di cartografia aggiornata “ La Carta Idrogeologica dell’Italia Meridionale”redatta dall’APAT e dall’Università degli Studi di Napoli “ Federico II”, Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia, che ricostruisce un quadro di sintesi sullo stato delle conoscenze del patrimonio idrico sotterraneo dell’Italia Meridionale sicuramente non esaustivo del quadro regionale, ma valido come strumento conoscitivo di base in accordo con gli intendimenti della Legge n°36/94

Schede tecniche sulla difesa del suolo

Scheda Tecnica 1

Metodologie per analisi di pericolosità e rischi geologici

### Premesse

Le indicazioni tecniche e metodologiche che seguono riguardano i principali rischi della Regione Calabria, ossia rischio di alluvione, rischio di frana, rischio di erosione costiera, rischio sismico.

Per quanto riguarda il rischio di alluvione e di frana, si deve anzitutto fare riferimento alle metodologie utilizzate per la realizzazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Calabria( Vedere anche Linee Guida – PAI – 31.07.2002)

Per la sua costruzione è stata  utilizzata  una metodologia semplificata che si riporta nel seguito con approfondimenti che la rendano più aderente alla valutazione del rischio per studi di area vasta quali quelli della pianificazione territoriale senza  generare problemi di difformità dal PAI.

Di seguito vengono proposti in estrema sintesi alcuni essenziali e condividibili obiettivi fissati per i programmi provinciali:

- devono configurarsi come elaborazioni complete, miranti alla produzione di elaborati a scala idonea per azioni operative di protezione civile, che identificano e  caratterizzano i rischi sulla base di metodologie fondate scientificamente e condivise;

- devono essere concepiti come programmi dinamici, con livelli di approfondimento differenti;

- devono innanzi tutto tendere a ricercare, elaborare, produrre ed organizzare le informazioni secondo modalità standard, garantendo la massimizzazione della qualità dei dati disponibili e definendo metodologie di validazione dei dati in armonia con la Regione, con le Province stesse e con tutti gli enti che si occupano di territorio ed ambiente.

Tutto il lavoro preliminare di raccolta, trattazione e validazione dei dati deve essere impostato in modo tale da permettere i successivi approfondimenti di scala, per arrivare ad elaborazioni tecniche di buon livello, facilmente aggiornabili ed integrabili con nuove conoscenze; un obiettivo fondamentale è quello di delineare ed impostare delle banche dati informatiche provinciali omogenee, in grado di colloquiare tra loro e con le banche dati Regionali e Nazionale.

I Programmi provinciali devono arrivare a definire le zone o le situazioni di rischio per le quali provvedere, con successivi studi mirati, alla realizzazione dei Piani di Emergenza da redigere con scale di maggiore dettaglio.

Il rischio di erosione costiera e il rischio sismico non sono trattati dal documento citato. Le indicazioni relative all’analisi di tali rischi scaturiscono da un esame della letteratura specifica e costituiscono percorsi metodologici preliminari da approfondire.

Il presente documento vuole costituire un primo contributo alla costruzione degli scenari di pericolosità e rischio di interesse per la pianificazione.

### Censimento dei fenomeni generatori dei rischi

Effettuare il censimento delle sorgenti di rischio significa definire un percorso metodologico preciso per raccogliere, organizzare, integrare e validare il dato che caratterizza e specifica ogni fenomeno che genera rischio ed, inoltre, identificare i fenomeni generatori dei rischi definendo cartograficamente le aree in cui i diversi fenomeni naturali ed antropici, per diversi livelli di pericolosità possono essere generatori di rischio.

I censimenti potranno essere effettuati secondo livelli di approfondimento differenti e a scale così individuate:

Livello 1 - 1:50.000 o 1:25.000.

Livello 2 - 1:10.000 o 1:25.000 con eventuali maggiori dettagli (scala 1:5000).

Il livello si caratterizzerà per l'integrazione dei dati e delle informazioni raccolte e risultate carenti con il livello 1 e per l'approfondimento delle stesse nelle zone di maggior interesse.

Livello 3 - 1:5000-1:2000.

Il livello è quello relativo alla pianificazione d'emergenza inerente i singoli rischi da trattare in modo molto approfondito e con una scala di riferimento di dettaglio

### Rischio di inondazione

La previsione del rischio di inondazione si concretizza nella elaborazione dei seguenti documenti tecnici:

- carta delle aree inondabili;

- catalogo e mappatura degli elementi a rischio;

- carta del danno;

- carta del rischio.

#### Carta delle aree inondabili

Sulla carta di base devono essere delimitate le aree inondabili. Al Livello 1 si realizzano  stralci  al 10.000, mentre, per il Livello 2 gli stralci devono essere al 2.000 per le aree urbane ed al 5.000 per le aree extraurbane.

La delimitazione delle aree inondabili dovrà avvenire per diversi valori della portata al colmo di piena. Si potranno così distinguere le aree:

- a probabilità (o pericolosità) molto alta di inondazione, che possono essere sommerse anche in occasione di piene frequenti aventi un periodo di ritorno T < T1;

- ad alta probabilità di inondazione, con valori di T compresi tra T1 e T2 anni;

- a moderata probabilità di inondazione, con valori di T compresi tra T2 e T3 anni.

Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere delimitate anche le aree inondabili con estrema rarità, caratterizzate da valori di T maggiori di T3 (aree a bassa probabilità, o pericolosità, di inondazione). I valori di T1, T2, T3 dovranno essere fissati in base alla vigente normativa.

La valutazione delle portate di piena deve essere effettuata a partire dagli studi effettuati dall'Autorità di Bacino, e utilizzando i tempi di ritorno fissati dalle norme PAI.

La delimitazione in base ai valori di T può avvenire solo nel caso in cui l'indagine si sviluppi ai livelli 2 o 3.

La mappatura delle aree inondabili può essere effettuata a tre successivi livelli:

Livello 1: Indagine preliminare.

Livello 2: Indagine di tipo semplificata.

In questo caso le mappe delle aree inondabili risultano da una indagine semplificata di tipo idraulico-morfologico, che consenta di delimitare le aree a diverse probabilità di inondazione. L’estensione delle aree inondabili deve essere correlata al periodo di ritorno dell'evento calamitoso, attraverso considerazioni di carattere idraulico semplificate, che si riferiscono a condizioni di moto uniforme in alveo. Perciò l'indagine richiede uno studio idrologico e idraulico che consideri, anche se in maniera semplificata, tutti gli aspetti del fenomeno definiti più avanti nell'indagine di livello 3.

Livello 3: Indagine completa.

Il riconoscimento delle aree inondabili deve essere fatto con uno studio idrologico ed idraulico di maggiore rigore. Lo studio idraulico deve tener conto delle presumibili modificazioni che il letto del corso d'acqua potrà subire nel prossimo futuro e considerare, sia pur qualitativamente, l'effetto che il possibile sovralluvionamento dell'alveo potrà avere sul deflusso di piena.

#### Aree inondabili a valle delle dighe

Per ciascuna opera di sbarramento, in ottemperanza alla circolare Min. LL.PP. n. 352 del 4 dicembre 1987, sono da individuare le aree soggette a rischio di inondazione sia per effetto della manovra volontaria degli organi di scarico, sia per effetto dell'ipotetico collasso dello sbarramento

Per i bacini di minore dimensioni dovrà essere valutato caso per caso, in base ad un’ indagine speditiva sulla utilizzazione delle aree di valle, l’opportunità di procedere alla mappatura delle aree inondabili.

##### Carte di vulnerabilità

Questo paragrafo si riferisce al rischio idrogeologico (di inondazione e di frana), tuttavia l'impostazione generale può essere utilizzata anche per altri tipi di rischio, apportando le modifiche del caso. In particolare, la definizione del catalogo degli elementi a rischio può essere comune a tutti i rischi trattati.

#### Valutazione del danno dovuto ad inondazioni

Il danno subito per ogni evento critico risulta legato all'uso dei territorio e cioè agli elementi a rischio su di esso presenti ed alla loro vulnerabilità, intesa come aliquota che va effettivamente persa durante l'evento catastrofico.

È necessario pertanto:

- procedere ad una ricognizione degli insediamenti e delle infrastrutture (elementi a rischio) che insistono su quelle aree;

- procedere ad una valutazione di massima della loro vulnerabilità.

Attraverso queste ulteriori analisi è possibile produrre la carta del danno, suddividendo in classi di diverso danno le aree inondabili descritte precedentemente.

La carta del danno può essere ottenuta in modo dettagliato a partire dal catalogo degli elementi a rischio ed attraverso una valutazione della loro vulnerabilità. In alternativa può essere ottenuta con una procedura semplificata che si basa solo sulla conoscenza dell’uso del suolo.

#### Catalogo e mappatura degli elementi a rischio

Per ciascuna delle aree vulnerabili identificate, si deve procedere al censimento degli elementi a rischio individuando: insediamenti urbani, commerciali, industriali e agricoli, le infrastrutture di trasporto, le strutture a pericolo di crollo, i beni paesaggistici, ambientali, storici, architettonici, artistici, culturali, ecc..

Gli elementi a rischio così censiti saranno organizzati in un catalogo, possibilmente di tipo informatico, e saranno identificati in maniera opportuna su mappe tematiche alla stessa scala delle carte delle aree inondabili. Tali mappe sono la base per la redazione della carta del danno.

Valutazione della vulnerabilità e carta del danno

Quando gli elementi a rischio sono rappresentati da beni monetizzabili il loro valore rappresenta il danno che si determina nel caso di distruzione del bene.

Il danno effettivo, misurato in termini monetari, può risultare tuttavia diverso a seconda delle vulnerabilità, che rispetto all'evento, caratterizza l'elemento a rischio. La vulnerabilità è l'aliquota dell'elemento a rischio che può venire danneggiata nel corso di un evento e si esprime con un numero compreso tra 0 (nessuno danno) ed 1 (perdita totale). Nel caso di beni monetizzabili, il danno risulta pari al prodotto del valore dell'elemento a rischio per la sua vulnerabilità. Quando gli elementi a rischio sono persone, il valore è rappresentato dal loro numero, che moltiplicato per la vulnerabilità determina il danno, cioè il numero di persone che possono subire danni fisici a causa dell'evento. Nel caso di beni architettonici, storici, artistici, ecc. unici, e di così grande rilevanza da costituire un patrimonio irrinunciabile per la collettività il valore è rappresentato dal bene stesso, mentre il danno altro non è che l'aliquota che ne risulta danneggiata.

La stima della vulnerabilità è molto complessa. Può essere utile al fine di valutare la vulnerabilità, prefigurare adeguati e verosimili scenari di evento. Sulla base degli elementi a rischio e della loro vulnerabilità si deve procedere al tracciamento della carta del danno, suddividendo le aree vulnerabili in diverse classi a seconda che il danno temuto risulti: molto alto,  alto,  moderato, basso o nullo.

Analisi e mappatura semplificata degli elementi a rischio e del danno.

L’analisi semplificata si effettua realizzando una classificazione schematica delle aree vulnerabili in base alle caratteristiche essenziali di urbanizzazione e di uso del suolo.

Possono essere individuate  le seguenti categorie:

a)	danno molto alto, comprende i centri urbani, ossia le aree urbanizzate ed edificate con continuità, con una densità abitativa elevata, con un indice di copertura molto alto, superiore al 15-20 % della superficie fondiaria. Su queste aree un'inondazione può provocare la perdita di vite umane e di ingenti beni economici;

b)	danno alto comprende i nuclei urbani, cioè gli insediamenti meno densamente popolati rispetto ai precedenti, le aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse o sede di importanti attività produttive. In queste aree si possono avere problemi per l'incolumità delle persone e per la funzionalità del sistema economico;

c)	danno moderato, comprende le aree extraurbane, poco abitate, sede di edifici sparsi, di infrastrutture secondarie, di attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico. In queste aree è limitata la presenza di persone e sono limitati gli effetti che possono derivare al tessuto socio-economico;

d)	danno basso o nullo, comprende le aree libere da insediamenti che consentono senza grandi problemi il normale deflusso delle piene.

Anche in questo caso è necessario utilizzare una scala analoga a quella utilizzata per le aree vulnerabili.

##### Carta del rischio

Per la valutazione quantitativa del rischio in una determinata area è necessario disporre dei valori della pericolosità e del danno. Nelle pratiche applicazioni ci si limita a definire classi di pericolosità e classi di danno, da attribuire alle diverse aree vulnerabili. Pertanto, anche nella stima del rischio si ricorre ad una suddivisione in classi, che può essere fatta sulla base della appartenenza dell'area ad una delle quattro classi di danno definite e ad una delle tre classi di pericolosità precedentemente definite. Una tale procedura può essere applicata solo nel caso delle aree inondabili per le quali, in sede di mappatura, è possibile distinguere la probabilità (o pericolosità) di inondazione (molto alta, alta, moderata), e quindi solo nel caso in cui si siano utilizzati i livelli di mappatura 2 o 3.

Indicando con D1, D2, D3, D4 i diversi livelli di danno dal più basso (D1) al più alto (D4) e con H1, H2, H3, i diversi livelli di probabilità di inondazione dalla più bassa (H1) alla più alta (H3) è possibile costruire la tabella 1, nella quale:

R1 = rischio molto alto

R2 = rischio alto

R3 = rischio moderato

R4 = rischio basso o nullo

| DANNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Molto alto | Alto | Moderato | Basso o nullo |
| Pericolosità | D4 | D3 | D2 | D1 |
| Molto alta H3 | R4 | R3 | R2 | / |
| Alta H2 | R3 | R1 | / | / |
| Moderata H1 | R1 | / | / | / |

Tab.1

Rischio di frana

Per la previsione dei rischi di frana è necessaria la realizzazione dei seguenti documenti:

a) carta della pericolosità: zonazione completa del territorio sulla base della probabilità di occorrenza dei fenomeni franosi presenti, passati o potenziali;

b) carta del danno: zonazione del territorio sulla base delle conseguenze potenziali dei fenomeni franosi sugli elementi a rischio;

c) carta del rischio: zonazione del territorio sulla base delle conseguenze attese dei fenomeni franosi (danno atteso) sugli elementi a rischio.

Per un’analisi completa del rischio con costi accettabili è necessario procedere per livelli di approfondimento successivo. Ad ogni livello di indagine corrisponde una diversa scala di realizzazione della cartografia tematica ed un diverso grado di dettaglio dei dati e delle informazioni prese in esame.

### Valutazione della pericolosità

Si definisce pericolosità (H) la probabilità che, in una data area, un fenomeno franoso si verifichi in un dato intervallo di tempo. La valutazione della pericolosità è generalmente complessa e richiede la quantificazione, sia a livello spaziale che temporale, della probabilità di occorrenza dell'evento. Per la valutazione della pericolosità devono essere redatti una serie di documenti analitici consistenti in carte tematiche, dalle quali mediante procedure statistiche o con una valutazione soggettiva, si perviene a una carta di sintesi in cui viene realizzata la zonazione della pericolosità del territorio. In particolare gli elaborati necessari sono quelli riportati di seguito:

Carta geolitologica

Nei livelli di approfondimento L2 e L3 è opportuno  realizzare una cartografia di maggior dettaglio integrando le informazioni derivabili dalla Carta Geologica con dati rilevati sul terreno, interpretati da immagini telederivate o ricavati dalla letteratura scientifica o da relazioni professionali.

Carta dell'uso del suolo e dell'antropizzazione

Nella carta di uso del suolo devono essere distinte, con apposita simbologia, almeno le classi più significative, molte delle quali possono essere desunte dalla Carta dell'uso del suolo ad indirizzo vegetazionale.

Carta dei fenomeni di instabilità dei versanti

La carta va costruita utilizzando i protocolli più avanzati. Alla rappresentazione cartografica dei fenomeni può essere riferita una scheda di descrizione informatizzata  (cfr. Scheda per il censimento dei fenomeni franosi utilizzata per il PAI). A tal fine risultano particolarmente utili i sistemi informativi territoriali (G.I.S.), i quali, oltre a permettere l'associazione di banche dati ad elementi geografici, consentono un rapido e costante aggiornamento delle informazioni.

Nelle aree a rischio (livello L3) devono essere redatte mappe dei fenomeni di instabilità a scala di dettaglio, e schede associate, riportanti tutti gli elementi descrittivi relativi ai fenomeni che possono causare conseguenze dirette o indirette sui soggetti a rischio.

Carta della pericolosità

La carta della pericolosità viene realizzata attraverso una sintesi degli elementi rappresentati nelle carte tematiche di base. Per quanto riguarda i livelli LI e L2, è opportuno limitarsi ad esprimere un grado di pericolosità relativa,  senza tentare di prevedere in modo esplicito il tempo di ritorno degli eventi.

|  | PERICOLOSITÀ | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| H1 | Nulla | Non sono presenti o non si ritengono possibili fenomeni franosi. |
| H2 | Moderata | Zone in cui sono presenti solo frane stabilizzate non più riattivabili nelle condizioni climatiche attuali a meno di interventi antropici; Zone in cui esistono condizioni geologiche e morfologiche sfavorevoli alla stabilità dei versanti ma prive al momento di indicazioni morfologiche di movimenti gravitativi. |
| H3 | Alta | Zone in cui sono presenti frane quiescenti per la cui riattivazione ci si aspettano presumibilmente tempi pluriennali o pluridecennali; Zone di possibile espansione areale delle frane attualmente quiescenti; Zone in cui sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti e in cui si possono verificare frane di neoformazione presumibilmente in un intervallo di tempo pluriennale o pluridecennale. |
| H4 | Molto alta | Zone in cui sono presenti frane attive, continue o stagionali; Zone in cui è prevista l’espansione areale di una frana attiva; Zone in cui sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti. |

Tab.2

Valutazione del danno dovuto a frane

Come si è visto precedentemente il "danno" (D) esprime l'entità dei danni dato il verificarsi di un fenomeno franoso ed è definito dal prodotto del valore degli elementi a rischio (E) per la loro vulnerabilità (V). La vulnerabilità esprime il grado di perdita, prodotto su un certo elemento o gruppo di elementi esposti a rischio, risultante dal verificarsi del fenomeno franoso. Essa dipende sia dalla tipologia dell'elemento a rischio che dall'intensità del fenomeno franoso e, in pratica, esprime il raccordo fra l'intensità del fenomeno e le sue possibili conseguenze. Il danno può essere assunto indipendente dalla probabilità di occorrenza del fenomeno, ovvero dalla pericolosità, ed esprime l'aliquota del valore dell'elemento a rischio che può venire compromessa in seguito al verificarsi del fenomeno franoso. La valutazione del danno deve essere effettuata per tutto il territorio di competenza (bacino idrografico, regione, provincia). Possono essere escluse solo le aree ricadenti nella categoria HO di pericolosità.

La valutazione del danno prevede i seguenti documenti:

a) Carta dell’intensità;

b) Catalogo e mappatura degli elementi a rischio;

c) Carta di sintesi del danno potenziale.

a) Valutazione dell’intensità

Si definisce intensità (I) la severità geometrica e meccanica di un fenomeno franoso, essa può essere espressa in una scala relativa oppure in termini di una o più grandezze caratteristiche del fenomeno (velocità, volume, energia, ecc.).

La zonazione del territorio in classi di intensità avviene attraverso l’interpretazione critica dei dati raccolti nella carta dei fenomeni di instabilità dei versanti, integrata con le informazioni derivabili dagli altri documenti di base. I fenomeni franosi censiti devono essere classificati in base al grado di severità, definito dai caratteri fisico-meccanici propri del fenomeno. In generale una misura dell’intensità dei fenomeni franosi può essere espressa dal prodotto dell’area in frana per il quadrato della velocità presunta; tale quantità è infatti proporzionale all’energia cinetica della frana.Una stima approssimata della velocità può essere ottenuta sulla base della tipologia del fenomeno, del materiale coinvolto e del tipo di rottura (neoformazione o riattivazione), elementi che dovrebbero essere messi in evidenza nelle carte dei fenomeni di instabilità dei versanti.

Per quanto riguarda i versanti non ancora interessati da fenomeni franosi, ma potenzialmente instabili, è necessario procedere ad opportune estrapolazioni, tenendo conto delle tipologie di frana che si verificano in condizioni geologiche, morfologiche, vegetazionali e antropiche simili.

Per una valutazione dell’intensità utilizzabile per i livelli di approfondimento L1 ed L2 si può fare riferimento alle tabelle 3, 4, 5, 6.

| Intensità | Descrizione |
| --- | --- |
| I1 nulla o bassa | Non sono presenti fenomeni franosi o non si ritengono possibili frane di entità apprezzabile. |
| I2 moderata | Sono presenti, o si possono presumibilmente verificare, solo frane di modesta entità. |
| I3 alta | Sono presenti, o si possono presumibilmente verificare, solo frane di entità intermedia. |
| I4 molto alta | Sono presenti, o si possono presumibilmente verificare, solo frane di maggiore entità. |

Tab. 3 – Classi di intensità dei movimenti franosi

| Velocità | Valori di riferimento | Tipologia ricorrente | Possibili conseguenze |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 bassa o nulla |  |  |  |
| V2 moderata | < 10-6 m/s (< m/mese) | Espansioni laterali. Colate di terra riattivate. Scivolamenti di terra riattivati. | Possibilità di intraprendere lavori di rinforzo e restauro durante il movimento |
| V3 alta | 10-6 - 10-4 m/s (m/mese – m/h) | Colate di terra di neoformazione, scivolamento di terra di neoformazione. Scivolamento di roccia riattivati. | Evacuazione possibile, distruzione di edifici senza possibilità di lavori di ripristino. |
| V4 molto alta | > 10-4 m/s (>m/h) | Colate di terra di neoformazione, scivolamento di terra di neoformazione. Scivolamento di roccia riattivati. | Rischio per la vita umana, distruzione di strutture immobili ed installazioni permanenti. |

Tab. 4 – Classi di velocità dei movimenti franosi

| Estensione | Valori di riferimento |  |  | V1 | V2 | V3 | V4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a1 nulla |  |  | a1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| a2 moderata | < 103 |  | a2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a3 grande | 103 – 105 |  | a3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| a4 molto grande | > 105 |  | a4 | 1 | 3 | 4 | 4 |

Tab 5 – Classi di estensione dei fenomeni franosi

Tab.6 – Schema per la valutazione semplificata dell’intensità

In particolare, nella tabella 4 viene proposta una classificazione della velocità presunta dei fenomeni franosi in cui le diverse classi sono correlate empiricamente alla tipologia ricorrente del movimento franoso. In tabella 5, vengono proposte delle classi di estensione areale delle frane. Combinando le informazioni relative alla velocità e all'estensione è possibile valutare, in maniera semplificata, l'intensità (tabella 6). Tutte le tabelle proposte devono costituire riferimento non vincolante, in quanto è possibile effettuare una ulteriore specificazione dei parametri contenuti in funzione delle condizioni locali di dissesto.

È importante tenere ben separati i concetti di intensità e di pericolosità: mentre il primo è legato solo alla severità del fenomeno il secondo è invece connesso alla sola probabilità di occorrenza.

b) Catalogo e mappatura degli elementi a rischio

La carta degli elementi a rischio costituisce un documento di importanza fondamentale. Per i contenuti, si faccia riferimento a quanto già definito per la valutazione del danno nelle aree inondabili.

|  | Intensità |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementi a rischio | I0 | I1 | I2 | I3 |
| E3 Centri urbani, grandi insediamenti industriali e commerciali, beni architettonici, storici e artistici. Principali infrastrutture viarie, servizi di rilevante interesse sociale. | D1 | D2 | D3 | D4 |
| E2 Nuclei urbani, insediamenti industriali, artigianali e commerciali minori, infrastrutture viarie secondarie. | D1 | D2 | D3 | D4 |
| E1 Edifici isolati, infrastrutture viarie minori, zone agricole o a verde pubblico. | D1 | D2 | D3 | D4 |
| E0 Aree disabitate o improduttive. | D0 | D0 | D0 | D0 |

Tab. 7 – Schema per il calcolo del danno

c) Valutazione della vulnerabilità e carta del danno

Per i primi livelli di approfondimento (LI e L2) il danno può essere valutato con una metodologia semplificata che prescinde dalla precisa valutazione dei valore degli elementi a rischio e della loro vulnerabilità. L’analisi è effettuata considerando una classificazione schematica del territorio in zone omogenee di urbanizzazione ed utilizzo del suolo. Per ogni zona viene previsto il danno potenziale in base sia alla tipologia di elemento a rischio, compreso il relativo valore, che all'intensità dei fenomeni franosi. In pratica, la mappatura si realizza attraverso il confronto della carta degli elementi a rischio con la carta dell'intensità.

| DANNO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| D1 Basso o nullo | Nessun danno o danni irrilevanti. |
| D2 Moderato | Danni estetici o funzionali minori sugli edifici che non pregiudicano l’incolumità della vita umana né la continuità delle attività socioeconomiche. |
| D3 Alto | Danni funzionali agli edifici, possibilità di senzatetto e di incidenti occasionali, possibile interruzione delle attività socio-economiche. |
| D4 Molto alto | Danni gravi agli edifici, possibilità di morti e feriti, distruzione delle attività socio-economiche. |

Tab. 8 –  Classi di danno

A livello generale vengono proposte 4 classi di elementi a rischio le quali, combinate con le 4 classi di intensità definite nella tabella 3, individuano 4 classi di danno potenziale (tabelle 7 e 8). Per le aree a rischio (livello L3) possono essere raccolti dati sufficienti per esprimere il danno, in base alla definizione, con il prodotto del valore degli elementi a rischio per la vulnerabilità.

La stima della vulnerabilità è estremamente complessa. Sulla base del valore degli elementi a rischio e della loro vulnerabilità può essere mappato il danno; a questo scopo si può fare riferimento alle classi definite nella tabella precedente.

Carta del rischio

Il "rischio" R esprime il "danno atteso" e dipende pertanto dal "danno" che può essere prodotto dall'evento e dalla probabilità di occorrenza del fenomeno franoso. Esso, pertanto, è espresso dalla seguente equazione:

R = H * D = H * V * E

La valutazione del rischio si realizza attraverso il confronto fra le carte della "pericolosità" e quelle del "danno".

È piuttosto problematico definire a priori una soglia di rischio accettabile e, ancor più, dei livelli di rischio da impiegare per la zonazione. La scelta di tali livelli deve essere necessariamente effettuata a livello locale tenendo conto della specificità del quadro socio-economico di ogni zona. Questa differenziazione su base locale determina tuttavia il problema dell'impossibilità del confronto fra "carte del rischio" redatte in zone diverse. A questo scopo può essere utile delineare dei criteri generali per la scelta, di volta in volta, delle classi di rischio da impiegare per la zonazione. In particolare, vengono proposte 4 classi generali, descritte nella tabella 9.

| Rischio | Descrizione |
| --- | --- |
| R1 Basso o nullo | Rischio trascurabile |
| R2 Moderato | Rischio socialmente tollerabile - Non sono necessarie attività di prevenzione |
| R3 Alto | Rischio non socialmente tollerabile - Sono necessarie attività di prevenzione |
| R4 Molto alto | Rischio di catastrofe – Sono necessarie attività di prevenzione con assoluta priorità. |

Tab. 9 –  Classi di rischio

Per una valutazione semplificata del rischio, per i livelli di approfondimento L1 e L2, può essere impiegato lo schema della tabella seguente:

|  | D1 | D2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | R1 | R1 | R1 | R1 |
| H2 | R2 | R2 | R2 | R2 |
| H3 | R3 | R3 | R3 | R3 |
| H4 | R4 | R4 | R4 | R4 |

Tab. 10 –  Schema per la valutazione del rischio

##### Rischio di erosione costiera

Per quanto riguarda il rischio di erosione costiera il problema principale è quello di individuare lo stato di attività del fenomeno erosivo o la possibilità di innesco di un tale fenomeno, e la pericolosità connessa. In realtà, sono numerose e complesse le cause naturali ed antropiche che concorrono a determinare i processi erosivi.

I rilievi e le indagini da effettuare per l’analisi dei fenomeni di erosione costiera sono  numerose e complesse e richiedono tempi e costi significativi.

(“Raccomandazioni tecniche per la protezione delle coste” C.N.R- Progetto finalizzato: Conservazione del suolo – Sottoprogetto: Dinamica dei Litorali, 1981).

Le metodologie per lo sviluppo dei diversi passi sono disponibili.

La pianificazione dovrebbe farsi carico di definire quegli interventi “non strutturali” che non interferiscono direttamente con il litorale fisicamente inteso, ma che agiscono attraverso l’apparato socio-economico e normativo, e determinano su vasta scala le condizioni al contorno da cui può dipendere la tutela, il corretto utilizzo e la valorizzazione della regione costiera, ma anche la riuscita funzionale e la convenienza economica di interventi “strutturali” diretti.

A tal fine vanno considerati tre momenti della pianificazione, che di fatto, possono anche non susseguirsi, ma compenetrarsi nel tempo e negli elaborati:

a)	Pianificazione dell’assetto fisico;

b)	Pianificazione dell’assetto urbanistico.

c)	Pianificazione degli interventi.

La pianificazione dell’assetto fisico del litorale significa:

- definire l’ampiezza della fascia costiera a cui si applica una normativa urbanistica particolare, tenuto conto dei fenomeni specifici che in essa si attuano (fenomeni di erosione, subsidenza, frane, ingressione marina  per alta marea).

- prevedere valli da pesca, stagni e zone umide in genere, in misura tale da garantire, attraverso una normale riproduzione della fauna ittica, l’equilibrio ecologico del mare antistante;

- porre i limiti ai carichi inquinanti e nutrienti versati in mare, per garantire un’adeguata qualità delle acque;

- individuare nella fascia costiera le zone a cui possono estendersi i fenomeni negativi (erosione, subsidenza, ecc.) e le intensità con cui essi possono risentirsi in intervalli temporale di interesse. Ad es. dovrà prevedersi l’evoluzione della linea di riva;

- altro.

La pianificazione dell’assetto urbanistico, si basa sui limiti imposti dall’ambiente fisico.

I piani di intervento, dovrebbero poi essere destinati a prevedere il complesso organico delle difese da attuare.

Infine, i vincoli all’uso del territorio devono essere giustificati dal piano idro-geo–marino, e possono riguardare:

- fascia di rispetto per la conservazione della spiaggia naturale;

- limitazioni all’estrazione di liquidi e fluidi per limitare la subsidenza;

- limitazioni per l’estrazione di inerti;

- limitazioni ai carichi inquinanti e/o nutrienti.

Per correggere tendenze a un disorganico sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi:

- divieto di nuove costruzioni in aree congestionate;

- limitazioni all’edificabilità (rapporto volumi/ superfici/ altezza);

- limitazioni all’uso agricolo del suolo;

Per tutela di carattere ambientale e/o culturale:

- parchi e riserve;

- edifici di valore storico e architettonico;

-  altri da derivare per esigenze della difesa militare.

Le indagini e gli studi necessari per la pianificazione fisica, sono sostanzialmente quelli riportati nella guida richiamata, e in buona sostanza, salvo che per l’estensione, non differiscono da quelle richieste da recenti normative, per la progettazione preliminare di alcuni interventi strutturali.

(DPR 2 dicembre 1997, n° 509, a norma dell’art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n° 15” e Decreto 14 aprile 1998 ).

Pur in presenza di evidenti difficoltà di sviluppo delle indagini su area vasta e di  carenze ancora significative nei sistemi di acquisizione dati e di monitoraggio dei fenomeni, la pianificazione può essere affrontata con prospettive di maggiore successo, per le seguenti ragioni :

- 	il Piano di Assetto Idrogeologico regionale ha costruito un primo supporto conoscitivo su cui è stata basata la preliminare definizione dei livelli di pericolosità e rischi su tutta la fascia costiera calabrese;

- 	la Regione ha avviato un progetto per “Una indagine conoscitiva dello stato delle conoscenze delle coste calabresi, predisposizione di una banca dati dell’evoluzione del litorale e individuazione delle aree a rischio e delle tipologie di intervento-studi su aree campione e previsione delle relative opere di difesa”, che ha già dato significativi risultati, rimovendo alcune delle carenze fondamentali (installazione di boe ondametriche).

- 	sono avviati alcuni fondamentali processi di monitoraggio ambientale.

##### Rischio sismico

Normalmente il rischio sismico è considerato come una funzione complessa di 4 parametri, la cui valutazione pone difficoltà rilevanti:

R = f  ( Pb.Pl.V.E)).

Generalmente, lo studio della pericolosità  è fatto in due fasi:

Nella prima fase si perviene alla definizione della pericolosità di base (Pb), che in altri termini significa caratterizzare gli eventi per quel sito considerandolo costituito idealmente da terreni rigidi e consistenti, in assenza di discontinuità stratigrafiche e/o morfologiche.

Ad una seconda fase è riservata l’analisi della pericolosità locale (Pl) che implica:

- l’analisi della modificazione locale dello scuotimento sismico prodotto dalle reali caratteristiche del terreno, dalla successione litostratigrafia locale, dalle condizioni morfometriche;

- l’analisi della possibilità di effetti cosismici: fagliazione superficiale, fenomeni di densificazione, fenomeni di liquefazione, cedimenti differenziali, instabilità dei pendii e frane indotte dal sisma, movimenti gravitativi profondi, tsumani, ecc.

La vulnerabilità urbana ed edilizia e l’esposizione sono valutate con metodologie più o meno complesse.

Le indagini di microzonazione sismica (MS), sperimentate in diverse regioni e a diversi livelli, rendono possibile la definizione di pericolosità locale, di vulnerabilità e di esposizione, e in definitiva, la definizione di una graduatoria di aree a rischio sismico omogeneo su cui possono essere calibrati i criteri d’uso del territorio e gli interventi idonei a evitare o minimizzare gli effetti avversi del terremoto.

Tali applicazioni si prestano a mostrare come la mitigazione del rischio sismico possa concretamente far parte degli obiettivi propri della pianificazione urbanistica e territoriale.

I percorsi innovativi  sperimentati nella nostra Regione (“Piani di recupero sismico del comune di Rosarno e di Melicucco” -  Esperimento  condotto  con le risorse comunitarie FESR, obiettivo 1, Misura 2,5, del Q.C.S. 1994- 99) confermano che la riduzione del rischio sismico può essere uno degli obiettivi degli strumenti di pianificazione ordinaria, assieme a quelli di valorizzazione dell’ambito urbano in termini sociali, economici, strutturali, patrimoniali, culturali, d’immagine, attraverso adeguate azioni ed interventi.

Coerentemente con le direttive e prescrizioni delle Linee Guida, c’è l’esigenza di attivare procedure compatibili ai diversi livelli di pianificazione per la valutazione e perimetrazione di pericolosità e rischi in ambiti di interesse per gli interventi urbanistici.

I  passi fondamentali possono essere cosi sintetizzati:

1 - Pericolosità sismica di base

La pericolosità sismica di base è espressa in termini di accelerazione al bedrock, e il suo valore è desunto per le singole zone dalla classifica adottata dalla Regione.

2 -  Pericolosità sismica locale

L’analisi della pericolosità sismica locale comporta l’individuazione di quegli scenari di hazard, ormai sostanzialmente individuati nella letteratura specifica, e la loro caratterizzazione. Ciò si basa anzitutto e preliminarmente su accurati rilevamenti geologici mirati alla costruzione del modello geologico tecnico, ai sensi di quanto richiesto dal DPR 554/98.

Su tali basi devono essere preliminarmente distinte:

a. situazioni in cui gli effetti cosismici temibili sono rappresentati da  rotture superficiali per faglie, da instabilità dei pendii, da invasione del mare per maremoto;

b. situazioni in cui gli effetti temibili possono essere rappresentati da fenomeni di densificazione e/o liquefazione dei terreni;

c. situazioni in cui gli effetti si possono risolvere in un’amplificazione dell’azione sismica.

Nei casi di cui al punto a), già il livello di pericolosità diventa un fattore che preclude la scelta dell’area soggetta per l’espansione urbana, e nei casi in cui l’area dovesse essere sede di strutture antropiche, implica la necessità di adottare interventi di messa in sicurezza o di delocalizzazione.

Nei casi di cui al punto b), il livello di pericolosità può costituire fattore preclusivo o limitativo per la scelta dell’area esposta ai fini dell’espansione urbana. Dove tale destinazione d’uso non può essere evitata, come i criteri di cautela suggerirebbero, l’effettiva possibilità di mantenimento deve essere legata alla verifica dell’assenza di condizioni preclusive o di condizioni con limitazioni gravose per il peso tecnico economico degli interventi necessari per conseguire la fattibilità degli interventi di piano (bonifica e miglioramento delle caratteristiche tecniche dei terreni, strutture ausiliarie di fondazione, ecc.).

La verifica è effettuata con le indagini specifiche in uso. La verifica va necessariamente eseguita nei casi in cui l’area è sede di strutture antropiche, ai fini delle determinazioni del caso per la messa in sicurezza.

Nei casi di cui al punto c), il livello di pericolosità non genera normalmente condizioni preclusive per la scelta dell’area esposta ai fini di espansione urbana, ma condizioni limitative che si associano ad una più gravosa azione sismica di progetto.

I  rilievi e le indagini dovranno essere indirizzati alla perimetrazione di aree omogenee per le quali si procederà (per ogni singola area) all’identificazione e caratterizzazione della categoria di suolo di fondazione, ai sensi della nuova normativa sismica, che rende possibile la definizione dell’azione sismica di progetto.

Ugualmente saranno identificate le aree omogenee per le quali un incremento della sismicità è dovuto agli assetti morfometrici, secondo le categorie contemplate nelle “Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni”.

Per le aree sede di strutture antropiche, ciò servirà a definire la  pericolosità complessiva su cui fondare l’analisi di rischio, ai fini degli interventi di mitigazione dello stesso.

Valutazione del rischio

I passi successivi per pervenire alla valutazione del rischio sismico, implicano la valutazione di vulnerabilità edilizia, vulnerabilità urbana,  esposizione, e l’adozione di funzioni che legano tali parametri a quelli di pericolosità.

I percorsi metodologici disponibili sono più o meno raffinati.

Scheda tecnica 2:  LA COMPONENTE GEOLOGICA PER IL PSC

Premessa

Con riferimento a quanto già evidenziato nelle presenti Linee Guida, lo studio geologico deve offrire al processo di pianificazione del territorio, in autonomia ed in correlazione con altre discipline, un contributo di fondamentale importanza.

L’individuazione della valenza che deve assumere la componente geologica nel P.S.C., deve necessariamente scaturire dal combinato disposto del comma 4 e dei commi 3c e 3d dell’Art. 20, senza prescindere dalla fondamentale prescrizione di determinazione delle “condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili” nel senso indicato dall’Art. 10.

Tale contributo scaturisce da una serie di attività geologiche che sono da svolgere facendo riferimento a criteri e percorsi metodologici - opportunamente da definire - e che sono da illustrare, per la gran parte attraverso la produzione di strumenti cartografici di analisi, di derivazione e di sintesi, da restituire in forma cartacea e digitale.

Per il ruolo della pianificazione locale (deleghe previste dal D. Lgs. N. 112 del 31.03.98) si rende necessario un approccio rigoroso dal punto di vista tecnico-scientifico e applicativo nell’analizzare lo stato del territorio, prima di esprimere un parere di compatibilità con le previsioni d’uso dello stesso.

C’è dunque, la necessità di elevare il livello qualitativo degli studi, anche nella prospettiva del necessario confronto interdisciplinare, e, al contempo, l’esigenza di garantire un’omogeneità di analisi sul territorio limitando i margini di soggettività e valorizzando i dati conoscitivi esistenti.

Alcune delle risposte essenziali alle domande poste dall’Art. 20 della legge urbanistica si possono mettere a punto, affrontando preliminarmente il problema della definizione dei criteri di natura geologica e dei contenuti essenziali degli studi geologici più tradizionali da approntare per specificare e attuare alcuni essenziali disposti della legge urbanistica regionale, specialmente per quanto richiesto al comma 4 Art. 20 della stessa.

E questo è sostanzialmente l’obiettivo della presente Scheda Tecnica, che è tuttavia, concepita come scheda aperta suscettibile di integrazioni e approfondimenti, secondo quanto stabilito nelle Premesse delle Linee Guida. Ciò impone anzitutto una disamina di alcune problematiche interpretative relativamente agli obblighi che possono scaturire ai sensi dell’Art. 13 della L.64/74 e ai sensi del comma 4 dell’art. 20 della L.R. 19/02.

Problematiche connesse alla compatibilità geomorfologica e fattibilità dei piani urbanistici

La legge sismica 64/74 prescrive la verifica (Art. 13) di compatibilità delle scelte di trasformazione urbanistica territoriale con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Il decreto 11/3/88 può essere richiamato per quanto riguarda la fattibilità geotecnica di opere su grandi aree, e, in maniera specifica, per i criteri di carattere geotecnico da adottare nell’elaborazione di piani urbanistici (nuovi insediamenti urbani o civili o industriali, ristrutturazione di insediamenti già esistenti, compresi quelli da consolidare e trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1980 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni).

In presenza di questi riferimenti normativi, nella nostra regione fu attivata, già dal 1974, una procedura di analisi geologica del territorio ai fini della pianificazione, successivamente regolamentata dalla L. R. 19 dicembre 1994 – N° 17 “Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche”, e dalla successiva L.R. 27 aprile 1998, N° 7 , che all’Art. 11 tratta “Indagini geologiche relative a strumenti urbanistici generali, attuativi e loro varianti”.

I dubbi e le incertezze sorti circa i contenuti degli studi geologici da allegare alle varie tipologie degli strumenti urbanistici, indussero la Giunta Regionale ad approvare ed emanare (Del. G.R. 19 dicembre 1995, n. 7340) una Direttiva predisposta dal Settore competente, che ha fissato  principi che vengono qui integralmente richiamati, dato che mantengono la loro validità sostanziale, anche se sono da rendere più coerenti ai più recenti disposti normativi, rispettando in particolare la necessità di raccordarsi con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, che, in atto, sono costituiti sostanzialmente dal Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dalla Regione.

Tale piano rappresenta un importante strumento conoscitivo, oltre che normativo e di pianificazione, che mette a disposizione una banca dati rilevante e fornisce il quadro (al 27.04.2001) delle aree a rischio e/o pericolo di frana, a rischio e/o pericolo d’inondazione, a rischio e/o pericolo di erosione costiera, e le metodologie utilizzate per la loro valutazione e perimetrazione.

Ai fini della classificazione delle aree con pericolo di frana e in ordine alle verifiche di compatibilità idraulica, nel rispetto degli Artt. 19 e 29 delle Norme PAI, l’Autorità di Bacino ha predisposto Linee Guida che, per gli aspetti di competenza, costituiscono riferimento minimo imprescindibile nel presente documento.

Tutto ciò posto, è ora fondamentale richiamare la definizione più recente di relazione geologica riportata nel D.P.R. 554/1999, regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.

“La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, l’identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico - tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza e in presenza delle opere”.

Con riferimento a un qualsiasi intervento per il quale è richiesta l’elaborazione di un progetto ingegneristico, la relazione geologica, sulla base di specifiche indagini geologiche, deve ricostruire il modello geologico-tecnico del “sito” impegnato, ad un livello per cui sia possibile valutare e documentare la fattibilità dell’intervento in fase di progetto preliminare (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Art.18 e Art. 19, punto 1 c). E’ evidente che nel caso dei piani urbanistici il livello di approfondimento non va oltre a quello necessario per valutare e documentare la “fattibilità dell’insieme”, individuando eventualmente “i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo”.

Per le esigenze della pianificazione i problemi da risolvere non sono mai puntuali, dato che l’interesse è quello di valutare la fattibilità d’insieme della trasformazione proposta dal piano, individuando al più le limitazioni di ordine generale connesse alle condizioni geologico-tecniche dell’area e alla sua vulnerabilità ed esposizione a fenomeni naturali, stimate in funzione delle destinazioni d’uso.

Problematiche connesse alla valutazione delle risorse naturali

Per quanto riguarda le risorse, è noto che, già da diversi anni in Italia, per esigenza di tutela, alcune categorie di beni ambientali sono state affidate a specifiche autorità e/o a specifiche pianificazioni. Nella normale prassi di pianificazione non sono ricorrenti i casi in cui le trasformazioni urbanistiche e territoriali sono basate anche sulla considerazione dei limiti e delle possibilità di utilizzo di risorse naturali eventualmente disponibili, a cui viene invece dedicata attenzione in specifici piani. La legge urbanistica regionale pone attenzione a tali aspetti.

Sotto il profilo geologico si può fare riferimento a criteri e metodologie consolidate e disponibili, che, tuttavia, saranno oggetto di successive integrazioni della presente Scheda Tecnica.

Quest’ultima, rivolta ora essenzialmente ai problemi di pericolosità geologica, introduce qualche annotazione utile riguardante l’uso e/o la tutela di risorse idriche, risorse agricolturali, geositi.

Studi geologici di pericolosità per il PSC.  Obiettivi e metodologie

Lo sviluppo degli studi geologici di pericolosità per il PSC deve consentire di costruire, utilizzando principalmente i rilevamenti specialistici e le metodologie consolidate, strumenti cartografici di sintesi in cui viene operata una discriminazione delle aree del territorio in esame diversamente caratterizzate sotto il profilo della pericolosità geomorfologica e geologica in generale, in ottica morfodinamica principalmente ma anche sismica, con distinzione e graduazione delle condizioni che possono influenzare, da un livello massimo (Fattori escludenti) ad uno minimo (Fattori limitanti, fattori favorevoli) le scelte dello strumento urbanistico.

Limitatamente alle aree suscettibili di profonde modifiche dell’assetto territoriale ai fini urbanistici, dove siano emerse dalle precedenti elaborazioni particolari problematiche che consigliano una verifica di fattibilità dell’insieme, individuando eventualmente i limiti imposti da condizioni particolari del sottosuolo, ma anche in tutti i casi di aree perimetrate per pericolosità e a maggior ragione per rischio, nel PAI, lo studio geologico può e deve essere approfondito, ricorrendo eventualmente ad indagini tecnologiche integrative nella misura strettamente necessaria per la stima dei problemi d’area.

Per conseguire risultati adeguati si può utilizzare la metodologia illustrata nel seguito, che si articola su fasi di lavoro analitiche, diagnostiche e propositive, con passaggi regolati attraverso un processo interpretativo collaudato.

La fase di analisi si basa sulla raccolta dati, integrata con osservazioni di campagna, sulla predisposizione di apposita cartografia di base in scala non inferiore a 1:10.000 e cartografia tematica e di dettaglio alla scala di piano. L'obiettivo della fase di analisi consiste nella redazione di una carta di sintesi alla scala 1:5.000 oppure, ove necessario per l'estensione territoriale, alla scala 1:10.000, che ha lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, un quadro sintetico dello stato del territorio. Le risultanze della fase analitica devono essere offerte in termini chiari e facilmente accessibili agli altri tecnici del gruppo di pianificazione.

La successiva fase di diagnosi deve consentire la formulazione delle proposte attraverso una valutazione incrociata degli elementi contenuti nella carta di sintesi con i fattori ambientali ed antropici propri del territorio in esame. Ciò consentirà di affrontare la lettura del territorio anche sotto il profilo geologico-ambientale e delle vocazioni d'uso e sostenibilità degli interventi, anche al fine di non compromettere gli equilibri che consentono una tutela ambientale preventiva.

Una successiva fase di analisi e di diagnosi può essere necessaria per i casi particolari prima richiamati.

La fase propositiva comporta fondamentalmente la costruzione della Carta di fattibilità che costituisce strumento fondamentale che contribuirà, per la componente geologica, alla formulazione delle proposte di fattibilità geologica tecnico- ambientale delle azioni di piano, alla stessa scala dello strumento urbanistico.

Essa comporta anche la costruzione di una Carta dei vincoli, in cui sono perimetrate le aree che sono sottoposte a vincolo e a limitazioni d’uso derivanti da normative in vigore a contenuto idrogeologico e sismico.

Studi precedenti

La raccolta della bibliografia geologica, geomorfologica, idrogeologica, sismologica e geologico-tecnica, e, ove disponibili, di dati inediti, riguardanti il territorio in esame, ha una notevole importanza per la conoscenza preliminare e per una prima valutazione dei caratteri geoambientali del territorio di interesse.

Documentazione cartografica di analisi

Nell'ambito della pianificazione territoriale, il contributo centrale della geologia applicata si sviluppa attraverso una serie di elaborati che, pur potendo variare di volta in volta in relazione al livello della pianificazione, alle finalità che con essa si intendono perseguire ed alle caratteristiche specifiche dell'ambiente fisico, non possono tuttavia prescindere dalla rappresentazione grafica di alcuni temi a cui corrispondono fenomeni, o gruppi di fenomeni fisici interdipendenti, dall' analisi e dall'attenta valutazione dei quali dipende il corretto uso del territorio e dell'ambiente e, quindi, la possibilità di riduzione dei rischi che le attività antropiche possono indurre o subire.

In ogni caso dovranno essere redatti elaborati cartografici di base, di inquadramento e di dettaglio.

Gli elaborati cartografici di base e di inquadramento in scala 1:10.000 dovranno essere estesi a tutto il territorio comunale e ad un intorno significativo di questo. Potranno fare riferimento ai documenti disponibili in letteratura ed alla cartografia prodotta dagli enti locali territoriali, integrati con l'ausilio della foto interpretazione. A questo riguardo si richiama in particolare la cartografia PAI , realizzata dall’ Autorità di Bacino, che comprende diversi documenti cartografici in scala 1:10.000 utilizzabili per lo scopo. Si sottolinea comunque l'importanza che le verifiche e gli aggiornamenti degli elaborati avvengano anche sulla base di rilievi di campagna.

La documentazione cartografica tematica e di dettaglio sarà redatta alla stessa scala del piano 1:5.000 / 1:2.000 e sulla stessa base topografica, riguarderà (in particolare quella al 2.000) le aree peculiari del territorio comunale, di espansione o di salvaguardia e per un intorno adeguato; dovrà inoltre essere rilevata direttamente sul terreno con elaborazione e restituzione originale da parte del geologo.

Si ritiene necessario che tutta la documentazione cartografica sia redatta su base topografica derivata da aerofotogrammetria e non da ingrandimenti di carte a scala minore o mappe catastali.

#### Carta di inquadramento generale geologico e strutturale

Tale carta, in scala 1:10.000 con sezioni geologiche esemplificative, può essere predisposta a partire dalla Carta geologica della Calabria (Sc. 1:25.000), da informazioni desunte dalla cartografia geologica strutturale più recentemente pubblicata da vari Enti e Centri di ricerca, dall'analisi delle foto aeree, ecc.

Le verifiche, gli aggiornamenti e la redazione degli elaborati dovranno basarsi sui rilievi di campagna.

Per la redazione di tali carte si dovrà fare riferimento, in ogni caso, alla normativa ufficiale relativa alla nomenclatura ed alle procedure di rilevamento secondo la “Guida al rilevamento ed all'informatizzazione della carta geologica d'Italia” CNR e SGN.

a.1 Carta strutturale ( eventuale).

#### Carta geomorfologica

Tale carta, in scala 1:10.000 estesa a tutto il territorio comunale e ad un intorno significativo, dovrà essere redatta mediante fotointerpretazione con approfondite verifiche sul terreno. Rappresenterà analiticamente le forme di erosione e di accumulo presenti, interpretandone la genesi in funzione dei processi geomorfologici attuali e passati, stabilendone inoltre la sequenza cronologica e valutandone lo stato di attività. In particolare, onde evitare una forte eterogeneità nella scelta delle voci di legenda, si propone di fare riferimento alla legenda per la carta geomorfologica ad indirizzo applicativo, predisposta dal Gruppo Nazionale Geografìa Fisica e Geomorfologia (“Proposta di legenda geomorfologica ad indirizzo applicativo” a cura di G.B. Pellegrini, A. Carton et Alii - Geografia fisica e dinamica quaternaria, 1993).

Particolare cura si dovrà porre nel rilevamento dei fenomeni franosi reali (in conformità alla Carta dei dissesti con elementi morfologici del PAI) o potenziali, che dovranno essere schedati utilizzando la scheda tecnica per il censimento dei movimenti franosi usata per la redazione del PAI.

Dove presenti, dovranno essere evidenziati gli ambiti di particolare interesse geomorfologico e i beni geologici (geositi) che si ritengono meritevoli di attenzione ai fini della previsione di limitazioni d’uso atte a preservarne i peculiari valori scientifico, naturalistico, educativo, o anche, ove possibile, ai fini di valorizzarli assumendoli come elementi ordinatori della pianificazione locale.

#### Carta idrogeologica e del sistema idrografico

Tale carta, in scala 1:10.000 per tutto il territorio ritenuto significativo, dovrà contenere indicazioni circa il sistema idrografico, idraulico ed idrogeologico. Dovranno essere allegati alla documentazione tutti i dati idrologici, idraulici ed idrogeologici riferibili all'area della ricerca.

In particolare, per la parte idrografica ed idraulica:

Si riporterà la rete idrografica principale e secondaria evidenziando le acque pubbliche, le relative porzioni di bacino e sottobacino, le principali opere di regimazione e difesa idraulica, le opere di derivazione. Si riporteranno le aree classificate a rischio idraulico (R1- R4) nel PAI e le aree di attenzione. Dove quest’ultime sono riportate sinteticamente come linee e punti di attenzione, si procederà alla perimetrazione delle relative aree di attenzione utilizzando i criteri riportati  nell’Appendice B delle Linee Guida- PAI ( 31.07.2002).

Per le aree di attenzione per le quali permangono interessi alla trasformazione urbanistica, per le aree classificate a rischio per le quali si ritiene proponibile una riclassificazione o per  l’inserimento di nuove aree a rischio si adotteranno le procedure suggerite nel PAI e nelle relative  linee guida.

Per gli aspetti idrogeologici si dovranno cartografare:

- I terreni e le rocce classificati secondo un “range” di permeabilità superficiale, possibilmente valutando intervalli numerici ed indicando la permeabilità primaria e secondaria (per fratturazione);

- le sorgenti perenni con portata superiore a 0,5 1/sec censite e classificate per tipologia, regime, i pozzi idrici presenti, le presunte linee di spartiacque idrogeologico, le aree di alimentazione degli acquiferi, i dati storici di soggiacenza e, ove possibile, dovranno essere ricostruite le curve isofreatiche o isopiezometriche appositamente elaborate in una campagna di rilevamento, chiaramente datata; andranno inoltre segnalate le direzioni di flusso, i principali assi drenanti e valutate le aree di vulnerabilità idrogeologica. Si ricorda che nelle relazioni andranno allegate tutte le stratigrafie di pozzi per acqua raccolte e in particolare quelle dei pozzi utilizzati per la redazione delle curve isopiezometriche;

- le fasce di rispetto delle opere di captazione dei pozzi e delle sorgenti (d.p.r. 236/88);

Per la legenda e la simbologia da usare si faccia riferimento a “International legend for hydrogeological maps” — Unesco, 1970 .

#### Carta clivometrica o dell'acclività

Le classi che si propongono, suscettibili di modificazioni per motivate ragioni, sono quelle adottate nella “Guida alla redazione della Carta della stabilità” (Regione Emilia Romagna):

0-10% - 10-20% - 20-35% - 35-50% - 50-80%.

I valori prescelti risultano abbastanza utili ai fini della costruzione della Carta delle Unità di Paesaggio, ma anche ai fini della discriminazione in situazioni di incertezza di valutazione degli assetti geostatici, in relazione a possibili correlazioni con particolari parametri di resistenza dei terreni o con particolari situazioni litostratigrafiche e strutturali (Vedere nel seguito).

#### Carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale

Il problema della pericolosità locale da affrontare a livello di pianificazione implica l’individuazione di quelle condizioni locali a cui si possono associare modificazioni dello scuotimento (amplificazioni) o effetti cosismici, in ogni caso con incremento della pericolosità sismica di base.

Le aree di maggiore pericolosità sismica a cui fare riferimento sono qui di seguito descritte e riunite in gruppi (vedere anche Fig. 1: Scheda per la caratterizzazione geologica e morfologia dei centri abitati e Schemi delle condizioni geologiche e geomorfologiche a cura del SSN).

Gli elementi che le caratterizzano possono, in un numero rilevante di casi, essere direttamente rilevati e cartografati contemporaneamente alla redazione delle carte soprarichiamate e in particolare della carta geologica, geomorfologica ed idrogeologica.

Una volta individuate, valutate e cartografate le aree a maggiore pericolosità sismica locale, si potrà valutare l’incidenza che hanno sulle scelte di piano e adottare le misure necessarie, tenendo conto, a tal fine, delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida per la riduzione e mitigazione del rischio sismico.

La carta può costituire documento di partenza per l'elaborazione di una microzonazione sismica vera e propria, operazione, questa, che prevede l'impiego di tecniche interdisciplinari.

La carta deve essere elaborata per le zone urbanizzate e per le zone di interesse urbanistico, alla stessa scala dello strumento urbanistico.

Lo schema che segue dà indicazioni sulle condizioni che possono generare effetti di amplificazione o effetti “cosismici”.

| LEGENDA DELLA CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE Zonazione Macrosismica Calabria A: B: ( ? in via di definizione) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipologia delle situazioni | Possibili effetti in caso di terremoti | Zone in cui tali effetti possono risultare significativi |
| tipo 1: Aree caratterizzate da frane recenti e quiescenti; aree potenzialmente franose:  aree caratterizzate da indizi di instabilità superficiale e da diffusa circolazione idrica;  aree con copertura detritica interessata da erosione al piede;  aree eccessivamente acclivi in rapporto al substrato roccioso, al suo stato fisico e alle condizioni di giacitura degli strati ( Zone con acclività > 35% associate a coperture detritiche; zone con acclività > 50% con ammassi rocciosi con giacitura sfavorevole degli strati e intensa fratturazione) | Accentuazioni dei fenomeni di instabilità in atto e potenziali | A, B |
| tipo 2 aree caratterizzate da depositi superficiali con caratteristiche meccaniche particolarmente scadenti | cedimenti diffusi del terreno in concomitanza di stress dinamici in relazione alle scadenti caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione, amplificazione del moto del suolo dovuta a differente risposta sismica tra substrato e copertura | A, B |
| tipo 3 aree di cresta rocciosa, cocuzzolo o dorsale stretta; aree di bordo e ciglio di scarpata ( H >10 m) | Amplificazione diffusa del moto del suolo connessa con la focalizzazione delle onde sismiche lungo pendii obliqui, ribaltamenti e/o distacchi di blocchi rocciosi con arretramento dell’orlo di scarpata | A, B+ + casi non frequenti |
| tipo 4 aree di fondovalle con presenza di alluvioni incoerenti; aree pedemontane di falda di detrito. | Amplificazione diffusa del moto del suolo dovuta alla differenza di risposta sismica tra substrato e copertura, cedimenti collegati a particolari caratteristiche meccaniche dei terreni | A, B |
| tipo 5 aree di brusca variazione litologica o aree di contatto tra litotipi aventi caratteristiche meccaniche molto diverse | Amplificazioni differenziali del moto del suolo e/o cedimenti differenziali del terreno dovuti alla presenza di terreni di fondazione con resistenza e deformabilità non uniformi | A, B |
| tipo 6 aree con presenza, negli strati superficiali, di depositi sabbiosi sciolti monogranulari, interessati da falda acquifera superficiale | cedimenti diffusi del terreno per fenomeni di liquefazione dei terreni | A, B++ ++ falda in pressione |
| tipo 7 Fasce a cavallo di faglie attive | possibili spostamenti relativi dei terreni di fondazione | A, B |
| tipo 8 zone costiere soggette a maremoto | invasione dell’onda marina | A, B |

#### Cartografia geologico – tecnica

Nelle aree in cui si incrociano interessi di trasformazione urbanistica e condizioni di pericolosità geologiche non preclusive ma che comunque propongono limitazioni per la fattibilità della trasformazione la cui incidenza deve essere meglio definita, dovranno essere effettuati approfondimenti di indagine a scala di maggiore dettaglio.

Tali approfondimenti si rendono necessari  in tutti i casi in cui si vogliono verificare effettivi limiti e possibilità di utilizzo di aree classificate pericolose o a rischio per frana, esondazione, erosione costiera, nel  PAI.

Tali indagini consisteranno in più raffinati rilevamenti geologici specialistici, eventualmente integrati da indagini tecnologiche, dove e per quanto ritenuto necessario dal geologo responsabile dello studio.

Le indagini di dettaglio dovranno essere mirate ad approfondire un numero più o meno rilevante di aspetti in relazione agli specifici problemi d’area che si appalesano in fase di elaborazione delle precedenti cartografie, ma anche in relazione alle destinazioni d’uso.

Si può utilmente fare riferimento alla “Guida allo studio di stabilità dei versanti a cura del S.G.N.”

In definitiva, si tratta  di assumere come obiettivo la definizione di un modello geologico-tecnico-ambientale più raffinato e la sua caratterizzazione, nei termini chiariti al punto 2, sotto il profilo della pericolosità, come fattore preclusivo o limitativo di determinate trasformazioni e generatore di esigenze di intervento per assicurare stabilità e sicurezza agli elementi a rischio, della vulnerabilità, come sistema  di componenti ambientali (sottosuolo, acque sotterranee, ecc.) da tutelare.

Documentazione cartografica di sintesi e della fattibilità geologica per le azioni di piano

#### Carta dei vincoli

Nella Carta devono essere perimetrate le aree che sono sottoposte a vincolo e a limitazioni d’uso derivanti da normative in  vigore a contenuto idrogeologico e sismico.

(Vincolo idrogeologico, distanze corsi d'acqua L. 431/1985 e L. 523/1904, vincoli  1497/1939, ecc.) – Si rinvia al documento in elaborazione presso il Settore Geologico.

Carta di sintesi

La carta di sintesi sarà redatta su tutto il territorio in funzione dell'estensione del territorio comunale alle scale 1:5.000 oppure 1:10.000. La carta dovrà contenere tutti gli elementi più significativi evidenziati nella fase di analisi, a cui si possono associare fattori preclusivi o limitativi a vario livello, ai fini delle scelte di piano.

La carta dovrà essere considerata quale documento di lavoro finalizzato al gruppo interdisciplinare di progettazione del piano ed avrà lo scopo di fornire, mediante un unico elaborato, un quadro sintetico dello stato del territorio al fine di procedere a valutazioni diagnostiche.

A questo scopo si dovranno evidenziare le aree secondo le prescrizioni delle Linee Guida.

#### Carta delle unità di paesaggio

Per la costruzione della carta dei suoli, si usano cartografie tematiche di base che considerano i diversi elementi conoscitivi che caratterizzano le differenti situazioni interne ed esterne al suolo.

Dalla sovrapposizione ragionata di adeguate  carte tematiche di base si perviene alla Carta delle Unità di Paesaggio (La procedura è quella illustrata da Pirola e Vianello).

Le carte geotematiche di base necessarie, che sono realizzate dal professionista geologo incaricato,sono:

- Carta geolitologica,

- Carta dei dissesti,

- Carta del reticolo idrografico,

- Carta delle pendenze,

- Carta altimetrica.

Partendo dalla delimitazione del territorio in “unità di paesaggio” si sviluppano, a cura degli  agronomi e forestali, le fasi che comprendono :

- Rilevamento di campagna;

- Indagini di laboratorio;

- Elaborazione dei dati climatici;

- Classifica dei suoli.

#### Carta delle pericolosità geologiche. Fattibilità delle azioni di Piano

Tale carta sarà redatta alla stessa scala del Piano e sulla stessa base topografica.

La sua costruzione, che può ottenersi mediante diverse procedure sia manuali che computerizzate, si basa sulla valutazione incrociata degli elementi contenuti nelle cartografie di analisi. Il processo diagnostico è mirato a valutare i diversi tipi e livelli di pericolosità geologica e le incidenze negative che ad esse si associano, determinando limitazioni da nulle a massime sulla fattibililità delle azioni di Piano.

Tale processo, che può comportare fasi successive di affinamento che tengono conto anche di elementi non cartografati, dei fattori ambientali, territoriali ed antropici propri del territorio in esame, deve consentire la formulazione di proposte per suddividere il territorio in classi di fattibilità geologica.

Tale carta applicativa è dunque mirata a dimostrare la fattibilità geologica, tenendo conto delle valutazioni critiche della pericolosità dei singoli fenomeni, degli scenari di rischio conseguenti e della componente geologico-ambientale, che il professionista dovrà fare nel processo diagnostico.

La classificazione fornisce inoltre indicazioni generali  in ordine alle destinazioni d'uso, alle cautele generali da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni in atto.

In sostanza la carta di fattibilità viene desunta dalla carta di sintesi attribuendo un valore di classe di fattibilità a ciascun poligono  (a ciascun’area) con un impegno di grande rilievo perché si tratta di associare ai livelli di pericolosità incidenze negative che hanno un peso sicuramente valutabile quando sono nulle o quando sono preclusive, ma che lasciano vari gradi di incertezza quando sono limitativi, imponendo limitazioni che sono risolvibili con accorgimenti tecnici di maggiore o minore peso economico. In tale ottica devono essere individuate quattro classi di fattibilità:

Classe 1 - Fattibilità senza particolari limitazioni

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico-tecnico-ambientale all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle.

Classe 2 - Fattibilità con modeste limitazioni

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari accorgimenti e interventi identificabili, comprendenti eventualmente opere di sistemazione e bonifica, di non rilevante incidenza tecnico economica, precisabili in fase esecutiva sulla base di  approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.

Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori limitativi richiamati nelle linee guida. La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste zone è generalmente sconsigliabile. Limitatamente alle aree per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l’utilizzo, è subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico-tecnica dell'area e del suo intorno, ove necessario mediante campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, nonché mediante studi tematici specifici di varia natura (idrogeologici, ambientali, podologici, ecc.). Ciò dovrà consentire di precisare e caratterizzare il modello geologico-tecnico-ambientale per area, e, in caso di sostenibilità degli interventi di Piano, le condizioni di sostenibilità. Per l'edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall'edificato. Potranno essere, inoltre, individuati idonei sistemi di monitoraggio geologico che permetteranno di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall'intervento.

In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno essere attivate le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano.

Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori preclusivi richiamati nelle linee guida.

L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall'art. 31, lettere a) b) e) della L. 457/1978, nonché interventi di adeguamento sismico. Si dovranno, inoltre, fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico.

In ogni caso, e particolarmente con riferimento alla pericolosità sismica, dovranno essere attivate le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano.

Contenuti della relazione geologica e geologico-tecnica

La relazione geologica e geologico-tecnica dovrà innanzitutto illustrare gli aspetti metodologici seguiti per la realizzazione dello studio, nonché tutti gli altri elementi per chiarire i termini utilizzati per l'elaborazione della documentazione cartografica.

La relazione dovrà anche contenere quelle informazioni di base utilizzate nello studio che non sono state oggetto di apposita e specifica cartografia, quali ad esempio l'inquadramento meteo-climatico (precipitazioni e regime delle precipitazioni, eventi pluviometrici intensi ed estremi, temperature, evapotraspirazione, bilanci idrologici, ecc.), i dati idrologici relativi ai principali corsi d'acqua presenti (regime degli afflussi e deflussi, portate di massima piena e tempi di ritorno, trasporto solido, nonché ulteriori indicazioni sulle opere idrauliche esistenti e sul loro stato di conservazione e funzionalità), le informazioni di carattere geologico-ambientale e l'illustrazione ed il commento di qualsiasi ulteriore ricerca effettuata e ritenuta significativa.

Si dovranno infine proporre conclusioni aderenti con quanto emerso dalle ricerche e dalle indagini effettuate, motivando in modo particolare la classificazione delle aree proposte all'interno della carta della fattibilità geologica delle azioni di piano. Si dovranno da ultimo descrivere le singole aree per ogni classe di fattibilità e dovranno essere indicati tutti gli approfondimenti di indagine necessari, le cautele e le precauzioni da osservare, gli interventi presumibilmente da realizzare al fine di mitigare e ridurre i rischi.

Per gli aspetti geologico-tecnici dovranno essere descritte le risultanze derivate dalle indagini, dalle prove in situ e di laboratorio eventualmente effettuate.

Si ribadisce l'esigenza di riportare con chiarezza le fonti bibliografiche e l'origine dei dati raccolti sul territorio esaminato.

La relazione e la documentazione cartografica dovranno essere firmate da un geologo regolarmente iscritto all'Albo professionale dell'ordine dei geologi. Nel caso in cui il Geologo, per problemi specifici, si sia avvalso della consulenza di altri specialisti, i nominativi degli stessi devono essere dichiarati.

La relazione dovrà essere accompagnata da una proposta di normativa geologico-tecnico-ambientale da inserire nelle Norme di Attuazione del Piano.

capitolo II

La pianificazione del paesaggio e le aree di pregio naturalistico

2.1 	L’evoluzione politica e normativa e l’azione regionale

Dal 1° maggio 2004 il paesaggio è oggetto della nuova disciplina dettata dal d.lgs. 22.1.2004 n. 42 (“Codice di beni culturali e del paesaggio”), c.d. Codice Urbani.

La nuova normativa, che modifica a volte notevolmente la previgente  (costituita da ultimo dal d.lgs. 29.10.1999 n. 490, c.d. T.U. dei beni culturali e ambientali), anche relativamente alla definizione (si torna al “paesaggio” dell’art. 9 Cost.), è in espressa attuazione del nuovo assetto costituzionale delle attribuzioni statali, regionali e locali fissato negli artt. 117 e 118 Cost., come modificati nella l.c. 18.10.2001 n. 3.

Secondo tali norme costituzionali lo Stato ha competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’economia e dei beni culturali. Sono invece materie concorrenti fra Stato e Regioni il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali.

Tuttavia, come indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza 1.10.2003 n. 303, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, debbono coordinarsi per l’esercizio omogeneo delle loro attribuzioni normative e funzioni amministrative, allo scopo di assicurarne l’unitarietà.

La nuova normativa in materia di paesaggio del Codice (d.lgs. 42/04) si ispira a tali principi e regole e detta disposizioni che assicurano il coordinamento fra i vari soggetti pubblici e l’esercizio unitario delle varie funzioni (v. in particolare gli artt. 131-135).

Ai fini delle presenti Linee Guida, la nuova normativa del Codice va esaminata:

- per individuare le specifiche funzioni attribuite per la disciplina del territorio alla Regione e agli Enti locali;

- per individuare le regole fissate per la pianificazione paesaggistica;

- per raccordare la L.R. n. 19/02 al nuovo assetto normativo statale.

Questa visione della legge trovava la sua logica nelle seguenti considerazione deducibili dall’articolato della medesima:

- il Quadro Paesistico Regionale è determinato, nel suo complesso, dai rapporti dialettici dei tre sistemi naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale in accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio. Ciò rendeva inevitabile la scelta di non separare la pianificazione paesistica da quella ordinaria;

- l’originale studio delle Linee Guida, in accordo con questa concezione, dettavano direttive e prescrizioni, atte a regolare i processi di trasformazione dei tre sistemi, che sono per la quasi totalità improntati anche a principi di pianificazione paesistica.

Ormai però si deve tener conto del sopravvenuto Codice Urbani, che costituisce “principio fondamentale” ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 Cost., e come tale limite e indirizzo della legislazione regionale, anche se già in vigore, e delle funzioni della Regione e degli Enti locali, a parte l’abrogazione espressa o tacita di ogni norma in contrasto.

Ciò essenzialmente per quanto riguarda gli aspetti di competenza e procedimentali, mentre nei contenuti sostanziali la legge urbanistica regionale ed i suoi principi ispiratori restano pienamente validi ai fini dell’impostazione e conformazione di tutti gli interventi diretti o concorrenti regionali e degli enti locali, anche di natura programmatica o propedeutica.

Anzi vi è da aggiungere che la legge regionale predetta si rivela per così dire, antesignana nella parte in cui già essa aveva legato i profili paesaggistici a quelli territoriali nel loro complesso, nel comune criterio di fondo della sostenibilità.

Visione confermata dal Codice Urbani allorché prevede che i piani paesaggistici possano essere contenuti in piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici (art. 135, 1°c.).

Ne discende di conseguenza la permanenza della funzione delle presenti Linee Guida anche in materia nelle funzioni interinali anticipatorie del QTR.

Il Codice Urbani conferma e rafforza due aspetti già prefigurati dalla normativa: la Regione è titolare pieno ed unico della delega paesaggistica ed è obbligato ad esercitarla; ancora la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale necessita di uno strumento specifico, anche prescrittivo, che tenga conto dei caratteri dei diversi ambiti territoriali e paesaggistici, individuato appunto nel Piano Paesaggistico di Ambito, strumento di scala  solitamente sub-provinciale, ma di emanazione regionale (art.143).

Tenendo conto del principio di sostenibilità cui la L.R. n. 19/02, sembra utile, infine, ricordare che vengono considerati “sistemi naturali” tutti quelli che vivono utilizzando direttamente l’energia radiante solare e “sistemi antropici”quelli che invece usano energia di secondo livello (chimica, elettrica, eccetera).

Il concetto di sostenibilità si gioca nella sua essenziale sostanza, nel giusto equilibrio tra le due forme ecosistemiche perché, mentre la natura può vivere da sola senza la presenza umana (l’ha già dimostrato per alcuni miliardi di anni) l’uomo senza la natura, almeno sinora, non può vivere.

2.2	Nuovi profili di competenza e procedimentali. Valenza paesaggistica del QTR, adeguamenti del PTCP e compiti del PPd’A

Come osservato, la normativa del Codice (d.lgs. 42/04) innova la normativa previgente soprattutto per il piano paesaggistico (artt. 135 e 143).

Gli elementi salienti della nuova disciplina sono i seguenti:

- la competenza regionale all’approvazione del piano paesaggistico (ovvero piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici) (art. 135);

- la “cooperazione” fra Stato e Regione e fra Regione e Enti locali per la predisposizione e approvazione del p.p. (artt. 132, 143 e 145);

- l’estensione territoriale della disciplina, che deve riguardare l’intero territorio regionale, anche se con più piani paesaggistici (art. 135);

- il contenuto della disciplina del p.p., di tutela e valorizzazione del paesaggio, per mezzo di specifica normativa d’uso (artt. 135 e 143) anche prescrittiva;

- la graduazione e la differenziazione delle modalità di tutela e valorizzazione, attraverso la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e la differente disciplina  pianificatoria secondo la tipologia dell’ambito (art. 143) e tramite specifico strumento di piano;

- e dunque l’“obbligatorietà” della disciplina (a massimo contenuto di tutela e valorizzazione: art. 143) per le aree con specifica valenza paesistica, e cioè quelle vincolate con atto amministrativo (artt. 136 e 138-141) e quelle tutelate direttamente dalla norma fino al piano paesaggistico (art. 142);

- e di contro la “facoltatività” della disciplina (a minor contenuto di tutela e valorizzazione: art. 143, co. 5, lett. b/) per le aree che assumono specifica valenza paesistica  solo con il loro inserimento nel p.p. (art. 134, lett. c/);

- il contenuto base delle modalità di tutela e valorizzazione delle aree a valenza paesistica, che non consistono in mere misure di conservazione e di controllo della compatibilità o meno degli interventi, che si vogliono realizzare, con i caratteri paesistici tutelati, ma si sostanziano in precise misure di disciplina dell’uso del territorio considerato, in correlazione a tutte le funzioni dell’ambiente circostante, in quanto appunto la salvaguardia è rimessa ad uno strumento di pianificazione (art. 143) specifico: il PPd’A;

- ed infine la sovraordinazione della pianificazione paesaggistica rispetto alla pianificazione urbanistica tradizionale, la cui disciplina è immediatamente recessiva rispetto a quella del p.p., e che deve comunque adeguarsi a questa, ove esistente, entro due anni (art. 145).

Uno degli aspetti innovativi più significanti della nuova normativa statale è l’affermazione della competenza dell’ente Regione alla predisposizione e approvazione del p.p. (artt. 135 e 143), anche se in base a modalità di coordinamento prima con lo Stato (Ministero per i Beni e le attività culturali. e Ministero per l’ambiente: art. 143, comma 10) e poi con gli Enti locali (art. 132). Il tutto in coerenza con il nuovo assetto costituzionale, della “centralità” delle scelte per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni (art. 118 Cost.).

Si tratta di una competenza che è correlata alla funzione attribuita al medesimo ente Regione per il vincolo paesaggistico (art. 140), considerato che l’inserimento di un’area (non altrimenti vincolata) in un p.p. ne comporta l’assoggettamento alle misure di tutela (art. 134, lett. c).

E poiché sono funzioni relative alla “tutela” , la materia è riservata allo Stato (art. 117 Cost.), per cui la competenza regionale affermata nel Codice non può essere disattesa per legge regionale.

Comunque, salvo eventuali  modifiche della L.R. n.19/02 per il miglior coordinamento, già allo stato è possibile realizzare l’impostazione del “Codice Urbani” conformando ad esso  gli strumenti amministrativi in formazione, tenendo conto che, a tal fine, le presenti Linee Guida, visti i suoi specifici contenuti, possono aver valore sostanziale anche ai fini paesistici. Il futuro QTR,  che secondo l’art. 17 L.R. n. 19,  ha “valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali” sarà realizzato in conformità agli artt. 135 e 143 del Codice (d.lgs. 42/04),  in linea con il nuovo assetto delle attribuzioni, e dovrà comunque essere predisposto anche quale piano paesaggistico.

In tale senso, e nel rispetto doveroso della nuova normativa statale (inderogabile sul punto), va reinterpretato  quanto previsto nell’art. 18 della L.R. n. 19/02.

Comunque, attesa la funzione del PTCP, di raccordo tra la politica territoriale regionale e la pianificazione urbanistica comunale, l’art.18 L.R. n.19/02 già prevede, ed espressamente riguardo ai valori paesistici e ambientali, che il PTCP possa raccordarsi e approfondire i valori del QTR in aderenza con l’art.145 del Codice Urbani.

In sostanza e in via conclusiva, al QTR  deve essere riconosciuto il compito di individuare le zone da salvaguardare per i loro valori paesistici ed ambientali (art. 17, comma 2, della L.R. n. 19) cioè gli ambiti paesaggistici, con prescrizioni di vincolo, nonché di indirizzo e direttive, mentre il PTCP può essere inteso anche come piano di ulteriore dettaglio delle analisi paesistico-ambientali laddove il piano paesaggistico di ambito è lo strumento che definisce la disciplina di governo del paesaggio.

E tutto ciò è perfettamente in linea con i principi in materia di coordinamento della disciplina urbanistica e di rapporti fra il piano a valenza paesistico-ambienale e i piani urbanistici esistenti (art. 145 del Codice).

La trama interpretativa di cui sopra, in linea con lo spirito e la lettura della legge urbanistica regionale, induce a ritenere che, per la nostra regione, debba prevalere il sistema della con testualità di cui al citato art.135, 1° c. (Piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici).

Ciò comporta la predisposizione di Piani paesaggistici specifici, i già citati PPd’Ambito disciplinati dalla L.R. 19/02  artt. 17 bis e 25 bis, anche con riferimento al disposto di cui all’art. 57 del D.lgs 112/98. Ma anche in tal caso debbono comunque essere rispettati i nuovi profili di competenza e procedimentali.

2.3	I parchi e le altre aree di pregio naturalistico

Le aree parco, insieme con le altre zone protette, devono essere considerate le principali “aree source” della vita naturale sul territorio regionale.

Con la Conferenza di Rio nel 1992, in cui si fa strada con forza il concetto dello sviluppo sostenibile, ed il Congresso dell’Unione Mondiale della Natura (IUCN) a Caracas, si definisce una strategia che vuole nell’indissolubilità delle risorse naturali e culturali il nodo centrale dello sviluppo del territorio e nel superamento della “remotizzazione” delle aree protette rispetto al dintorno territoriale un fine da perseguire per motivi sociali e soprattutto per motivi ecologici.

Si fa così prepotentemente strada la necessità tanto di individuare, proteggere e progettare le reti territoriali della naturalità (connessioni ambientali meglio che connessioni ecologiche), quanto di definire il ruolo e gli obiettivi dei parchi e quindi, dei relativi piani.

Quindi un concetto di parco non più come semplice vincolo, ma come risorsa da valorizzare economicamente in funzione del territorio e della popolazione; quindi oltre l’obiettivo consolidato della protezione della natura, quelli della fruizione sociale e dello sviluppo delle comunità locali.

In tale quadro il Piano del Parco deve assumere la funzione di strumento principale per guidare una gestione dinamica che investe diversi campi di attività, ricercando una non impossibile conciliazione tra tutela e sviluppo ed integrando le esigenze delle aree interne con quelle di contesto.

Relativamente a questo aspetto si presentano due situazioni diverse:

- 	parchi inseriti in contesti territoriali con presenza umana episodica;

- 	parchi soggetti a pressione antropica di una certa rilevanza.

Sono comunque tipi di situazione che comportano entrambe progetti d’azione complessi e concordati con i diversi soggetti interessati.

Il piano quindi deve essere configurato come un processo di conoscenza, di comunicazione e, soprattutto, di coinvolgimento volto ad individuare strategie praticabili di assetto territoriale e di sviluppo attraverso l’accordo di più soggetti.

Esistono ancora due tematiche importanti nella pianificazione dei parchi.

Nel rapporto ecologico tra parchi e contesto, la frammentazione è una delle cause, forse la principale, della perdita di biodiversità, la dove, in questi casi, la teoria della conservazione ha da tempo dimostrato l’insufficienza della tutela ambientale per isole partecipativa implicita in tutte le strategie della L.R. 19/02. Da questa considerazione nasce la strategia del rafforzamento della continuità ambientale attraverso le reti ecologiche.

Per legge, il piano del parco è sovraordinato a ogni altro strumento di pianificazione locale e si configura come immediatamente vincolante per le amministrazioni e per i privati (art. 12 L. 394/91).

Anche se la L.R. n.10/2003 regola i rapporti con gli altri strumenti di pianificazione, restano comunque aperte una serie di questioni.

Intanto il piano del parco si configura come un piano speciale, insieme naturalistico, ambientale e paesistico, di scala vasta, con obiettivo primario la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali, diverso dall’obiettivo primario di altri piani, quali per esempio quelli urbanistici di scala locale, principalmente relativi alla regolazione dell’uso del suolo. Le differenze di scala, di obiettivi e di contenuti dei diversi piani, rendono difficile, anche dal punto di vista tecnico, oltre che politico, l’applicazione della norma di legge per tutte le aree interne al parco, comprese quelle interessate da centri abitati. D’altra parte, i comuni restano completamente liberi per le aree esterne contigue al parco, talvolta individuandole come aree di compensazione delle limitazione poste ai territori inseriti nel parco. Ciò contrasta con le esigenze di un rapporto coordinato tra parco e contesto, per ragioni di fruizione di sviluppo locale. Si possono citare a questo proposito l’organizzazione delle infrastrutture d’accesso, della ricettività, dei servizi per i visitatori in città. Dunque si dimostra la necessità di un dialogo tra piano del parco e altri piani, non solo quelli locali ma anche quelli provinciali, di bacino, di settore, ecc.

L’Ente di Gestione, pertanto, nella predisposizione del Piano del Parco, prenderà in considerazione i seguenti problemi ed obiettivi:

- contestualità e complementarietà del Piano del Parco e del Piano pluriennale economico sociale (L. 394/91 e L. 426/98);

- sostituzione o integrazione tra Piano del parco ed altri piani;

- integrazione della finalità: conservazione, promozione dello sviluppo, fruizione, comunicazione sociale;

- incremento dello sviluppo locale attraverso il turismo, il contrasto alla marginalizzazione;

- l’interdipendenza tra difesa della biodiversità e cura del territorio;

- coerenza del Piano del parco con gli obiettivi generali della normativa e della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale.

Rispettati i punti precedenti, il Piano del parco ha valore di piano territoriale con valenza paesaggistica a tutti gli effetti, una volta compiuto l’iter fino all’approvazione finale.

CAPITOLO IIi

La pianificazione del territorio agro-forestale

3.1 	Principi e finalità della pianificazione del territorio agricolo e forestale

3.1.1	La pianificazione delle aree agricole

La pianificazione del territorio agricolo ha come obiettivo non solo il corretto uso ed edificabilità dei suoli ma deve anche programmare lo sviluppo economico  favorendo in particolare la permanenza della popolazione nelle zone agricole e rurali, anche attraverso la creazione di condizioni adeguate alle esigenze sociali.

Pertanto la pianificazione del territorio rurale deve avvenire attraverso i seguenti principi:

- Realizzare adeguate infrastrutture nelle aree agricole per favorire uno sviluppo integrato del territorio;

- Favorire, soprattutto nelle aree svantaggiate, dove è più accentuato il fenomeno dello spopolamento, l’uso integrato delle risorse disponibili (agricole, ambientali e storico-culturale) e la diversificazione dei redditi attraverso la produzione di beni e servizi (agricoltura, artigianato, agriturismo, ecc.);

- Aumentare le dimensioni medie aziendali, anche attraverso specifiche misure di ricomposizione fondiaria, al fine di costituire un tessuto aziendale di adeguate dimensioni dal punto di vista tecnico-economico;

- Favorire un ricambio generazionale e l’insediamento di imprenditori agricoli con adeguata formazione professionale;

- Valorizzare le produzioni tipiche e di pregio;

- Adottare tecniche produttive eco-sostenibili per la salvaguardia dell’agro-ecosistema, dei microclimi e della fertilità dei suoli;

- Favorire l’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto;

- Implementare sistemi per il monitoraggio agro-ambientale e la prevenzione dalle calamità naturali;

- Definire gli ambiti di particolare interesse storico, paesaggistico ed ambientale, con particolare interesse al recupero funzionale e formale dei manufatti rurali preesistenti.

- Delimitare le aree soggette ad uso civico per difendere e conservare i beni silvo-pastorali nell’interesse collettivo.

3.1.2	La pianificazione del territorio forestale

E’ necessario definire, nell’ambito delle presenti  linee guida, gli indirizzi per la gestione forestale sostenibile, cioè tutte quelle forme di gestione che hanno come obiettivo sia la tutela della qualità dell’ambiente, sia la salvaguardia dei beni ambientali.

L’attuazione di misure di gestione forestale sostenibile, da parte dei soggetti territorialmente competenti (Comunità Montane, Comuni, Province, Enti locali, Enti Parco, Consorzi forestali, singoli proprietari privati), è condizionata dalla disponibilità di idonei strumenti di regolamentazione, programmazione ed incentivazione delle attività di gestione forestale condotte nel rispetto di una logica di sostenibilità.

Strumenti concreti di sostegno alla gestione ed allo sviluppo sostenibile delle foreste, al mantenimento delle risorse ed all’estensione delle superfici boschive sono:

- il piano per la programmazione delle attività e degli interventi nel settore forestale a livello regionale (Piano forestale regionale), subregionale (Piano forestale provinciale) ed aziendale (Piano di gestione);

- inventario e monitoraggio delle risorse forestali, a vari livelli, nella prospettiva di un approccio gestionale di tipo adattativo basato sull’osservazione e sull’interpretazione delle trasformazioni in atto;

- misure di tutela (lotta agli incendi boschivi, lotta fitosanitaria) ed i limiti d’uso del bosco ( cfr trasformazioni d’uso);

- disciplina delle attività selvicolturali attraverso specifici regolamenti forestali, che garantiscano la salvaguardia della complessità e multifunzionalità del bosco in rapporto alla varietà dei contesti ambientali e socio-economici d’applicazione;

La gestione forestale sostenibile è legata alla disponibilità di norme di riferimento che traducano i principi accettati in standard quantificabili e verificabili attraverso criteri ed indicatori precisamente definiti. Tutto ciò è fondamentale anche per attivare strumenti come l’ecocertificazione che consentano al consumatore finale di riconoscere prodotti provenienti da una gestione sostenibile.

Vista la rilevanza qualitativa, oltre che quantitativa, delle aree boscate regionali e la loro importanza strategica nei confronti del sistema naturalistico ambientale è opportuno che i Piani d’area vasta, regionale e provinciali, trovino un raccordo con i programmi ed i piani forestali della Regione, individuando:

  - le aree ove indirizzare prioritariamente eventuali opere di riforestazione;

  - le aree boscate ove è più conveniente avviare programmi di riconversione naturalistica dei boschi esistenti

  - le aree ove accelerare i processi di rinaturazione attraverso rimboschimenti.

Inoltre, per la salvaguardia del patrimonio forestale è necessario attenersi a quanto previsto dalla legge quadro  in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e ai relativi piani provinciali e comunali.

3.1.3	Obiettivi e profili per direttive e prescrizioni

Per le aree agricole e forestali le linee guida individuano specifici obiettivi a cui debbono corrispondere  specifiche azioni:

| # Obiettivi | # Azioni |
| --- | --- |
| Tutela dei suoli ad alta capacità produttiva individuati dalle relazione agro-pedologica | Il PSC non può modificarne l’uso in senso insediativo e/o infrastrutturale; il PSC non può destinare ad usi extra agricoli i suoli ad alta produttività utilizzati per colture specializzate, irrigue o comunque dotati di impianti a supporto dell’attività agricola; destinazioni diverse da quelle agricole possono essere consentite solo in caso di dimostrata impossibilità di localizzazione alternative per nuove infrastrutture o insediamenti; il PSC deve definire l’unità aziendale minima ordinaria per ogni sottozona; il PSC, per nuove edificazioni nelle aziende agricole,deve stabilirel’estensione del lotto minimo che non deve essere inferiore ad un ettaro e la necessità di edificare dovrà risultare da un piano di sviluppo aziendale; Il PTCP deve favorire il controllo e riduzione delle esternalità negative conseguenti a processi agricoli intensivi, migliorando il sistema naturalistico ambientale; Il PTCP deve favorire lo sviluppo dell’infrastrutturazione di supporto (per esempio rete irrigua, bacini di raccolta, eccetera) |
| Contrasto al fenomeno della marginalità e dell’abbandono delle aree rurali. | Il PTCP ed il PSC devono favorire lo sviluppo delle prestazioni ambientali del paesaggio agrario superando la sua valutazione esclusivamente economica considerando: - la manutenzione del territorio; - la gestione e la conservazione del paesaggio ai fini economici o culturali; - la fruibilità turistico ricettiva delle tipologie edilizie rurali (agriturismo e turismo rurale); - la funzione ecologica all’interno del sistema naturalistico ambientale; - la tutela e la valorizza degli insediamenti e strutture rurali di particolare interesse storico, culturale e paesaggistico. Il PTCP deve favorire la ricomposizione fondiaria e l’incentivazione dell’attività zootecnica e pastorale fornendo adeguati risorse e supporti infrastrutturali; |
| Valorizzazione delle aree per produzioni agrarie di pregio | Il PTCP e il PSC individua e tutela le aree agricole le cui caratteristiche pedo-climatiche e socio-culturali determinano la produzione di prodotti agricoli tipici e di pregio. |
| Miglioramento del sistema naturalistico ambientale | È opportuno indirizzare prioritariamente i piani di forestazione regionali su particolari aree appartenenti al sistema naturalistico ambientale (p.e. aree a naturalità diffusa, o comunque appartenenti alla rete ecologica, con basso livello di BTC) |
| Miglioramento della qualità ecologica dei boschi | È necessario favorire nei rimboschimenti la formazione di boschi misti disetanei che hanno rispetto ai boschi monospecifici migliore stabilità ecologica; È opportuno favorire, attraverso i piani di assestamento, la selvicoltura “naturalistica”che tende a mantenere complessi boscati stabili e quindi maggiormente resistenti alle avversità naturali. |
| Tutela dei suoli in cui insistono aree protette e soprassuoli di pregio particolari | È necessario vietare la modifica d’uso in senso insediativo e/o infrastrutturale. Destinazioni diverse possono essere consentite in base a quanto dettato dal Piano del Parco, dal Piano economico- sociale degli stessi, nonché da altri Piani di settore; fatto salvo quanto previsto D.L. 18/5/2001 n°227 e dal D.L. 29/10/1999 n° 490 |
| Tutela dei suoli su cui insistono soprassuoli di interesse paesaggistico e/o selvicolturale e/o ecologico per la difesa del suolo | È necessario vietare la modifica d’uso in senso insediativo e/o infrastrutturale. Destinazioni diverse possono essere consentite solo in caso di dimostrata impossibilità di localizzazioni alternative per nuove strutture o insediamenti. È da favorire l’utilizzo a standard di verde delle aree con le caratteristiche di cui sopra limitrofe alle aree già urbanizzate, con relative norme di salvaguardia della vegetazione arborea, tutelando gli alberi monumentali e le piante di particolare pregio naturalistico; fatto salvo quanto previsto D.L. 18/5/2001 n°227 e dal D.L. 29/10/1999 n° 490 |
| Valorizzazione delle aree boscate marginali o intercluse nelle aree di frangia urbane | Il PSC, in considerazione dell’elevata valenza ambientale che queste aree possono assumere in un contesto antropizzato, sia come riserve di risorse primarie (area-acqua-suolo) sia come elemento di riequilibrio ecologico e di valore paesistico, dovrà: - evitare ulteriori sfrangiamenti lungo i margini urbani; - salvaguardare i soprasuoli siti ai margini delle aree urbanizzate e le piante monumentali o di particolare pregio naturalistico; - Individuare e tutelare eventuali corridoi, siepi e filari ecologici esistenti favorendo il ripristino o la nuova connessione delle aree boscate con le aree a verde pubblico e con le aree agricole. Queste aree possono assumere il valore di standard ambientali tendendo alla realizzazione di una maglia verde utile per la salvaguardia e il miglioramento dell’ecosistema complessivo. Fatto salvo quanto previsto D.L. 18/5/2001 n°227 e dal D.L. 29/10/1999 n° 490. |

3.2	pianificazione del territorio agro - forestale a livello comunale

La pianificazione del territorio agro forestale deve essere vista come una possibilità di sviluppo socio-economico. In una Regione, la Calabria, in cui il rapporto di superficie fra aree extraurbane e aree urbane è nettamente più a favore delle prime la programmazione dell’ambito extraurbano non può assolutamente essere lasciata al caso ma deve essere effettuata con estrema attenzione. L’uso incontrollato delle aree agricole e forestali può produrre conseguenze gravi e rilevanti non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma anche e soprattutto sull’economia, sull’uomo e su tutte le sue attività.

I casi più eclatanti sono i molti esempi di dissesto idrogeologico, ambientale e  degrado paesaggistico. Non va sottovalutato il consumo di suolo agricolo, e spesso quelli più fertili,  a favore di nuovi insediamenti urbani.

3.2.1	Principi e finalità

La legge regionale 19/2002 fissa le finalità e gli obiettivi per un corretto governo del territorio e li persegue mediante appositi strumenti a diversi livelli. L’art. 20, comma 3°, prevede che nel Piano Strutturale Comunale, vengano impartite norme sulla classificazione del territorio agricolo e forestale, compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e delinea ipotesi di sviluppo compatibilmente con la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.

Il titolo VII della legge, agli articoli 50, 51 e 52, stabilisce le norme per una razionale pianificazione del territorio agro-forestale a livello comunale.

In particolare l’art. 50, stabilisce quanto segue:

- comma 1 - obiettivi per la tutela e l’uso del territorio agro-forestale attraverso il PSC;

- comma 2 - attraverso il PSC vengono individuate le zone agricole a diversa vocazione e potenzialità produttive;

- comma 3 – all’interno delle zone agricole vanno individuate delle sottozone definite aree secondo le cinque tipologie riportate;

- comma 4 – la definizione delle zone agricole previste dal 2° comma deve essere preceduta da una relazione agro-pedologica;

- comma 5 – per ciascuna zona agricola vanno indicate le colture praticate e ordinariamente praticabili e l’unità aziendale minima per l’esercizio economicamente conveniente dell’attività agricola.

- comma 8 – il PSC ha valore di indirizzo per quanto attiene vincoli per la difesa dell’ambiente naturale ed alla individuazione dei suoli agricoli da salvaguardare rispetto a destinazioni d’uso alternativo.

L’articolo 51 disciplina gli interventi in zona agricola.

L’articolo 52 fissa i criteri per l’edificazione in zona agricola, in particolare:

- comma 1 - il rilascio del permesso di costruire è consentito all’azienda che mantiene in produzione superfici fondiarie che assicurino la dimensione dell’unità aziendale minima (piano di sviluppo aziendale);

- comma 2 – per le nuove costruzioni fissa che il lotto minimo è rappresentato dall’unità aziendale minima.

3.2.2 	Linee guida

Nella programmazione dell'uso delle risorse si vanno affermando quelle culture e metodologie che tendono a contemperare esigenze quantitative con esigenze qualitative.

La crescente domanda di “servizi ambientali” che viene rivolta soprattutto all'ambiente rurale, dove le attività umane sono fortemente connotate dal patrimonio naturale disponibile, evidenzia come oggi non sia più sufficiente la sola tutela "fisica" del suolo, ma sia necessario preservare il "sistema ambientale “complessivo". In questo si interfacciano componenti numerose e complesse: uomo, ambiente naturale, attività produttive, organizzazione sociale, ecc.

Ne consegue che le politiche territoriali, più che considerare i singoli settori produttivi, devono fare riferimento a detto sistema integrato, nel quale il suolo e le attività agricole rivestono comunque un ruolo primario.

L’espansione urbana degli ultimi decenni ha determinato per le aree rurali effetti quasi sempre negativi con elevati costi a carico del settore agro-forestale e della collettività nel suo insieme.

Per minimizzare in futuro tali effetti è necessario trasferire ad altre destinazioni d'uso (es. nuovi insediamenti) le superfici meno produttive e quelle dove le interazioni negative sulla produttività dei fattori impiegati sono minime.

Accanto allo spreco di territorio si evidenzia il degrado del paesaggio agrario, si modifica il mercato fondiario e quello del lavoro insieme alle tecniche e gli ordinamenti colturali.

Da qui la necessità di predisporre un PSC capace di rendere compatibile la salvaguardia dell' ambiente con lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni rurali.

In questo contesto, la salvaguardia dell'azienda agricola costituisce un presupposto essenziale in quanto, attraverso questa, si preservano sia le risorse naturali ed ambientali in essa presenti ed utilizzate, che gli assetti organizzativi e sociali frutto di una cultura prodotta dai complessi e particolari rapporti che le comunità rurali instaurano con il loro territorio.

Diventano quindi obiettivi prioritari anche quelli atti ad impedire l'ulteriore frammentazione della base fondiaria aziendale e quelli in grado di creare, ogni qualvolta sia possibile, le premesse di un riordino fondiario .

Inoltre, per operare scelte urbanistiche razionali nei confronti delle risorse naturali si devono privilegiare le analisi conoscitive ed interpretative specifiche per le aree rurali.

A tal fine, le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi sopra riportati individuano specifiche azioni come di seguito riportate:

- Definizione delle zone agricole (art. 50 comma 2)

La classificazione del territorio rurale, momento di sintesi delle analisi dei vari aspetti della realtà territoriale, costituisce uno strumento di lavoro che fornisce oltre ai risultati di tipo conoscitivo-esplorativo, le informazioni fina1izzate alle scelte di politica territoriale.

La classificazione deve essere finalizzata alla individuazione di zone suscettibili di usi plurimi ed alternativi, quali ad esempio quello agricolo e quello per insediamenti extragricoli.

In genere criteri di classificazione del suolo basati su indicatori "fisici" quali gli aspetti chimico-fisico-biologico, giacitura dei terreni, ecc.

In linea generale si può ritenere che la classificazione che utilizza parametri riferiti al suolo e all'ambiente fisico (clima, composizione dei terreni, clivometria, altitudine ecc.) sia idonea nelle zone di montagna ed alta collina. In queste realtà tali componenti infatti si presentano assai variabili e generano situazioni produttive notevolmente diversificate per l'agricoltura.

Nelle aree di pianura o bassa collina, ove meno mutevoli sono alcuni aspetti morfologici e ambientali ma più articolate e complesse le situazioni produttive dell'agricoltura, la classificazione basata su parametri di tipo economico-sociale costituisce il necessario completamento di quella "fisica".

In ogni caso andranno comunque privilegiati quei parametri di classificazione che, nel perseguire le finalità di tutela assunte, presentino una variabilità tale da giustificarne il loro impiego.

Per giungere alla classificazione del territorio in relazione alla capacità d’uso dei suoli agricoli una metodologia che può essere utilizzata è quella della “Land capability classification” o altra metodologia riconosciuta dalla comunità internazionale.

- Definizione delle sottozone o aree agricole (art. 50 comma 3)

L’obiettivo generale è quello di valorizzare le vocazioni produttive agricole nel rispetto dell’ambiente, di assicurare la permanenza degli addetti all’agricoltura al presidio delle aree rurali, di favorire il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente; mentre nello specifico l’obiettivo è quello di tutelare le parti del territorio a vocazione produttiva agricola salvaguardando l’integrità dell’azienda agricola e del territorio rurale.

La zonizzazione dovrà essere attuata dopo una attenta analisi dello stato di fatto (organizzazione territoriale e produttiva del settore agricolo), dell’attitudine produttiva e delle caratteristiche agronomiche intrinseche dei suoli.

A tal fine il territorio dovrà essere suddiviso in sei sottozone come previsto dall’art. 50 comma 3:

Sottozona E1: aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali tipiche. vocazionali e specializzate.

Sono le aree in cui vengono attuate colture tipiche e specializzate quali vigneti D.O.C., colture orticole e floreali che si caratterizzano per la tipicità (colture protette, coltivazioni fuori terra, vivai ecc), produzioni frutticole/floricole tipiche (clementine, bergamotto, cedro, gelsomino, ecc. ed in genere colture limitate ad ambiti territoriali e microclimatici di modesta dimensione), aree vocazionali per colture specializzate (cipolla di Tropea, pomodoro di Belmonte, patate della Sila, ecc.) ivi comprese le formazioni di specie forestali che danno luogo a produzioni tipiche (pioppeti, pinete, castagneti, ecc.).

Sottozona E2: Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni.

Comprendono le aree con colture tipiche e specializzate, in territori agronomicamente di buona qualità, ad ampia base territoriale, con aziende aventi una solida organizzazione economica e produttiva.

Sottozona E3: Aree che, caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l’attività agricola.

In tali aree  poste in genere a ridosso delle cinte perturbane sono presenti aggregati abitativi e tipologie rurali di vecchio impianto e di interesse storico ed ambientale.

Sottozona E4: Aree boscate o da rimboschire.

Sono: aree su cui insiste una copertura forestale superiore al 10% e che hanno una superficie minima superiore a 0,5 ha; aree che rientrano in specifici piani di rimboschimento; aree già boscate e percorse dal fuoco (siano esse comprese o no nel catasto delle zone percorse da fuoco).

Sottozona E5: Aree che per condizioni morfologiche, ecologiche, paesistico-ambientale ed archeologiche non sono suscettibili di insediamenti.

Sono aree marginali a scarsa produttività fondiaria e di scarso valore agricolo, ma di alto valore paesaggistico e di interesse ambientale ai fini della difesa del suolo, spesso a forte pendenza ed a rischio di erodibilità e di forte instabilità idrogeologica.

In queste aree potrebbero attuarsi attività agro-ambientali (colture biologiche), colture cd allevamenti alternativi a carattere molto estensivo, quali allevamenti avifaunistici, apicoltura ecc., ed iniziative di recupero in termini forestali.

In questa sottozona vanno incluse tutte le aree in cui siano già operanti vincoli diversi (idrogeologici. paesaggistici di rispetto fluviale e P.A.I., di rispetto stradale, zone Parco ecc. già perimetrate e con specifiche limitazioni di destinazione d’uso.

Sottozona E6: Aree assoggettate ad usi civici o di proprietà collettiva di natura agricola o silvo-pastorale.

- La relazione agro-pedologica per il PSC (art. 50 comma 4)

La relazione agro-pedologica è la sintesi del territorio rurale e rappresenta uno strumento di analisi dei vari aspetti della realtà agro-forestale. Specifica le metodologie utilizzate fornendo una puntuale classificazione del territorio in relazione alla capacità di uso agricolo dei suoli, e conseguenti ,  limitazioni e secondo modelli e sistemi adeguati alle specifiche realtà territoriali. La relazione agro-pedologica, corredata di adeguata cartografia, tematica dovrà essere elaborata e firmata da un professionista a ciò abilitato.

Dovrà presentare lo stato della struttura fondiaria, le condizioni possibili per una sua eventuale ricomposizione, i sistemi agrari più in uso ed una classificazione delle aziende agricole.

Dovrà altresì contenere informazioni in merito all’assetto fondiario del territorio rurale in relazione anche alle infrastrutture presenti di servizio per l’agricoltura.

Inoltre dovranno essere individuate le aree non più, o poco, utilizzate dall’attività agroforestale, da considerare per eventuali interventi con finalità di natura ambientale. La relazione dovrà essere corredata da carte tematiche rappresentanti l’uso dei suoli agricoli con particolare attenzione alle colture di pregio e a quelle riconosciute per le denominazioni di origine o geografiche.

Dovrà indicare le classi di capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli. A tal fine potrà essere utilizzata la metodologia della Land capability clasification degli Stati Uniti d’America o altra metodologia chiaramente riconosciuta e indicata nella relazione.

Dovrà dare indicazioni per la ripartizione del territorio agricolo in sottozone secondo il loro grado di omogeneità per caratteristiche produttive, attuali o potenziali, specializzazioni colturali, assetti strutturali per ogni sottozona dovrà individuare l’unità aziendale minima ordinaria per una normale conduzione e la relativa potenzialità di utilizzazione delle U.L.U. (Unità Lavoro Uomo).

- L’unità aziendale minima (art. 50 comma 5)

L’unità minima aziendale viene fissata secondo i parametri definiti dalla relazione agro-pedologica e tenendo conto delle seguenti normative:

-	dall’art. 846 del Codice Civile che precisa che si intende per “minima unità colturale” l’estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria;

-	dall’art. 847 che prescrive che l’estensione della “minima unità colturale” sia determinata distintamente per zone avendo riguardo all’ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale con provvedimento dell’autorità amministrativa;

-	dell’art. 848 del Codice Civile e l’art. 3 della L. 36/1940 n. 1048 che precisano che gli atti compiuti in violazione dell’art. 846 possono essere annullati dall’autorità giudiziaria, sull’istanza del Pubblico Ministero. L’azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell’atto;

-	dell’art 18 della L. 47 del 28/03/1985 dal quale si evince che il lotto minimo dei terreni è pari a mq 10000;

-	dall’art.1 del D.lgs 29/03/2004 n. 99 che definisce la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) in forma individuale, o societaria, comma 1,3,4. E’ imprenditore agricolo professionale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole, di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio della società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per imprenditore che opere nelle zone svantaggiate di cui all’art. 17 del citato regolamento CE n. 1275/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al 25%.

In economia si intende per azienda autonoma (o minima unità colturale o unità aziendale minima) quella di ampiezza sufficiente ad assorbire l’impegno di lavoro di una famiglia contadina capace di assicurare ad essa un sufficiente reddito annuo.

Normalmente, la dimensione dell’unità aziendale minima (UAM) deve fornire almeno 2100 ore di lavoro (1 ULU) e un reddito che sia comparabile a quello percepito nelle altre attività produttive. Pertanto la dimensione dell’UAM non è una costante ma varia in funzione di più fattori, primi fra tutti: ordinamento produttivo, estensione della superficie, dotazione di macchine e attrezzi e capacità professionali dell’imprenditore.

Dal punto di vista tecnico la sussistenza delle condizioni della UAM devono scaturire da una relazione tecnica-economica e da un piano di sviluppo aziendale,  a cura di un tecnico con specifiche competenze professionali, in cui si evidenziano i seguenti elementi:

  - la descrizione della situazione attuale con l’individuazione degli elementi e delle strutture che caratterizzano l’azienda ed in particolare:

- gli ordinamenti colturali e la produzione in atto o programmata;

- le ULU aziendali e il numero degli addetti;

- la superficie fondiaria interessata.

  - la descrizione degli interventi programmati, i tempi di attuazione e le risorse da investire;

  - la previsione dei risultati economici attesi;

  - in caso di attività agrituristica il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 7.09.1998, n. 22, “Promozione e sviluppo dell’agriturismo in Calabria”: cioè, l’attività agrituristica può avere solo carattere integrativo e non sostitutivo dell’attività agricola.

- Vincoli sulla destinazioni d’uso dei suoli agricoli (art. 50 comma 8)

Per la tutela del patrimonio naturalistico-ambientale e agro-forestale in particolare,  sulla base delle caratteristiche vocazionali dei suoli e socio-economiche delle aziende agricole, è  necessario classificare il territorio agricolo in base alle seguenti categorie:

(T0) Aziende non soggette ad alcuna forma di tutela: rientrano tutte quelle aziende di modesta o nessuna valenza economica e sociale e tutti quegli accorpamenti. che non presentano alcuna valida destinazione: possono essere interessati da programmi di riordino o ceduti per primi agli usi extragricoli.

(T1) Aziende soggette a parziale tutela: rientrano le aziende dedite in prevalenza a colture erbacee di pieno campo con modesti livelli organizzativi, bassi costi produttivi e basso indice di occupazione. Favorire il riordino fondiario, agevolare gli interventi di miglioramento agrario e vincolare gli interventi edilizi ad un Piano organico di miglioramento aziendale.

(T2) Aziende soggette a tutela: aziende con buona organizzazione e produttività fondiaria di interesse economico e sociale per il territorio. Vanno tutelate contro l’espansione degli insediamenti extragricoli e gli interventi edificatori devono essere limitati ai fabbisogni produttivi scaturenti da un Piano organico di miglioramento aziendale.

(T3) Aziende soggette ad elevata tutela: aziende a notevole rilevanza produttiva ed occupazionale e ad alto impegno imprenditoriale. Tali aziende, in generale, non devono essere interessate da sottrazioni di suolo per usi extragricoli se non per esigenze inderogabili e quando non sia possibile recuperare le aree strettamente necessarie nelle aziende appartenenti a classi di minore tutela.

- Rilascio del permesso di costruire nelle zone agricole (art. 52 comma 1)

Nelle aree agricole il permesso di costruire è concesso alle aziende agricole con estensione (coacervo delle aree anche non limitrofe) uguale o superiore all’unità aziendale minima (art. 50 comma 5)  e la necessità dell’intervento edilizio deve scaturire della relazione tecnica-economica e del piano di sviluppo aziendale.

Anche in questo caso se i fabbricati sono destinati ad attività agrituristica bisogna attenersi a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 7.09.1988, n. 22, “Promozione e sviluppo dell’agriturismo in Calabria”. In generale per la realizzazione e la ristrutturazione delle strutture connesse alle attività di turismo rurale e agritusimo si rimanda a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 52 della L.R. 19/02.

Lotto minimo (art. 52 comma 2).

Fermo restando che i Comuni, mediante i Regolamenti Edilizi ed Urbanistici,  definiranno i parametri che dovranno essere rispettati nell’edificazione delle aree agricole, l’estensione del lotto minimo per le nuove costruzioni non può essere inferiore a 1,00 ettaro in terreni di qualunque altro ordinamento culturale.

Inoltre, nelle zone agricole sono da ammettere solo le edificazioni che consentono una conduzione razionale dell’azienda.

CAPITOLO iv

la valutazione ambientale e di sostenibilità

  - La Valutazione Ambientale Strategica: applicazioni, contenuti e struttura

#### Applicazioni

Nell’articolo 10, commi 6 e 7, della L.R. 19/02 è stata richiamata la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero 197 del 21 luglio 2001.

L’articolo 3 della direttiva 2001/42/CEE ne definisce l’ambito di applicazione, affermando che i piani e i programmi, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti alla valutazione ambientale secondo la procedura contrassegnata dagli articoli da 4 a 9 della stessa direttiva.

La valutazione ambientale è obbligatoriamente effettuata:

- per tutti i piani e programmi che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (riguardante la VIA);

- per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali).

Accanto a questa prima serie di progetti per i quali la VAS è obbligatoria, lo stesso articolo, ai paragrafi 3, 4, 5 demanda agli Stati membri di stabilire se sia necessaria la VAS per altri analoghi atti allorquando possono avere effetti significativi sull’ambiente.

Si tratta in particolare:

- dei piani e dei programmi che, pur ricadendo nell’ambito della VAS obbligatoria, determinano solamente l’uso di piccole aree a livello locale ovvero quando si tratti di modifiche minori dei piani e programmi ricadenti nell’ambito della VAS obbligatoria;

- dei piani e dei programmi, diversi da quelli interessati dalla VAS obbligatoria, ma che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.

Al fine di stabilire quali sono i piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e che perciò sono da sottoporre a VAS, gli Stati membri hanno a disposizione tre metodi:

- effettuano un esame caso per caso,

- specificano a priori i tipi di piano e programma interessati;

- combinano i due predetti criteri.

In ogni caso gli Stati membri, per esercitare l’opzione in trattazione, devono tenere conto dei criteri di cui all’allegato II della direttiva al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva.

Allo scopo di armonizzare le diverse norme contenute nella disposizione regionale in commento, appare opportuno un intervento chiarificatore volto a delimitare, da un lato, l’ambito di operatività dei primi cinque commi dell’art. 10 della L.R. 19/02, riguardanti la verifica di coerenza e compatibilità, e, dall’altro lato, il differente ambito di operatività della regolamentazione riportata nei successivi commi 6 e 7 dello stesso articolo, relativa, invece, alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

In proposito, onde evitare sovrapposizioni di discipline, che sarebbero motivo di confusione interpretativa, occorre proporre una lettura razionale e sistematica della disposizione, in forza della quale è da ritenere che la procedura di valutazione ambientale strategica di derivazione comunitaria debba essere seguita per l’elaborazione e l’approvazione dei Piani e Programmi non compresi nel filone di strumentazione ordinaria di cui alla citata legge regionale 19/02 (trasporti,energia, turismi etc.), mentre la procedura di valutazione di sostenibilità, scomposta nelle due descritte verifiche, di coerenza e di compatibilità, potrà essere seguita per l’elaborazione e l’approvazione dei piani appartenenti a detto filone (a parte i casi particolari in cui può essere richiesta la VAS).

Questa impostazione metodologica trova conforto nel comma 2 dell’art. 10 della L.R. 19/02, che, nel descrivere gli scopi della verifica di coerenza, impone un confronto tra gli obiettivi e i contenuti della pianificazione strutturale e operativa con quelli delineati dalla pianificazione vigente agli altri livelli. Prende così corpo un sistema per il quale i principi guida volti ad imporre alla pianificazione urbanistica la necessaria considerazione dei valori ambientali, intesi secondo le visioni comunitarie, sono indicati negli strumenti di programmazione di area vasta (regionale e provinciale), da assoggettare alla valutazione più idonea. Analogamente gli atti di programmazione comunale e locale devono rispecchiare tali principi guida ed a tal fine sono sottoposti alla valutazione di sostenibilità attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità.

#### Contenuti e struttura

Scopo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è verificare la rispondenza dei piani e dei programmi agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, accertandone la diretta incidenza sulla qualità dell'ambiente. L’esame della situazione ambientale, rendendo leggibili le pressioni più rilevanti per la qualità ambientale, per le emergenze e per le aree di criticità, può utilmente indirizzare la definizione di obiettivi, finalità e priorità dal punto di vista ambientale, nonché l'integrazione di tali aspetti nell'ambito della pianificazione generale e di settore.

Gli obiettivi di sostenibilità sono comunque quelli che soddisfano le seguenti ineludibili condizioni:

- La minimizzazione del consumo di  risorse non rinnovabili;

- L’obbligo di non sfruttare una risorsa rinnovabile oltre la sua capacità di rigenerazione;

- Il rispetto della capacità di carico sull’ambiente, non potendosi immettere in esso più sostanze di quanto l’ambiente riesca ad assorbire;

- La minimizzazione dei rischi legati ai flussi di energia e di materiali .

Per queste ragioni, le analisi da condurre a supporto della sostenibilità ambientale individuano e definiscono le "capacità di carico", ovvero le soglie qualitative e quantitative per i differenti usi delle risorse, mentre gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistici organizzano e "gestiscono" tale capacità di carico distribuendola sul territorio.

Attraverso questo approccio la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) diventa uno strumento essenziale per la valutazione della sostenibilità, rilevando quanto i piani sono coerenti, quanto “si è in linea” con gli obiettivi, le strategie e il piano d’azione per uno sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda più specificamente la descrizione dettagliata di un percorso di Valutazione Ambientale Strategica, da applicare in sede di elaborazione di un piano, si consideri comunque che il corretto svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica, impone, in sede di elaborazione del piano, tre domande fondamentali:

- quali criticità rappresentano situazioni di forte rischio o assumono relativa maggiore rilevanza e dunque vanno considerate con particolare attenzione in sede di pianificazione?

- quali sono i principali fattori che nel contesto territoriale di riferimento determinano, da soli o insieme con effetti cumulativi, le criticità ambientali?

- quali scelte di pianificazione possono influire positivamente su tali fattori allo scopo di eliminare/contenere le criticità ambientali, ridurre le pressioni dei settori produttivi, migliorare lo stato di qualità?

Queste domande devono essere sostanzialmente riportate nel rapporto ambientale, che integra il piano urbanistico e lo accompagna nella fase di approvazione e di realizzazione e che deve essere predisposto obbligatoriamente ai sensi dell’art. 5 della direttiva 2001/42.

In conclusione si può schematicamente affermare che la VAS ha lo scopo di verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi di sostenibilità ambientale dello sviluppo del territorio, per come definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale. In altri termini, la VAS “è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano. Nel contempo individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. (…) La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale per essere efficace deve svolgersi come un processo iterativo, da effettuare durante l’intero percorso di elaborazione del piano.” (cfr., Piano d’Azione Locale - Agenda 21). La VAS e, più in generale, la valutazione di sostenibilità richiedono un processo sostantivo di partecipazione.

  - La valutazione di sostenibilità come verifica di compatibilità e coerenza

La verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio ammessi dalla pianificazione siano compatibili con i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali per come definiti in base ai principi e alle procedure fissati dalla legge regionale urbanistica. Essa trova applicazione all’atto dell’indicazione delle tipologie di azioni attuative (modalità di intervento di cui all’art. 6 della L.R. 19/02) della pianificazione ordinaria di cui alla filiera prevista dalla stessa legge, garantendo che tale pianificazione sia finalizzata a:

- perseguire la sostenibilità degli interventi antropici rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, alla criticità idraulica del territorio ed all’approvvigionamento idrico, alla capacità di smaltimento dei reflui, ai fenomeni di dissesto idrogeologico e di instabilità geologica, alla riduzione ed alla prevenzione del rischio sismico, al risparmio e all’uso ottimale delle risorse energetiche e delle fonti rinnovabili;

- rendere possibile il restauro e la riqualificazione del territorio, con miglioramento della funzionalità complessiva attraverso una razionale distribuzione del peso insediativo della popolazione e delle diverse attività;

- realizzare una rete di infrastrutture, impianti, opere e servizi che assicurino la circolazione delle persone, delle merci e delle informazioni, realizzata anche da sistemi di trasporto tradizionali od innovativi, con la relativa previsione di forme di interscambio e connessione, adottando soluzioni tecniche e localizzative finalizzate alla massima riduzione degli impatti sull’ambiente.

La verifica di coerenza, invece, accerta che i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali siano definiti in modo coerente con quelli già individuati dalla pianificazione vigente ad altri livelli, riguardando, in particolare, gli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa che deve mirare:

- alla tutela ed alla conservazione del sistema naturalistico-ambientale;

- all’equilibrio ed alla funzionalità del sistema insediativo;

- all’efficienza ed alla funzionalità del sistema relazionale;

- alla rispondenza con i programmi economici.

Nello specifico, la verifica di coerenza valuta la consistenza degli strumenti e delle azioni di piano rispetto agli obiettivi e alle strategie di sostenibilità definite dalla legge. Essa consiste in una verifica di coerenza esterna rispetto ai canoni di sostenibilità acquisiti quali fondamenta dell’uso del territorio regionale ed interna rispetto alla congruenza di strumenti e tecniche proposti per perseguirla.

Allo scopo di assicurare lo svolgimento della valutazione di sostenibilità, la norma in parola stabilisce molto opportunamente che gli enti titolari del governo del territorio, prima di adottare gli atti di pianificazione strutturale, eseguono le due descritte procedure di verifica facendo ricorso alla conferenza di pianificazione ai sensi dell’art. 13 della L.R 19/02.

La valutazione di sostenibilità, come verifica di compatibilità e coerenza,  costituisce una parte essenziale del procedimento di pianificazione ed è finalizzata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per l’elaborazione delle decisioni definitive da consacrare nel piano, consentendo di rendere comprensibili le ragioni poste a fondamento delle opzioni strategiche che devono essere coerenti con i contenuti della pianificazione esistente e con le caratteristiche e lo stato del territorio.

La procedura di valutazione è inoltre un importante strumento di partecipazione e confronto sulle scelte di piano e sui criteri informatori e le motivazioni assunte dalla Amministrazione procedente.

La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale per essere efficace deve comunque svilupparsi durante l’intero percorso di elaborazione del piano.

Gli esiti della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale devono trovare riscontro in un’apposita relazione che costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione e nella quale sono riportati i contenuti essenziali della procedura, da sviluppare a livello comunale o intercomunale.

  - La valutazione di Impatto Ambientale di Piani, Progetti e Opere

Il comma 7 dell’art. 10 della L.R. 19/02  prevede l’impiego della VIA per piani e progetti di opere.

La V.I.A. ripropone a scala regionale contenuti, metodi e procedure già previste da analoghe normative nazionali e comunitarie.

I piani da sottoporre a V.I.A., piuttosto che a V.A.S. o a verifica di compatibilità, sono quelli contenenti azioni a potenziale rilevante di impatto ambientale o riferiti a contesti territoriali di particolare interesse ecologico o paesaggistico. I progetti di opere richiedenti la procedura di V.I.A. ricalca la tipologia di opere di cui agli elenchi allegati alla normativa nazionale, con riferimento alle scale regionali e sub-regionali.

I contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), documento predisposto dal proponente titolare di piano o progetto, che di fatto apre la procedura (può essere previsto un documento preliminare) consistono in :

- descrizione dell’intervento rispetto al contesto;

- redazione del quadro di riferimento progettuale, ambientale e programmatico;

- individuazione e stima degli impatti;

- conclusioni.

La procedura è quindi gestita dall’ente interessato, Regione o Provincia, a seconda dei livelli, che promuove le istanze istituzionali di valutazione, favorisce la partecipazione, raccoglie tutte le osservazioni e le posizioni e costruisce un rapporto mirato alla decisione finale (bilancio di impatto).

Un processo partecipativo reale è parte sostantiva e integrante della procedura di V.I.A.

## ALLEGATO SULLA VALUTAZIONE AMBIENTALE

Nel seguito si delineano i percorsi metodologici utili alla redazione degli strumenti di valutazione di cui all’art. 10 della L.R. 19/02.

E’ da notare che la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e la ValSost (Valutazione di Sostenibilità, compatibilità e coerenza) segnano gli iter procedurali del piano cui sono allegati, a meno di una commissione nominata dall’ufficio responsabile della procedura di pianificazione, ma composta da esperti  diversi e indipendenti dai redattori del piano che esprime parere sulla valutazione .

La VIA segue apposita procedura, autonoma rispetto all’iter del progetto o programma cui si riferisce.

Tutti gli strumenti di valutazione prevedono ampi momenti di partecipazione pubblica al processo decisionale.

Valutazione Ambientale Strategica

Sono elementi essenziali della VAS e costituiscono contenuti sostantivi delle diverse fasi di redazione i seguenti elaborati:

a) Analisi della situazione ambientale di contesto

Rappresenta il contesto territoriale, descritto distintamente nelle sue componenti ambientali, dapprima tematiche e quindi complesse ( morfologia, ecologia, paesaggio percettivo, beni naturali, strutture insediative etc.).

b) Ricostruzione delle dinamiche socio-ambientali e del quadro programmatico

Lo studio legge da una parte i dati tendenziali, per quanto riguarda gli aspetti socio-economici, ambientali e territoriali e quindi le scelte programmatiche presenti per l’area interessata.

### c)  Lettura dello strumento da valutare

### Il piano viene letto secondagli obiettivi, le strategie e le azioni principali previste.

### d)  Valutazione ambientale strategica della proposta

### Si stimano gli effetti del piano (c) sul contesto ambientale (a), tenendo conto del quadro tendenziale e programmatico (b). Gli effetti ambientali risultanti possono portare ad una approvazione dello strumento, a modifiche, ovvero al rigetto (rifacimento o bocciatura definitiva). Per la stima degli effetti che derivano dall’incrocio di (a), (b) e (c) è possibile usare tecniche differenti che vanno dall’interpretazione di una serie di variabili rappresentative, all’uso di indicatori”finalizzati a qualificare e semplificare le informazioni”, all’uso di metodi canonici di lettura degli impatti, quali ad esempio le matrici.

### Valutazione di sostenibilità

La Valutazione di sostenibilità consta di due sezioni:

La valutazione di compatibilità, tesa a versificare gli effetti del piano nel contesto ambientale e la valutazione di coerenza, mirata a leggere la congruenza dello strumanto rispetto al quadro normativo e programmatico cui è riferita.

Valutazione di compatibilità

Consta di tre momenti:

a) Analisi del contesto ambientale

E’ costituita da una rappresentazione dell’areale interessato dapprima per componenti tematiche, materiali e antropiche, quindi per elaborati di sintesi (morfologia, ecologia, paesaggio percettivo, beni culturali , sistema socio-insediativo, etc.).

b) Studio dello strumento

Rappresenta il piano secondo obiettivi, strategie e azioni previste.

c) Stima degli effetti

Valuta gli effetti del piano sull’ambienteattraverso un incrocio dei dati derivanti dall’analisi del contesto ambientale con i dati derivanti dallo studio dello strumento. Deve essere verificata la tutela e la valorizzazione del quadro di risorse presenti.

Valutazione di coerenza

Verifica la congruenza dello strumento rispetto al quadro normativo e programmatico in cui è inserito. Consta dei seguenti elaborati:

- Analisi degli obiettivi dello strumento e comparazione con gli scopi generali del quadro programmatico in cui è inserito. Deve essere verificata la congruenza e la convergenza tra obiettivi di piano e scopi generali della programmazione.

- Analisi delle strategie. Le azioni promosse dallo strumento saranno confrontate con le strategie generali della pianificazione dell’area. Le prime devono costituire dettaglio e approfondimento di queste ultime.

- Consistenza delle azioni previste (coerenza interna). Gli strumenti proposti per la realizzazione delle strategie da attuare devono essere consistenti e realizzabili in coerenza con le capacità e le attitudini del quadro istituzionale e sociale di riferimento e con gli obiettivi della pianificazione.

VIA – Valutazione di impatto ambientale

E’ uno strumento di valutazione per quanto possibile compiuto, ovvero tanto più consistente quanto più certe sono le dimensioni fisiche e sociali dei progetti da stimare. La VIA è in realtà una procedura di cui il proponente, soggetto responsabile del progetto o programma, effettua la prima sezione, ovvero il SIA (Studio di Impatto Ambientale).

Il SIA consta dei seguenti contenuti e fasi

- Descrizione del progetto rispetto all’ambiente e individuazione degli impatti

- Ricostruzione dei quadri di riferimento

b.1) 	Quadro di riferimento progettuale. Lo studio rilegge il progetto in forma relazionale, proiettando il contesto di riferimento;

b.2) 	Quadro di riferimento programmatico. Analisi delle dinamiche tendenziali e degli indirizzi della pianificazione prevista per l’area;

b.3) 	Quadro di riferimento ambientale. Analisi del contesto ambientale, dapprima per componenti territoriali e quindi per filoni sintetici interpretativi.

- Stima degli impatti

Incrocio di b.1, b.2, b.3 e lettura degli effetti. Si possono usare tecniche diverse, di interpretazione qualitativa o metodi di indagine sistematizzata (matrici, grafi etc.).

- Conclusioni

Lettura degli impatti e valutazione degli effetti del progetto sull’ambiente.

- Sintesi non tecnica

E’ prassi consolidata ed utile la predisposizione di un rapporto sintetico, non tecnico del SIA, teso a favorire la partecipazione

La valutazione di impatto ambientale completa costituisce l’esito della procedura di seguito descritta:

Schema di procedura di VIA

- L’istituzione competente apre la procedura e chiede al soggetto responsabile del progetto la predisposizione del SIA.

- Nello stesso tempo l’istituzione competente avvia il processo di informazione e partecipazione pubblica;

- Il soggetto responsabile del progetto programma e predispone il SIA;

- L’istituzione competente organizza momenti di informazione e pubblicizzazione del progetto;

- Il soggetto responsabile consegna il SIA;

- L’istituzione competente nomina una commissione di valutazione che esprime parere;

- La stessa istituzione raccoglie le osservazioni dei soggetti pubblici e privati rispetto al SIA;

- La relazione finale tiene conto del SIA, delle osservazioni, del parere di quanto emerso dalle istanze partecipative;

- L’istituzione procede alla decisione finale.

applicabilita’ degli strumenti di valutazione

La VAS si applica ai piani di area vasta (QTR, PTCP) ed ai piani di settore di scala sovracomunale (energia, trasporti, rifiuti, acqua etc.).

La ValSost (Valutazione di Sostenibilità, compatibilità e coerenza) si applica ai PSC e, solo per la verifica di coerenza, ai piani di parchi e riserve;

La VIA si applica ai progetti di livello regionale e subregionale corrispondenti agli elenchi di opere di cui al DPCM 27/12/88 e segg. o nei casi in cui le condizioni progettuali o ambientali lo richiedono.

E’ facoltà dell’istituzione competente decidere l’applicazione di uno strumento di valutazione più ampio da quelli sopraindicati come standard in presenza di motivate richieste ovvero di problematiche ambientali particolari (esempio Piano comunale per aree a rischio o particolarmente sensibili).

capitolo V

dinamiche territoriali e strategie di riassetto

5.1 	Trasformazioni e modalità d’uso del territorio regionale

Per ripercorrere in sintesi le tappe delle trasformazioni più significative del territorio calabrese, è necessario tracciare un quadro delle azioni che hanno influito su tali trasformazioni. Si può immagine un certo dinamismo degli assetti territoriali e ad una progressione lenta negli anni, che ha comunque prodotto modificazioni nel territorio, nella società, nell’economia. Un contributo significativo a queste trasformazioni, nonché una accelerazione, lo hanno prodotto le massicce risorse dell’intervento straordinario, a partire dagli  anni '50/'60, anni in cui prevale “il concetto di Calabria "rurale" (Gambi, Rossi Doria, studi SVIMEZ)”.

Negli anni successivi,  all’inizio-metà dei '70 la Programmazione territoriale (Progetto'80, CRPEC, Documenti Regionali di indirizzo per la Pianificazione territoriale)  colloca la Calabria “al centro di dinamiche di intervento pubblico per lo sviluppo di un apparato produttivo industriale e di servizio (sviluppo per poli)”. E in conseguenza di questa massiccia azione di sostegno nei successivi anni ’80 si evidenza una forte tendenza all’edificazione di case ed edifici in generale, “con aumenti dal 60% al 300% di abitazioni e di stanze non giustificati da una stabilità sotto il profilo demografico (IT. URB. '80), che per le opere pubbliche (eseguite o progettate)”. È del decennio ‘90/2002 il primo tentativo organico di pianificazione regionale attraverso il Piano territoriale di coordinamento con valenza di Piano Paesistico, mai approvato e inattuato, attraverso il quale si tenta di intraprendere la strada della gestione e governo delle risorse dell’ambiente, del paesaggio e del territorio calabrese.

Questo dimostra, in sintesi, che la Calabria è una regione geograficamente decentrata e marginale, in forte ritardo – e in molti settori - nei confronti con altre realtà del meridione e italiane.

Rispetto alle radicali modificazioni degli ultimi decenni del secolo passato che nel complesso hanno investito il paese, ha anch’essa subito trasformazioni socio-economiche  e trasformazioni tecnologiche – queste ultime soprattutto in alcuni contesti avanzati anche in virtù della presenza di alcuni centri di ricerca e produzione e delle università - con conseguenti modificazioni dell’assetto territoriale, modificazioni politiche e istituzionali, senza però che sia mai decollato un vero e significativo processo di reale cambiamento.

Si tratta di processi – come quelli descritti prima - che senza dubbio hanno inciso profondamente sulle dinamiche socio-economiche, e il tessuto insediativo e le trasformazioni territoriali, che ne sono il riflesso, mostrano oggi una Calabria ad un bivio: o il cambiamento diventa un processo reale, e le modificazioni e le trasformazioni assumono caratteri e contenuti di qualità, ovvero non sono più subiti ma governati, oppure sarà difficile contrastare i fenomeni di degrado e abbandono, di marginalità e precarietà che da sempre sono opposti ad un sano decollo di condizioni civili di sviluppo del territorio.

Del resto, i processi della globalizzazione economica e finanziaria, lo sviluppo di attività competitive, la coesione sociale e l’avanzamento economico hanno, fino ad ora, solo sfiorato questa regione, di contro, il persistere di crisi e pericoli ambientali, con profonde ripercussioni e guasti sul sistema naturalistico e sulle risorse del territorio, soprattutto a scala locale, hanno generato un aumento incontrollato di consumi e di risorse dal suolo all’aria.

Il territorio calabrese si trova oggi – suo malgrado - al centro di questi processi che richiedono risposte nuove e più articolate da parte della pianificazione, in grado di misurarsi con le nuove complessità e le sfide della competitività.

Non è del resto casuale che il “cuore” delle risorse dell’Europa del futuro, l’equilibrio territoriale, è individuato come interesse addirittura sovranazionale in due documenti, recenti e di primaria importanza, dell’Unione Europea: il “Quadro d’azione per lo sviluppo urbano sostenibile” e lo “Schema di sviluppo dello spazio europeo”.

Da qui l’esigenza profonda, la necessità di inserirsi in questa filiera, perseguire uno sviluppo sostenibile sul piano ambientale, economico, sociale, istituzionale, che va tradotto in nuove politiche per il territorio e in conseguenti e adeguati strumenti di metodo e innovazione tecnologica, di organizzazione delle risorse, finalizzati ad una visione integrata con percorsi partecipativi.

## 5.2	Scenari demografici, trend economico-sociale

Nella lettura delle dinamiche demografiche risulta alquanto singolare la performance positiva di alcuni contesti a scapito di altri.

Osservando i paesaggi della trasformazione sociale e le dinamiche della popolazione si nota che una apparente ed equilibrata stabilità demografica sembra interessare la Calabria, almeno negli ultimi 25 anni. Dimenticati gli incrementi vistosi della popolazione degli anni dal primo al secondo dopoguerra (circa ottocentomila unità) gli anni settanta e ottanta (2.037.686 unità) fino al 2001 (2.011.466 unità) vedono la Calabria attestarsi su numeri che sino ad oggi, tranne leggeri incrementi-decrementi, sono rimasti uguali negli ultimi 50 anni.

Questo quadro è frutto di processi intrecciati, dagli spostamenti già descritti verso valli e coste, con conseguente  aumento di dispersione insediativa e di residenzialità,  alla compresenza di popolazione  anziana e giovane  in età da lavoro, fino, a tutt’ oggi, alla sempre più significativa presenza di popolazione straniera integrata nel tessuto sociale e residenziale, anche se ancora in gran parte non regolarizzata e non iscritta negli albi dei residenti, ma esistente sul territorio regionale con dinamiche ancora tutte da indagare e comprendere.

Si aggiunga a ciò lo scenario di densificazione di alcune aree urbane trainanti, non ancora vere grandi città, ma significativi agglomerati urbani che raggiungono anche i 300.000 abitanti, la polarizzazione,  in queste aree, di strutture universitarie, produttive, amministrative e si può comprendere come questa stabilità sia anche frutto – dopo la grande fuga degli anni ’60 - di un processo che convoglia nuove risorse e intelligenze  e alimenta processi di urbanizzazione e stabilità demografica di alcune parti del territorio calabrese che garantiscono nell’insieme la tenuta.

Resta in questo quadro, ancora significativo il peso di una polverizzazione  dei centri e nuclei abitati che nel significativo numero di 2079 (un nucleo ogni 7,9 kmq) racchiude  a tutt’oggi la dimensione di un territorio e dei suoi abitanti ancora legati ai luoghi di origine e che però si spostano in un raggio medio di 30 km dove possiedono almeno due abitazioni .

Già a partire dagli anni 70 si nota in ogni caso una forte e accelerata tendenza alla crescita di alcune aree e il consolidarsi di sistemi urbani policentrici, con numeri di popolazione  che sommandosi costruiscono nuovi scenari e modelli insediativi più dinamici e più legati a fattori di accelerazione delle condizioni socio-economiche  e/o delle risorse territoriali disponibili. E’ il caso della Piana di Sibari, come già ribadito, dell’alto Tirreno casentino, di Gioia Tauro, della stessa Reggio e di Villa San Giovanni, di Lamezia e Catanzaro, del soveratese, di Crotone e tutto l’areale di Isola Capo Rizzuto, della locride e del vibonese. Ma il caso ad oggi più significativo rimane quello di Cosenza-Rende e di tutto l’ampio bacino della Valle Crati almeno a comprendere, a nord, Spezzano Albanese.

E dato che è sempre più vero che le città si colgono non più e solo dal numero ufficiale dei residenti ma attraverso la progressione crescente dei flussi e di chi le vive e le usa, risulta evidente che, secondo i dati del Piano regionale dei Trasporti, entrano in Cosenza, al giorno, 90.000 automobili, 2000 autobus e sono inoltre presenti nell’area dell’Università della Calabria 35.000 tra studenti e docenti, numeri che sommati ai centri corona della Valle Crati, fanno una popolazione quotidiana di circa 400.000 unità che frequentano la città e il territorio circostante.

Sono numeri e dinamiche che devono farci cambiare il punto di vista sulla presenza o meno di città vere in Calabria e adottare provvedimenti e iniziative che si preoccupino di comprendere e governare, dal punto di vista urbanistico e territoriale, questi nuovi e significativi fenomeni.

E’ possibile pertanto ipotizzare che il fenomeno demografico calabrese si riconosce e distingue per la compresenza dei due fattori associati dell’incremento di abitanti  e della crescita urbana, ciò vale, oltre ai fenomeni descritti, anche per alcune aree costiere a più marcata vocazione  turistica, così come per aree interne con analoga tendenza, soprattutto la Sila e parte della fascia presilana, ma altrettanto significativi e in progress, sono i fenomeni di crescita demografico-insediativa legati alla presenza di assi infrastrutturali principali, come nel caso della Salerno-Reggio (tratto Valle Crati), o della E90 jonica, o ancora del raccordo Lamezia-Catanzaro.

In questo quadro si confermano le tendenze alla crescita complessiva di alcune aree rispetto ad altre (i nove ambienti insediativi locali principali descritti prima) ma anche si delinea con evidenza una forte concentrazione  e aumento lungo le zone costiere interessate ai fenomeni di aumento demografici e insediativi.

## 5.3	La polverizzazione dei Comuni in Calabria, un problema territoriale-economico-sociale

In Italia sono 5836 (su 8101) i comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti, centri situati per lo più nelle zone montane e collinari, interne, delle Alpi o dell’Appennino, o nelle enclaves costiere.

In Calabria il dato (265 su 409 comuni della regione contano meno di tremila abitanti e solo venti comuni superano i quindicimila abitanti) conferma la situazione nazionale, come in realtà una condizione storica del territorio italiano, dunque e non solo calabrese.

Un patrimonio inestimabile è racchiuso in questi centri, un patrimonio di identità, di storia e culture, di paesaggi dalle colline della vite e dell’ulivo, ai castagneti, ai querceti, alle pinete, ai pascoli via via salendo di quota fino alla montagna più alta.

Tra fenomeni di abbandono e, solo in alcune occasioni di riscoperta di queste realtà (soprattutto per quelle vicine ai centri urbani importanti, come fuga dal caos urbano), si dipana oggi una condizione comunque di difficoltà: mancanza di mezzi e risorse adeguate, scarsità di collegamenti viari efficaci, spopolamento progressivo, caduta delle attività tradizionali, artigianali e manifatturiere, ma soprattutto di quelle agricole con conseguente mancanza di manutenzione del territorio, progressivo isolamento sociale e culturale, oltre che geografico.

Un caso per tutti valga in Calabria, quello di Badolato, che fece scalpore qualche anno fa per l’abbandono e la messa in vendita delle case del vecchio e arroccato centro storico, in parte poi occupate dai Kurdi immigrati e da alcuni turisti stranieri, ma di Badolato – i cui abitanti oggi vivono nel centro urbano di recente espansione, vicino alla costa - in questa regione rischiano di essercene molte altre se non si inverte la tendenza all’isolamento e all’abbandono.

Dal punto di vista urbanistico e territoriale il tema di fondo di questo modello si identifica ancora una volta con gli scenari della dispersione, e il problema dei piccoli centri diventa ancora più difficile se, guardando alla esigua dimensione di questi, e alla conseguente mancanza di risorse, si pensa all’attuazione di qualsiasi forma di governo del territorio, già di per se in ritardo per le condizioni endogene di questi contesti, che al più sono dotati di un Programma di Fabbricazione o di un regolamento edilizio (al 2003, sono 6 i piccoli comuni calabresi sprovvisti di qualsiasi strumento, circa 75 quelli con solo PdF) o di PRG mirati alla sola regolamentazione edilizia della minima attività che si svolge sul proprio territorio.

Le L.R. n. 19/02  non si misura direttamente con questo problema, ossia non lo prende in precisa considerazione, ipotizzando che il nuovo modo di pianificare attraverso il PSC possa essere esteso anche a queste realtà sia pure con le profonde differenze di scala, di problematiche e di complessità dei fenomeni che vi è rispetto a centri di maggiore dimensione.

Anche in queste realtà comunque il territorio è risorsa, parte di un più vasto sistema, e anche qui il PSC può produrre, se ben applicato effetti significativi.

Tuttavia un incentivo all’associazionismo tra comuni limitrofi di piccole dimensioni, come già avviene per la realizzazione di consorzi per altre attività (rifiuti, ecc.) anche nella redazione degli strumenti urbanistici non può che giovare a diminuire la condizione di debolezza e marginalità e rafforzare il disegno di sviluppo a scale intermedie. ma occorre un atteggiamento culturale diverso - che trova però ancora oggi attrito nella storica condizione di autarchia della Calabria e dei calabresi – per porre rimedio al fenomeno dispersivo che si manifesta in questo contesto, atteggiamento che risiede intanto in una riscoperta dei valori di questi centri, più specificamente in termini progettuali nella costruzione di una rete e nella attivazione di una conferenza d’area con gli attori pubblici e privati per la costituzione di distretti che assecondino le vocazioni dei territori in cui ricadono i piccoli centri (distretti rurali, delle tradizioni, dell’agricoltura sostenibile e biologica, ecc.). Un caso virtuoso nella Calabria di oggi è quello di Soveria Mannelli (circa 3.100 abitanti) il comune più telematico d’Italia, al di la di questo dato positivo, è possibile comprendere che si tratta di un comune montano interno e marginale, che ha però trovato nella applicazione ed evoluzione dei sistemi di e- governance, nonché nella tecnologia e modernizzazione che li sottendono, lo spunto per nuove relazioni sociali e culturali, nuove occasioni e motivi di aggregazione come spinta al rinnovamento e all’innovazione, nonché alla costruzione di una rete interna che dialoga con altre infinite reti. È stata ben applicata una misura del POR Calabria (6.3, 2000/2006), ma era, ed è possibile, articolare tentativi di coalizione, di alleanze di territorio e di nuove forme di mutualità, soprattutto è possibile comprendere che anche nella Calabria che si avvia ad un processo di innovazione nelle pratiche di governo del territorio, è possibile che le aree interne e i piccoli comuni che le punteggiano, possano non essere un problema ma una risorsa in più per lo sviluppo, e che in una logica di compattamento territoriale, la costruzione di una rete forte dei comuni piccoli e interni, sia possibile e auspicabile con proposte e progetti mirati e coerenti.

###### 5.4 	Note sulla strumentazione e i modelli urbanistici degli enti locali calabresi

La gran parte dei Piani Regolatori dei Comuni della Calabria hanno, volontariamente o involontariamente, assecondato il fenomeno della dispersione insediativa. Alcuni dati della mosaicatura dei Piani, in aree campione, e la banca dati dell’Osservatorio Regionale ( presso l’Assessorato all’Urbanistica e Territorio) e Nazionale dei Piani regolatori (presso la Dicoter), dimostrano in generale un diffuso invecchiamento e datazione degli strumenti che sono più o meno fermi agli anni ‘80, e conseguenti ad iter lunghissimi di ideazione, approvazione e gestione, il permanere in numero preoccupante (circa il 40% sul totale del territorio regionale) di forme inadeguate di gestione delle trasformazioni urbane (vecchi e superati Programmi di Fabbricazione), il ricorso massiccio all’uso delle varianti che si attesta su una media di 11 per comune ( e arriva addirittura a superare le 20 nel caso di Reggio Calabria).

Per quanto riguarda l’analisi campione di alcune aree è possibile scoprire, da alcuni indicatori, come, per esempio, tra il numero degli edifici realizzati nelle zone C (espansione) e nelle aree E (agricole), la superficie coperta e il volume costruito nelle medesime zone e la capienza insediativa delle aree di espansione in generale, vi sia un eccezionale surplus di metri cubi che riguarda in particolare la zone ex campagna, così come è possibile evincere che sommando tali metri cubi complessivi (zone di espansione e agricole), gli indici si attestano su numeri preoccupanti (in generale una media di 1,5 mc/mq).

Più in generale nel disegno dei Piani le aree di espansione sono disposte intorno alle parti di centro consolidate, la gran parte dei casi sottraggono spazio alla campagna, mettendo in evidenza un fenomeno preoccupante - degli ultimi 30 anni soprattutto - di costruzione in zone definite, dai Piani, agricole, o insediandosi nei  fondovalle, e talvolta, in forme estreme, aggredendo intere colline o crinali impervi, con sbancamenti di terreno considerevoli, profonde alterazioni morfologiche e con risultati, sul piano edilizio-tecnologico, di scarsa qualità al punto da far prevedere nella L.R. n. 19/02 miglioramenti tecnologici dei processi edilizi (Art. 49, miglioramenti tecnologici). A ciò si aggiungano le quantità considerevoli di aree produttive (zone E ed F), sempre aree edificabili, che più o meno ogni comune piccolo o grande ospita all’interno del proprio territorio, anche in questo caso con grande dispersione e spreco di suolo, e, soprattutto in questo caso, con significative sottrazioni alle aree un tempo agricole.

Concentrazione e dispersione si alternano nel disegno che il mosaico dei piani rimanda del territorio calabrese, con un chiaro ed evidente incremento del settore delle costruzioni, uno dei settori trainanti l’economia calabrese, che è confermato dai clamorosi incrementi di edificato in quasi tutta la regione (+ 400% circa nel periodo 1954-84-94), con picchi significativi nelle aree di sviluppo urbano e soprattutto lungo le principali infrastrutture e in prossimità dei centri a maggiore dotazione urbana.

“Un settore che ha assunto funzione particolare nei processi di definizione dei nuovi scenari socio-morfologici regionali, quello delle costruzioni, sia per quanto riguarda il mercato dell'edilizia residenziale, sia per quanto attiene la realizzazione di opere infrastrutturali, industriali, impiantistiche o di consolidamento del territorio”.

5.5 	REcupero e riqualificazione a scala urbana e territoriale

5.5.1	Recupero sostenibile del territorio

Il tema del recupero, o della “riterritorializzazione”o ancora della “riqualificazione sostenibile” del territorio,significa un campo elaborativo fortemente sostantivo per l’azione politica e normativa nell’ambiente calabrese. L’evoluzione dell’assetto, descritto nei punti precedenti, restituisce infatti uno spazio regionale, naturale ed insediativo, denso di nodi problematici, che necessita di una profonda azione di “ristrutturazione” da tematizzare ed articolare sulle emergenze espresse da alcuni contesti regionali.

Peraltro la legge regionale n. 19/02 coglie marcatamente tale istanza, incardinandola sul principio fondamentale delle sostenibilità e la declina con criteri normativi diversi che indirizzano gli strumenti, oltre a prevedere pianificazioni e progettazioni direttamente finalizzate su di essa.

In questo quadro va colto e dispiegato, in tutto il suo spessore, il dettato prefigurato fin dall’art. 3 della L.R. 19/02 “ 1. ( ...) sulla base del principio di sostenibilità ambientale dello sviluppo. 2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

- promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

- assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;

- migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

- ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;

- promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;

- prevedere l’utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione” (art. 3 L.R.19/02).

E’ utile sottolineare come l’istanza di sostenibilità si proietti sulla prospezione di alcune strategie strutturanti per la pianificazione che vanno dall’armonizzazione dell’assetto, al rispetto della carring capaciy materiale e culturale delle componenti del territorio, al miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente, alla riduzione degli impatti delle attività insediative, alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità sociale, culturale ed ambientale, al vincolo rispetto all’utilizzazione di nuovo territorio, che può essere prevista dai piani solo quando le nuove attività, eventualmente da localizzare, non possono essere realizzate tramite azioni di ristrutturazione e riuso del patrimonio edilizio e insediativo esistente.

Il tema generale del recupero e della riqualificazione sostenibile del territorio assume, peraltro necessariamente, connotazioni diverse a seconda delle problematiche espresse dai diversi ambiti sociogeografici regionali.

5.5.2	Riequilibrio del territorio e riordino ecologico

Nella prima parte (secondo capitolo) delle presenti Linee Guida si sono ritracciati i lineamenti principali dell’assetto regionale: lo “squilibrio”, nei termini della concentrazione di insediamenti, abitanti e attività in meno del quinto di superficie regionale costiera e di pianura; a fronte del diradarsi, fino all’abbandono, di attività antropiche nell’enorme spazio interno, collinare e montano. Oltre agli effetti di deterritorializzazione questo ha portato ad una perdita di senso, di connotazione identitaria di molti ambienti dello spazio calabrese.

L’azione di riqualificazione può perarltro muovere da una posizione necessaria rispetto a tutti i contesti da recuperare, al di là delle loro connotazioni di centro urbano, campagna, area boscata etc.. Ovunque è necessario il riconoscimento di una identità dei luoghi, ovvero dei caratteri individuali e sistemico-relazionali; delle componenti naturali, culturali e sociali che strutturano il territorio. La reinterpretazione identitaria dei diversi contesti è condizione indispensabile per la riqualificazione. Nelle aree naturali, o a bassa densità insediativa, il tema del recupero è spesso articolabile attorno a tre tipologie di azioni:

- la ristrutturazione idrogeomorfologica dei suoli;

- la ricostituzione degli apparati paesistici e del territorio;

- il ripristino, ove possibile, della sua fruinzione sociale eco-compatibile.

L’insieme coordinato delle tre azioni suddette può essere definito un vero e propio “restauro territoriale”. Inoltre la messa in sicurezza ed il riassetto idrogeologico, pure previsto da apposita pianificazione, non può prescindere dalla ristrutturazione del tessuto paesistico, sia come risanamento delle componenti che come ricostituzione dei cicli bio-geo-chimici. La riproposizione di attività socio-economiche nei comprensori ex rurali è utile in quanto muove dalla azione di riqualificazione ambientale e in genere promuove la cura dell’ambiente territoriale, mancata nelle ultime fasi, per il declino dell’economia interna, non solo montana.

Situazioni particolare sono quelle costituite dai territori rurali, in cui la SAU ha subito processi di forte contrazione, con trasformazioni delle aree agricole, per la crescente urbanizzazione (“campagna urbanizzata”) e per le aspettative di essa (“rendita di attesa”). In questi casi l’azione di recupero persegue un nuovo equilibrio tra aree ancora produttive, “macchie” insediative e territorio ex rurale da reinterpretare con azioni ecologiche  e culturali.

Il territorio urbanizzato richiede strategie affatto diverse. Dal punto di vista urbanistico va perseguito il decongestionamento, in termini di rifunzionalizzazione, dotazioni e riequilibrio degli standard, ma anche di riqualificazione ecologica degli insediamenti.

Dal punto di vista architettonico vanno spesso promosse azioni di ristrutturazione tipo-morfologico, oltre che di arredo e tamponatura, delle unità abitative. Ancora vanno prescritte strategie di tutela, valorizzazione e restauro, nonché riuso sociale, del patrimonio storico-culturale ed etnoantropologico. Questione specifica è quella costituita dal risanamento e recupero dei comparti abusivi. Peraltro a questi temi sono dedicati specifici articolati della Legge regionale 19/02.

capitolo VI

### la Pianificazione operativa strategica

6.1 	La Pianificazione strategica

Tra le pratiche di recente introduzione nel campo dell’urbanistica, quella della pianificazione strategica sta assumendo sempre maggiormente un ruolo e possibilità di applicazione, non più e non solo alla scala territoriale ampia, ma anche per problematiche di settore di più ridotte dimensioni, nonché  nella dimensione urbana, della città e dei centri o aggregazioni di centri.

Sulla spinta delle innovazioni e delle proposte emerse dalla conferenza di Lisbona, che trovano rinnovata attenzione nella pratica più ampiamente definibile dello spatial planning, nonchè nella attuazione dei principi di competizione  e attrattività  dei territori europei nel loro insieme, la pianificazione strategica si pone oggi come strumento agile ed efficace sia per la comprensione dei fenomeni che per il raggiungimento di finalità legate a progetti territoriali e urbani mirati.

Del resto occorre riconoscere che l’approccio strategico, il quale – soprattutto negli ultimi anni - ha ispirato alcune specifiche e sperimentali esperienze, è ormai impiegato, su larga scala, in connessione  anche ad altri programmi sperimentali, nonché di recente, a scala nazionale, per la costruzione del Quadro Strategico Nazionale (QSN/Ministero Infrastrutture e Trasporti), ossia, assunto come elemento determinante e di indirizzo della nuova programmazione 2007-2013 dei fondi comunitari.

Sono, inoltre, avviate da tempo una serie di iniziative di pianificazione e progettazione di tipo innovativo, quali la elaborazione di “Piani strategici per città e aree metropolitane” insieme a “Piani urbani di mobilità, che in forma di sperimentazione avanzata,  coinvolgono realtà urbane individuate d’intesa con le Regioni, tra queste la Calabria, e destinate ad esercitare una forte influenza sulle tendenze evolutive della pianificazione territoriale e urbana.

6.1.1 	Natura della pianificazione strategica-territoriale

La legge 19/2002 non fa alcun esplicito riferimento a percorsi ed azioni di pianificazione strategica, ma introduce, ai differenti livelli, soprattutto alla scala comunale, la possibilità di procedere ad azioni strategiche per la valorizzazione dei territori.

Pertanto, nel contesto specifico della stesura delle Linee Guida si sono  voluti introdurre, come per altri argomenti, possibili elementi di innovazione,  strumenti e metodi ormai diffusamente utilizzati nel contesto nazionale e comunitario, alfine di una dotazione di riferimenti e possibili metodiche in sintonia con i percorsi più avanzati.

Pertanto, ciò che emerge dalle sperimentazioni e dalle iniziative in corso o già concluse, è la nuova nuovo maniera di intendere la pianificazione strategica nel nostro paese, volto principalmente a selezionare le “azioni di sviluppo territorializzato condivise tra le diverse istituzioni che avranno effetti decisivi ai fini dell’innalzamento della competitività e della coesione  nella prospettiva europea e mediterranea”.

Obiettivo di tali azioni è quello di riuscire a convogliare, soprattutto su territori che presentano criticità, un insieme differenziato di politiche pubbliche, in particolare quelle di “sostegno allo sviluppo economico e alla coesione sociale, di potenziamento delle reti materiali e immateriali con particolare riferimento alle infrastrutture per la  accessibilità, di valorizzazione dello spazio fisico come infrastruttura di contesto” alla definizione di un sistema interconnesso di reti che, intrecciando tra loro flussi di informazioni e scambi, siano in grado di attivare nuove dinamiche territoriali.

Nella scelta di temi e ambiti meno estensivi – e onnicomprensivi della pianificazione tradizionale - e perciò più definiti, la pianificazione strategica costruisce  l’ossatura portante dinamica e condivisa interistituzionalmente, intorno alla quale potranno, soprattutto alla scala delle risorse e delle economie di scala locale, inserirsi molteplici altre azioni per definire scenari e politiche attive e mirate.

Pertanto, la pianificazione strategica, più agile, ma soprattutto mirata all’essenzialità delle problematiche, consente di giungere, in breve, e con maggiore rapidità rispetto alla consueta modalità dei piani di lunga scadenza, alla individuazione più efficace di un complesso nodale di azioni e iniziative di carattere territoriale mirate allo sviluppo, che potranno poi essere riprese e approfondite sia attraverso i programmi di sviluppo economico, sia attraverso i piani territoriali regionali e provinciali, nonché nella dimensione comunale.

Si tratta, dunque, per il piano strategico, di un metodo che offre le basi per una convergenza efficace e coerente, nonché attiva e diretta, tra differenti livelli di azione, i quali devono essere coerenti tra i diversi attori pubblici, soprattutto le istituzioni e gli enti con un ruolo preponderante nella trasformazione territoriale, e i privati interagenti nella dimensione del rapporto tra progetto e attuazione delle iniziative, con modalità che superano la sistematica azione di lungo tempo e di spettro onnicomprensivo della pianificazione tradizionale.

6.1.2	 Articolazione sintetica delle fasi di elaborazione del Piano Strategico Territoriale

- Delimitazione dell’area di riferimento

- Ricostruzione dei programmi in corso o in previsione

- Analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio, dell’economia,  della società

- Prefigurazione e valutazione di scenari alternativi per lo sviluppo

- Definizione di una visione guida per il futuro

- Individuazione dei progetti e delle azioni prioritarie

- Organizzazione dei patti e dei protocolli di accordo

- Elaborazione dei dispositivi di raccordo con la strumentazione vigente

- Allestimento del sistema di gestione e valutazione del piano

E’ opportuno ribadire inoltre che, nel particolare contesto di ritardo della Calabria in questo settore,  le azioni di pianificazione strategica, dovranno, sostanzialmente, poter identificare, oltre a quelle citate, alcune importanti tipologie di domanda:

- domanda di marketing territoriale;

- domanda di definizione del vantaggio competitivo nei confronti di altri territori;

- domanda di cooperazione degli attori sociali, economici, culturali per fare rete nella definizione-attuazione delle iniziative;

- domanda di regolazione dei processi, delle relazioni funzionali ed economiche del sistema produttivo locale-regionale. In particolare, data la posizione centrale (con Sicilia e Campania) nel contesto Mediterraneo, la Calabria, a livello regionale e locale, dovrà accentuare e rafforzare la sua capacità di inserirsi coerentemente all’interno del corridoio mediterraneo intermodale est-ovest (“Corridoio Meridiano”) attivando nuove reti e potenziando alcuni dei principali sistemi locali, in modo da costituirsi come regione necessaria al riequilibrio dell’intero sistema integrato euro mediterraneo;

Per la Calabria, l’adozione di pratiche strategiche  potrà costituire una importante innovazione,  una accelerazione formidabile e necessaria per giungere ad un primo quadro di scelte in breve tempo, in attesa di avviare, azioni e pratiche più ampie e un periodo di maturazione ed elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale con modalita’più estese e di più lunga scadenza e dimensione (QTR, PTCP).

La pianificazione strategica deve essere sempre coerente e predisposta in sintonia con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

6.2	Le innovazioni del concetto di “Vision”(visioni territoriali)

Le “visioni territoriali” non rientrano nella categoria dei piani, per tale motivo esse sono, come la pianificazione strategica, pratiche innovative  nella gestione, nel governo e nella progettazione del territorio.

In tale senso esse sono applicabili in particolare seguendo i concetti di “meta-governance” a partire dalla comprensione e applicazione dei principi e delle indicazioni dello SSSE (Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo), superando i tradizionali metodi della pianificazione di stampo razionale-tradizionale,  insistendo sul valore del contesto locale, della capacità di attivazione tra nuove culture compatibili con quelle specifiche del sapere tecnico.

Non essendo, del resto, ormai applicabile e sufficiente la sola coerenza tra obiettivi finanziari e allocazione delle risorse per lo sviluppo dei territori, è necessario cercare,  al contrario, di creare condizioni di equilibrio tra sviluppo locale ed economia globale, proponendo strategie in grado di costruire occasioni e situazioni di convenienza localizzative dei diversi interventi.

E’ possibile, in questa direzione che si creino percorsi comuni e si sovrappongano scenari identitari in concorrenza e in contrasto tra ruoli simili, perciò è opportuna la combinazione tra domanda locale e coerenza territoriale, ricorrendo proprio alla “visione territoriale”per  consentire un approccio globale,  con l’apporto dei differenti attori pubblico-privati,  dei soggetti economici nel contesto locale-regionale.

Il confronto tra la staticità della pianificazione territoriale, alle differenti scale, nel tendere alla definizione di obiettivi di lunga scadenza con risultati diluiti nel tempo, contrasta con il dinamismo delle “visioni territoriali” nel loro essere flessibili e garantire modifiche e cambiamenti mentre queste sono in corso - come accade abitualmente alle modificazioni che si sovrappongono con o senza i piani nei territori – ed essere aggiornate di continuo al mutare delle condizioni di partenza.

E mentre il piano tradizionale è cogente e impone regole e principi, la “visione” si attua per mezzo del dialogo tra i diversi protagonisti della trasformazione del territorio, sulla convergenza di interessi e su obiettivi comuni, su un insieme di azioni che volgono al positivo, con strategie programmatiche, indirizzi e proposte progettuali mirate e in grado di intercettare collettive tensioni e attese di sviluppo.

Il concetto di “visione”, che nasce dalla esperienza innovativa dello “spatial planning” si traduce in Italia, da alcuni anni, nella possibilità concreta di azioni e metodiche di “progettazione del territorio” con tutte le implementazioni che tale percorso comporta dalla fase di ideazione alla definizione delle proposte di progetto territoriale.

In Calabria l’applicazione delle “visioni”, incrociata con gli avanzamenti e le sperimentazioni della pianificazione strategica, potrà essere, nei prossimi anni, di valido aiuto soprattutto all’indirizzo dell’applicazione delle politiche di intervento dello SSSE, nella ricerca di specifiche declinazioni contestuali di tale importante strumento sul territorio regionale, e, più in generale, nell’avanzamento e innovazione dei percorsi di governo e progetto del territorio.

capitolo VII

sistema cartografico di riferimento

formato dei dati e standard metadati

  - Premessa METODOLOGICA

Le linee guida della Legge Regionale 16 aprile 2002 n°19 “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” indicano le modalità tecniche e le caratteristiche generali dei dati dei sistemi informativi geografici e degli strumenti cartografici e digitali a supporto della pianificazione territoriale ed urbanistica.

L’attività di tutela, governo ed uso del territorio, per le sue intrinseche caratteristiche e per la molteplicità dei soggetti che coinvolge, richiede la disponibilità di dati spaziali attendibili ed aggiornati che devono rispondere a seguenti requisiti:

- essere raccolti una sola volta e gestiti nel modo più efficace;

- essere resi integrabili tra loro anche quando provenienti da fonti eterogenee ed accessibili per tutte le possibili applicazioni richieste dagli utenti;

- essere disponibili per tutti i livelli della PAL;

- essere utilizzabili per un uso generalizzato attraverso sistemi di ricerca dati che ne specifichino le caratteristiche e le condizioni di fruibilità.

Con il presente allegato tecnico si vogliono specificare i criteri e le regole generali finalizzate ad assicurare la congruenza di inquadramento e la confrontabilità geografica e digitale degli strumenti cartografici di supporto alla pianificazione.

Specificatamente, per le finalità di cui alla L.R. n°19/2002 il fabbisogno di dati geospaziali  scaturisce dalla necessità :

- di informazioni geotopografiche di base a supporto dell’attività di pianificazione alle diverse scale territoriali;

- di realizzare  quanto  previsto dall’art. 8 della Legge Regionale  n°19 in ordine alla costituzione del SITO.

Il presente allegato tecnico è finalizzato specificatamente a:

  - rendere disponibili, per l’universo dei soggetti interagenti nel processo di pianificazione, informazioni geografiche, omogenee ed uniformi, di tipo geotopografico con funzione di sistema unitario di riferimento a scala regionale;

  - rendere possibile l’elaborazione delle  nuove informazioni geografiche che formano oggetto della pianificazione urbanistica e territoriale che devono assumere come riferimento le  basi geografiche di cui al punto precedente;

  - a rendere possibile l’interscambio tra i soggetti interagenti nei processi di pianificazione e, specificatamente,  tra la Regione, le Province ed i Comuni.

Gli obiettivi sopra specificati si realizzano attraverso:

- la costruzione di una Base Geografica di Riferimento unitaria a scala regionale che rappresenta il livello base dell’informazione spaziale regionale sul quale devono essere realizzate le altre basi tematiche. La Base Dati Geografica di Riferimento della Calabria è costituita dalla  CTR 1:5000 nei suoi formati di Carta Tecnica Numerica e di Data Base Topografica ad essa associato. La CTR costituisce lo strato topografico regionale di riferimento, per la redazione dei  Piani Strutturali Comunali ai fini di definire “le suddivisioni in sub-unità territoriali tipologicamente e funzionalmente organiche”;

- la definizione dei contenuti della Carta Tecnica a grande scala 1:2000 relativa “ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai loro dintorni di pertinenza di valore ambientale con l’individuazione dei comparti” che consenta la derivazione della CTR 1:5000;

- la definizione delle modalità della sovrapposizione della CT 1:5000 - 1:2000 con le mappe catastali che, com’è noto, adottano  sistemi di riferimento diversi per cui occorre garantire la congruenza di inquadramento;

- la definizione dei formati e delle regole di interscambio nonché  delle modalità di georeferenziazione dei dati ai fini della realizzazione del SITO e dei vari SIT alle scale Provinciali e Comunali;

- la realizzazione della confrontabilità dei vari strumenti della pianificazione sia dal punto di vista strettamente geografico che digitale.

  - STANDARD DI RIFERIMENTO

    - Standard della  CTR 1:5000

La Regione rende disponibile la CTR nei formati CTN (Carta Tecnica Numerica) e DBT (Data Base Topografico) 1:5000 che costituisce lo standard di riferimento a scala regionale.

Nelle more del completamento del programma cartografico regionale sono disponibili:

- Ortoimmagini digitali a  colori 1:10000 (IT 2000) da cui sono derivabili  ortofotopiani mediante l’uso del DTM con maglia 40 x 40 m ad esse associate;

- CTN  già prodotta per l’intera provincia di Crotone e resa disponibile a titolo gratuito per i Comuni che la assumono quale standard di riferimento;

- Per gli Enti che, nelle more della formazione della CTR, vogliano produrre CTN 1:5000 è reso obbligatorio lo standard regionale, il cui capitolato di riferimento è disponibile sul sito del Centro Cartografico Regionale ( www.regione.calabria.it);

- Per gli Enti già  in possesso di CTN 1:5000 è reso obbligatorio l’inquadramento nello standard regionale come di seguito specificato.

    - Standard della CTN 1:2000

Per la cartografia a scala 1:2000 il Centro Cartografico Regionale fornisce le specifiche tecniche che rappresentano lo standard di riferimento a livello regionale.

Per gli Enti che nelle more della pubblicazione delle specifiche vogliano produrre CTN 1:2000 è resa obbligatoria l’adozione dello standard di riferimento Regionale.

7.2.3	Inquadramento ed integrazione

L'inquadramento geodetico-topografico delle carte topografiche e delle mappe catastali integrate sarà realizzato utilizzando la rete planoaltimetrica GPS della Regione Calabria di raffittimento della rete geodetica nazionale IGM 95. Le monografie dei punti della rete regionale sono disponibili sul sito del Centro Cartografico Regionale ( www.regione.calabria.it);

Per i Comuni che già dispongono di una Carta Tecnica 1:5000 sarà necessaria una verifica  di confrontabilità geografica che sarà soddisfatta se la sovrapposizione  nel sistema cartografico di riferimento della CT, non presenterà spostamenti superiori a 0.2 mm  alla scala 1:5000.

    - Interscambio ed Interoperabilità

L’utilizzo e lo scambio dei dati e dei metadati della CTR e delle CTN deve essere libero tra i soggetti che intervengono alla Conferenza di Pianificazione. La diffusione ad altri soggetti dei dati deve essere autorizzata dal produttore e/o dal gestore. I metadati debbono, invece, sempre essere diffusi gratuitamente.

I dati della CTR 1:5000 possono essere riutilizzati dai Comuni e dalle Province per le loro specifiche  elaborazioni alle seguenti  condizioni:

- che essi vengano mantenuti integri e separati dalle nuove informazioni  aggiuntive;

- che i metadati della CTR vengano mantenuti  separati e non modificati.

Per la cartografia topografica comunale, per la quale si adotta lo standard 1:2000  in formato vettoriale, l’interscambio Regione-Province-Comuni è assicurato attraverso l’adozione di  una versione ridotta, definita dal Centro Cartografico, che ne consenta   l’integrazione nella CTR.

    - Formati di scambio

I formati da utilizzare per lo scambio dei dati topografici delle CTN e delle carte tematiche prodotte in sede di pianificazione dovranno fare riferimento  agli standard di più frequente utilizzazione:

- formati raster: TIFF georeferenziati;

- formati vettoriali: SHAPE e/o DXF.

    - Metadati

Nell’ambito del “Sistema Cartografico di Riferimento Regionale  è prevista la realizzazione di un sistema per l’accesso ai dati di un Repertorio Cartografico attraverso Internet.

Tale Repertorio consente a tutti gli utenti interessati, l’accesso alle informazioni relative alla cartografia disponibile sul territorio regionale. Si tratta quindi di un repertorio di metadati, che non conterrà dati cartografici veri e propri ma solo informazioni sulla cartografia disponibile, strutturate secondo un ben definito Standard reso disponibile dal Centro Cartografico Regionale. Ciascun dato geografico è descritto da una serie di informazioni definite “Metadati”, cioè il "dato relativo al dato" al fine di permettere all’ utente di valutare rapidamente e semplicemente il dato geografico. I metadati rappresentano dunque l’insieme delle  informazioni e della documentazione che rendono i dati comprensibili e condivisibili nel tempo.

La definizione delle caratteristiche specifiche dei metadati è finalizzata a:

- costruire e  mantenere l’archivio del patrimonio dati evitando la duplicazione di dataset già esistenti;

- evitare la duplicazione di dataset già esistenti;

- permettere la riutilizzazione di un dataset a distanza di tempo;

- consentire il confronto di dataset provenienti da fonti diverse;

- permettere  agli utenti la ricerca dei dati;

- mantenere il valore del dataset;

- incrementare e facilitare lo scambio dei dati sia all’interno di un’organizzazione, sia verso organizzazioni esterne.

I metadati si differenziano in funzione dello scopo (ricerca, idoneità, accesso, trasferimento, uso, ecc.) e del tipo di dato in esso contenuto (aggregazione di dataset, singolo dataset, gruppo di features, singola feature, ecc.).

Riferimenti normativi per la standardizzazione del metadato

Il primo standard ("Content Standard for Digital Geospatial Metadata" - Standard FGDC) è stato pubblicato nel 1994 in America dalla Federal Geographic Data Committee. Nel 1999, la comunità europea ha pubblicato un pre-standard (CEN/TC287), il cui periodo di validità è stato di tre anni. Successivamente, alcuni enti italiani, per rendere la consultazione più comprensibile, hanno deciso di documentare i propri dati secondo un sottoinsieme dello standard CEN/TC287, poiché questo era molto ampio e poco chiaro per l'utente non esperto.

Attualmente il comitato tecnico ISO/TC 211 sta sviluppando lo standard ISO 191XX che fornisce una struttura standardizzata completa per il trattamento dell’informazione geografica. Per informazione geografica si intende quella riferita ad oggetti e fenomeni del mondo reale direttamente o indirettamente georeferenziati (con coordinate spaziali).

Gli obiettivi delle norme ISO 191XX (Geographic Information) sono così sintetizzabili:

- favorire la comprensione e l’uso dei dati geografici in forma digitale nella logica GIS;

- aumentare la disponibilità, l’accesso, l0integrazione e lo scambio dei dati;

- promuovere un uso efficiente ed economico dei dati dell’hardware e dei software associati;

- contribuire ad un approccio univoco per affrontare globalmente i problemi ecologici e umanitari.

La serie ISO 191XX raccoglie 38 standard relativi alle informazioni geografiche digitali, che spaziano dalla terminologia (19104) alla rappresentazione concettuale delle caratteristiche spaziali degli oggetti (19107), dalla definizione dei sistemi di riferimento (19111) ai metadati (19115).

Per lo scopo del presente documento, si entrerà nel dettaglio della norma 19115.

ISO 19115, Geographic information, Metadata

La norma 19115 per ogni entità metadato definisce quanto segue:

- livelli di applicazione;

- entità ed elementi obbligatori

- entità ed elementi opzionali

- modalità di estensione dei metadati.

Ogni metadato consta di 42 componenti principali così suddivisibili:

- metadata information;

- identification information;

- distribution information;

- data quality information;

- extent;

- reference system information;

- responsible party.

Tale norma fissa il formato XML come formato di file standard per lo scambio dei metadati.

# Accordo sullo scambio di metadati in formato XML secondo la DTD proposta dall’ISO TC 211 nel CD 19115 (N1024)

Il documento che segue è stato prodotto dal Centro Interregionale per i Sistemi Geografici Informativi al quale aderisce la Regione Calabria e costituisce riferimento regionale per lo scambio di metadati tra i soggetti interessati alle linee guida.

“Lo scambio di metadati nell’ambito del Repertorio Cartografico Nazionale (progetto Intesa GIS) prevede la produzione di file XML da parte di tutti gli ENTI che aderiscono all’Architettura del Repertorio.

Questi file dovranno essere pubblicati in un sito Internet accessibile dal server del Repertorio, il cui indirizzo deve quindi essere comunicato prima di rendere operativo il Repertorio; periodicamente questo sito verrà interrogato dalle procedure automatiche di aggiornamento del Repertorio Cartografico Nazionale.

I file XML dovranno rispettare la DTD proposta da ISO nel CD 19115 o i suoi aggiornamenti concordati nell’ambito dell’Intesa, e per facilitare le procedure di import, dovranno seguire delle regole su alcuni elementi riportati su ogni singolo file:

- Ogni Carta, Risorsa o Pubblicazione che verrà catalogata e che quindi sarà pubblicata nel file XML di metadati, dovrà avere in Identificativo univoco nell’ambito del repertorio dell’Ente che partecipa al Repertorio Cartografico Nazionale. Tale identificativo viene registrato nel tag fileIdentifier definito nella DTD dell’ISO

- Per poter distinguere se un file XML è relativo ad un nuovo elemento da inserire oppure costituisce un aggiornamento di elementi esistenti, dovuto ad esempio alla variazione delle informazioni sul punto di contatto della risorsa (come indirizzo, e-mail, numero di telefono, ecc.), è opportuno aggiornare correttamente il tag dateStamp che riporta la data di compilazione (ed eventuale aggiornamento) del file di metadati. Il formato della data da utilizzare è il seguente: yyyymmdd hh:mm. Esempio: 19990322 10:23.

- L’identificazione dell’Ente che partecipa al Repertorio Cartografico Nazionale avverrà per mezzo del tag owner (CI_RoleCode) nella sezione citedResponsibleParty associata alla sezione identificationInfo nella DTD.

- Verrà definita una codelist che riporta il nome del soggetto owner: l’Ente che aderirà al Repertorio Nazionale dovrà selezionare il nome da questa lista al momento della registrazione. Ciò al fine di evitare che file di metadati dello stesso Ente riportino nomi diversi (es. “Lazio”, “Reg. Lazio”, “Regione Lazio”, ecc.)

- La sezione geographicBox prevede l’inserimento delle coordinate del Bounding Box della Carta: è necessario esprimere le coordinate come latitudine e longitudine, quale che sia il sistema di riferimento utilizzato nella carta e descritto nella sezione referenceSystemInfo.

- Nei campi in cui vanno espresse delle date (escluso il dateStamp di cui si è detto) si possono usare due formati: indicare un anno con 4 cifre, oppure un intervallo con i due estremi (sempre 4 cifre) separati da un trattino; esempio “1985” oppure “1965 – 1990”.

Articolo 3 “Principi generali della Pianificazione Territoriale e Urbanistica”.