Dgr_Emilia_26_9_11_1366

Delibera Giunta Emilia 26/09/2011 n. 1366

(Gazzetta ufficiale 06/10/2011 n. 151)

Regione Emilia-Romagna - Proposta di modifica della Parte Seconda - Allegati - della delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia, mediante la cui applicazione l’Unione Europea ha inteso promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi.

Viste in particolare le disposizioni in essa contenute che riguardano:

- il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;

- l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;

- l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

- la certificazione energetica degli edifici;

- l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

Considerato che la citata Direttiva prevede che gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti, e che nella loro progettazione sia presa in considerazione l’opportunità di ricorrere a sistemi alternativi quali:

- sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie

- rinnovabili,

- cogenerazione,

- sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili,

- pompe di calore, a certe condizioni.

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” con il quale - coerentemente alla citata Direttiva Comunitaria - vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare le disposizioni in esso contenute, che definiscono:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

- l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

- i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

- la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;

- la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

Visti i successivi decreti attuativi emanati ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 del citato DLgs 192/05, ovvero:

- il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59 con il quale vengono definiti i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, e sono indicate le relative metodologie di calcolo;

- il D.M. 26 giugno 2009, che riporta le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, definendo altresì gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.

Considerato che in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e ai sensi della clausola di cedevolezza di cui all’art. 17 del citato DLgs 192/05 le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della Direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156 di approvazione dell’ “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha proceduto, ai sensi del citato art. 17 del DLgs 192/05, al recepimento della citata Direttiva 2002/91/CE, in attuazione dell’art. 25 della Legge regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in coerenza con le linee di indirizzo del decreto legislativo 192/2005 medesimo;

Considerato che con tale Atto la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a disciplinare, tra l’altro:

- gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti, compresi gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;

- le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;

- le procedure per la certificazione energetica degli edifici;

Considerato altresì che il provvedimento contribuisce in modo significativo, grazie al suo impatto sulla progettazione e realizzazione degli edifici e dei sistemi urbani, al conseguimento degli obiettivi in materia di risparmio energetico, uso razionale dell’energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili definiti dal “Piano Energetico Regionale”, approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 141 del 14 novembre 2007, e dal “Secondo Piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”, approvato dall’Assemblea legislativa con delibera n. 50 del 26 luglio 2011;

Considerato, infine, che si è già provveduto, in particolare con deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2010, n. 1362 avente ad oggetto “Modifica degli Allegati di cui alla parte seconda della delibera dell’Assemblea legislativa n. 156/2008”, ad aggiornare le disposizioni della DAL 156/08 a seguito dell’emanazione di provvedimenti normativi sovraordinati, con particolare riferimento ai citati D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, e D.M. 26 giugno 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” mediante la quale viene stabilito un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia;

Considerato in particolare che tale Direttiva prevede che:

- nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio, anche tenendo conto di misure riguardanti incrementi dell’efficienza energetica, la cogenerazione e gli edifici a consumo di energia basso o nullo;

- entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri impongono l’uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, consentendo di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Visto il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28“Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, pubblicato sulla G.U. in data 28/3/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Considerato che:

- il citato Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 riporta specifiche disposizioni in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante (art. 11 e Allegato III), misure di semplificazione e premialità volumetriche nel caso di edifici con prestazioni energetiche particolarmente elevate (art. 12), nonché alcune disposizioni in materia di certificazione energetica (art. 13);

- tali disposizioni modificano ed integrano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e al successivo Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

Considerato, inoltre che il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede che gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante siano adeguati alle disposizioni del decreto stesso entro 180 giorni dalla data di sua entrata in vigore, ovvero entro il 29 settembre 2011, termine decorso il quale si applicano le disposizioni di cui al decreto stesso.

Vista la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che abroga la citata Direttiva 2002/91/CE e ne riformula i contenuti con l’obiettivo di predisporre interventi più efficaci al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell’edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l’ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.

Considerato che le disposizioni della citata Direttiva 2010/31/UE riguardano e riformulano le precedenti disposizioni relative a:

- definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

- applicazione di più performanti requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione nonché per gli edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

- formulazione di piani nazionali destinati ad aumentare il numero di “edifici a energia quasi zero” fino ad arrivare entro il 31 dicembre 2020 a che tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero (dal 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici);

- certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

- ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici;

- i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione.

Considerato che:

- è attualmente in corso l’iter di recepimento della citata Direttiva 2011/31/UE, previsto con l’approvazione della cd. “Legge Comunitaria” 2011, cui seguiranno i relativi provvedimenti attuativi che modificheranno significativamente l’attuale contesto normativo nazionale in materia;

- per garantire la coerenza della normativa regionale in materia di rendimento energetico e di certificazione energetica degli edifici con l’evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale derivante da tale recepimento sarà necessario procedere nel prossimo futuro ad una revisione organica e sistematica della normativa regionale in materia, ovvero della citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156.

Valutato che l’emanazione del citato Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e gli obblighi di adeguamento delle norme regionali ivi previsti rendono necessario un aggiornamento parziale degli Allegati della citata deliberazione dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008 n. 156, con particolare riferimento:

- agli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti attualmente previsti, in particolare per quanto riguarda l’impiego di fonti energetiche rinnovabili a copertura del fabbisogno energetico degli edifici di nuova costruzione e di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante;

- alle metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti, in particolare per i casi in cui vi sia l’impossibilità tecnica di corrispondere ai requisiti di cui al punto precedente;

- alle procedure per la certificazione energetica degli edifici, in particolare per gli obblighi di riportare l’indice di prestazione energetica dell’edificio negli annunci di vendita.

Valutato, inoltre, che per corrispondere agli obiettivi di progressiva qualificazione energetica del parco edilizio regionale indicati dal “Secondo Piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013”, approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 50 del 26/7/2011, risulta opportuno anticipare i tempi di attuazione delle disposizioni in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante rispetto a quanto previsto dal citato Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Considerato che si rende opportuna, per chiarezza espositiva e necessità di coordinamento tra le diverse parti, l’adozione di un nuovo testo rivisto degli Allegati della D.A.L. n. 156/08, in coerenza con la precedente deliberazione dell’Assemblea legislativa e con quanto previsto dal Piano Energetico Regionale;

Richiamati i punti 3.3 e 3.4 - secondo comma delle disposizioni generali della citata D.A.L. n. 156/08 che assegnano alla Giunta la competenza a modificare, sentita la Commissione assembleare competente, gli Allegati alla stessa in relazione allo sviluppo tecnico-scientifico ed in conformità all’evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario, indicando agli operatori le date previste per la modifica delle norme vigenti e per ulteriori miglioramenti dei requisiti minimi di prestazione energetica regionale degli edifici;

Vista l’informativa realizzata dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 19 settembre 2011;

Sentita la competente Commissione Assembleare “Territorio, Ambiente, Mobilità” che ha espresso parere favorevole nella seduta del 22.09.2011 (n. prot. 30421 del 22/9/2011);

Sentito il Tavolo Tecnico per l’accreditamento di cui alla DGR 1050/2008, che si è espresso favorevolmente alla proposta di modifica degli Allegati della DAL 156/08 nella seduta del 6 settembre 2011;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore “Attività Produttive, Piano energetico, Sviluppo sostenibile, Economia verde e Autorizzazione unica integrata”, Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

delibera

:

per quanto espresso in premessa

1) di approvare la modifica alla “Parte seconda - Allegati 1-2-3-15” della deliberazione di Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna l’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici nel testo coordinato comprensivo delle modifiche di cui alla presente deliberazione;

3) di prevedere l’entrata in vigore del testo coordinato dell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna..

Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di

rendimento energetico e sulle procedure di

certificazione energetica degli edifici

PARTE SECONDA

Allegati

TESTO COORDINATO

INDICE

PARTE SECONDA

Allegati

Allegato 1 Definizioni e Termini

Allegato 2 Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici

e degli impianti

Allegato 3 Requisiti minimi di prestazione energetica

Allegato 4 Relazione tecnica di cui all'art. 28, della legge 9 gennaio 1991, n. 10

Allegato 5 Attestato di qualificazione energetica degli edifici

Allegato 6 Procedura di certificazione degli edifici

Allegato 7 Attestato di certificazione energetica

Allegato 8 Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici

Allegato 9 Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici

Allegato 10 Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o

uguale a 35 kW

Allegato 11 Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW

Allegato 12 Valore minimo del rendimento dei generatori di calore rilevato nel corso dei

controlli

Allegato 13 Norme tecniche di riferimento

Allegato 14 Linee guide per la formazione dei certificatori e degli operatori che intervengono nel processo edilizio

Allegato 15 Requisiti e specifiche degli impianti

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI E TERMINI

accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico esercitato dagli enti preposti volte a

verificare che la progettazione, realizzazione, esercizio, manutenzione delle opere e degli impianti

siano conformi alle norme vigenti.

ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o

raffrescato a determinate temperature.

ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di

prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce:

- ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla

sagoma di un manufatto edilizio esistente;

- ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e non

climatizzati annessi all’unità immobiliare esistente.

attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica: documento

rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una

unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi

energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto.

In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali

parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più

significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati

negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.

attestato di qualificazione energetica: documento redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai

propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attestante la conformità delle

opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di qualificazione

energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici, come precisato al

punto 7.9 – parte prima e nell’Allegato 8.

barriera vegetale: quinta vegetativa composta esclusivamente da specie arboree e/o arbustive

appositamente organizzate in piantagioni lineari (quali ad esempio siepi, fasce boscate, filari ecc.),

oppure da specie vegetali che si sviluppano su apposite strutture.

caldaia: generatore di calore costituito dal complesso bruciatore-focolare concepito in modo da

permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione.

certificato di conformità edilizia e agibilità: documento attestante che l’opera realizzata

corrisponde al progetto approvato o presentato in particolare per quello che riguarda la prestazione

energetica dell’edificio e degli impianti in esso installati, in conformità alle prescrizioni previste dalle

norme vigenti.

Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/2002.

certificazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare: procedura in base alla

quale viene rilasciato l’attestato di certificazione energetica (vedi)

chiusure: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi

funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto all’esterno. Sono

classificati tali le chiusure opache verticali, orizzontali, inclinate, inferiori o superiori, su spazi

esterni, chiusure trasparenti ecc.

classe energetica o classe di prestazione energetica: intervallo convenzionale delimitato da

soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio

sulla base di predefiniti indicatori di prestazione energetica.

Le classi energetiche possono essere differenti a seconda della prestazione che attestano:

climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e

produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un indicatore a valutazione

complessiva delle prestazioni.

La classe energetica è contrassegnata da lettere da G ad A per efficienza energetica crescente.

Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il ricorso alla classe A+ e A++.

climatizzazione invernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli

occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti

dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.

cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica.

cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati

nell’Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e decreto ministeriale 4 agosto 2011.

conduzione degli impianti di climatizzazione: complesso delle operazioni effettuate dal

responsabile dell’esercizio e manutenzione degli impianti attraverso comando manuale,

automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la

sorveglianza delle apparecchiature componenti gli impianti, al fine di garantire le condizioni di

comfort abitativo.

contratto di rendimento energetico: accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore

riguardante, ai sensi del D.Lgs. 115/2008, una misura di miglioramento dell'efficienza energetica,

in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello

di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente.

contratto servizio energia: è un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di

cui al paragrafo 4 dell’Allegato II, del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, disciplina l’erogazione dei

beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e

di utilizzo dell’energia.

controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul

mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l’eventuale necessità di

operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie

vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura

di un edificio, realizzate e mantenute in conformità alla norma UNI 11325. Tali coperture sono

realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno

sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione,

coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde

intensivo.

dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l’edificio i dati climatici possono

comprendere i gradi-giorno (GG), le medie mensili delle temperature estive (•e), l’irraggiamento

solare totale mensile sul piano orizzontale (Isol,h), l’irraggiamento solare totale mensile per ogni

orientamento (Isol).

diagnosi energetica: procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di

consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività e/o impianto industriale o di

servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il

profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.

dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici: le dispersioni termiche per trasmissione

attraverso i ponti termici possono essere calcolate secondo le vigenti norme di settore. In assenza

di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, per alcune tipologie edilizie, le

dispersioni attraverso i ponti termici possono essere determinate forfettariamente secondo quanto

indicato dalle norma tecniche di settore.

durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per la

climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo annuale di esercizio e alla

durata giornaliera di attivazione dell’impianto, in conformità all’art. 9 del D.P.R. n. 412/93.

edificio: ai soli fini del presente Atto, si intende un sistema costituito da un involucro edilizio che

delimita uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da

tutti gli impianti energetici installati stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al

suo funzionamento standard in relazione alla destinazione d’uso; la superficie esterna che delimita

un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri

edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate

per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti. Ai fini del presente Atto ed ai sensi dell’art.

3 del DPR 412/92, gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d'uso nelle seguenti

categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali,

collegi, conventi, case di pena, caserme;

E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine

settimana e simili;

E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite

anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti

dell'isolamento termico;

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a

ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei

tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:

E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;

E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;

E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita

all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:

E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;

E.6 (2) palestre e assimilabili;

E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Gli immobili che risultano non compresi nelle precedenti categorie di destinazione d’uso, il cui

funzionamento standard non prevede l’impiego di impianti energetici (quali box, cantine,

autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi,

ecc.), non sono oggetto delle prescrizioni del presente Atto, se non limitatamente alle porzioni

eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a categorie diverse, le

stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete.

edificio adibito ad uso pubblico, edificio ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o

in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.

edificio pubblico, edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni o

degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle

attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata

edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo

abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in

vigore del presente provvedimento.

edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente oggetto di un intervento

edilizio riconducibile alle seguenti categorie, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal

relativo titolo abilitativo necessario:

i) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente

abbia una superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

ii) demolizione e fedele ricostruzione.

efficienza energetica di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio.

energia primaria: energia che non è stata soggetta a nessun processo di conversione o

trasformazione.

energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire

energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di

discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; in particolare, si intende per:

- energia aerotermica: l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore;

- energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;

- energia idrotermica: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;

- biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti

dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie

connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti

industriali e urbani.

esercizio e manutenzione di un impianto termico: complesso di operazioni che comporta

l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione, la

manutenzione ordinaria e straordinaria e il controllo, nel rispetto delle norme in materia di

sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di

energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell’anno, per mantenere negli ambienti

climatizzati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continua.

fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria: quantità di

energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell’anno, per la produzione dell’acqua calda

sanitaria consumata nell’edificio.

fabbisogno annuo di energia primaria per l’illuminazione artificiale degli ambienti: quantità di

energia primaria globalmente richiesta, nel corso dell’anno, per l’illuminazione artificiale degli

ambienti.

fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale/estiva: quantità di calore

che deve essere fornita o sottratta ad un ambiente climatizzato per mantenere le condizioni di

temperatura desiderate durante un dato periodo di tempo.

fabbisogno di energia termica utile per la produzione di acqua calda sanitaria: energia

termica richiesta per riscaldare durante un dato periodo di tempo la quantità di acqua sanitaria

prevista per l’uso standard di un edificio, a partire da dati convenzionali riferiti ai volumi ed alle

temperature di ingresso e di erogazione.

generatore di calore: è qualsiasi tipo di generatore di energia termica che permette di trasferire al

fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione o dalla conversione di qualsiasi altra forma

di energia (elettrica, meccanica, chimica, etc.), anche mediante utilizzo di fonti energetiche

rinnovabili. In un impianto termico, costituisce il sistema di generazione.

gradi giorno di una località: parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche

locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli

ambienti ad una temperatura prefissata. L’unità di misura utilizzata è il grado – giorno (GG).

impianto energetico: impianto o sistema tecnologico stabilmente inserito in un complesso edilizio,

in un edificio o in una sua parte ed asservito a specifiche esigenze funzionali di climatizzazione ed

illuminazione degli ambienti, produzione di energia elettrica, acqua calda ed altre forme di energia

con funzione di produzione e/o trasformazione e/o trasporto e/o stoccaggio e/o utilizzazione di

qualunque fonte o vettore energetico, compresi i sistemi di controllo, regolazione, gestione e

contabilizzazione.

impianto tecnologico idrico sanitario: impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio

di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nella definizione di impianti termico, e

comprendente sistemi di produzione, accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda

sanitaria.

Impianto termico o di climatizzazione: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione

invernale e/o estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari

o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sottosistemi di

generazione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo;

sono compresi nella definizione gli impianti individuali di qualunque potenza. Non sono considerati

impianti termici apparecchi dal funzionamento localizzato quali: stufe, caminetti, radiatori

individuali, climatizzatori tipo “split” o similari. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli

impianti termici quando la somma delle potenze termiche nominali dei singoli apparecchi destinati

ad una medesima funzione è maggiore o uguale a 15 kW per la climatizzazione invernale, o a 12

kW per la climatizzazione estiva.

Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione

asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo.

Impianto termico o di climatizzazione centralizzato: un impianto termico o di climatizzazione

asservito ad almeno due unità immobiliari.

impianto termico o di climatizzazione di nuova istallazione: impianto termico o di

climatizzazione installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio

antecedentemente privo di impianto termico.

impianto di condizionamento d’aria: impianto di climatizzazione e di trattamento dell’aria interna

che permette di controllare o abbassare la temperatura.

indice di prestazione energetica totale o complessivo: esprime il consumo di energia primaria

complessivo riferito a tutti gli usi energetici dell’edificio, rapportato all’unità di superficie utile

energetica o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/( m2anno) o kWh/(m3anno).

indice di prestazione energetica parziale: esprime il consumo di energia primaria parziale riferito

a un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale,

climatizzazione estiva, o produzione di acqua calda per usi sanitari, illuminazione artificiale)

rapportato all’unità di superficie utile energetica o di volume lordo, espresso rispettivamente in

kWh/( m2anno) o kWh/( m3anno)..

interventi di manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (di cui al punto 3.1 lett. c) :

ricadono in tale categoria le lavorazioni o opere realizzate con carattere di eccezionalità e

finalizzate a rinnovare e/o sostituire parti ed elementi, opachi o trasparenti, verticali o orizzontali,

dell’involucro edilizio, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo

necessario.

interventi di ristrutturazione di un impianto termico: interventi rivolti a trasformare l'impianto

termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei

sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la

trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa

nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di

installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che

portano alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi,

sono definiti e disciplinati dalla L.R. 31/02 e s.m.

involucro edilizio: sistema edilizio costituito dalle chiusure esterne opache o trasparenti, che

delimitano compiutamente uno spazio di volume definito separandolo dall’ambiente esterno.

ispezioni su edifici ed impianti: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da

esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che le opere e gli

impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi in esse

stabiliti.

manutenzione ordinaria dell’impianto termico: operazioni previste nei libretti d’uso e

manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con

strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino

l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente.

manutenzione straordinaria dell’impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento

dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o

in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o

sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico.

massa superficiale: massa per unità di superficie delle pareti opache, compresa la malta dei

giunti esclusi gli intonaci. L’unità di misura utilizzata è il kg/m2. Rappresenta il parametro principale

che caratterizza il comportamento dinamico della parete in relazione allo sfasamento dell’onda

termica dovuta agli apporti termici solari e all’irraggiamento termico.

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto di adeguati valori di massa superficiale delle pareti

opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche

innovativi, che permettono di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione

dell’andamento dell’irraggiamento solare.

metodologia per la determinazione della prestazione energetica: insieme di procedure

tecniche basate su criteri normalizzati, volte a determinare la prestazione energetica di un edificio

a partire da appropriati dati di base, raccolti mediante un audit energetico o ripresi dal progetto,

utilizzabile ai fini del rilascio dell’attestato di qualificazione energetica ovvero dell’attestato di

certificazione energetica.

modello di calcolo validato: sistema di elaborazione dei dati di base, definito nel rispetto della

metodologia di valutazione della prestazione energetica fissata dalla normativa e finalizzato ad

agevolare le attività di calcolo, i cui risultati sono stati oggetto di una procedura di validazione

(controllo di qualità dei risultati). Il modello di calcolo può essere supportato da un software

appropriato.

pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico

inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l’aria l’acqua o la terra (o da una sorgente

di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di

calore reversibili, può anche trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale. In un impianto

termico, costituisce o integra il sistema di generazione.

ponte termico: discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli

innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro).

ponte termico corretto: situazione in cui la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di

parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera più del 15% la trasmittanza

termica della parete corrente

potenza termica del focolare di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore

del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il

kW.

potenza termica utile (o potenza nominale utile) di un generatore di calore: quantità di calore

trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore (corrispondente, nel caso di una caldaia, alla

potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del

generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino). Deve essere specificata e

garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento

continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore. L'unità di misura utilizzata è il kW.

prestazione energetica (efficienza energetica ovvero rendimento) di un edificio: quantità

annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per

soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione

invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e

l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della

coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione

in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti,

dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima

degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico.

produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del

calore utile prodotti mediante cogenerazione.

progetto energetico dell’edificio o progettazione energetica: procedura che integra la

progettazione del sistema edificio-impianto, dal progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi, e

comprende: la selezione delle soluzioni più idonee ai fini dell’uso razionale dell’energia e della

riduzione dell’impatto ambientale (incluse le caratteristiche architettoniche e tecnologiche

dell’involucro edilizio, le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, degli

impianti di illuminazione artificiale e gli altri usi elettrici o energetici obbligati), la verifica dei requisiti

energetici, l’esecuzione dei calcoli e la redazione delle relazioni previste dalla legislazione

energetica vigente (in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 192/05 e alla

normativa tecnica di riferimento).

proprietario dell'impianto termico: chi è proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel

caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di

soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario

per quello che riguarda l’esercizio e la manutenzione dell’impianto sono da intendersi riferiti agli

amministratori del condominio o per essi ad un soggetto terzo a ciò incaricato.

rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:

rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

rendimento di produzione medio stagionale: rapporto tra l’energia termica utile generata e

immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa l’energia

elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art.9 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, Ai fini della conversione dell’energia elettrica

in energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ è quello definito

con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza

media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti.

rendimento energetico di un edificio: vedi prestazione energetica di un edificio.

rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di

energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi

compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di

esercizio di cui all’art.9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412. Ai fini

della conversione dell’energia elettrica in energia il valore di riferimento per la conversione tra kWh

elettrici e MJ è quello definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine

di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi

aggiornamenti.

rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la

potenza del focolare.

requisiti minimi di prestazione energetica regionali: requisiti che si applicano alla progettazione

e realizzazione degli interventi edilizi con i limiti e le modalità specificati al punto 3 – parte prima

del presente atto.

responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: tecnico incaricato dai

soggetti di cui all’art. 19, comma 1, legge n. 10/91 per la individuazione delle azioni, degli

interventi, delle procedure e di quant’altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia.

rete locale di utenza (RLU): ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al presente atto, è

considerata rete locale di utenza una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti

condizioni:

a) connette unità di consumo tra loro e con unità di produzione di energia elettrica funzionalmente

essenziali all’uso previsto degli edifici connessi, ricomprese in aree insistenti sul territorio di un

singolo Comune o di un gruppo di Comuni associati

b) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per

ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con

obbligo di connessione di terzi;

c) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di

terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;

d) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete: tale

soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non

può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di

energia elettrica.

riflettanza solare: è la frazione della radiazione solare incidente che viene direttamente riflessa da

una superficie irradiata; il suo valore varia da 0, per una superficie totalmente assorbente, fino a 1

(o al 100%), per una superficie perfettamente riflettente. Si tratta di una caratteristica rilevante ai

fini di limitare gli apporti solari estivi attraverso l’involucro edilizio, con la realizzazione dei

cosiddetti “cool roofs”,

ristrutturazione di un impianto termico: vedi interventi di ristrutturazione di un impianto termico.

scheda tecnica descrittiva di un edificio: ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato, ai

sensi dell’art. 20 della L. R. n. 31/2002, di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse

unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili

all’esatta individuazione dell’immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine

ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio

attività relativi allo stesso.

La scheda tecnica deve essere corredata con le dichiarazioni concernenti la rispondenza

dell’edificio ai requisiti obbligatori.

La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e

agibilità.

La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono raccolte e

aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la

sicurezza dell’intero fabbricato.

schermature solari esterne: sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente

permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in

risposta alle sollecitazioni solari.

sistema di condizionamento d’aria: complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di

trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata,

eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell’umidità e della purezza

dell’aria.

sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica,

con potenza non superiore a 10 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato

da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un

soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento

privato, all’impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all’interno dell’area di

proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente.

sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in

grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione

dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.

soggetto certificatore:. soggetto accreditato al rilascio dell’attestato di certificazione energetica

degli edifici in conformità alle disposizioni del presente atto.

sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di

un altro nuovo, di potenza termica non superiore del 10% alla potenza del generatore sostituito,

destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

stagione di raffrescamento: periodo dell’anno durante il quale vi è una richiesta significativa di

energia per il raffrescamento degli ambienti.

stagione di riscaldamento: periodo dell’anno durante il quale vi è una richiesta significativa di

energia per il riscaldamento degli ambienti.

superficie coperta (Sq): proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un

edificio.

superficie disperdente: ai fini del calcolo del rapporto di forma S/V dell’edificio o dell’unità

immobiliare, è la superficie espressa in metri quadrati che delimita verso l’esterno ovvero verso

ambienti non climatizzati il volume lordo climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare

superficie utile energetica: superficie netta calpestabile della zona riscaldata. Ai fini

dell’applicazione delle disposizioni inerenti la certificazione energetica, si intende riferita all’area

interessata dal funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati per la

determinazione dello specifico indice di prestazione energetica.

teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore,

acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici per il

tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento e per la fornitura di acqua calda sanitaria

degli edifici stessi.

temperatura interna: media aritmetica della temperatura dell'aria e della temperatura media

radiante al centro della zona considerata.

terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o

giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di

idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la

responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al

contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell’ambiente.

trasferimento a titolo oneroso: atto di compravendita o permuta e in genere ogni atto di

trasferimento a titolo oneroso che comporti, anche per quote indivise, il trasferimento del diritto di

proprietà ovvero il trasferimento o la costituzione dei diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione

su immobili, ivi comprese, ove determinino il trasferimento dei predetti diritti, le cessioni d'azienda.

Ai fini del presente atto, devono intendersi esclusi dalla definizione, anche se aventi ad oggetto

immobili assoggettati alla disciplina in materia di certificazione energetica:

a) i seguenti atti e provvedimenti:

- divisioni con o senza conguaglio;

- conferimenti in società;

- fusioni e scissioni societarie;

- sentenze dell'autorità giudiziaria;

- atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi compresi i provvedimenti ed i decreti in materia

concorsuale, in materia di esecuzioni immobiliari individuali ordinarie ed esattoriali, nonché in

materia di divisione giudiziale e di eredità giacente e più in generale ogni provvedimento

giudiziario in materia coattiva o di volontaria giurisdizione;

- provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione

degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi;

- verbali di separazione personale fra coniugi;

b) i seguenti atti, a condizione che l'acquirente dichiari, nell'atto stesso, di essere già in possesso

delle informazioni sul rendimento energetico dell'edificio:

- atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o

abitazione sull'immobile;

- atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo grado;

- atti di trasferimento relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio o di separazione personale fra coniugi, purché derivanti da accordi assunti dai

coniugi in sede giudiziaria, intendendosi per tale anche il verbale di separazione consensuale.

trasmittanza termica: flusso di calore che passa attraverso una parete per m2 di superficie della

parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna

o del locale contiguo. Per il calcolo della trasmittanza termica dei componenti opachi e trasparenti

può essere fatto ricorso alle vigenti norme tecniche di settore ovvero a dichiarazioni del produttore

conformi alle norme di prodotto armonizzate.

trasmittanza termica media: è il valore medio, pesato rispetto alle superfici lorde, delle

trasmittanze dei singoli componenti della struttura posti in parallelo tra di loro, comprensivo degli

effetti dei ponti termici lineari e puntuali ad essa attribuibili, se presenti.

trasmittanza termica periodica YIE definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO

13786:2008 e successivi aggiornamenti, o equivalenti norme tecniche, ed espressa in W/(m2K), è il

parametro che esprime la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico

che la attraversa nell'arco delle 24 ore.

unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia

elettrica e calore: unità che può operare in cogenerazione.

unità di microcogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima

inferiore a 50 kWe.

unità di piccola cogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione

installata inferiore a 1 MWe.

unità immobiliare: ai soli fini del presente Atto, con riferimento alle disposizioni inerenti la

certificazione energetica, si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo

appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia

comprendente almeno due unità immobiliari. E’ assimilata alla singola unità immobiliare l’unità

commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.

valori massimi della temperatura ambiente: valori massimi della temperatura dei diversi

ambienti di una unità immobiliare, durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di

climatizzazione invernale, in conformità a quanto stabilito dalle norme vigenti (rif. art. 4 del D.P.R.

412/1993).

valori nominali delle potenze e dei rendimenti degli impianti termici: quelli dichiarati e garantiti

dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

vettore energetico: sostanza o fenomeno che può essere utilizzato per produrre lavoro

meccanico o energia termica, oppure per sviluppare processi chimici e fisici (combustibili, energia

elettrica, etc.)

volume totale o lordo: volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma

planivolumetrica . (DAL 279/2010)

volume lordo riscaldato: volume lordo riscaldato di un edificio. Ai fini dell’applicazione delle

disposizioni inerenti la certificazione energetica, si intende riferito al volume interessato dal

funzionamento degli impianti energetici di un edificio considerati per la determinazione dell’indice

di prestazione energetica, inclusi gli elementi dell’involucro edilizio che delimitano detto volume

rispetto all’ambiente esterno, al terreno e ad ambienti non climatizzati, nonché rispetto ad altri

edifici o unità immobiliari, in quest’ultimo caso includendo nel volume lordo riscaldato solo le

porzioni degli elementi di pertinenza dell’edificio in esame.

zona climatica: suddivisione del territorio nazionale in funzione dei gradi-giorno (GG) delle

località, indipendentemente dalla ubicazione geografica.

Tali zone sono contraddistinte con la lettera A (comuni che presentano un numero di GG non

superiori a 600) fino ad arrivare alla lettera F (comuni con numero di gradi-giorno maggiore di

3000) (rif. art. 2 del D.P.R. 412/1993).

zona termica: parte dell’ambiente climatizzato mantenuto a temperatura uniforme attraverso lo

stesso impianto di riscaldamento, raffrescamento e/o ventilazione.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI

1) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del

D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni

rilevanti e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera b) del presente atto, si procede in sede

progettuale alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione

invernale (EPi) e per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs), ed alla verifica che lo stesso

risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nelle pertinenti tabelle dell'allegato 3, requisito

6.1.1, (tab. A.1, tab. A.2, tab. A.3, tab. A.4, tab. B.1, tab. B.2).

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto, tali

valori sono ridotti del 10%.

Nel caso di edifici appartenenti alla categoria E.3 , la verifica dell’indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale deve essere effettuata mediante l’adozione di ricambi d’aria

esterna convenzionali, equiparati, per le degenze, ai ricambi d’aria previsti per le residenze

alberghiere e, per le restanti parti, ai ricambi d’aria previsti per gli uffici; sono pertanto scorporati i

tassi di ventilazione eccedenti il minimo ricambio igienico, connessi alle peculiari necessità del

processo ospedaliero e dei relativi ausiliari tecnici.

2) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del

D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni

rilevanti e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera b) del presente atto, si procede in sede

progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il raffrescamento estivo

dell’involucro edilizio (EPe,invol), pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il

raffrescamento dell’edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo

la norma UNI/TS 11300 – 1, e la superficie utile energetica, per gli edifici residenziali, o il volume

per gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla verifica che la stessa sia non superiore ai valori

limite che sono riportati nelle pertinenti tabelle dell'allegato 3, requisito 6.4.2. (tab. C.1).

3) Nei casi di ampliamento, ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria dell’involucro

edilizio previsti dal punto 3.1 lettera c) del presente atto, si applica quanto previsto ai punti

seguenti:

a) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza

termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume

climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico, deve essere

inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle

F.1, F.2, F.3). Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione

dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza

termica riportati nella pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3)

devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel

caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di

spessore (sottofinestre ed altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella pertinente

tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) con riferimento alla superficie totale di

calcolo.

b) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8,

il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte

corretto, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno ovvero verso ambienti non dotati di

impianto termico, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella

dell'allegato 3 requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) in funzione della fascia climatica di riferimento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro

edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica devono

essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di

strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli riportati nella

pertinente tabella dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3) sono calcolati con

riferimento al sistema struttura-terreno.

c) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del

decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8,

il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti comprensive dell'infisso deve

rispettare i limiti riportati nella pertinente tabella dell'allegato 3 requisito 6.1.2, (tabelle G.1, G.2).

Tali limiti devono essere rispettati da tutte le chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e

vetrine anche se non apribili, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono.

Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo

ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di apertura, conformazione

e differenze di pressione tra l’ambiente interno ed esterno.

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto,

limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia, i valori riportati nelle tabelle di cui

all’Allegato 3 requisito 6.1.2. sopra richiamate sono ridotti del 10%.

La verifica del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate può essere omessa nel caso si proceda

alla verifica, per l’intero edificio oggetto di intervento, delle prescrizioni di cui al precedente punto

1).

4) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova installazione o

ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del

rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico ed alla verifica che lo stesso risulti

superiore al limite riportato in allegato 3, requisito 6.2.

Nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici di potenza nominale utile

maggiore o uguale a 100 kW, è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui al successivo

punto 25 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi

di miglioramento delle prestazioni energetiche, in un bilancio costi-benefici, sulla cui base sono

determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In caso di impianti termici individuali, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi punti 8 e 9,

l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di

100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da

installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente.

5) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 nel caso di mera sostituzione di

generatori di calore, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale

dell'energia, incluse quelle di cui al comma precedente, qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza

di un carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite

calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile

nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite

massimo corrispondente a 400 kW;

b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali,

•u, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3

log Pn; dove dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,

espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed

energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con

provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza

media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti;

c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso

specifico, almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore

e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali

e o nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza

degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di

termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i

requisiti già previsti all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,

nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina

deve:

- essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente

da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la

regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel

caso di impianti termici centralizzati.

- consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di

temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.

d) nel caso di installazioni di generatori con potenza utile nominale maggiore del valore

preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di

riscaldamento;

e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la

corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in

ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura

interna e sia installato un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei

consumi per singola unità immobiliare;

f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35

kW, con altri della stessa potenza, la relazione tecnica di cui al successivo punto 25 può essere

omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge

5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

6) Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile

rispettare le condizioni del precedente punto 5, lett. a) in particolare nel caso in cui il sistema

fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo

collettivo ramificato, e qualora sussistano motivi tecnici o regolamentari locali che impediscano di

avvalersi della deroga prevista all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21

dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al punto 5 può applicarsi ugualmente, fermo

restando il rispetto delle altre condizioni previste e a condizione di:

a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30%

della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn, dove log Pn è il logaritmo

in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del

singolo impianto termico, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite

massimo corrispondente a 400 kW;

b) predisporre una dettagliata relazione, correlata all'intervento, che attesti i motivi della deroga

dalle disposizioni del precedente punto 5, da allegare alla relazione tecnica di cui al successivo

punto 25, ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46

e successive modifiche ed integrazioni.

7) Nei casi previsti al punto 1, per tutte le categorie degli edifici così come classificati in base alla

destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e

quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile

energetica è inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere

omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati al

precedente punto 2 3 lett. a), b) e c) e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:

a) siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100% della

potenza termica nominale, maggiore o uguale a X + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10

della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW e X vale 93. Per valori di Pn

maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia

non superiore a 60°C;

c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità

immobiliare e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei

singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non

determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;

d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste abbiano un rendimento

utile in condizioni nominali, •u, riferito all’energia primaria, maggiore o uguale al valore limite

calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile

nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione

tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e

MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto

dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti; per

le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari a 1.

In tal caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce come valore del fabbisogno annuo di

energia primaria, il valore limite applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1, avendo come

riferimento la pertinente tabella dell’allegato 3, requisito 6.1.1 (tabelle A.1, A.2, A.3, A.4).

8) Nei casi di cui al punto 3.1, lettera a) del presente atto, e nel caso di nuova installazione di

impianti termici in edifici esistenti, per gli edifici con numero di unità immobiliari superiori a 4,

appartenenti alle categorie E1ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’art.

3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede

progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione

invernale.

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto,

tale obbligo è esteso:

- a tutti gli edifici, indipendentemente dal numero di unità immobiliari

- agli impianti termici per la climatizzazione estiva, qualora quest’ultima fosse prevista.

E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico

abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita

all’intero edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto.

E’ altresì consentita la installazione di impianti termici individuali, comunque per un massimo di

unità immobiliari inferiore al 30% del totale dell’edificio, nel caso di nuova installazione di impianti

termici in edifici esistenti e in assenza delle condizioni tecnico-economiche per realizzare un

impianto centralizzato. Qualora si superi la soglia sopra indicata, anche attraverso interventi

successivi, è necessaria l’adozione di un impianto centralizzato, prevedendo anche la

riconversione degli impianti individuali già installati.

9) In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per

potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW,

appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di

interventi di ristrutturazione dell’impianto termico non è possibile prevedere la trasformazione da

impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità

immobiliare.

E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico

abilitato che attesti il conseguimento mediante tale trasformazione di un migliore rendimento

energetico dell’edificio rispetto a quello conseguibile con la ristrutturazione dell’impianto

centralizzato.

10) In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle

categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto

termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono

essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile nel rispetto

della normativa tecnica di settore, la contabilizzazione/ripartizione e la termoregolazione del calore

per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei

predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al successivo punto 25.

11) Le apparecchiature di contabilizzazione del calore devono assicurare un errore di misura, nelle

condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche

per le modalità di contabilizzazione/ripartizione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida

UNI.

12) Ai fini del presente atto sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile

gli impianti termici di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse

combustibili che rispettano i seguenti requisiti:

a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN

303-5;

b) limiti di emissione conformi all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, e successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati dai piani di qualità dell’aria, se

previsti;

c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte

quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

In tali casi, e fino all’emanazione delle norme tecniche di riferimento, per il calcolo della

prestazione energetica ai fini del presente atto si assume una quota di energia fossile pari

all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.

13) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3

del D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1

lettera a), b) e lettera c), quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali, del presente atto, in

cui è prevista l’installazione di impianti termici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse

combustibili, si procede in sede progettuale alla verifica:

a) che il generatore di calore rispetti i requisiti di cui al precedente punto 12; tale verifica deve

essere effettuata anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici

esistenti;

b) che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti,

che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a quello

riportato nelle pertinenti tabelle dell'allegato 3, requisito 6.1.2, (tabelle F.1, F.2, F.3 per le chiusure

opache, G.1, G.2 per le chiusure trasparenti).

14) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova

installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo

restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW

all’articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è

prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione

dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale 25 gradi francesi:

i) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare

complessiva minore o uguale a 100 kW;

ii) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva

compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), punti i) e ii)

valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di

15 gradi francesi.

Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

15) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria

E. 8, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e negli

altri casi di cui al punto 3.1 lettera b) e lettera c), quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni

totali, il valore della trasmittanza termica media (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici

o unità immobiliari confinanti, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati, fatto salvo il

rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 "Determinazione

dei requisiti acustici passivi degli edifici", deve essere inferiore a 0,80 W/( m2K) nel caso di strutture

opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate, ed inferiore a 2,80 W/( m2K) nel caso di chiusure

trasparenti comprensive di infissi.

Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali ed

inclinate, che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto termico,

sempreché questi siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui

sopra possono essere omessi qualora tali ambienti risultino aerati tramite aperture permanenti

rivolte verso l’esterno.

16) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria

E.8 si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e alla verifica che le eventuali

condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile,

conformemente alla normativa tecnica vigente e alle disposizioni contenute nell’allegato 3,

requisito 6.3. Per le verifiche del caso, qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità

relativa interna, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C

17) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione, esclusivamente

per le disposizioni di cui alla lettera b), delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8, al fine di limitare i

fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli

ambienti, nel caso di interventi di cui al punto 3.1 lettere a), b) e c) del presente atto, quest’ultima

limitatamente alle ristrutturazioni totali, in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato 3,

requisiti 6.4.1 e 6.4.2, il progettista:

a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate,

esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;

b) verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio

mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia

maggiore o uguale a 290 W/ m2:

1) relativamente a tutte le pareti verticali opache con l’eccezione di quelle comprese nel

quadrante nord-ovest / nord / nord-est, il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

1.1 che il valore della massa superficiale Ms, di cui al comma 22 dell’allegato A, sia

superiore a 230 kg/ m2;

1.2 che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE, sia inferiore a 0,12

W/( m2K);

2) relativamente a tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate che il valore del modulo della

trasmittanza termica periodica YIE, sia inferiore a 0,20 W/(m2K);

c) utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per

favorire la ventilazione naturale dell’edificio; nel caso che il ricorso a tale ventilazione non sia

efficace, può prevedere l’impiego di sistemi di ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13,

articolo 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o di trasmittanza

termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in

alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che

permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento

dell’irraggiamento solare.

Analogamente, possono essere adottate soluzioni idonee a ridurre il carico termico di pareti e

coperture (cool roof), mediante l’utilizzo di materiali (quali intonaci, vernici, guaine, lastricati solari)

con riflettanza solare uguale o superiore a 0,65.

In tali casi deve essere prodotta a corredo della relazione tecnica di cui al successivo punto 25 una

adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti

l’equivalenza con le predette disposizioni.

18) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria

E.6 ed E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la

temperatura interna degli ambienti, nel caso di interventi di cui al punto 3.1 lettere a), b) e c) del

presente atto, quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di ristrutturazioni

integrali degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti, è fatto obbligo in sede

progettuale di prevedere adeguate soluzioni per la protezione delle chiusure maggiormente

esposte all’irraggiamento solare, consistenti nell’adozione in via prioritaria di sistemi schermanti

esterni e/o, in via subordinata, di sistemi filtranti delle vetrate, tali da ridurre l’apporto di calore nel

periodo estivo, in conformità alle disposizioni contenute nell’allegato 3, requisito 6.4.1

Gli eventuali impedimenti di natura tecnica o la presenza di vincoli oggettivi (quali, ad esempio,

quelli derivanti da specifiche disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e regolamentari

comunali) all’utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al

successivo punto 25.

Gli effetti positivi che si ottengono con l’adozione di sistemi schermanti o filtranti possono essere

raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, quali ad esempio le

barriere vegetali, che permettano di ottenere analoghi livelli di protezione delle strutture

dall’irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta a corredo della relazione tecnica di cui

al successivo punto 25 una adeguata documentazione che ne attesti l’equivalenza con le predette

disposizioni.

19) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione di uso all’art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n.412, per gli interventi che prevedono

la realizzazione, la sostituzione o la ristrutturazione di impianti termici, è prescritta l’installazione di

dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambientale nei singoli locali o nelle

singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare

sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7,

commi 2, 4, 5, e 6 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive

modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di

contabilizzazione.

Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di

intervento di ristrutturazione integrato, è fatto obbligo di adottare i sistemi di controllo e gestione

secondo quanto previsto nell’allegato 3, requisito 6.5.

20) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo

3 del decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova

costruzione di edifici, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti, di nuova installazione di

impianti di climatizzazione in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi è obbligatoria la

predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o

teleraffrescamento, in presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in

presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in

corso di realizzazione.

21) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede

progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di

energia termica dell’edificio. A tal fine:

a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti

termici in edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere

progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da

impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;

b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e nei casi

di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idricosanitario

deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della

copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50%

dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia

termica:

b1) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 fino al

31 dicembre 2014:

- del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il

riscaldamento e il raffrescamento

b2) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio

2015:

- del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il

riscaldamento e il raffrescamento

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;

- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) non possono essere assolti tramite impianti da

fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta

di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il

raffrescamento. In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti

componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo

stesso orientamento della falda.

Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) si intendono soddisfatti anche:

- con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione

ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei

consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi

caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;

- mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, che copra

l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda

sanitaria;

- mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia

termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella

titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di

impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale

sovracomunale nel caso di specifici accordi.

22) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo

3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di edifici di nuova

costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di

prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica

dell’edificio.

A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di

impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi

elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni

seguenti:

a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di

superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;

b) potenza elettrica P installata non inferiore a:

- P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 e fino

al 31 dicembre 2014,

- P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio

2015,

dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2.

In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti

devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso

orientamento della falda.

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;

- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche:

i. con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione

ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati

da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;

ii. con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un

sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1,

alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il

collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, unicamente quando

queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento;

iii. mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia

elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti

rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti

di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio

medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi.

23) Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 21 e 22 è condizione necessaria per il rilascio

del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti.

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità

tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui ai precedenti punti 21 e 22 devono

essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al successivo punto 25, e

dettagliate esaminando tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio

(EPtot) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati

conformemente a quanto indicato al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula:

|  | %effettiva |  | Peffettiva |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -------------------- | + | ----------------- |
|  | %obbligo |  | Pobbligo |
| EPtot≤EPtot,lim x (½ + | ---------------------------------------------------- |  |  |
|  | 4 |  |  |

Dove:

- %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria,

il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del punto 21, tramite fonti

rinnovabili;

- %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;

- Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono

essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto 22;

- Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente

installata sull’edificio.

24) Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti 20, 21, 22 e 23 sono definite con gli

strumenti di pianificazione urbanistica comunali, anche al fine di corrispondere alle specifiche di cui

ai punti 20, 21 lettere ii) e iii), e 22 lettere ii) e iii).

In particolare, i Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle attività di elaborazione e

aggiornamento dei pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica in forma singola o associata,

provvedono:

- ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture

energetiche a rete a servizio del sistema insediativo;

- ad individuare le aree idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

o mediante cogenerazione ad alto rendimento;

- ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte

di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di

interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto previsto dall’art. 18 e dagli art.

36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli

immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi;

- a prevedere, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova costruzione e di

ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di

elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori

minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22, un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il

rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del

nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatti salvi i

centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00.

I piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere che le disposizioni di

cui ai punti 21 e 22 siano soddisfatte, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti

rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il

processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale

particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

25) Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione

attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e

relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il

proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso l'amministrazione comunale

competente secondo le disposizioni vigenti in materia di titoli abilitativi. Schemi e modalità di

riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell’allegato 4.

26) Ai fini della più estesa applicazione delle norme del presente atto per i soggetti sottoposti

all’obbligo di cui all’art.19 della legge 9 gennaio 1991, n.10, tale relazione progettuale dovrà essere

obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione delle norme

predette redatta dal responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato da

detti soggetti.

27) I calcoli e le verifiche necessari al rispetto del presente atto sono eseguiti utilizzando metodi

che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale

requisito le norme tecniche predisposte dagli organismi deputati a livello nazionale o comunitario,

quali ad esempio l’UNI e il CEN, o altri metodi di calcolo recepiti con decreto del Ministro dello

Sviluppo economico.

A partire dalla data d’entrata in vigore dal presente provvedimento, per le metodologie di calcolo

delle prestazioni energetiche degli edifici si fa riferimento alle seguenti norme tecniche o altri

metodi recepiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, o equivalenti:

a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di

energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale, e successive modificazioni;

b)UNI TS 11300 Prestazione energetica degli edifici – Parte 2 Determinazione dell’energia

primaria e di rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per

uso igienico-sanitario e successive modificazioni.

L’utilizzo di altri metodi e procedure riconosciuti da altre Regioni o Province Autonome o sviluppati

da organismi istituzionali nazionali quali l’ENEA, le Università o gli istituti del CNR, è possibile,

purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i

metodi di calcolo precedentemente detti. Per garantire il calcolo rigoroso della prestazione

energetica dell’edificio occorre che tali metodi prendano in considerazione i seguenti elementi:

a) lo scambio termico per trasmissione tra l’ambiente climatizzato e l’ambiente esterno;

b) lo scambio termico per ventilazione (naturale e meccanica);

c) lo scambio termico per trasmissione e ventilazione tra zone adiacenti a temperatura diversa;

d) gli apporti termici interni;

e) gli apporti termici solari;

f) l’accumulo del calore nella massa dell’edificio;

g) l’eventuale controllo dell’umidità negli ambienti climatizzati;

h) le modalità di emissione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;

i) le modalità di distribuzione del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;

j) le modalità di accumulo del calore negli impianti termici e le corrispondenti perdite di energia;

k) le modalità di generazione del calore e le corrispondenti perdite di energia;

l) l’effetto di eventuali sistemi impiantistici per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

m) per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 mc,

l’influenza dei fenomeni dinamici, attraverso l’uso di opportuni modelli di simulazione, salvo che si

possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni nel caso specifico.

Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui sopra (software commerciali),

garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo,

abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri

determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è

fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o

dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da

autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della

richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi sopra

indicati.

28) Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia resa

disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine

aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della

Direttiva 28/2009, applicando la seguente metodologia.

Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera:

SPF = • SCOP = Epdc/Ep,pdc

dove:

- SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE

- SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato

sulla base del metodo normalizzato

- Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla

sommatoria dell’energia fornita dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di

riscaldamento

- Ep,pdc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di

riscaldamento (kWh/anno)

- • è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria fissato dall’AEEG con

apposita determinazione

Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1,15 si procede al computo dell’energia rinnovabile

secondo l’equazione:

ERES = Epdc * [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno)

Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1,15 non

si può effettuare il calcolo di ERES.

Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore •

pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore.

ALLEGATO 3

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

REQUISITO 6.1.1

Prestazione energetica degli edifici - 1

(Parte seconda, allegato 2, punti 1, 7, 15 )

Esigenza da soddisfare

Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS.

Campo d’applicazione

Usi di cui all’ art.3, DPR 412/93 e s.m.:

- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente indicati.

Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, nel caso punto 3.1, lett.a) nel caso di edifici di nuova

costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, e lett. b).

Livello di prestazione

Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici devono essere verificate le condizioni previste

nelle seguenti specifiche:

A. determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) ed alla

verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nelle relative tabelle A.1, A.2, A3, A4.

B. determinazione dell'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria

(EPacs), ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite riportati nelle relative tabelle B.1 e

B.2.

C. configurazione dell’impianto termico.

D. verifica, nei casi indicati, che il valore della trasmittanza termica media (U) delle strutture edilizie

di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, mantenuti a temperatura controllata o

climatizzati nel caso di pareti divisorie verticali, orizzontali e inclinate sia inferiore o uguale al limite

previsto nel successivo punto D.

In casi particolari (quando cioè il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua

superficie utile energetica è inferiore a 0,18) il calcolo dell’indice di prestazione energetica di cui al punto A

può essere omesso, alle condizioni indicate al successivo punto E (calcolo semplificato).

A - Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

Nel caso di edifici dotati di impianto energetico destinato alla climatizzazione invernale, con o senza

produzione di acqua calda sanitaria, il valore limite dell'indice di prestazione energetica per la

climatizzazione invernale (EPi), espresso rispettivamente in kWh/ m2anno per gli edifici residenziali della

classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme e in kWh/m3 anno per tutte le altre tipologie di

edifici è indicato:

a) in tabella A.1 per gli edifici di nuova costruzione residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi,

case di pena e caserme;

b) in tabella A.2 nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante della classe E1, esclusi collegi,

conventi, case pena e caserme;

c) in tabella A.3, per edifici di nuova costruzione non appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)

precedente;

d) in tabella A.4 nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante non appartenenti alla categoria di cui

alla lettera b) precedente.

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto, i valori

riportati nelle tabelle seguenti, in relazione alle diverse categorie di intervento, sono ridotti del 10%.

Nel caso di edifici appartenenti alla categoria E.3, la verifica dell’indice di prestazione energetica per la

climatizzazione invernale deve essere effettuata mediante l’adozione di ricambi d’aria esterna convenzionali,

equiparati per le degenze, ai ricambi d’aria previsti per le residenze alberghiere e, per le restanti parti, ai

ricambi d’aria previsti per gli uffici; sono pertanto scorporati i tassi di ventilazione eccedenti il minimo

ricambio igienico, connessi alle peculiari necessità del processo ospedaliero e dei relativi ausiliari tecnici.

| Rapporto di forma dell’edificio | Zona climatica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | E |  |  |  | F |
|  | da | a | da |  | a |  | oltre |
| S/V | 1401 GG | 2100 GG | 2101 GG |  | 3000 GG |  | 3000GG |
|  | EPi (kWh/ m2 |  |  | anno) |  |  |  |
| < 0,2 | 21,3 | 34,0 | 34,0 |  |  | 46,8 | 46,8 |
| > 0,7 | 54,7 | 72,6 | 72,6 |  |  | 96,2 | 96,2 |

Tab. A.1 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per Edifici residenziali di nuova costruzione

della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

| Rapporto di forma dell’edificio | Zona climatica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | E |  |  |  | F |
|  | da | a | da |  | a |  | oltre |
| S/V | 1401 GG | 2100 GG | 2101 GG |  | 3000 GG |  | 3000GG |
|  | EPi (kWh/ m2 |  |  | anno) |  |  |  |
| < 0,2 | 21,3 | 34,0 | 34,0 |  |  | 46,8 | 46,8 |
| > 0,9 | 68,0 | 88,0 | 88,0 |  |  | 116,0 | 116,0 |

Tab. A.2 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per Edifici residenziali della classe E1,

esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante

| Rapporto di forma dell’edificio | Zona climatica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | E |  |  |  | F |
|  | da | a | da |  | a |  | oltre |
| S/V | 1401 GG | 2100 GG | 2101 GG |  | 3000 GG |  | 3000GG |
|  | EPi (kWh/m3 |  |  | anno) |  |  |  |
| < 0,2 | 6,0 | 9,6 | 9,6 |  |  | 12,7 | 12,7 |
| > 0,7 | 14,1 | 18,8 | 18,8 |  |  | 25,8 | 25,8 |

Tab. A.3 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per tutti gli altri edifici di nuova costruzione

| Rapporto di forma dell’edificio | Zona climatica |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D |  | E |  |  |  | F |
|  | da | a | da |  | a |  | oltre |
| S/V | 1401 GG | 2100 GG | 2101 GG |  | 3000 GG |  | 3000GG |
|  | EPi (kWh/m3 |  |  | anno) |  |  |  |
| < 0,2 | 6,0 | 9,6 | 9,6 |  |  | 12,7 | 12,7 |
| > 0,9 | 17,3 | 22,5 | 22,5 |  |  | 31,0 | 31,0 |

Tab. A.4 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPi per tutti gli altri edifici sottoposti a

ristrutturazione rilevante.

I valori limite riportati nelle tabelle A.1, A.2, A3, A4 sono espressi in funzione della zona climatica, così come

individuata all’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto

di forma dell’edificio S/V, dove:

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non

climatizzati) il volume lordo climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare V ;

b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo

delimitano.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti

delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per

estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG

proprio della località in esame.

B. Indice di prestazione energetica per la produzione di ACS

Il valore limite dell’indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs) è

indicato nelle tabelle seguenti, in relazione alla tipologia di edificio.

| Superficie utile energetica | •50 m | 51 m | 199 m | •200 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPacs | 19,10 | 19,00 | 13,76 | 13,80 | Per edifici situati in centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00 |
| EPacs | 11,95 | 11,90 | 8,60 | 8,65 | Per tutti gli altri edifici |

Tab. B.1 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPacs in kWh/m2anno per Edifici residenziali

della classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme nonché edifici adibiti ad albergo, pensione

ed attività similari.

I valori limite dell’indice EPacs di cui alla Tabella B.1 precedente è calcolato per valori di superficie utile

energetica compresi tra 50 e 200 m2 per interpolazione lineare dei valori riferiti a 50 e 200 m2.

| Destinazione d'uso | Unità di misura | Per edifici situati in centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00 -EPacs | Per tutti gli altri edifici -EPacs |
| --- | --- | --- | --- |
| Hotel senza lavanderia (E.1.3) |  |  |  |
| 1 stella | Numero letti e numero giorni mese | 1,16 | 0,73 |
| 2 stelle | Numero letti e numero giorni mese | 1,45 | 0,91 |
| 3 stelle | Numero letti e numero giorni mese | 1,74 | 1,09 |
| 4 stelle | Numero letti e numero giorni mese | 2,03 | 1,27 |
| Hotel con lavanderia (E.1.3) |  |  |  |
| 1 stella | Numero letti e numero giorni mese | 1,45 | 0,91 |
| 2 stelle | Numero letti e numero giorni mese | 1,74 | 1,09 |
| 3 stelle | Numero letti e numero giorni mese | 2,03 | 1,27 |
| 4 stelle | Numero letti e numero giorni mese | 2,32 | 1,45 |
| Attività ricettive diverse dalle precedenti (E.1.3) | Numero letti e numero giorni mese | 0,81 | 0,51 |
| Ospedali (con pernottamento e lavanderia) (E. 3) | Numero letti e numero giorni mese | 2,61 | 1,63 |
| Ospedali (day hospital) (E. 3) | Numero letti e numero giorni mese | 0,29 | 0,18 |
| Scuole (E. 7) | - |  |  |
| Scuole materne e asili nido (E. 7) | Numero di bambini e numero giorni mese | 0,44 | 0,27 |
| Attività sportive/palestre (E. 6) | Per doccia installate e numero giorni mese | 2,91 | 1,82 |
| Uffici (E. 2) | m2/giorno | 5,18 (in Wh/m2giorno) | 3,63 (in Wh/m2giorno) |
| Negozi | - |  |  |
| Ristoranti | Numero di ospiti per numero di pasti e numero giorni mese | 0,29 | 0,18 |
| Catering e self service | Numero di ospiti per numero di pasti e numero giorni mese | 0,12 | 0,07 |

Tab. B.2 Valore limite dell'indice di prestazione energetica EPacs , in kWh/unità di misura/anno per le altre

tipologie di edifici

I valori della tabella B.2 devono essere moltiplicati per il periodo di riferimento, in conformità con quanto

previsto dalle norme tecniche di calcolo.

Per la conversione in kWh/m3/anno occorre moltiplicare il valore di EPacs per il numero dell’unità di misura

considerato e per il numero di giorni di utilizzo (quando previsto), e dividere il totale per il volume lordo

dell’edificio.

Ai fini della verifica del rispetto di tali valori, la determinazione del fabbisogno di energia per la produzione di

ACS deve essere effettuato conformemente alla norma UNI TS 11300 – 2, § 5.2 o equivalenti.

Per destinazioni d’uso non indicate nelle precedenti tabelle, non è previsto alcun limite di riferimento. Per il

calcolo del fabbisogno energetico per la produzione di ACS, anche ai fini dell’obbligo di installazione degli

impianti alimentati da FER di cui al requisito 6.6.a, occorre procedere per via analitica, utilizzando i medesimi

algoritmi e parametri previsti dalla citata norma UNI TS 11300 – 2, § 5.2 o equivalenti ,e calcolando il volume

d’acqua calda necessario al funzionamento standard dei terminali impiantistici previsti (determinati in

conformità a UNI 9182 o equivalenti); il risultato del calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di

cui al punto 25, Allegato 2, così come i relativi elementi giustificativi.

C. Configurazione degli impianti termici

Nei casi di cui al punto 3.1, lettera a) del presente atto, per gli edifici con numero di unità immobiliari

superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso

all’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede

progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale.

Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto, tale obbligo

è esteso:

- a tutti gli edifici, indipendentemente dal numero di unità immobiliari

- agli impianti termici per la climatizzazione estiva, qualora quest’ultima fosse prevista.

E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che

attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita all’intero edificio mediante

l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto.

D. Trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ad eccezione della categoria E. 8, fatto salvo il rispetto

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti

acustici passivi degli edifici" il valore della trasmittanza termica media (U) delle strutture edilizie di

separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati, deve

essere inferiore a 0,80 W/m2K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate, ed

inferiore a 2,80 W/m2K nel caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.

Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che

delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto termico, sempreché questi siano

adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. I limiti di cui sopra possono essere omessi

qualora tali ambienti siano aerati tramite aperture permanenti rivolte verso l’esterno.

E. Calcolo semplificato

Quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile energetica è

inferiore a 0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, se gli edifici e le

opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati nelle tabelle F e G del successivo requisito

6.1.2, e sono rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:

a. siano installati generatori di calore con rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza

termica nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza

utile nominale dei singolo generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il

limite massimo corrispondente a 400 kW;

b. la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non

superiore a 60°C;

c. siano installati almeno una centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e

dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle

singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare

sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;

d. nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas queste abbiano un rendimento utile in

condizioni nominali u, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la

formula a 90 + 3 log. Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale dei singolo

generatore, espressa in kW; il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con

provvedimento dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di

produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti, per le pompe di calore a gas il

fattore di conversione è da considerarsi pari a 1.

In tal caso, all'edificio o porzione interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia primaria

limite massimo applicabile ricavato dalla pertinente tabella A.1, A.2, A3 o A4.

REQUISITO 6.1.2

Prestazione energetica degli edifici - 2

(Parte seconda, allegato 2, punti 3, 15 )

Esigenza da soddisfare

Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale

Campo d’applicazione

Usi di cui all’ art.3, DPR 412/93 e s.m.:

Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente indicati.

Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett.c), limitatamente a:

ampliamenti volumetrici (se il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non

risulti superiore al 20% di quello esistente)

ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 m2

manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio

recupero di sottotetti per finalità d’uso

Livello di prestazione

Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici devono essere verificate le condizioni previste

nelle seguenti specifiche:

F. verifica che la trasmittanza termica delle chiusure opache (strutture edilizie opache che

costituiscono l’involucro dell'edificio) non superi i valori limite riportati nelle relative tabelle.

G. verifica che la trasmittanza termica delle chiusure trasparenti che delimitano l'edificio non superi i

valori limite riportati nelle relative tabelle.

La verifica del rispetto delle prescrizioni sopra richiamate può essere omessa nel caso si proceda alla

verifica, per l’intero edificio oggetto di intervento, delle prescrizioni di cui al precedente requisito 6.1.1.

H. che il valore della trasmittanza termica (U) delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità

immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali, nonché delle strutture

opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non

dotati di impianto di riscaldamento, sia inferiore o uguale al limite previsto.

F. Trasmittanza termica delle chiusure opache

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del

Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8 per le sole chiusure

orizzontali, il valore della trasmittanza termica (U) per le chiusure opache verticali, orizzontali o inclinate, a

ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di

impianto termico, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella pertinente tabella F, in funzione della

fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la

progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della

trasmittanza termica riportati in tabella F devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete

corrente più ponte termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di

spessore (sottofinestre ed altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella pertinente tabella F

con riferimento alla superficie totale di calcolo.

Nel caso di chiusure orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli riportati

nella pertinente tabella sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.

Il valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache (U) espressa in W/m2K, riferito alle varie

tipologie di strutture ed alla zona climatica, è nel seguito indicato:

| Zona Climatica | U (W/m K) |
| --- | --- |
| D | 0,36 |
| E | 0,34 |
| F | 0,33 |

Tab. F.1 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache verticali (pareti perimetrali verticali)

tra spazi climatizzati ed ambiente esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto termico

| Zona Climatica | U (W/m K) |
| --- | --- |
| D | 0,32 |
| E | 0,30 |
| F | 0,29 |

Tab. F.2 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali o inclinate superiori di

copertura, ad eccezione degli edifici di categoria E8.

| Zona Climatica | U (W/m K) |
| --- | --- |
| D | 0,36 |
| E | 0,33 |
| F | 0,32 |

Tab. F.3 Valore limite della trasmittanza termica delle chiusure opache orizzontali inferiori (solai a terra) e su

spazi esterni (solai su spazi aperti) nonché delle partizioni interne orizzontali (solai) tra spazi climatizzati e

spazi non climatizzati, ad eccezione degli edifici di categoria E8.

G. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del

Presidente della repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo

della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti comprensive dell'infisso, deve rispettare i limiti riportati nella

pertinente tabella D.

| Zona Climatica | U (W/m K) |
| --- | --- |
| D | 2,4 |
| E | 2,2 |
| F | 2,0 |

Tab. G.1 Valore limite della Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti (finestre, porte-finestre luci fisse)

verticali, orizzontali o inclinate, comprensive degli infissi.

| Zona Climatica | U (W/m K) |
| --- | --- |
| D | 1,9 |
| E | 1,7 |
| F | 1,3 |

Tab. G.2 Valore limite della trasmittanza termica della sola componente vetrata dei serramenti esterni

(finestre, porte-finestre luci fisse) verticali, orizzontali o inclinati.

I valori limite della trasmittanza termica riportati alle tabelle G.1 e G.2 devono essere rispettati da tutte le

chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, considerando le parti

trasparenti e/o opache che le compongono. Restano esclusi dal rispetto di detti requisiti gli ingressi pedonali

automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e frequenze di

apertura, conformazione e differenze di pressione tra l’ambiente interno ed esterno.

H. Trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari e tra ambienti

non riscaldati e l’esterno

Per tutte le categorie di edifici (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), ad

eccezione della categoria E.8, e comunque limitatamente agli interventi di ristrutturazione totale, fatto salvo il

rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei

requisiti acustici passivi degli edifici", il valore della trasmittanza (U) delle strutture edilizie di separazione tra

edifici o unità immobiliari confinanti nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali, mantenuti a temperatura

controllata o climatizzati, nonché delle strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso

l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a 0,80

W/m2K nel caso di strutture opache divisorie verticali, orizzontali e inclinate, ed inferiore a 2,80 W/m2K nel

caso di chiusure trasparenti comprensive di infissi.

Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali ed inclinate, che

delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto termico, sempreché tali ambienti siano

adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati. La prescrizione non trova applicazione qualora

tali ambienti siano aerati tramite aperture permanenti rivolte verso l’esterno.

REQUISITO 6.2

Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico

(Parte seconda, allegato 2, punti 4, 5, 6 )

Esigenza da soddisfare

Ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale.

Campo d’applicazione

Usi di cui all’ art.3, DPR 412/93 e s.m.:

- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici

Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett.c), limitatamente ai casi di:

- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti

- sostituzione di generatori di calore

Livello di prestazione

Al fine di garantire l’efficienza degli impianti termici devono essere verificate le condizioni previste nelle

seguenti specifiche:

R.1) calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e verifica che lo stesso

risulti superiore al valore limite

R.2) mera sostituzione del generatore di calore

R.3) configurazione degli impianti termici

R.1) Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico

Per tutti gli usi, nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di

generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico ed

alla verifica che lo stesso risulti superiore ai seguenti limiti:

ηg = (75 + 3 log Pn) %

con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente liquido;

ηg = (65 + 3 log Pn) %

con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente aria;

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al

servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per rendimento

globale medio stagionale è pari, rispettivamente, a 84% e 74%.

Nel caso di impianti termici che abbiano quale fluido termovettore sia liquido sia aria, il valore limite

dell’efficienza media globale stagionale è determinato dalla media ponderata (rispetto alle frazioni di energia

rispettivamente distribuita dai due fluidi termovettori) dei due valori limite sopra riportati.

Nel caso di impianti termici per edifici pubblici o a uso pubblico, o comunque di proprietà pubblica, il valore

del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico deve essere superiore al seguente limite:

*g = (75 + 4 log Pn)%

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al

servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di

allegare alla relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2, una diagnosi energetica dell'edificio e

dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di

ritorno degli investimenti ed i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione

energetica in vigore, e sulla base del quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a

realizzare.

In caso di impianti termici individuali, fermo restando quanto indicato al successivo punto R3, l'obbligo di

allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o

superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza

nominale dell'impianto termico preesistente, se superiore.

R.2) Sostituzione di generatori di calore

Nel caso di mera sostituzione di generatori il livello di prestazione sopra indicato si intende rispettato qualora

coesistano le seguenti condizioni:

a. i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un

carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite calcolato con

la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del

generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo

corrispondente a 400 kW;

b. le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali hu, riferito

all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log

Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.; la verifica è

fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di

riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell’Autorità per l’energia

elettrica e il gas, al fine di tener conto dell’efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi

successivi aggiornamenti; per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari a 1

per il solo consumo di gas;

c. siano presenti salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente la non fattibilità tecnica nel caso specifico,

almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi

modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali e nelle zone che,

per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli ambienti riscaldati, di

apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si differenzia in relazione

alla tipologia impiantistica e deve possedere almeno i requisiti già previsti all'art. 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di

impianti termici. In ogni caso detta centralina deve:

- essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una

analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della

temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici

centralizzati;

- consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di

temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari;

d. nel caso di installazioni di generatori con potenza utile nominale maggiore del valore preesistente,

l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;

e. nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta

equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità

immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna, e sia installato

un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità

immobiliare;

f. nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri

della stessa potenza, la relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2, può essere omessa a fronte

dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e

successive modificazioni e integrazioni.

Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile rispettare le

condizioni di cui al presente punto A.2, lett. a) (in particolare nel caso in cui il sistema fumario per

l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato), e

qualora sussistano motivi tecnici o regolamentari locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista

all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione

di cui al punto precedente può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni

previste, a condizione di:

a. installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della

potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10

della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,

espressa in kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

b. predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del precedente

punto 4, da allegare alla relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2, ove prevista, o alla dichiarazione di

conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, correlata

all'intervento.

R.3) Configurazione degli impianti termici

Nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, per gli edifici con numero di unità

immobiliari superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla

destinazione d’uso all’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto

obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la

climatizzazione invernale.

Nei medesimi casi, in edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto,

tale obbligo è esteso:

- a tutti gli edifici, indipendentemente dal numero di unità immobiliari

- agli impianti termici per la climatizzazione estiva, qualora quest’ultima fosse prevista.

E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che

attesti il conseguimento di un analogo o migliore prestazione energetica riferita all’intero edificio mediante

l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto.

E’ altresì consentita la installazione di impianti termici individuali, comunque per un massimo di unità

immobiliari inferiore al 30% del totale dell’edificio, nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici

esistenti e in assenza delle condizioni tecnico-economiche per realizzare un impianto centralizzato. Qualora

si superi la soglia sopra indicata, anche attraverso interventi successivi, è necessaria l’adozione di un

impianto centralizzato, prevedendo anche la riconversione degli impianti individuali già installati.

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze

nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle

categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto

termico non è possibile prevedere la trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con

generazione di calore separata per singola unità immobiliare. E’ possibile derogare a tale obbligo in

presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento mediante tale

trasformazione di un migliore rendimento energetico dell’edificio rispetto a quello conseguibile con la

ristrutturazione dell’impianto centralizzato.

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed

E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione

dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi

necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore

per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti

interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2.

REQUISITO 6.3

Controllo della condensazione

(Parte seconda, allegato 2, punto 15)

Esigenza da soddisfare

Assenza di condensazioni superficiali e limitazione delle condensazioni interstiziali delle pareti opache alla

quantità rievaporabile ai fini di limitare i consumi energetici per la climatizzazione invernale e del benessere

igrotermico.

Campo d’applicazione

Usi di cui all’ art.3, DPR 412/93 e s.m.:

- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici ad eccezione della categoria E.8

Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett. a) nel caso di edifici di nuova costruzione o di

edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett. c), quest’ultima limitatamente a:

- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione

dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento

sia inferiore agli 80 metri quadrati

- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000

metri quadrati

- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio

- recupero di sottotetti per finalità d’uso

Livello di prestazione

Conformemente alla normativa tecnica vigente si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni

superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile,

conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora non esista un sistema di controllo dell'umidità

relativa interna per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20°C

REQUISITO 6.4.1

Contenimento dei consumi energetici in regime estivo:

riduzione degli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare nel periodo estivo

(Parte seconda, allegato 2, punti 17,18 )

Esigenza da soddisfare

Ridurre gli apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo.

Campo d’applicazione

Usi:

- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, ad eccezione delle categorie E.6 ed E.8

- Tutte le funzioni d’uso (art. 78 Del.di C.R. n.268/00)

Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett. a) nel caso di edifici di nuova costruzione o di

edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett. c), quest’ultima limitatamente a:

- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione

dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento

sia inferiore agli 80 metri quadrati

- ristrutturazione totale di edifici esistenti di superficie utile energetica non superiore a 1000 metri quadrati

- recupero di sottotetti per finalità d’uso

Livello di prestazione

Al fine di contenere la temperatura interna degli ambienti e di limitare conseguentemente i fabbisogni

energetici per il raffrescamento degli edifici, devono essere adottati sistemi che contribuiscano a ridurre gli

apporti termici dovuti all’irraggiamento solare durante il regime estivo, considerando in modo sinergico i

seguenti aspetti:

a) adozione di sistemi che consentono la protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento

solare;

b) adozione di soluzioni che consentono la riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento solare

attraverso le superfici vetrate.

Tenendo conto di tali aspetti, il progettista dovrà individuare le strategie più opportune per garantire la

massima efficacia delle soluzioni adottate, fornendone adeguata dimostrazione. A tal fine, per quanto attiene

alle nuove costruzioni, il progettista è tenuto a presentare le assonometrie solari e/o rappresentazioni simili d

cui si evince le corrette scelte progettuali in merito alle relazioni fra ambiente costruito e l’irraggiamento

solare.

Devono comunque essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:

A. Sistemi per la protezione delle chiusure maggiormente esposte all’irraggiamento solare

B. Riduzione dell’apporto di calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate

Gli eventuali impedimenti di natura tecnica o la presenza di vincoli oggettivi (quali, ad esempio, quelli

derivanti da specifiche disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e regolamentari comunali) che

impediscano l’adozione di adeguate soluzioni progettuali devono essere evidenziati nella relazione tecnica di

cui al punto 25, Allegato 2.

A. SISTEMI PER LA PROTEZIONE DELLE CHIUSURE MAGGIORMENTE ESPOSTE

ALL’IRRAGGIAMENTO SOLARE

Devono essere adottati sistemi per la protezione delle chiusure secondo quanto di seguito specificato.

A.1) Chiusure trasparenti (serramenti).

Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la schermatura delle aperture e/o dei serramenti verticali,

che risultano esposti all’irraggiamento solare deducibile ad esempio dalle assonometrie solari, così come dei

serramenti orizzontali o inclinati (se delimitanti una zona termica) mediante sistemi schermanti fissi (aggetti,

brise-soleil, balconi, porticati, frangisole fissi, etc. ) o la installazione di schermi flessibili (ante mobili

oscuranti, frangisole mobili, chiusure avvolgibili, tende esterne, etc. ) dei quali sia assicurata la presenza e

manutenzione.

Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna

apertura e/o serramento rivolto verso sud e verso ovest. Tale percentuale deve essere superiore al 50%. La

verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare

incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio.

Nel caso di adozione di sistemi schermanti fissi e non regolabili, deve essere comunque garantito il rispetto

del requisito di illuminazione naturale (fattore medio di luce diurna), quando pertinente.

Il requisito può non essere applicato alle aperture e/o serramenti che risultino non esposti alla radiazione

solare (perché protetti, ad esempio, da ombre portate da altri edifici o parti dell’organismo edilizio), così

come nel caso di componenti vetrate utilizzate nell’ambito si sistemi di captazione dell’energia solare (serre,

etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia garantito il corretto funzionamento in regime

estivo, al fine di evitare fenomeni di eccessivo surriscaldamento.

In via subordinata, il requisito si intende soddisfatto se vengono adottate vetrature dotate di sistemi filtranti,

con caratteristiche di controllo del fattore solare (g) conforme alle prescrizioni riportate nel successivo punto

B.1.

Gli effetti positivi che si ottengono con l’adozione di sistemi schermanti o filtranti possono essere raggiunti, in

alternativa, con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, quali ad esempio le barriere vegetali, che

permettano di ottenere analoghi livelli di protezione delle strutture dall’irraggiamento solare. In tal caso deve

essere prodotta, a corredo della relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2, una adeguata

documentazione che ne attesti l’equivalenza con le predette disposizioni.

A.2) Chiusure opache.

Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la mitigazione degli effetti dell’irraggiamento solare sulle

chiusure verticali (pareti perimetrali), che risultano esposti all’irraggiamento solare deducibile ad esempio

dalle assonometrie solari, e sulle chiusure orizzontali e inclinate superiori (coperture, terrazzi, lastrici solari)

se delimitanti la zona termica.

A tal fine, il progettista dovrà valutare puntualmente, con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione

solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio, e documentare:

- gli effetti dell’adozione di sistemi schermanti fissi (aggetti, brise-soleil, balconi, porticati, frangisole fissi,

etc ) o di schermi flessibili (frangisole mobili, tende esterne, etc.) dei quali sia assicurata la presenza e

manutenzione

- gli effetti di eventuali ombre portate da altri edifici o parti dell’organismo edilizio o da elementi vegetali,

piante etc.;

Il requisito si intende completamente soddisfatto se la protezione delle chiusure dagli effetti

dell’irraggiamento solare è ottenuta mediante l’adozione di un rivestimento esterno in grado di formare una

sottile intercapedine costantemente ventilata (parete ventilata, tetto ventilato).

B. RIDUZIONE DELL’APPORTO DI CALORE PER IRRAGGIAMENTO SOLARE ATTRAVERSO LE

SUPERFICI VETRATE

Si dovranno adottare soluzioni che garantiscano la mitigazione degli effetti della radiazione solare che entra

attraverso le superfici vetrate, soprattutto quando non sia possibile adottare i sistemi schermanti di cui al

punto A.1.

B.1) Fattore solare (g) del vetro nel caso di chiusure trasparenti non protette da sistemi di

ombreggiamento

Il progettista dovrà valutare puntualmente e documentare l’efficacia dei sistemi filtranti delle superfici vetrate,

tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare: è obbligatorio garantire la riduzione dell’apporto di

calore per irraggiamento solare attraverso le superfici vetrate mediante il controllo del fattore solare (g) delle

vetrature non protette da sistemi di ombreggiamento, (vedi A.1), così come in tutti i casi di superfici vetrate

orizzontali o inclinate.

Il Fattore Solare (g) si riferisce al fattore di trasmissione dell’energia solare totale, determinato sulla base

delle vigenti norme tecniche di settore. Il valore del Fattore Solare (g), esprime in maniera adimensionale la

caratteristiche dell’elemento trasparente di trasmettere calore verso l’ambiente interno. Maggiore è il valore

del Fattore Solare (g), maggiore è la quantità di energia raggiante incidente trasmessa verso l’interno.

Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure trasparenti e delle chiusure opache superiore

al 50%, il requisito si intende soddisfatto in presenza di superfici vetrate con fattore solare (g) minore o

uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2.

Nel caso di edifici con un rapporto tra superficie delle chiusure trasparenti e delle chiusure opache inferiore

al 50%, il requisito si intende soddisfatto quando il valore limite del fattore solare (g) della componente

vetrata dei serramenti esterni (finestre, porte-finestre, luci fisse) verticali, orizzontali ed inclinati, risulti

inferiore o uguale ai valori riportati nella seguente tabella:

| Tipo di chiusura | Fattore di trasmissione g |
| --- | --- |
| orizzontale o inclinata superiore | 0,5 |
| Verticale | 0,6 |

Tabella B.1 – Fattore solare (g) della componente vetrata degli infissi esterni

Il requisito non si applica:

- nel caso di componenti vetrate (verticali, inclinate o orizzontali) utilizzate nell’ambito si sistemi di

captazione dell’energia solare (serre, etc.) appositamente progettati per tale scopo, purché ne sia

garantito il corretto funzionamento in regime estivo, al fine di evitare fenomeni di eccessivo

surriscaldamento (effetto serra);

- nel caso di componenti vetrate di cui sia garantita la schermatura, come indicato al precedente punto a.1

o al successivo punto B.2.

B.2) Verifica della schermatura da ombre portate

Le prescrizioni di cui al punto B.1 possono non essere applicato alle vetrature che risultino non esposte alla

radiazione solare (per orientamento o perché protette, ad esempio, da ombre portate da altri edifici o parti

dell’organismo edilizio). La relativa verifica deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e

alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio e debitamente documentata.

In ogni caso, deve essere comunque garantito il rispetto il requisito di illuminazione naturale (fattore medio di

luce diurna), quando pertinente.

REQUISITO 6.4.2

Contenimento dei consumi energetici in regime estivo:

riduzione del fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva

(Parte seconda, allegato 2, punti 17,18 )

Esigenza da soddisfare

Ridurre il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento durante il regime estivo.

Campo d’applicazione

Usi:

- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici, nei limiti puntualmente specificati

- Tutte le funzioni d’uso (art. 78 Del.di C.R. n.268/00)

Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett. a) nel caso di edifici di nuova costruzione o di

edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett. c), nei limiti puntualmente specificati

Livello di prestazione

Al fine di garantire la riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione estiva degli ambienti, devono

essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:

C. comportamento termico dell’involucro edilizio in regime estivo

D. ventilazione naturale degli edifici

C. COMPORTAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO EDILIZIO IN REGIME ESTIVO

C.1) Indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio per il raffrescamento

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante e negli altri casi di cui

al punto 3.1 lettera b) del presente atto, per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla

destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R. 412/93, si procede in sede progettuale alla determinazione della

prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (EPe,invol), pari al rapporto tra il

fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell’edificio, calcolato tenendo conto della

temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 – 1 o equivalenti, e la superficie utile

energetica, per gli edifici residenziali, o il volume per gli edifici con altre destinazioni d’uso, e alla verifica che

la stessa sia non superiore ai valori limite riportati nella seguente tabella:

| Destinazione d’uso | Valore limite di EPe,inv | Unità di misura |
| --- | --- | --- |
| Destinazione E.1(*) | 30 | kWh/m2anno |
| Altre destinazioni d’uso | 10 | kWh/m3anno |

Tab. C.1) Indice di prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio EPe,inv,

(*) esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme

C.2) Controllo delle prestazioni degli elementi tecnici dell’involucro

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante e negli altri casi di

cui al punto 3.1 lettera b) e lett. c) del presente atto, quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali,

per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R.

412/93 ad eccezione delle categorie E.5, E.6, E.7 ed E.8 e per tutte le zone climatiche ad esclusione

della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di

massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, gli elementi tecnici che compongono

l’involucro edilizio devono garantire il rispetto di almeno uno dei seguenti livelli di prestazione:

C.2.a) - valore della massa superficiale Ms delle pareti verticali opache (ad eccezione di quelle comprese

nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est), superiore a 230 kg/m2. La massa termica esprime la massa

superficiale M espressa in kg/m2 delle chiusure verticali opache dell’edificio, ed influisce direttamente sul

comportamento dinamico della parete in relazione allo sfasamento dell’onda termica dovuta agli apporti

termici solari e all’irraggiamento termico.

C.2.b) – valore della trasmittanza termica periodica (YIE), espressa in W/m2K, inferiore ai valori riportati

nella seguente tabella:

| Chiusura | YIE (W/m2K) |
| --- | --- |
| pareti verticali opache (ad eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est) | < 0,12 |
| pareti opache orizzontali ed inclinate | < 0,20 |

Tab. C.2) Valore della trasmittanza termica periodica delle chiusure edilizie opache.

La trasmittanza termica periodica (YIE) rappresenta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare

il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore.

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica

periodica delle pareti opache previsti ai precedenti punti C.2.a) e C.2.b), possono essere raggiunti, in

alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano

di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento

solare.

Analogamente, possono essere adottate soluzioni idonee a ridurre il carico termico di pareti e coperture

(cool roof), mediante l’utilizzo di materiali (quali intonaci, vernici, guaine, lastricati solari) con riflettanza

solare uguale o superiore a 0,65.

In tali casi deve essere prodotta a corredo della relazione tecnica di cui al punto 25, Allegato 2 una adeguata

documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le predette

disposizioni.

D) Ventilazione naturale degli edifici

Al fine di ridurre gli apporti termici durante il regime estivo e raffrescare gli spazi dell’organismo edilizio

devono essere adottate soluzioni progettuali che garantiscano di utilizzare al meglio le condizioni ambientali

esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio, con

particolare riferimento alla ventilazione notturna (free cooling).

La ventilazione naturale può essere realizzata mediante:

· ventilazione incrociata dell’unità immobiliare,

· captazione di aria raffrescata da elementi naturali e/o facciate esposte alle brezze estive e/o da zona

dell’edificio con aria raffrescata (patii, porticati, zona a nord, spazi cantinati, etc )

· camini di ventilazione o altre soluzioni progettuali e/o tecnologiche.

Nel caso che il ricorso a tali sistemi non sia praticabile o efficace, è possibile prevedere l’impiego di sistemi

di ventilazione ibrida (naturale e meccanica) o ventilazione meccanica nel rispetto del comma 13, articolo 5,

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

REQUISITO 6.5

Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia

mediante il controllo e la gestione degli edifici (BACS)

(Parte seconda, allegato 2, punto 19 )

Esigenza da soddisfare

Uso razionale dell’energia e corretta gestione degli impianti energetici.

Campo d’applicazione

Usi di cui all’ art. 3, DPR 412/93 e s.m.:

- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici

Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett.a) nel caso di edifici di nuova costruzione o di

edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, lett. b) e lett.c), quest’ultima limitatamente a interventi di nuova

installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti, nei limiti puntualmente indicati.

Livello di prestazione

I sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti energetici comprendono tutti i sistemi per regolare

l’erogazione di energia da parte del sistema impiantistico (sottosistema di produzione, di distribuzione e di

regolazione) in base all’effettiva domanda dell’utenza o alla temperatura ambiente nei singoli locali e/o zone

termiche ai fini dell’uso razionale dell’energia.

Al fine di garantire l’efficienza dei sistemi di regolazione e controllo degli impianti energetici, devono essere

verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:

S.1) sistemi e dispositivi per la regolazione del funzionamento degli impianti termici

S.2) sistemi e dispositivi per il controllo e la gestione automatica degli edifici (Building Automation

Control System – BACS).

S.1) Sistemi di regolazione impianti termici

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del Decreto

del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 occorre che:

- sia presente almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore.

La centralina di termoregolazione si differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve possedere

almeno i requisiti già previsti all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,

n. 412, nei casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici. In ogni caso detta centralina

deve:

o essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente

da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la

regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore,

nel caso di impianti termici centralizzati

o consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di

temperatura nell’arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.

- siano presenti dispositivi modulanti per la regolazione automatica di temperatura ambiente nei singoli

locali e/o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non

determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

L’installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’art. 7, commi 2,

4, 5 e 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e

deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione;

Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati per il riscaldamento invernale, così

come nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o di ristrutturazione o di sostituzione del

generatori di calore in impianti centralizzati esistenti, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e

contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare. Le apparecchiature di contabilizzazione del

calore devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con

riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti

norme e linee guida UNI.

S.2) Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici BACS

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del Decreto

del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di interventi di cui al punto 3.1 lett. a)

dell’atto, occorre che siano adottati adeguati dispositivi di automazione degli impianti energetici e tecnici a

servizio dell’edificio.

L’insieme dei dispositivi che consentono l’automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio di un

edificio si definiscono BACS (Building Automation and Control System) o HBES (Home and Building

Electronic System): tali sistemi sono suddivisi in quattro classi di prestazione, in relazione all’efficienza

energetica conseguibile con la loro adozione.

Le Classi di prestazione dei sistemi BACS/HBES sono 4:

- Classe 0 (Non energy efficiency): comprende gli impianti tecnici tradizionali e privi di automazioni, non

efficienti dal punto di vista energetico: tale classe non è considerata nella tabella seguente;

- Classe I (Standard): corrisponde agli impianti automatizzati con apparecchi di controllo tradizionali. La

Classe I è considerata la classe di riferimento, corrispondente alle dotazioni di cui alla precedente

specifica S.1);

- Classe II (Advanced): comprende gli impianti controllati con un sistema di automazione bus

(BACS/HBES), ma anche dotati di una gestione centralizzata e coordinata delle funzioni e dei singoli

impianti (TBM);

- Classe III (high energy performance): come la Classe II, ma con livelli di precisione e completezza del controllo automatico tali da garantire elevate prestazioni energetiche all’impianto.

Le funzioni che caratterizzano i sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio

dell’edificio, sono elencate e descritte nella tabella S.2 di seguito riportata: con riferimento alla norma UNI

EN 15232 o equivalenti, per ogni funzione sono indicati diverse possibili soluzioni, elencate nelle righe della

tabella (con un numero crescente in base alle diverse prestazioni offerte dai dispositivi previsti). Per la

descrizione tecnica delle singole funzioni si faccia riferimento alla guida CEI applicativa della citata norma

UNI EN 15232, o equivalenti.

Nelle colonne della medesima tabella S.2 sono invece riportate le classi di prestazione (I, II e III) dei sistemi

di automazione degli impianti energetici e tecnici a servizio dell’edificio, con riferimento alla destinazione

d’uso (residenziale / non residenziale).

La dotazione minima per ciascuna classe di prestazione è indicata nella relativa cella di intersezione: per

procedere alla classificazione del livello prestazionale di un sistema di automazione degli impianti energetici

e tecnici a servizio dell’edificio, occorre che tutte le condizioni minime previste per quel determinato livello

siano soddisfatte.

La dotazione minima dei sistemi di automazione degli impianti energetici e tecnici per gli edifici di nuova

costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe I

nella lista dei dispositivi di cui alla seguente tabella, con i limiti ivi previsti. Nel caso di edifici pubblici o adibiti

ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente

destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei sistemi di automazione degli impianti energetici e

tecnici è quella riportata nella colonna relativa alla classe II nella lista dei dispositivi di cui alla seguente

tabella S.2, con i limiti ivi previsti.

Tabella S.2: Lista delle funzioni e prestazioni minime richieste per la classificazione dei sistemi di

automazione degli impianti energetici e tecnici. Con riferimento alla norma UNI EN 15232, la tabella

definisce con la lettera F il codice di funzione e il numero corrispondente al suo livello di prestazione.

| Rif. EN 15232 |  |  | FUNZIONI |  | Residenziale |  |  |  |  |  | Non residenziale |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | classi di prestazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codicefunzione | livello |  |  | I |  | II | III |  |  | I |  | II | III |  |  |
|  |  | 1. CONTROLLO RISCALDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 CONTROLLO DI EMISSIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Il sistema di controllo è installato in centrale o nel relativo ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1C | 2 | Controllo automatico di ogni ambiente con valvole termostatiche o regolatore elettronico |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| F2B | 3 | Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il SISTEMA – BUS |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| F3A | 4 | Controllo integrato di ogni locale con gestione di richiesta (per occupazione, qualità dell’aria, etc.) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  | 1.2 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA ACQUA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE (MANDATA O RITORNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F4C | 1 | Compensazione della temperatura esterna |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| F5C | 2 | Controllo della temperatura interna |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  |  | 1.3 CONTROLLO DELLE POMPE DI DISTRIBUZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F6C | 1 | Controllo On-Off |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F7A | 2 | Controllo pompa a velocità variabile con •p costante |  |  |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  |
| F8A | 3 | Controllo pompa a velocità variabile con •p proporzionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 CONTROLLO INTERMITTENTE DELLA GENERAZIONE E/O DISTRIBUZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F9C | 1 | Controllo automatico con programma orario fisso |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| F10A | 2 | Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  |  | 1.5 CONTROLLO DEL GENERATORE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F11A | 1 | Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna |  | X |  | X | X |  |  | X |  | X | X |  |  |
| F14A | 2 | Temperatura variabile in dipendenza da quella dal carico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 CONTROLLO SEQUENZIALE DI DIFFERENTI GENERATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| F13B | 1 | Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori | X | X |  |  | X | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F14A | 2 | Priorità basate sull’efficienza dei generatori |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | 2. CONTROLLO RAFFRESCAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 CONTROLLO DI EMISSIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Il sistema di controllo è installato in centrale o nel relativo ambiente, per il caso 1 il sistema può controllare diversi ambienti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F15C | 2 | Controllo automatico di ogni ambiente con regolatore elettronico | X |  |  |  | X |  |  |  |
| F16B | 3 | Controllo automatico di ogni ambiente con comunicazione tra i regolatori e verso il SISTEMA–BUS |  | X |  |  |  | X |  |  |
| F17A | 4 | Controllo integrato di ogni locale con gestione di richiesta (per occupazione, qualità dell’aria, etc.) |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | 2.2 CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA FREDDA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NELLA RETE DISTRIBUZIONE (MANDATA O RITORNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F18C | 1 | Compensazione della temperatura esterna | X |  |  |  | X |  |  |  |
| F19A | 2 | Controllo della temperatura interna |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  |  | 2.3 CONTROLLO DELLE POMPE DI DISTRIBUZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le pompe controllate possono essere installate a diversi livelli nella rete di distribuzione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F20C | 1 | Controllo On-Off | X |  |  |  |  |  |  |  |
| F21A | 2 | Controllo pompa a velocità variabile con •p costante |  | X | X |  | X | X | X |  |
| F22A | 3 | Controllo pompa a velocità variabile con •p proporzionale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 CONTROLLO INTERMITTENTE DELLA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GENERAZIONE E/O DISTRIBUZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Un solo regolatore può controllare diversi ambienti/zone aventi lo stesso profilo di occupazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F23C | 1 | Controllo automatico con programma orario fisso | X |  |  |  | X |  |  |  |
| F24A | 2 | Controllo automatico con partenza/arresto ottimizzato |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  |  | 2.5 INTERBLOCCO TRA RISCALDAMENTO E |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAFFRESCAMENTO A LIVELLO DI EMISSIONE E/O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DISTRIBUZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solo nel caso in cui siano presenti entrambi gli impianti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F25B | 1 | Parziale interblocco (dipende dal sistema di condizionamento HVAC) | X | X |  |  | X | X |  |  |
| F26A | 2 | Interblocco totale |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | 2.6 CONTROLLO DEL GENERATORE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F27A | 1 | Temperatura variabile in dipendenza da quella esterna | X | X | X |  | X | X | X |  |
| F28A | 2 | Temperatura variabile in dipendenza da quella dal carico |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7 CONTROLLO SEQUENZIALE DI DIFFERENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GENERATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |

| F29B | 1 | Priorità basate sui carichi e sulle potenze dei generatori | X | X |  |  | X | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F30A | 2 | Priorità basate sull’efficienza dei generatori |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | 3. CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE E DEL CONDIZIONAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1 CONTROLLO MANDATA ARIA IN AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F31B | 2 | Controllo a tempo | X | X |  |  | X |  |  |  |
| F32AB | 3 | Controllo a presenza |  |  | X |  |  | X |  |  |
| F33A | 4 | Controllo a richiesta |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  | 3.2 CONTROLLO ARIA NELL’UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F34AC | 1 | Controllo On/Off a tempo | X | X | X |  | X |  |  |  |
| F35A | 2 | Controllo automatico di flusso o pressione |  |  |  |  |  | X | X |  |
|  |  | 3.3 CONTROLLO SBRINAMENTO RECUPERATORE DI CALORE (SE PRESENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F36A | 1 | Con controllo di sbrinamento | X | X | X |  | X | X | X |  |
|  |  | 3.4 CONTROLLO SURRISCALDAMENTO RECUPERATORE DI CALORE (SE PRESENTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F37A | 1 | Con controllo di surriscaldamento | X | X | X |  | X | X | X |  |
|  |  | 3.5 RAFFRESCAMENTO MECCANICO GRATUITO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F38C | 1 | Raffrescamento notturno | X |  |  |  | X |  |  |  |
| F39A | 2 | Raffrescamento gratuito (free cooling) |  | X |  |  |  | X | X |  |
| F40A | 3 | Controllo H-x, entalpia |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI MANDATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F41C | 1 | Set point costante | X |  |  |  | X |  |  |  |
| F42B | 2 | Set point dipendente dalla temperatura esterna |  | X |  |  |  | X |  |  |
| F43A | 3 | Set point dipendente dal carico |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  | 3.7 CONTROLLO UMIDITÀ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F44C | 1 | Limitazione umidità dell’aria di mandata | X |  |  |  | X |  |  |  |
| F45C | 2 | Controllo umidità dell’aria di mandata |  | X | X |  |  | X | X |  |
| F46> | 3 | Controllo umidità dell’aria nel locale o emessa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. CONTROLLO ILLUMINAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 CONTROLLO PRESENZA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F47C | 1 | Accensione manuale | X |  |  |  | X(*) |  |  |  |
|  |  | Nota (*) accensione manuale + spegnimento automatico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F48A | 2 | Rilevamento presenza Auto-On/riduzione/Off |  | X | X |  |  | X | X |  |
| F49A | 3 | Rilevamento presenza Auto-On/Auto-Off |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F50A | 4 | Accensione manuale + Rilevamento presenza Auto-On/riduzione/Off |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F51A | 5 | Accensione manuale + Rilevamento presenza Auto-On/Auto-Off |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 CONTROLLO LUCE DIURNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Il sistema regola la luminosità delle lampade in base alla luce proveniente dall’esterno |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - | 0 | Nessun controllo | X |  |  |  | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F52A | 1 | Automatizzato |  | X | X |  |  | X | X |
|  |  | 4.3 CONTROLLO SCHERMATURE SOLARI (ES TAPPARELLE, TENDE FACCIATE ATTIVE) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 0 | Operazione manuale | X |  |  |  |  |  |  |
| - | 1 | Motorizzato con azionamento manuale |  |  |  |  | X(*) |  |  |
|  |  | Nota (*) solo se il fattore solare (g) del vetro è maggiore di 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| F53BC | 2 | Motorizzato con azionamento automatico |  | X |  |  |  | X |  |
| F54A | 3 | Controllo combinato luce/tapparelle/HVAC |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  | 4.4 CONTROLLO CON SISTEMI DOMOTICI E DI AUTOMAZIONE DELL’EDIFICIO (HBA) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 0 | Nessun controllo | X |  |  |  | X |  |  |
| F55B | 1 | Controllo centralizzato configurato per l’utente: es. programmi a temp, valori di riferimento (set-point), etc. |  | X |  |  |  | X |  |
| F56A | 2 | Controllo centralizzato ottimizzato: es controlli auto-adattativi, valori di riferimento (set-point), taratura. |  |  | X |  |  |  | X |
|  |  | 4.5 GESTIONE IMPIANTI TECNICI DI EDIFICIO (TBM) |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 0 | Nessun controllo TBM | X |  |  |  | X |  |  |
| F57A | 1 | Rilevamento guasti, diagnostica e fornitura del supporto tecnico |  | X |  |  |  | X |  |
| F58A | 2 | Rapporto riguardante consumi energetici, condizioni interne e possibilità di miglioramento |  |  | X |  |  |  | X |

REQUISITO 6.6

Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate

(Parte seconda, allegato 2, punti 12, 20, 21, 22, 23, 24 )

Esigenza da soddisfare

Limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle emissioni

inquinanti e climalteranti.

Campo d’applicazione

Usi di cui all’ art.3, DPR 412/93 e s.m.:

- Tutte le destinazioni d’uso degli edifici

Tipologia di interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1, nei limiti puntualmente indicati.

Livello di prestazione

Al fine limitare i consumi di energia primaria non rinnovabile e di contribuire alla limitazione delle emissioni

inquinanti e climalteranti è obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed

elettrica.

In particolare, devono essere verificate le condizioni previste nelle seguenti specifiche:

A. produzione di energia termica da FER

B. allacciamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento

C. produzione di energia elettrica da FER

D. modalità attuative

E. disposizioni specifiche per impianti termici alimentati con biomasse combustibili

F. dimensionamento degli impianti e fattibilità tecnica

G. disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle pompe di

calore

A. Produzione di energia termica da FER

A.1. Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria da FER

Nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in

edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e

realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da

fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria. Tale limite è:

- ridotto del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;

- incrementato del 10% per gli edifici pubblici.

A.2. Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e

il raffrescamento da FER

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, e nei casi di cui alla

Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere

progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad

energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda

sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica:

a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 e fino al 31

dicembre 2014:

- del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento

e il raffrescamento

b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015:

- del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il

riscaldamento e il raffrescamento

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;

- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

A.3. Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito

Gli obblighi di cui ai punti A.1 ed A.2 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che

producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto

Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. In caso di utilizzo di

pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati

nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Le prescrizioni di cui ai punti A.1 e A.2 si intendono soddisfatte anche:

i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto

rendimento in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per

l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto

specificato in Allegato 15;

ii) mediante il collegamento ad una rete di teleriscaldamento di cui al successivo punto B, che copra l’intero

fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;

iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica

alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un

soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel

territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso

di specifici accordi.

B. Teleriscaldamento e teleraffrescamento

Nel caso di nuova costruzione di edifici, di ristrutturazione integrale di edifici esistenti, di nuova installazione

di impianti di climatizzazione in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi è obbligatoria la predisposizione

delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso

di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai

vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione.

C Produzione di energia elettrica da FER

C.1 Dimensionamento degli impianti

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto

del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici

sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti

rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia elettrica dell’edificio.

A tal fine, è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti

per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio,

con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:

a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di

superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;

b) potenza elettrica P installata non inferiore a:

- P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31

dicembre 2014,

- P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2015,

dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2.

In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono

essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:

- ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;

- incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

C.2 Condizioni e sistemi alternativi/compensativi per il soddisfacimento del requisito

Gli obblighi di cui al punto C.1 si intendono soddisfatti anche:

i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto

rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti

rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;

ii) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema

efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate da

fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di

teleriscaldamento di cui al precedente punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di

cogenerazione ad alto rendimento;

iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica,

anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui

energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto

rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale

sovracomunale nel caso di specifici accordi.

D. Modalità attuative

Le modalità applicative delle disposizioni di cui alle lettere A, B, C ed F, sono definite con gli strumenti di

pianificazione urbanistica comunali, anche al fine di corrispondere alle specifiche di cui alla lettera A.3) ai

punti ii) e iii), lettera B, e lettera C ai punti ii) e iii).

In particolare i Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei

pertinenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di corrispondere alle disposizioni di cui

ai punti precedenti provvedono:

- ad individuare, conformemente a quanto previsto dal punto A-23 dell’Allegato alla L.R. 20/2000, gli ambiti

territoriali per i quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del sistema

insediativo;

- ad individuare le zone idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o

mediante cogenerazione ad alto rendimento;

- ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di

intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di interesse

pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto previsto dall’art. 18 e dagli art. 36-bis e seguenti

della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori

interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi;

- a prevedere, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova costruzione e di

ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e

per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai

punti 21 e 22, un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di

distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati

dagli strumenti urbanistici comunali, e fatti salvi i centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00.

I piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere che le disposizioni di cui alle

lettere A. e C. siano soddisfatte, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla

combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e

mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi

policiclici aromatici (IPA).

E. Disposizioni specifiche per impianti alimentati con biomasse

E.1 Requisiti degli impianti termici alimentati da biomasse

Ai fini del presente atto sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti

termici dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti:

a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5;

b) limiti di emissione conformi all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati dai piani di qualità dell’aria se previsti;

c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta

del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

E.2 Requisiti del sistema edificio-impianto

Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R.

412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera a), b) e lettera c),

quest’ultima limitatamente alle ristrutturazioni totali, del presente atto, in cui è prevista l’installazione di

impianti termici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, si procede in sede

progettuale alla verifica:

- che il generatore di calore rispetti i requisiti di cui al precedente punto 12; tale verifica deve essere

effettuata anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti;

- che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che

delimitano l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati sia inferiore o uguale a quello riportato nelle

pertinenti tabelle dell'allegato 3, requisito 6.1.2.

In tali casi, e fino all’emanazione delle norme tecniche di riferimento, per il calcolo della prestazione

energetica ai fini del presente atto si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente

fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.

F. Dimensionamento degli impianti e fattibilità tecnica

Il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere A e C è condizione necessaria per il rilascio del titolo

abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti.

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di

ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui alle precedenti lettere A e C devono essere

evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al punto 25 dell’Allegato 2, e dettagliate esaminando

tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) che

risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati conformemente a quanto indicato

al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula:

|  | %effettiva |  | Peffettiva |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -------------------- | + | ----------------- |
|  | %obbligo |  | Pobbligo |
| EPtot≤EPtot-lim x (½ + | ---------------------------------------------------- |  |  |
|  | 4 |  |  |

Dove:

- %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria,

il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del punto 21, tramite fonti rinnovabili;

- %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;

- Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono

essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto 22;

- Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente

installata sull’edificio.

G. Disposizioni specifiche per la determinazione dell’energia da fonti rinnovabili delle pompe di calore

Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia resa disponibile

dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della Direttiva 28/2009, applicando la seguente metodologia.

Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera:

SPF = • SCOP = Epdc / Ep, dc

dove:

- SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE

- SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato sulla base

del metodo normalizzato

- Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla sommatoria

dell’energia fornita dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di riscaldamento

- Ep, dc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di riscaldamento

(kWh/anno)

- • è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria fissato dall’AEEG con apposita

determinazione

Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1,15 si procede al computo dell’energia rinnovabile secondo

l’equazione:

ERES = Epdc * [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno)

Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1,15 non si può

effettuare il calcolo di ERES.

Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore • pari a 1

fino alla determinazione di un più appropriato valore.

ALLEGATO 4

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10

Lo schema di relazione tecnica nel seguito descritto contiene le informazioni minime

necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici

competenti.

1. INFORMAZIONI GENERALI

Comune di Provincia

Progetto per la realizzazione di

(specificare il tipo di opere)

Sito in

(specificare l'ubicazione o, in alternativa, indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi

del censimento al Nuovo Catasto Territoriale)

Titolo abilitativo (D.I.A o Permesso di costruire) n. del

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del

DPR 26 agosto 1993, n. 412

(per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie)

Numero delle unità abitative

Committente(i)

Progettista(i) degli impianti termici e dell’isolamento termico dell'edificio

Direttore(i) lavori degli impianti termici e dell’isolamento termico dell'edificio

* L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai sensi

dell’Allegato 1 ed ai fini dell'articolo 5, comma 15, del DPR n. 412/93 e dell’articolo 5, comma 4, lettera c)

della L.R n.26/04

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

* Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli

locali

* Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione dei sistemi di protezione solare

* Elaborati grafici relativi ad eventuali• sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo

sfruttamento degli apporti solari

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITA'

| Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al DPR n. 412/93) | GG |
| --- | --- |
| Temperatura minima invernale di progetto (dell'aria esterna secondo la norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti, o equivalenti) | °C |
| Temperatura massima estiva di progetto (dell’aria esterna secondo la norma UNI |  |
| 10349 e successivi aggiornamenti, o equivalenti) | °C |
| Umidità relativa dell’aria di progetto per la climatizzazione estiva, se presente (secondo la norma UNI 10339 e successivi aggiornamenti, o equivalenti) | % |
| Irradianza solare massima estiva su superficie orizzontale: valore medio giornaliero |  |
| (secondo norma UNI 10349 e successivi aggiornamenti, o equivalenti) | W/ |

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE

STRUTTURE

| Volume delle parti di edificio abitabili o agibili al lordo delle strutture che li delimitano (V) | m3 |
| --- | --- |
| Superficie esterna che delimita il volume (S) | m² |
| Rapporto S/V | m-1 |
| Superficie utile energetica dell’edificio | m² |
| Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione invernale o il riscaldamento | °C |
| Valore di progetto dell'umidità relativa interna per la climatizzazione invernale | % |
| Valore di progetto della temperatura interna per la climatizzazione estiva o il raffrescamento (*) | °C |
| Valore di progetto dell'umidità relativa interna per la climatizzazione estiva (*) | % |

(*) se presente

5. DATI RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI

5.1 Descrizione impianto

5.1.a) Tipologia

* Impianto centralizzato

* Impianto autonomo

Descrizione dell’impianto:

Sistemi di generazione

Sistemi di termoregolazione

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

Sistemi di distribuzione del vettore termico

Sistemi di ventilazione forzata (se presente): tipologie

Sistemi di accumulo termico (se presente): tipologie

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria. Indicare se:

* produzione combinata riscaldamento+ acqua calda sanitaria

* generatore per la produzione separata acqua calda sanitaria (in questo caso riportare i dati del generatore di acqua calda sanitaria)

| Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 350kW | gradi francesi |
| --- | --- |

5.1.b) Specifiche dei generatori di energia termica (da compilare per ogni generatore di energia termica)

| Fluido termovettore |  |
| --- | --- |
| Valore nominale della potenza termica utile | kW |
| Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn del generatore di calore (•u) | % |
| Rendimento termico utile al 100% Pn del generatore di calore a condensazione alle seguenti condizioni - temperatura acqua di mandata all’utenza - temperatura acqua di ritorno dall’utenza | % °C °C |
| Valore di progetto | % |
| Valore minimo prescritto dalla DAL 156/08 (se necessario) | % |
| Rendimento termico utile al 30% Pn del generatore di calore | % |
| Rendimento termico utile al 30% Pn del generatore di calore a condensazione alle seguenti condizioni: - temperatura di mandata all’utenza - temperatura di ritorno all’utenza | % °C °C |
| Valore di progetto del rendimento termico utile al 30% di Pn | % |
| Valore minimo del rendimento termico utile al 30% di Pn (se previsto) | % |
| Nel caso di generatori alimentati con biomasse, rendimento utile nominale minimo (UNI EN 303-5) | classe |
| Nel caso di generatori alimentati con biomasse, valori di emissione in atmosfera (allegato IX - parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) |  |
| - polveri totali | mg/Nm3 |
| - carbonio organico totale (COT) | mg/Nm3 |
| - monossido di carbonio (CO) | mg/Nm3 |
| - ossidi di azoto (espressi come NO2) | mg/Nm3 |
| - ossidi di zolfo (espressi come SO2) | mg/Nm3 |

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Combustibile utilizzato

(Nel caso di generatori che utilizzino più di un combustibile indicare il tipo e le percentuali di utilizzo dei singoli combustibili; nel caso di generatori alimentati con biomasse, indicarne la tipologia e provenienza fra quelle indicate in allegato X alla parte V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

NOTA - Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali (quali, ad esempio, macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica), le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore convenzionali sono fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

5.1.c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

| Tipo di conduzione prevista | * continua con attenuazione notturna | •* intermittente |
| --- | --- | --- |

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente

Descrizione sintetica delle funzioni

Sistema di termoregolazione in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

- Centralina di termoregolazione

Descrizione sintetica delle funzioni

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

- - Organi di attuazione

Descrizione sintetica delle funzioni

Sistema di termoregolazione delle singole zone o unità immobiliari

- - Numero di apparecchi

Descrizione sintetica delle funzioni

- Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

- Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi

- - Numero di apparecchi

Descrizione sintetica dei dispositivi

Dotazione sistemi BACS (se presenti)

Descrizione sintetica dei dispositivi

5.1.d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari

- (solo per impianti centralizzati)

- Numero di apparecchi

Descrizione sintetica del dispositivo

5.1.e) Terminali di erogazione dell'energia termica

Numero di apparecchi (quando applicabile)

| Tipo |  |
| --- | --- |
| Potenza termica nominale (quando applicabile) |  |
| Potenza elettrica nominale (quando applicabile) |  |

5.1.f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

Descrizione e caratteristiche principali

(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

5.1.g) Sistemi di trattamento dell'acqua

- (tipo di trattamento)

5.1.h) Specifiche dell’isolamento termico della rete di distribuzione (tipologia, conduttività termica, spessore)

5.1.i) Specifiche della/e pompa/e di circolazione (portata, prevalenza, assorbimenti elettrici, etc.)

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

6.1 Dati termo fisici relativi all’involucro edilizio

| 6.1.a) Trasmittanze chiusure | Valore di progetto | Valore limite (Allegato 3 DAL 156/08) |
| --- | --- | --- |
| Trasmittanza termica delle chiusure verticali (Uop) | W/m2K | W/m2K |
| Trasmittanza termica delle chiusure orizzontali o inclinate di copertura (Uop) | W/m2K | W/m2K |
| Trasmittanza termica delle chiusure orizzontali di basamento (Uop) | W/m2K | W/m2K |
| Trasmittanza termica degli infissi (UW) | W/m2K | W/m2K |

| 6.1.b) Trasmittanza termica (U) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti | Valore di progetto | Valore limite (Allegato 3 DAL 156/08) |
| --- | --- | --- |
| Trasmittanza termica delle pareti verticali di separazione | W/m2K | W/m2K |
| Trasmittanza termica dei solai di separazione | W/m2K | W/m2K |

| 6.1.c) Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1.d) Trasmittanza termica periodica | Valore di progetto | Valore limite (Allegato 3 DAL 156/08) |
| Tramittanza termica periodica delle pareti verticali YIE | W/m2K | W/m2K |
| Tramittanza termica periodica delle pareti orizzontali o inclinate YIE | W/m2K | W/m2K |
| 6.1.e) Comportamento termico in regime estivo | Valore di progetto | Valore limite (Allegato 3 DAL 156/08) |
| Indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio per il raffrescamento (EPe,inv) | kWh/ m2anno | kWh/ m2anno |

6.2 Serramenti esterni e schermature

Caratteristiche

Classe di permeabilità all’aria dei serramenti esterni

Valutazione dell’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate:

- Descrizione degli elementi schermanti

- Percentuale superfici trasparenti schermate

Caratteristiche del fattore solare (g) del vetro dei componenti finestrati dell’involucro edilizio.

Confronto e verifica con i valori limite riportati dalla DAL 156/08 (se applicabile)

6.3 Controllo della condensazione

Riportare la verifica termo igrometrica delle strutture edilizie opache

6.4 Ventilazione

| Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) (specificare per le diverse zone) |  |
| --- | --- |
| Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica controllata | m³/h |
| Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto) | m³/h |
| Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto) | % |

6.5 Verifica dell’impianto termico

6.5.a) rendimenti dei sottosistemi dell’impianto termico

Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto

| Rendimento di produzione | % |
| --- | --- |
| Rendimento di regolazione | % |
| Rendimento di distribuzione | % |
| Rendimento di emissione | % |

6.5.b) rendimento globale medio stagionale

|  | Valore di progetto | Valore limite |
| --- | --- | --- |
| Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico | % | % |

6.6) indici di prestazione energetica

| 6.6.a) Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale |  |
| --- | --- |
| Valore di progetto EPi | kWh/ m2 anno - kWh/m3 anno |
| Confronto con il valore limite riportato dalla DAL 156/08 | kWh/ m2 anno - kWh/ m3 anno |
| Fabbisogno di combustibile | l/kg o N m3 |
| Fabbisogno di energia elettrica da rete | kWhe |
| Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale (fonti rinnovabili) | kWhe |

| 6.6.b) Indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale |  |
| --- | --- |
| Valore di progetto (trasformazione del corrispondente dato calcolato al punto 6.6.a) | kJ/m³GG |

| 6.6.c) Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs) |  |
| --- | --- |
| Valore di progetto EPacs | kWh/m2 anno - kWh/ m3 anno |
| Confronto con il valore limite riportato dalla DAL 156/08 | kWh/ m2 anno - kWh/ m3 anno |
| Fabbisogno di combustibile | l/kg o N m3 |
| Fabbisogno di energia elettrica da rete | kWhe |
| Fabbisogno di energia elettrica da produzione locale | kWhe |

6.7) Impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e altri sistemi di generazione

| 6.7.a) Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria (produzione di energia termica da FER) |  |
| --- | --- |
| Descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali |  |
| Energia termica utile per la produzione di ACS prodotta mediante FER | (kWh/anno) |
| Fabbisogno di energia primaria annuo per la produzione di ACS | (kWh/anno) |
| Percentuale di copertura del fabbisogno annuo | % |

| 6.7.b) Impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica (produzione di energia elettrica da FER) Descrizione, caratteristiche tecniche e schemi funzionali |  |
| --- | --- |
| Potenza elettrica da FER installata (se applicabile) | kW |
| Energia elettrica prodotta mediante fonti rinnovabili | (kWh/anno) |
| Fabbisogno di energia elettrica dell’edificio | (kWh) (kWh/anno) |
| Percentuale di copertura del fabbisogno annuo | % |

6.7.c) Altri sistemi di generazione dell’energia (unità o impianti di micro o piccola cogenerazione e/o collegamento ad impianti consortili e/o reti di teleriscaldamento)

| Descrizione e caratteristiche tecniche di apparecchiature, sistemi e impianti di rilevante importanza funzionali (Nel caso di impianti collegati a reti di riscaldamento riportare i rendimenti del generatore e della rete di teleriscaldamento forniti dal gestore) |  |
| --- | --- |
| Potenza termica installata e/o energia termica fornita | (kW) - (kWh) |
| Potenza elettrica installata e/o energia elettrica fornita | (kW) - (kWh) |

6.7.d) Sistemi compensativi

Descrivere i sistemi compensativi adottati ai fini del soddisfacimento dei requisiti minimi di produzione di energia da FER (punti 6.7.a. e 6.7.b.) con riferimento al relativo atto deliberativo del Comune:

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi in questa

sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

8. VALUTAZIONI SPECIFICHE PER L’UTILIZZO DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Indicare le tecnologie che, in sede di progetto, sono state valutate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno

energetico mediante ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, e giustificare le scelte effettuate (punti 6.7.a. e 6.7.b.) in relazione a:

- caratteristiche e potenzialità del sito

- limiti connessi alla tipologia edilizio-insediativa

- dimensionamento ottimale

- altro

9. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo)

N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.

N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare (completi di

documentazione relativa alla marcatura CE).

N. elaborati grafici inerenti l’uso di maschere di ombreggiamento per il controllo progettuale dei sistemi di

schermatura e/o ombreggiamento.

N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo

sfruttamento degli apporti solari.

N. schemi funzionali degli impianti contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi

agli impianti.

N. tabelle ed elaborati con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche dei componenti

opachi dell'involucro edilizio.

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro

permeabilità all’aria compreso le caratteristiche di trasmettere calore verso gli ambenti interni (fattore solare)

N. elaborati atti a documentare e descrivere la ventilazione incrociata dell’unità immobiliare, i sistemi di

captazione dell’aria, i sistemi di camini di ventilazione o altre soluzioni progettuali e/o tecnologiche.

Altra eventuale documentazione necessaria a dimostrare il soddisfacimento dei livelli di prestazione richiesti

dai requisiti minimi.

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonché provincia,

numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale

dichiara sotto la propria personale responsabilità che:

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nella Delibera di

Assemblea Legislativa n. 156/08 e s.m.i.

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile

dagli elaborati progettuali.

c) il Soggetto Certificatore incaricato ai sensi della DAL 156/08 e s.m.i. è:

n. accreditamento:

| Data | Firma |
| --- | --- |

ALLEGATO 5

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Ai sensi di quanto previsto al punto 4.6 del presente provvedimento ed agli effetti di cui agli artt.

20 e 21 della L.R. n.31/02, deve essere redatto l’attestato di qualificazione energetica. Per gli

edifici di nuova costruzione e per gli interventi sugli edifici esistenti richiamati al punto 3.1, lett. a),

l’attestato deve essere redatto con riferimento al sistema edificio/impianto nella sua globalità. In

tutti gli altri casi di cui al punto 3.1 lettere b e c) del presente atto, l’attestato può essere

predisposto anche limitatamente alle parti dell’edificio o impianto oggetto di intervento. In tal caso

le raccomandazioni riferite agli interventi migliorativi di cui al successivo punto 8 lett. u), devono

comunque riguardare l’intero edificio.

2. L’attestato di qualificazione energetica dell’edificio (o di una sua parte), redatto da uno o più

tecnici qualificati, in riferimento ai propri ambiti di competenza, e asseverato dal direttore dei

lavori:

a) attesta la conformità delle opere realizzate al progetto, nel rispetto dei valori limite fissati dalle

norme vigenti

b) attesta la prestazione energetica complessiva o parziale del sistema edificio / impianti

c) indica i possibili interventi migliorativi in un bilancio costi/benefici.

3. Il tecnico che sottoscrive l’attestato non è necessariamente estraneo alla proprietà, alla

progettazione o alla realizzazione degli interventi.

4. La qualificazione del tecnico che sottoscrive l’attestato è dimostrata dalla sua abilitazione

all’esercizio della professione da parte del competente Ordine o Collegio, comprovata dalla

iscrizione al relativo Albo professionale.

5. La responsabilità relative alla correttezza dei contenuti dell’attestato di qualificazione energetica

(anche per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle metodologie di determinazione della

prestazione energetica) è a tutti gli effetti posta in capo al tecnico che lo sottoscrive.

6. La procedura di Qualificazione Energetica prevede, le seguenti fasi operative:

6.1) in fase di progettazione e realizzazione dell'opera

compiti del tecnico/i qualificato/i:

a) determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio o parti di esso, verifica del rispetto dei

valori limite fissati dalle norme vigenti;

b) raccolta dei dati di ingresso e applicazione di appropriato metodo di calcolo, in conformità a

quanto indicato in allegato 8;

compiti del direttore lavori:

a) sorveglianza in corso di realizzazione dell’intervento, ai fini della conformità della stessa alle

prescrizioni progettuali e della corretta esecuzione dei lavori;

b) controllo delle eventuali variazioni in corso d’opera, e relativo aggiornamento della

documentazione di progetto (as-built);

6.2) a fine lavori

compiti del/i tecnico/i qualificato/i:

a) eventuale ri-determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (o della parte di edificio

oggetto di intervento) sulla base dell’aggiornamento del progetto energetico effettuato a

seguito delle variazioni in corso d’opera;

b) simulazione e valutazione di possibili interventi migliorativi sull’involucro, su singoli sistemi

impiantistici e sui sistemi di gestione e controllo al fine di ottimizzare la prestazione energetica

dell’edificio, anche in funzione della relativa convenienza in termini di rapporto costi/benefici;

c) emissione definitiva dell’attestato di qualificazione energetica con indicazione del ruolo svolto

in riferimento all’edificio e/o all’intervento

compiti del direttore lavori:

a) asseverazione della conformità al progetto dell’intervento realizzato e dell’attestato di

qualificazione energetica.

7. L’ Attestato di Qualificazione Energetica deve riportare i seguenti elementi descrittivi, solo se

rientranti nell’ambito dell’intervento in questione:

a) frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di qualificazione

energetica);

b) dati identificativi (riferimenti catastali) dell’immobile (unità immobiliare), del proprietario, del/i

progettista/i del progetto architettonico e degli impianti energetici a servizio dell’edificio, del

direttore lavori e del costruttore;

c) dati identificativi del professionista qualificato che emette l’Attestato, con evidenza di quale è

od è stato il suo ruolo con riferimento all’edificio medesimo;

d) data di emissione dell’attestato di qualificazione energetica;

e) indicazione delle metodologie di calcolo adottate;

f) parametri climatici della località: gradigiorno, temperatura minima invernale (di progetto),

temperatura massima estiva (di progetto), umidità relativa, irradianza solare massima estiva;

g) caratteristiche dimensionali dell’edificio (unità immobiliare): volume climatizzato, superficie

utile energetica, superficie disperdente, rapporto S/V;

h) se previsto dall’ambito di intervento, risultati della procedura di valutazione delle prestazioni

energetiche con indicazione del valore dell’indice di prestazione energetica (energia primaria)

EPtot complessivo e dei singoli indici EP parziali (EPi per la climatizzazione invernale, EPacs

per la produzione di ACS, EPe per la climatizzazione estiva, EPill per l’illuminazione artificiale)

secondo quanto indicato in Allegato 8, e verifica della loro rispondenza ai requisiti minimi

previsti;

i ) caratteristiche dell’involucro edilizio in regime invernale: valore e verifica, se prevista

dall’ambito di intervento, della trasmittanza termica (U) delle diverse chiusure (opache e

trasparenti), attenuazione dei ponti termici;

j) caratteristiche dell’involucro edilizio in regime estivo: valore e verifica, se prevista dall’ambito

di intervento, dell’indice di prestazione energetica per il raffrescamento EPe,inv, della massa o

della trasmittanza termica periodica YIE delle chiusure opache, della percentuale schermata

delle chiusure trasparenti, del fattore solare dei componenti vetrati;

k) caratteristiche e dati relativi al sistema di ventilazione naturale o meccanica (se presente);

l) caratteristiche e rendimenti dell’impianto energetico per la climatizzazione invernale, con

indicazione del vettore energetico e/o combustibile utilizzato (se presente);

m) valore e verifica, se prevista dall’ambito di intervento del rendimento medio globale stagionale

dell'impianto termico;

n) fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale, espressa in kWh/anno;

o) caratteristiche e rendimenti dell’impianto energetico per la climatizzazione estiva e

indicazione del vettore energetico e/o combustibile utilizzato (se presente);

p) fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione estiva espressa in kWh/anno;

q) caratteristiche e rendimenti dell’impianto tecnologico idrico sanitario o dell’impianto termico

per la produzione di acqua calda per usi sanitari (ACS) (se presente);

r) fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS espressa in kWh/anno;

s) caratteristiche dell’impianto per l’illuminazione artificiale degli ambienti;

t) fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione artificiale (se applicabile);

u) descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione,

automazione e controllo degli edifici (dotazione sistemi BACS) e del sistema di

contabilizzazione (se previsto);

v) descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la produzione e l’utilizzo

di energia rinnovabile e relativo contributo alla copertura del fabbisogno di energia primaria

totale

w) descrizione e caratteristiche di altri sistemi e dotazioni impiantistiche di generazione

dell’energia ovvero di fruizione del teleriscaldamento ovvero di impianti a fonti rinnovabili di

uso collettivo, ovvero dei sistemi compensativi adottati ai sensi dei punti 21 e 22 dell’Allegato

2 del presente atto;

x) dichiarazione di rispondenza delle caratteristiche, dei valori e degli indici di cui ai punti

precedenti ai requisiti minimi di prestazione energetica fissati dalle norme vigenti, in relazione

all’ambito di applicazione dell’intervento;

y) indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con una

loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici;

z) firma asseverata del/i tecnico/i per le parti di competenza, con indicazione del ruolo assunto

nell’ambito dell’intervento realizzato;

aa) firma asseverata del direttore lavori attestante la conformità delle opere realizzate al progetto.

ALLEGATO 6

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

1. Criteri di applicazione della certificazione energetica

Gli edifici e le unità immobiliari ricadenti nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al punto 5

del presente provvedimento devono essere dotati di un attestato di certificazione energetica: si

considerano non soggetti a tali disposizioni gli immobili il cui uso standard non prevede impieghi

energetici, quali ad esempio box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture

stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente

adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale

ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche,

l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume

riscaldato.

Per gli edifici adibiti ad attività industriali artigianali e assimilabili, la certificazione energetica può

limitarsi alle sole porzioni di essi adibite ad uffici e assimilabili ai fini della permanenza di persone,

purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, sempre che le residue porzioni siano escluse

dall'obbligo ai sensi di quanto sopra indicato; l'attività agricola è assimilabile ad attività industriale o

artigianale.

Devono intendersi esclusi dalle disposizioni di cui al punto 5.2 del presente provvedimento, anche se

aventi ad oggetto immobili assoggettati alla disciplina in materia di certificazione energetica:

a) i seguenti atti e provvedimenti:

- divisioni con o senza conguaglio;

- conferimenti in società;

- fusioni e scissioni societarie;

- sentenze dell'autorità giudiziaria;

- atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi compresi i provvedimenti ed i decreti in materia

concorsuale, in materia di esecuzioni immobiliari individuali ordinarie ed esattoriali, nonché in

materia di divisione giudiziale e di eredità giacente e più in generale ogni provvedimento giudiziario

in materia coattiva o di volontaria giurisdizione;

- provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio o di separazione personale fra coniugi;

- verbali di separazione personale fra coniugi;

b) i seguenti atti, a condizione che l'acquirente dichiari, nell'atto stesso, di essere già in possesso delle

informazioni sul rendimento energetico dell'edificio:

- atti di trasferimento ad un soggetto che sia già titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o

abitazione sull'immobile;

- atti di trasferimento fra coniugi e fra parenti in linea retta o affini di primo grado;

- atti di trasferimento relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del

matrimonio o di separazione personale fra coniugi, purché derivanti da accordi assunti dai coniugi

in sede giudiziaria, intendendosi per tale anche il verbale di separazione consensuale.

La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque

denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile.

L’attestato di certificazione energetica deve essere reso facilmente visibile per il pubblico:

- negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico la cui superficie utile energetica totale supera i 1000

m2;

- negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali si sia fatto ricorso ad incentivi o

agevolazioni di qualsiasi natura, come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della

generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità

immobiliare, dell’edificio o degli impianti;

- negli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico (o nei quali figura comunque come committente un

soggetto pubblico) per i quali si sia stipulato o rinnovato un contratto di servizio energia o di

miglioramento energetico. In tali casi, l’attestato di certificazione energetica deve essere prodotto

dall’aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, e deve essere aggiornato, senza

oneri a carico del committente, entro i 180 giorni successivi alla realizzazione di qualunque

intervento che comporti la modifica del rendimento energetico dell’edificio, dell’unità immobiliare o

degli impianti, sia che tali interventi siano realizzati dal committente che dall’aggiudicatario.

Per gli stessi edifici possono essere chiaramente esposte, attraverso l'adozione di adeguate targhe o

altri dispositivi indicatori, l'appartenenza la specifica classe di rendimento energetico, la temperatura

raccomandata e quelle reali per gli ambienti interni ed eventualmente le altre grandezze

meteorologiche pertinenti così come l’entità delle emissioni di gas ad effetto serra unitarie o totali.

2. Procedura di certificazione energetica degli edifici

La procedura di certificazione energetica degli edifici comprende il complesso di operazioni svolte dai

Soggetti certificatori nel rispetto delle condizioni previsto al punto 7 del presente provvedimento, con

riferimento alle seguenti fasi:

1) esecuzione di una diagnosi energetica finalizzata alla determinazione della prestazione

energetica dell’immobile e all’individuazione dei potenziali interventi di miglioramento, in termini di

costi/benefici, attraverso:

i. reperimento dei dati di base relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle

caratteristiche dell’utenza, alle caratteristiche geometriche e termofisiche dell’involucro edilizio ed

alle prestazioni degli impianti energetici, avvalendosi in primo luogo dell’attestato di qualificazione

energetica, ovvero delle relazioni di progetto di cui all’art.28 della legge n.10/91, quando

disponibili, e/o mediante rilievo sull’edificio esistente in funzione della metodologia di calcolo

adottata;

ii. determinazione della prestazione energetica dell’edificio (o dell’unità immobiliare), relativamente a

tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali,

mediante applicazione di appropriata metodologia, in conformità a quanto stabilito in allegato 8.

iii. individuazione dei potenziali interventi per il miglioramento della prestazione energetica

dell’edificio, in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, con valutazione del risparmio di

energia primaria, del rapporto costi-benefici e dei tempi di ritorno degli investimenti necessari a

realizzarli;

2) classificazione dell’edificio (o dell’unità immobiliare) in funzione degli indici di prestazione

energetica di cui al precedente punto 1.ii. ed in rapporto al sistema di classificazione di cui

all’Allegato 9, e rilascio dell’attestato di certificazione energetica, in conformità al modello di cui in

allegato 7.

Le modalità esecutive delle attività di cui al punto 1 possono essere diverse e commisurate al livello di

complessità della metodologia di calcolo utilizzata per la valutazione della prestazione energetica,

come specificato in allegato 8 e nel successivo punto 3), e possono prevedere l’utilizzo di diverse

competenze. Anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità, il soggetto

certificatore deve indicare esplicitamente tali modalità e condizioni nel relativo attestato, ed

asseverarne la conformità alle disposizione del presente provvedimento.

All’attestato di certificazione energetica il soggetto certificatore deve allegare la dichiarazione della

esistenza delle condizioni di indipendenza e imparzialità di giudizio di cui al punto 7.4 del presente atto

3. Modalità di svolgimento del servizio di certificazione energetica

3.1) informativa del soggetto certificatore

In relazione alle diverse condizioni di contesto in cui deve realizzarsi la procedura di certificazione

energetica, il soggetto certificatore deve presentare al richiedente, mediante apposita informativa, tutte

le opzioni che sono consentite per accedere all’attestato di certificazione energetica in termini di

qualità e di costo del servizio, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole.

L’informativa al richiedente dovrà specificare:

· il possesso dei requisiti previsti dalla DAL 156/2008 da parte del soggetto certificatore e dei tecnici

incaricati della determinazione della prestazione energetica dell’edificio;

· le diverse opzioni relative alla metodologia da rispettare per la valutazione della prestazione

energetica e il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, e la relativa scelta effettuata;

· le eventuali prestazioni supplementari per l’erogazione del servizio, quali, ad esempio,

l’esecuzione di prove in situ;

· le condizioni di erogazione del servizio, compreso – eventualmente - l’elenco dei documenti da

prodursi a cura del richiedente e le modalità attraverso cui comunicare al soggetto certificatore il

nominativo del Direttore Lavori, garantire l’informazione delle diverse fasi di realizzazione

dell’intervento edilizio e l’accesso al cantiere.

Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.

3.2) Incarico del soggetto certificatore

Nei casi di cui al punto 5.1 - parte prima, la nomina del Soggetto certificatore deve avvenire prima

dell’inizio dei lavori, e deve essere dichiarata nella relazione attestante la rispondenza alle

prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai

sensi dell’art.28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha

titolo, deposita presso l'amministrazione comunale competente secondo le disposizioni vigenti in

materia di titoli abilitativi.

3.3) Servizio di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione

Nei casi di cui al punto 5.1 - parte prima, il servizio di certificazione offerto dal soggetto certificatore

deve comprendere almeno:

· la valutazione del rendimento energetico dell’edificio a partire dai dati progettuali anche contenuti

nell'attestato di qualificazione energetica, con l'utilizzo del "Metodo di calcolo di progetto o di

calcolo standardizzato" di cui all' Allegato 8;

· eventuali controlli in cantiere nei momenti costruttivi più significativi;

· una verifica finale con l'eventuale utilizzo delle più appropriate tecniche strumentali.

A tali fini, deve essere previsto che il direttore dei lavori segnali al Soggetto certificatore le varie fasi

della costruzione dell’edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche dell’edificio,

al fine di consentire i previsti controlli in corso d’opera.

Il Soggetto certificatore opera nell’ambito delle proprie competenze: per la esecuzione delle attività di

diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere,

avvalendosi ove necessario, delle necessarie competenze professionali e di appropriate tecniche

strumentali.

3.4) Servizio di certificazione energetica nel caso di edifici di edifici esistenti

Nel caso di edifici esistenti, il servizio di certificazione si intende comprensivo delle attività di raccolta

dei dati di base necessari alla determinazione della prestazione energetica, da eseguire in conformità

ai metodi indicati in Allegato 8, e comunque della verifica di completezza e congruità dei dati

eventualmente messi a disposizione dal cliente.

Al fine di ottimizzare la procedura di certificazione energetica, infatti, il richiedente può rendere

disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Lo stesso può richiedere il rilascio dell’attestato di certificazione energetica sulla base di:

- un attestato di qualificazione energetica relativo all’edificio o alla unità immobiliare oggetto di

certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti

eseguiti successivamente;

- le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i

metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.

Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi

contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente, previa verifica di completezza e

congruità.

Anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità, il soggetto certificatore deve

indicare esplicitamente l’eventuale utilizzo di tali documenti nel relativo attestato.

Nel caso di edifici dotati di impianto termico centralizzato privo di sistemi di regolazione e

contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare è preferibile procedere alla certificazione

energetica dell’intero edificio, al fine di ottimizzare la relativa procedura; per gli edifici residenziali

l’attestato di certificazione energetica deve essere riferito al singolo appartamento (unità immobiliare).

Qualora si proceda alla certificazione delle singole unità immobiliari, secondo le modalità previste

all’allegato 8, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i

dati necessari in relazione alla metodologia applicabile.

3.5) obbligo di registrazione dell’attestato di certificazione energetica

Per assolvere agli obblighi previsti dal punto 5.11 – parte prima del presente provvedimento, il

soggetto certificatore provvede alla registrazione dell’attestato di certificazione mediante applicazione

della procedura informatica attivata dalla Regione Emilia-Romagna, che consente l’attribuzione del

codice di identificazione.

3.6) esposizione sull’edificio della classe energetica

Tutti gli edifici dotati di attestato di qualificazione energetica o di certificato energetico dovranno

esporre, sulla base del modello previsto dalla Regione, sulle facciate di norma vicino al numero civico,

una targhetta con la classe energetica dell’edificio.

ALLEGATO 7

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L'attestato di certificazione energetica comprende i dati informativi relativi alla prestazione

energetica propri dell'edificio (unità immobiliare), i valori vigenti a norma di legge e i valori di

riferimento o classi prestazionali, espressi in modo tale da consentire al proprietario, al locatario, al

compratore di valutare e confrontare con immediatezza la prestazione energetica dell'edificio, in

forma sintetica e non tecnica, rispetto alle scale di riferimento predefinite di cui all’Allegato 9.

L'attestato di certificazione energetica deve essere corredato dalle indicazioni in merito agli

interventi più significativi ed economicamente convenienti, in termini di rapporto costi/benefici, per

il miglioramento della predetta prestazione. Possono inoltre essere riportate indicazioni utili circa le

modalità di comportamento dell’utenza che possono influenzare il rendimento energetico

dell’edificio stesso.

L’ Attestato di Certificazione Energetica deve riportare i seguenti contenuti minimi:

a. frontespizio indicante esplicitamente la natura del documento (attestato di certificazione

energetica);

b. dati identificativi dell’immobile o dell’unità immobiliare (indirizzo e riferimenti catastali) e del

proprietario;

c. dati generali dell’immobile: zona climatica, gradi giorno, volume loro climatizzato (V),

superficie utile climatizzata, superficie disperdente (S), rapporto S/V;

d. dati identificativi del tecnico/i qualificato/i preposti alla determinazione della prestazione

energetica con evidenza dell’accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento di

cui al punto 6 del presente atto;

e. dati identificativi del soggetto che emette l’Attestato stesso (soggetto certificatore), con

evidenza del suo accreditamento presso il sistema regionale di accreditamento di cui al punto

6 del presente atto;

f. date di emissione e di scadenza dell’attestato;

g. codice di identificazione univoca dell’attestato di certificazione energetica, attribuito sulla base

della procedura di registrazione attivata dall’organismo regionale di accreditamento;

h. risultati della procedura di valutazione delle prestazioni energetiche, eseguita nel rispetto delle

metodologie indicate in Allegato 8, con indicazione del valore dell’indice di prestazione

energetica (energia primaria) EPtot complessivo, degli indici EP parziali, (EPi per la

climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di ACS, EPe per la climatizzazione estiva,

EPill per l’illuminazione artificiale);

i. rappresentazione grafica di ognuno di tali indicatori mediante utilizzo di un indice (ago di

lettura) posizionato in corrispondenza del rispettivo valore di riferimento su una scala graduata

analogica di forma curva (a “cruscotto”). La scala dovrà avere estensione (intervallo di

grandezza misurabile dalla scala graduata), unità di formato (incremento della gradazione tra

due tratti adiacenti) e risoluzione (minimo incremento di grandezza misurabile) adeguati a

fornire una agevole lettura dell’indice stesso.

j classe di appartenenza dell’edificio in base alla scala di prestazione energetica riferita

all’indice di prestazione energetica (energia primaria) EPtot complessivo, di cui al punto 1

dell’allegato 9; tale classificazione può anche essere espressa in forma grafica, in aggiunta

alla precedente

k. risultato della procedura di valutazione della prestazione energetica dell’involucro edilizio in

regime estivo EPe,invol, eseguita nel rispetto delle metodologie indicate in Allegato 8, con

indicazione della relativa classe di prestazione di cui al punto 2 dell’allegato 9.

l. indicazione degli indici di prestazione energetica minimi obbligatori, come previsti dal presente

atto per analogo edificio di nuova costruzione (con riferimento all’Allegato 3, requisito 6.1.1,

tabelle A.1o A.2 e B.1 o B.2);

m. indicazione dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, con una

loro valutazione sintetica in termini di costi e benefici;

n. asseverazione dei dati riportati nell’attestato da parte dei soggetti preposti di cui alle lettere d e

e. precedenti.

o. prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato in relazione ad ogni intervento che

modifichi la prestazione energetica dell’edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il

degrado della prestazione medesima, secondo quanto previsto dai punti 5.8 e 5.9 del presente

atto.

L'attestato di certificazione energetica deve riportare inoltre, a fini informativi, la descrizione dei

seguenti elementi rilevanti:

· tipologia edilizia;

· dati identificativi del/i progettista/i del progetto architettonico e degli impianti tecnici a servizio

dell’edificio, del direttore lavori e del costruttore, nel caso di rilascio dell’attestato di

certificazione energetica a seguito di intervento edilizio;

· caratteristiche dell’involucro edilizio, con indicazione della trasmittanza media delle pareti

opache verticale, di copertura di basamento e degli infissi;

· caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione invernale;

· fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale;

· caratteristiche del sistema edificio-impianto rilevanti per la climatizzazione estiva;

· fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva;

· caratteristiche dell’impianto di produzione di ACS;

· fabbisogno di energia termica utile per la produzione di ACS;

· caratteristiche dell’impianto per l’illuminazione artificiale degli ambienti (facoltativo);

· fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale (facoltativo);

· descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la produzione e l’utilizzo

di energia rinnovabile, e quantificazione del contributo fornito alla copertura del relativo

fabbisogno;

· sistemi e dotazioni impiantistiche per la gestione, automazione e controllo degli edifici

(dotazione sistemi BACS);

· altri dispositivi e usi energetici.

· metodologie di calcolo utilizzata in relazione a quanto previsto dall’Allegato 8;

· indicazione del software di calcolo utilizzato con indicazione degli estremi di avvenuta

validazione e rilascio

· origine dei dati di base utilizzati per la determinazione della prestazione energetica

All’attestato deve inoltre essere allegata la dichiarazione della esistenza delle condizioni di

indipendenza e imparzialità di giudizio di cui al punto 7.4 – parte prima del presente atto

L’attestato può essere integrato, su base volontaria, da una classificazione basata su ulteriori indici

o parametri di prestazione energetica e/o di sostenibilità ambientale dell’edificio, con chiara ed

esplicita indicazione, in tal caso, dei riferimenti a norme e sistemi di certificazione (europei ed

internazionali, nazionali, regionali o locali) adottati, ferma restando l’indicazione esplicita

dell’appartenenza alle classi di cui all’allegato 9.

Il modello di attestato di certificazione energetica degli edifici adottato dai soggetti accreditati è

inviato all’organismo regionale di accreditamento che, in relazione ai compiti di accesso al sistema

regionale di accreditamento di cui al punto 6 – parte prima del presente atto, può richiedere gli

adeguamenti richiesti da esigenze di qualità, chiarezza e completezza dell’attestato.

ALLEGATO 8

METODOLOGIE PER LA DETERMINAZIONE

DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Finalità

Tenuto conto dell’evoluzione normativa nonché delle esperienze acquisite di diagnosi, certificazione,

progettazione energetica degli edifici, si definiscono nel seguito le metodologie per la determinazione

della prestazione energetica degli edifici, utilizzabili sia per la verifica del rispetto dei requisiti minimi

previsti per gli interventi edilizi di cui al punto 4, sia per la certificazione energetica di cui al punto 5

della presente norma, secondo quanto di seguito specificato.

La condivisione di metodologie univoche assicura:

- la massima omogeneità applicativa;

- una più efficace e corretta informazione dei cittadini;

- la più ampia e libera circolazione di offerta professionale, minimizzando i costi per gli utenti;

- la maggiore economia di scala nella predisposizione di strumenti applicativi ed in tutte le azioni di

supporto, tra cui l’informazione dei cittadini e la formazione degli esperti;

- migliori risultati all’azione di monitoraggio pubblico.

Ai fini della determinazione della prestazione energetica si distingue tra “metodologia” e “metodo” di

calcolo.

Le metodologie di calcolo di cui al seguente punto 2 sono le procedure che contemplano le attività di

reperimento e di scelta dei dati di ingresso, di valutazione della prestazione energetica mediante

applicazione del relativo metodo di calcolo, di espressione degli indici di prestazione energetica in

termini di fabbisogno di energia primaria, e di individuazione degli interventi di miglioramento

dell’efficienza energetica.

I metodi di calcolo di cui al successivo punto 3 sono gli algoritmi, stabiliti dalle norme tecniche di

riferimento o da altre procedure semplificate individuate dalla Regione Emilia-Romagna, che

consentono di calcolare il fabbisogno di energia primaria a partire dagli opportuni dati di ingresso.

2. Metodologie di calcolo

Le metodologie nel seguito indicate individuano, quale parametro di riferimento per la verifica dei

requisiti minimi e per la certificazione energetica, l’indice di prestazione energetica EP, che esprime la

quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per

soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, divisa per la superficie utile

energetica dell’edificio nel caso di edifici residenziali, espresso in kWh/m2anno, o divisa per il volume

lordo riscaldato nel caso di edifici diversi, espresso in kWh/m3anno. L’indice di prestazione energetica

complessiva EPtot tiene conto:

a) del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua

calda sanitaria e per l’illuminazione;

b) dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, inclusi i sistemi per l’utilizzo di

energia, anche prodotta al di fuori dell’edificio in oggetto, i sistemi di cogenerazione,

teleriscaldamento, di valorizzazione delle fonti rinnovabili.

Possono essere valutati gli indici di prestazione energetica EP parziali, relativi alle singole prestazioni

energetiche: EPi per la climatizzazione invernale, EPacs per la produzione di acqua calda sanitaria, EPe

per la climatizzazione estiva, EPill per la illuminazione artificiale.

Nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di

prestazione di energia primaria EPi per la climatizzazione invernale e EPacs per la preparazione

dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.

In ragione dell’evoluzione normativa ed ai sensi del punto 3.3 del presente Atto, le metodologie di

seguito indicate sono integrate con i criteri normalizzati per la valutazione dell’energia primaria per la

climatizzazione estiva e per l’illuminazione artificiale degli ambienti. Per la climatizzazione estiva è

prevista inizialmente una valutazione del fabbisogno di energia termica utile dell’involucro edilizio in

regime estivo (EPe,inv).

Le metodologie nel seguito indicate permettono, inoltre, la massima integrazione tra i sistemi di

valutazione della prestazione energetica ed ambientale degli edifici attraverso la possibile adozione di

ulteriori indici di “eco-sostenibilità”. Con successivi provvedimenti di Giunta, sentita la Commissione

assembleare competente, il metodo di certificazione energetica degli edifici di cui al presente atto può

essere quindi raccordato con il protocollo ITACA, la certificazione Ecolabel, ed altre sperimentazioni

locali, regionali e nazionali in materia di certificazione della qualità edilizia, realizzate anche prima

dell’approvazione delle presenti norme.

2.1. “Metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” che prevede la valutazione

della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso relativi:

- al clima e all’uso standard dell’edificio,

- dalle caratteristiche dell’edificio, così come rilevabili dal progetto energetico dell’edificio e dei relativi

impianti energetici come realizzati.

2.2. “Metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio” che prevede la valutazione della prestazione

energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente, a

partire dai quali si esegue la valutazione della prestazione energetica secondo l’opportuno metodo di

calcolo, anche semplificato, come specificato nel punto 3 seguente. In questo caso le modalità di

reperimento dei dati di ingresso relativi all’edificio possono essere:

a) mediante procedure di rilievo e diagnosi, supportate anche da indagini strumentali, sull’edificio e/o

sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli

organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla

letteratura tecnico-scientifica;

b) per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi integrata da banche dati o

abachi nazionali, regionali o locali;

c) sulla base dei principali dati tipologici, geometrici, impiantistici di caratterizzazione dell’edificio.

Nell’ambito di tale metodologia sono utilizzabili, nel rispetto dei limiti indicati, metodi di calcolo

semplificati, per esempio nel caso di ristrutturazioni parziali ovvero per la certificazione energetica di

edifici esistenti e/o per la effettuazione di diagnosi energetiche, anche in attuazione della Direttiva

2006/32/CE, definiti a partire da una metodologia rigorosa e da riferimenti normativi nazionali ed

europei e di seguito indicati.

2.3. Criteri di applicazione delle metodologie di calcolo

Ai fini della redazione dell’attestato di qualificazione energetica di cui al punto 4.7 del presente atto, si

adotta la metodologia di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato di cui al precedente punto 2.1.

Ai fini della procedura di certificazione energetica le condizioni di applicazione delle metodologie di

determinazione della prestazione energetica, sono nel seguito indicate:

a) per i casi di cui al punto 3.1 lettera a) e b) del presente atto si applica la metodologia di calcolo di

progetto o di calcolo standardizzato di cui al punto 2.1 precedente;

b) per gli edifici esistenti, ferma restando la disposizione di cui alla lettera a) precedente, in alternativa

al metodo di calcolo di progetto, si può applicare la metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio di

cui al punto 2.2 precedente.

Ai fini dell’accesso ad incentivi ed agevolazione di qualsiasi natura, ai sensi di quanto previsto

dall’articolo 5.3 dell’Atto, per gli edifici esistenti oggetto di intervento di riqualificazione energetica non

possono essere utilizzati i metodi di calcolo semplificati di cui al successivo punto 3.2 lett. c).

I dati di ingresso necessari per l’effettuazione della procedura di calcolo sono descritti dalla relazione di

progetto di cui all’art. 28 della legge n.10/91. tenuto conto delle eventuali modifiche e varianti

intervenute in corso d’opera e previa verifica.

Ai fini della certificazione energetica si utilizza altresì, ove disponibile, l’attestato di qualificazione

energetica, previa verifica dei dati.

Nel caso in cui la predetta documentazione non sia disponibile, la raccolta dei dati di ingresso

necessari è effettuata attraverso rilievo e diagnosi energetica in situ, i cui risultati sono raccolti nel

relativo report.

I documenti sopra indicati, riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo,

costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell’attestato di certificazione energetica, e devono essere

debitamente conservati dal soggetto certificatore per essere messi a disposizione in caso di successive

verifiche.

3. Metodi di calcolo

Nell’ambito delle metodologie di cui al precedente punto 2 possono essere utilizzati i seguenti metodi di

calcolo, nel rispetto delle condizioni indicate.

3.1. Metodo di calcolo di progetto

Per quanto riguarda il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione

invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo della “metodologia di

calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al punto 2.1 precedente, si fa riferimento a quanto

in merito previsto dalle norme UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni, o

equivalenti. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:

a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di

energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di

energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua

calda sanitaria.

In particolare:

- la norma tecnica di cui alla lettera a) definisce il metodo di calcolo della prestazione energetica

dell’involucro edilizio per il riscaldamento ed il raffrescamento, fornendo i relativi fabbisogni di

energia termica utile;

- la norma tecnica di cui alla lettera b), a partire dai fabbisogni sopra indicati, permette di calcolare la

prestazione del sistema edificio-impianti in relazione allo specifico impianto energetico installato, in

termini di energia primaria necessaria. A oggi queste norme permettono il calcolo per il

riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria e non per il raffrescamento

estivo.

Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici nuovi ed esistenti

indipendentemente dalla loro dimensione.

3.2. Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio.

Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e

per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo della “metodologia di calcolo da rilievo

sull’edificio” di cui al punto 2.2 precedente, sono previsti i seguenti tre livelli di approfondimento.

3.2.a) rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva)

In merito alla metodologia di cui al punto 2.2, lett. a) e b) il metodo di calcolo degli indici di prestazione

energetica dell’edificio è quello previsto dalle medesime norme tecniche di cui al paragrafo 3.1

precedente, con riferimento alle relative semplificazioni ivi previste per gli edifici esistenti (a tal fine, le

predette norme prevedono infatti, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi

dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e

all’anno di costruzione) previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell’edificio

oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l’ausilio di

adeguate strumentazioni.

Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla

loro dimensione.

3.2.b) Metodo DOCET

In merito alla metodologia di cui al punto 2.2 , lett. a) e b), in alternativa al metodo di calcolo di cui al

punto precedente, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione

invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di

calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 3.1,

il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e dell’ENEA.

Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m2.

3.2.c) Metodo semplificato

In merito alla metodologia di cui al punto 2, lett. c), per il calcolo della sola prestazione energetica

dell’edificio per la climatizzazione invernale EPi si può fare riferimento al metodo di calcolo semplificato

indicato al seguente punto 4). In tal caso, la prestazione energetica per la produzione di acqua calda

sanitaria EPacs può essere determinata con riferimento alle norme UNI/TS 11300 per la parte

semplificata relativa agli edifici esistenti, di cui al precedente punto 3.2.a., o equivalenti.

Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali (edifici classificati E1, in base alla destinazione

d’uso, all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, con

l’esclusione di collegi, conventi, case di pena e caserme) esistenti con superficie utile fino a 1000 m2.

3.3. Caratteristiche degli applicativi informatici

Gli strumenti di calcolo applicativi dei metodi di calcolo sopra indicati (software commerciali) devono

garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano

uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con

l’applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali.

La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da:

- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 3.1 e 3.2 lett. a);

- CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 3.2, lett. b) e lett. c).

4. Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica

per la climatizzazione invernale EPi dell'edificio.

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale da attribuire all'edificio per la sua

certificazione energetica (EPi) può essere ricavato come:

|  | Qh / Apav |  |
| --- | --- | --- |
| - EPi = | ------------ | [kWh/(m2anno)] [4.1] |
|  | ηg |  |

dove:

Qh = fabbisogno di energia termica dell'edificio [kWh];

Apav = la superficie utile (calpestabile del pavimento) [m2];

•g = rendimento globale medio stagionale.

Fabbisogno di energia termica dell'edificio

Qh = 0.024 x GG  (HT + HV – fx x (Qs + Qi)  [kWh/(m2anno)]  [4.2]

dove:

0.024 = coefficiente dato dal rapporto tra numero di ore in un giorno e numero di watt per kilowatt e necessario all’ottenimento di un valore di fabbisogno dell’energia termica in kWh/anno;

HT = coefficiente globale di scambio termico per trasmissione [W/K];

HV = coefficiente globale di scambio termico per ventilazione [W/K];

fx = coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti (adimensionale), assunto pari a 0.95;

Qs = apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente [MJ kWh];

Qi = apporti gratuiti interni [MJ kWh];

GGH = gradi giorno invernali della località nella quale viene ubicato l’edificio in esame

Coefficiente globale di scambio termico per trasmissione

|  | n |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Σ |  |  |
| HT = |  | Six Ui x btr,i | [W/K] [4.3] |
|  | i=1 |  |  |

dove:

Si= superficie esterna della i-esima tra strutture che racchiudono il volume lordo riscaldato (non si

considerano le superfici verso altri ambienti riscaldati alla stessa temperatura) [m2];

Ui = trasmittanza termica media della struttura i-esima, inclusiva degli effetti di zone di assottigliamento

(cassonetti, nicchie sotto finestra) e ponti termici eventuali [W/( m2K)]

btr,i = fattore di correzione dello scambio termico verso ambienti non climatizzati o verso il terreno

(adimensionale)

Nell’impossibilità di reperire le stratigrafie delle pareti opache e delle caratteristiche degli infissi,

possono essere adottati i valori riportati nella norma UNI/TS 11300-1, rispettivamente nell'appendice A

e nell'appendice C, o equivalenti.

I valori dei coefficienti btr,i si ricavano:

- per superfici disperdenti verso ambienti non riscaldati, dal Prospetto 5 della UNI/TS 11300-1, o

equivalenti

- per superfici disperdenti verso il terreno, dal Prospetto 6 della UNI/TS 11300-1, o equivalenti

Coefficiente globale di scambio termico per ventilazione

[W/K] [4.4]

dove:

0.34 = coefficiente dato dal rapporto tra capacità termica volumica dell’aria e numero di secondi in

un’ora;

nV = numero di ricambi orari d'aria, pari a 0,3 per gli edifici residenziali [vol/h];

Vnetto = volume netto dell'ambiente climatizzato [m3].

Apporti solari attraverso i componenti di involucro trasparente

Qs = 0.2 x Js,i x Serr,i      [kWh/anno] [4.5]

dove:

0.2 = coefficiente di riduzione che tiene conto del fattore solare degli elementi trasparenti e dei relativi

ombreggiamenti medi

Js,i = irradiazione totale stagionale (nel periodo di riscaldamento), per l’esposizione dell’i-esimo

elemento trasparente [kWh/anno];

Serr,i = superficie irradiata dell’i-esimo elemento trasparente [m2].

Il valore di irradiazione totale stagionale si calcola come sommatoria, estesa a tutti i mesi della stagione

di riscaldamento, dei valori di irradiazione giornaliera media mensile riportati per ciascuna esposizione

nella UNI 10349 e moltiplicati per il numero di giorni a riscaldamento convenzionalmente attivo nei mesi

corrispondenti.

Apporti gratuiti interni

|  | qi / Apav x nh |  |
| --- | --- | --- |
| - Qi = | ------------ | [kWh/(m2anno)] [4.1] |
|  | 1000 |  |

dove:

qi = apporti interni istantanei per unità di superficie utile, convenzionalmente assunti pari a 4 per edifici

residenziali [W/m2];

Apav = superficie utile energetica [m2]

nh = numero di ore della stagione di riscaldamento [h]

Rendimento globale medio stagionale

Il rendimento globale medio stagionale hg si determina come:

ηg = ηe x ηrg x ηd x ηgn   [4.7

dove:

•e = rendimento di emissione, valori del prospetto 17 della UNI/TS 11300-2, o equivalenti;

•rg = rendimento di regolazione, valori del prospetto 20 della UNI/TS 11300-2, o equivalenti;

•d = rendimento di distribuzione, valori dei prospetti 21 (a,b,c,d,e) della UNI/TS 11300-2, o equivalenti;

•gn = rendimento di generazione, valori dei prospetti 23 (a,b,c,d,e,) della UNI/TS 11300-2, o

equivalenti;

Considerato che il presente atto chiede comunque indicazione dei possibili interventi migliorativi della

prestazione energetica dell’edificio, è necessario integrare l’utilizzo del metodo di calcolo semplificato

con una diagnosi energetica dell’edificio, sia pure semplificata.

5. Indice di prestazione energetica totale

La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa attraverso l’indice di prestazione

energetica totale EPtot, calcolato con la formula:

EPtot = EPi + EPacs + EPe + EPill [5.1]

dove:

EPi è l’indice di prestazione energetica parziale per la climatizzazione invernale;

EPacs è l’indice di prestazione energetica parziale per la produzione di acqua calda sanitaria;

EPe è l’indice di prestazione energetica parziale per la climatizzazione estiva;

EPill è l’indice di prestazione energetica parziale per l’illuminazione artificiale.

Gli indici di prestazione energetica parziali sono determinati secondo le metodologie e metodi di calcolo

dei precedenti punti 2) e 3).

Nel caso di edifici residenziali, classificati in base alla destinazione d’uso, all’articolo 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come E.1 con l’esclusione di collegi, conventi,

case di pena e caserme, tutti gli indici sono espressi in kWh/m2anno.

Nel caso di altri edifici tutti gli indici sono espressi in kWh/m3anno.

L’indice di prestazione energetica totale EPtot tiene conto:

- del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di

acqua calda sanitaria e per l’illuminazione artificiale;

- dell’energia erogata e dell’energia ausiliaria dei sistemi impiantistici, incluso i sistemi per

l’autoproduzione o l’utilizzo di energia. Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione

energetica per l’illuminazione degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie

E. 1, limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di

cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Nella fase di avvio ai fini della certificazione degli edifici, si considerano solamente gli indici di

prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi e per la preparazione dell’acqua calda per

usi igienici e sanitari EPacs, assumendo EPe e EPill pari a 0.

Per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro

edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per l’erogazione del predetto servizio come definito al

successivo punto 6.

Con uno o più atti successivi si procede ad estendere la certificazione a tutti i servizi energetici afferenti

l’edificio, e a adeguare i metodi di valutazione delle prestazioni energetiche già indicati, eventualmente

precedendo anche metodi a consuntivo o di valutazione di esercizio.

6. Valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva

In considerazione della rilevanza crescente dei consumi energetici per il raffrescamento degli edifici e

per non fornire valutazioni fuorvianti circa la qualità energetica dell’edificio nei casi in cui, anche per le

particolari condizioni climatiche, l’esposizione al calore e l’attitudine a trattenerlo possono determinare

condizioni gravose per la prestazione energetica in regime estivo, si ritiene utile tenere conto di questi

aspetti pure nelle more della predisposizione di norme tecniche consolidate in materia di impianti per la

climatizzazione estiva.

A tal fine, si procede ad una classificazione della qualità prestazionale dell’involucro edilizio in regime

estivo in relazione al suo fabbisogno di energia termica utile per il raffrescamento, con applicazione

delle metodologie di cui al successivo punto 6.1.

Tali metodologie trovano altresì applicazione in relazione alle procedure di verifica del rispetto dei livelli

minimi di prestazione energetica in regime estivo di cui al requisito 6.4 punto C.1) dell’Allegato 3.

L’indicazione della classe di qualità prestazionale dell’involucro edilizio in regime estivo, assegnata

all’edificio sulla base della relativa scala riportata in Allegato 9, deve essere riportata negli attestati di

qualificazione e certificazione energetica, con esclusione degli edifici delle categorie E.6 ed E.8.

La valutazione di cui al presente punto è resa in ogni caso facoltativa nella certificazione di singole

unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile climatizzata inferiore o uguale a 200 m2, che per

la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale utilizzino il

metodo semplificato di cui al paragrafo 3.2, lettera c).

In assenza della predetta valutazione, all’unità immobiliare deve essere attribuita una classe di qualità

prestazionale corrispondente al livello “V” del relativo sistema di classificazione riportato in Allegato 9.

6.1. Metodologia per la determinazione della classe di qualità prestazionale dell’involucro edilizio per il raffrescamento estivo (EPe,invol)

L’indice di prestazione termica dell’edificio per il raffrescamento (EPe,invol) è pari al rapporto tra il

fabbisogno di energia termica per il raffrescamento dell’edificio (energia richiesta dall’involucro edilizio

per mantenere negli ambienti interni le condizioni di comfort: non tiene conto dei rendimenti

dell’impianto che fornisce il servizio e quindi non è energia primaria) e la superficie calpestabile

dell’area climatizzata. Per tutte le categorie di edifici, quindi, l’indice è espresso in kWh/(m2anno);

Per la sua determinazione si fa riferimento al metodo di calcolo previsto dalla norma UNI/TS 11300 – 1

“Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica

dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” e sue successive modificazioni e integrazioni.

Sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, così calcolato, si procede alla classificazione

dell’edificio in base alla prestazione dell’involucro edilizio in relazione alla scala riportata in Allegato 9.

7. Certificazione energetica delle singole unità immobiliari.

L’attestato di certificazione energetica può riferirsi ad interi edifici o a singole unità immobiliari; per gli

edifici residenziali l’attestato di certificazione energetica deve essere riferito al singolo appartamento

(unità immobiliare). Qualora l’edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da più unità

immobiliari servite da impianti autonomi, è necessario procedere alla emissione di un attestato di

certificazione energetica per ciascuna unità, sulla base della valutazione del rendimento energetico

della singola unità immobiliare in questione calcolato applicando le metodologie di cui al punto 3

precedente e considerando il rapporto di forma proprio dell’appartamento considerato.

L’attestato di certificazione energetica riferito ad un intero edificio può essere prodotto solo nel caso in

cui l’edificio medesimo sia servito da un unico impianto termico per la climatizzazione invernale o per il

riscaldamento privo di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore per singola unità

immobiliare, e le unità immobiliari in esso ricomprese abbiano la medesima destinazione d’uso. Nel

caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi:

- se è possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, può essere prodotto un attestato di

certificazione energetica comune a più unità immobiliari servite dallo stesso impianto per ciascuna

zona termica;

- se non è tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è

valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Qualora l’attestato si riferisca ad un intero edificio, il soggetto certificatore è tenuto a consegnare a

ciascun proprietario una copia conforme all’originale dello stesso. L’attestato di certificazione

energetica di una singola unità immobiliare è valido se è riferito alla stessa o all’intero edificio che la

contiene, purché l’attestato medesimo sia riferibile anche all’unità immobiliare considerata.

Qualora l’edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da più unità immobiliari e sia servito

da impianti centralizzati la certificazione energetica della singola unità immobiliare può essere

effettuata secondo quanto nel seguito indicato:

a) in presenza di impianti termici centralizzati con contabilizzazione del calore, sulla base della

valutazione del rendimento energetico della singola unità immobiliare in questione calcolato

applicando le metodologie di cui al punto 3 precedente e considerando il rapporto di forma proprio

dell’appartamento considerato;

b) in presenza di impianti termici centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del

calore, l’indice di prestazione energetica è determinato sulla base della valutazione del rendimento

energetico dell’intero edificio ripartito a livello della singola unità immobiliare in relazione alla

superficie utile climatizzata dell’unità immobiliare medesima;

c) in presenza di unità immobiliari servite da un impianto termico centralizzato che si diversifichino per

sistemi, impianti, interventi di risparmio energetico, si procede conformemente a quanto stabilito

dalla lett. a). In questo caso per la determinazione dell’indice di prestazione energetica si utilizzano

i parametri di rendimento dell’impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione,

emissione e regolazione, ove pertinenti.

In tali casi, è fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire ai condomini le informazioni e i dati

necessari in relazione alla metodologia applicabile.

8. Promozione delle caratteristiche di ecosostenibilità degli edifici. Certificazione energetico ambientale.

Nella consapevolezza che i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dal presente atto

rappresentino un significativo miglioramento rispetto alle prassi costruttive del passato e alle norme

previgenti ma che obiettivi ancora più ambiziosi possano essere conseguiti adottando opportuni criteri

di progettazione ecocompatibile degli edifici e impianti, la Regione promuove con la collaborazione di

Enti locali, organizzazioni sociali e produttive, ordini professionali, ENEA, CNR, Università, laboratori

ed enti di ricerca, ARPA regionale, imprese pubbliche e private interessate, la attuazione di programmi

di ricerca, innovazione e diffusione delle pratiche bioclimatiche, di bioarchitettura e building automation

volti a ridurre significativamente i consumi energetici e le emissioni inquinanti degli edifici, con

particolare riferimento ai gas ad effetto serra, a migliorare il comfort abitativo con il ricorso a materiale

di edilizia bioecologica, naturale e sostenibile, a valorizzare l’uso delle fonti rinnovabili di energia, a

favorire l'uso efficiente delle risorse idriche, il riutilizzo e il riciclaggio dei manufatti e materiali, con

attenzione all’intero ciclo di vita dell’edificio, degli impianti e componenti.

Le risultanze di detti programmi potranno essere utilizzate per adeguare gli indici prestazionali

contenuti nel presente atto e definire le specifiche per la progettazione ecocompatibile, in attuazione

della Direttiva 2005/32/CE.

A titolo puramente indicativo, in attuazione al Piano Energetico Regionale di cui all’art. 8 della L.R. n.

26/04 si potrà adottare il seguente schema operativo:

a) definizione di massima del programma

b) acquisizione dei soggetti aderenti

c) specificazione del programma e del ruolo dei soggetti aderenti in riferimento ad attività di ricerca,

sperimentazione, realizzazione di progetti pilota e dimostrativi

d) definizione di linee-guida per definire e valutare la qualità del prodotto edilizio nelle diverse fasi di

progettazione ed esecuzione del processo edilizio, anche con attenzione alla manutenzione e gestione

del prodotto edilizio

e) definizione di disciplinari contenenti i requisiti minimi di prestazione che debbono caratterizzare il

profilo di ecocompatibilità dei progetti di intervento con una logica incrementale rispetto ai requisiti

minimi previsti dalla vigente normativa, da acquisire da parte della normativa regionale anche ai fini

dell’accesso agli incentivi pubblici

f) formulazione di un marchio regionale di qualità energetico- ambientale degli edifici con relativa

procedura di conferimento

g) campagna di informazione e sensibilizzazione.

9. Tabelle riepilogative

Tabella 9.1 - Dati di ingresso

|  | “Metodologia di calcolo di progetto” o standardizzato (punto 2.1) | “Metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio” (punto 2.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metodo di calcolo | Punto 3.1 “Metodo di calcolo di progetto” | Punto 3. 2. a) RILIEVO IN SITO | Punto 3.2.a) ANALOGIA COSTRUTTIVA | Punto 3. 2.b) METODO DOCET | Punto 3. 2. c) METODO SEMPLIFICATO |
| Permesso di costruire o DIA | Standard di progetto | Non utilizzabile | Non utilizzabile | Non utilizzabile | Non utilizzabile |
| Attestato di Qualificazione Energetica | Reale (Come costruito) | Non utilizzabile | Non utilizzabile | Non utilizzabile | Non utilizzabile |
| Attestato di Certificazione Energetica | Reale (Come costruito) | Rilievo con strumentazione | Norme UNI e UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | DOCET | 11300:2008 (o equivalenti) DOCET |

Tabella 9.2 Metodologie, metodi di calcolo e indici di prestazione energetica

|  | “Metodologia di calcolo di progetto” o standardizzato (punto 2.1) | “Metodologia di calcolo da rilievo sull’edificio” (punto 2.2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punto3. 2. a) RILIEVO IN SITO | 3.2.a) ANALOGIA COSTRUTTIVA | Punto3. 2. b) METODO DOCET | Punto3. 2. c) METODO SEMPLIFICATO |
| Edifici interessati | Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti | Tutte le tipologie di edifici esistenti | Tutte le tipologie di edifici esistenti | Singole U.I in edifici esistenti con SU < a 3000 m2 Edifici esistenti residenziali con SU < 1000 m2 . | Edifici residenziali esistenti con SU < 1000 m2 |
| Prestazione invernale involucro edilizio1 | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | DOCET (CNR-ENEA) | Metodo semplificato (Allegato 8) |
| Prestazione estiva involucro edilizio EPe,inv | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | DOCET (CNR-ENEA) | Norme UNI/TS 11300:2008 (edifici esistenti) (o equivalenti) DOCET |
| Indice di prestazione energetica invernale EPi | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | DOCET (CNR-ENEA) | Metodo semplificato (Allegato 8) |
| indice di prestazione energetica produzione acqua calda sanitaria EPacs | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | Norme UNI/TS 11300:2008 (o equivalenti) | DOCET (CNR-ENEA) | Norme UNI/TS 11300:2008 (edifici esistenti) (o equivalenti) |

1 in termini di fabbisogno di energia termica utile

ALLEGATO 9

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Classificazione dell’edificio in base all’indice di prestazione energetica complessivo (EPtot)

La prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare è definita, ai fini della sua

certificazione, dal valore dell’indice EP complessivo (EPtot), determinato sulla base di quanto

indicato in Allegato 8.

Nella fase di avvio ai fini della certificazione, per la determinazione di EPtot si considerano solamente

gli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPi e per la preparazione

dell’acqua calda per usi igienici e sanitari EPacs.

L’indice EP complessivo (EPtot) è espresso:

a) in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio per anno (kWh/m2anno) per gli

edifici appartenenti alla classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;

b) in chilowattora per metro cubo di volume lordo delle parti di edificio riscaldate per anno

(kWh/m3anno) per tutti gli altri edifici.

La classe energetica assegnata all'edificio è determinata confrontando il valore del fabbisogno di

energia primaria EPi + EPacs = EPtot con i parametri numerici associati ad ogni classe, definiti

secondo quanto indicato nelle tabelle 9.1 e 9.2 che seguono

| A+ | EPtot | inf 25 |
| --- | --- | --- |
| A | EPtot | inf 40 |
| B | 40 < EPtot <60 |  |
| C | 60 < EPtot <90 |  |
| D | 90 < EPtot <130 |  |
| E | 130 < EPtot <170 |  |
| F | 170 < EPtot <210 |  |
| G | EPtot > 210 |  |

Tab. 9.1 Classi di prestazione energetica: edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (kWh/m2anno)

| A | EPtot | inf 8 |
| --- | --- | --- |
| B | 8 < EPtot < 16 |  |
| C | 16 < EPtot < 30 |  |
| D | 30 < EPtot < 44 |  |
| E | 44 < EPtot < 60 |  |
| F | 60 < EPtot < 80 |  |
| G | EPtot > 80 |  |

Tab. 9.2 Classi di prestazione energetica: altri edifici (kWh/m3anno)

2. Classificazione dell’edificio in base alla prestazione dell’involucro in regime estivo

Nelle more dell’emanazione delle norme tecniche che rendano possibile la determinazione dell’indice

di prestazione energetica relativo alla climatizzazione estiva EPe, si procede alla classificazione

dell’edificio in base alla prestazione dell’involucro edilizio in regime estivo Epe,invol. in base a quanto

disposto in Allegato 8.

La classe energetica assegnata all'edificio è determinata confrontando il valore del fabbisogno di

energia termica utile per la climatizzazione estiva Epe,involcon i parametri numerici associati ad ogni

classe, definiti secondo quanto indicato nella tabella 9.3 seguente.

| EPe,invol | Prestazioni | Classe |
| --- | --- | --- |
| EPe,invol < 10 | Ottime | I |
| 10 •EPe,invol < 20 | Buone | II |
| 20 •EPe,invol < 30 | Medie | III |
| 30 •EPe,invol < 40 | Sufficienti | IV |
| EPe,invol >40 | Mediocri | V |

Tab. 9.3 - Classi di prestazione dell’involucro edilizio in regime estivo valide per tutte le destinazioni

d’uso.

ALLEGATO 10

In documento Pdf a parte

ALLEGATO 11

In documento Pdf a parte

ALLEGATO 12

VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE RILEVATO NEL

CORSO DEI CONTROLLI

1) Rendimento minimo dei generatori di calore

Il rendimento dei generatori di calore, rilevato nel corso dei controlli di cui al punto 8.8 dell’Atto,

misurato alla massima potenza termica effettiva nelle condizioni di normale funzionamento, in

conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di

seguito:

1.a) Generatori di calore ad acqua calda

a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti

percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai

sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

successive modifiche per caldaie standard della medesima potenza;

b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997, non

inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi

dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive

modifiche per caldaie standard della medesima potenza;

c) per i generatori di calore installati a partire dal 1 gennaio 1998, non inferiore al valore minimo del

rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’articolo 6 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della

medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a

bassa temperatura e caldaie a condensazione;

d) per i generatori di calore installati a partire dall’8 ottobre 2005, non inferiore di un punto

percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito

con la formula: X+2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del

singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per

tutte le altre tipologie di caldaie. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo

corrispondente a 400 kW.

1.b) Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori)

a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti

percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato

all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive

modifiche;

b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali

rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all’allegato

E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

1.c) Altre tipologie di generatori

I rendimenti minimi di altre tipologie di generatori di calore, e le relative modalità di misurazione,

saranno determinati con Atti successivi in relazione all’evoluzione della normativa nazionale e

comunitaria.

2) Risultati dei controlli di efficienza energetica

I risultati del controllo di efficienza energetica devono essere registrati e comunicati con le modalità

previste al punto 8.12 dell’Atto. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare

superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello

di cui all’allegato 10. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a

35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere conforme al modello di cui all'allegato 11.

L'originale del rapporto sarà allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e all’Attestato di certificazione energetica dell’edificio, se esistente.

Ai sensi del punto 5.8 dell’Atto, la validità massima del medesimo attestato di certificazione è

confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di

efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di

climatizzazione asserviti agli edifici, ai sensi del punto 8 dell’Atto..

Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31

dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le

predette operazioni di controllo di efficienza energetica: a tal fine, l’operatore che ha eseguito il

controllo di efficienza energetica dell’impianto informa il soggetto certificatore che ha emesso

l’attestato di certificazione, il quale è tenuto a comunicare all’Organismo Regionale di Accreditamento

i termini di decadenza dell’attestato di certificazione, sulla base della procedura telematica all’uopo predisposta.

ALLEGATO 13

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Per la determinazione della prestazione energetica dell’edificio si faccia riferimento a metodi che garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche. Alla luce dell’attuale sviluppo della normativa tecnica di settore, si ritiene che tali condizioni siano rinvenibili nelle metodologie riportate dalle norme tecniche nel seguito riportate, o equivalenti.

NORME PER IL CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

- UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

- UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria;

- UNI EN ISO 13790 Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia per

il riscaldamento e il raffrescamento

NORME PER LA CARATTERIZZAZIONE DELL’INVOLUCRO

- UNI EN ISO 6946 Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo

- UNI EN ISO 10077-1 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti – Calcolo della trasmittanza termica – Parte 1: Generalità

- UNI EN ISO 10077-2 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo numerico per i telai

- UNI EN ISO 13786 Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo

- UNI EN ISO 13789 Prestazione termica degli edifici – Coefficienti di trasferimento del calore per trasmissione e ventilazione – Metodo di calcolo

- UNI EN ISO 13370 Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo

- UNI EN ISO 10211 Ponti termici in edilizia – Flussi termici e temperature superficiali – Calcoli dettagliati

- UNI EN ISO 14683 Ponti termici in edilizia – Coefficiente di trasmissione termica lineica – Metodi semplificati e valori di riferimento

- UNI EN ISO 13788 Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare l’umidità superficiale critica e condensazione interstiziale – Metodo di calcolo

- UNI EN 13363-1 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato

- UNI EN 13363-2 Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza solare e luminosa - Parte 2: Metodo di calcolo dettagliato

- UNI 11235 Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde.

NORME PER LA VENTILAZIONE

- UNI 10339 Impianti aeraulici a fini di benessere – Generalità, classificazione e requisiti –

Regole per la richiesta d’offerta, l’offerta, l’ordine e la fornitura

- UNI EN 13779 Ventilazione degli edifici non residenziali – Requisiti di prestazione per i sistemi

di ventilazione e di climatizzazione

- UNI EN 15242 Ventilazione degli edifici - Metodi di calcolo per la determinazione delle portate

d'aria negli edifici, comprese le infiltrazioni

NORME DI SUPPORTO

- UNI 10349 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici

- UNI 10351 Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore

- UNI 10355 Murature e solai – Valori di resistenza termica e metodo di calcolo

- UNI EN 410 Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate

- UNI EN 673 Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) – Metodo di calcolo

- UNI EN ISO 7345 Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni

- UNI 8065 Trattamento dell’acqua negli impianti termici ad uso civile

- UNI EN 303-5 Caldaie per riscaldamento - Caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale e automatica, con una potenza termica nominale fino a 300 kW - Parte 5: Terminologia, requisiti, prove e marcatura

- UNI EN 15316 – 4-3 Impianto di riscaldamento degli edifici – metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto – parte 4-3 : sistemi di generazione del calore, sistemi solari termici

- UNI EN 15316 – 4-4 Impianto di riscaldamento degli edifici – metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto – parte 4-4 : sistemi di generazione del calore, sistemi di cogenerazione negli edifici

- UNI EN 15316 – 4-5 Impianto di riscaldamento degli edifici – metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto – parte 4-5 : sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, prestazione e qualità delle reti di riscaldamento urbane e dei sistemi per ampie volumetrie

- UNI EN 15316 – 4-6 Impianto di riscaldamento degli edifici – metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto – parte 4-6 : sistemi di generazione del calore, sistemi fotovoltaici

- UNI EN 15316 – 4-7 Impianto di riscaldamento degli edifici – metodo per il calcolo dei requisiti energetici e dei rendimenti dell’impianto – parte 4-7 : sistemi di generazione per il riscaldamento degli ambienti, sistemi di combustione a biomassa

ALLEGATO 14

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI CERTIFICATORI E DEGLI OPERATORI CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO EDILIZIO

L'obiettivo del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici è legato alla competenza degli operatori coinvolti nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione, gestione degli edifici stessi, nonché nella diffusione di qualificati servizi di diagnosi, certificazione e miglioramento dell'efficienza energetica di cui alla direttiva 2006/32/CE.

La Regione, in accordo con le Province e gli Enti locali fatto salvo quanto previsto ai punti 7.1 e 7.2 del presente Atto promuove pertanto, in collaborazione con le Università, gli enti di ricerca, le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali, la realizzazione di corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento degli operatori sulla base delle presenti linee guida.

La Regione promuove corsi:

a) rivolti ad imprese edili, artigiani, professionisti coinvolti nel processo edilizio, con particolare riferimento alle tecniche di risparmio energetico e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;

b) rivolti ai certificatori, anche ai fini dell'accreditamento previsto dal presente atto. I corsi si propongono di formare progettisti qualificati e specialisti nel campo della progettazione e del recupero dei manufatti edilizi con finalità di sostenibilità ambientale. In questo obiettivo ricadono anche finalità di formazione di tecnici esperti in valutazione energetica degli edifici.

Per garantire a tutti gli operatori del settore della formazione la possibilità di strutturare al meglio il percorso formativo, e ottenere allo stesso tempo omogeneità e coerenza negli insegnamenti, sono di seguito indicate le caratteristiche minime fondamentali del percorso formativo per i soggetti certificatori.

L'individuazione di ulteriori insegnamenti o materie a carattere integrativo è lasciata alla facoltà degli operatori, sulla base della esperienza maturata nell'ambito della formazione.

I contenuti del corso per certificatori, della durata di almeno 72 ore, di cui almeno 60 ore di lezione e 12 ore di project work, riguardano l'approfondimento dettagliato degli aspetti inerenti la certificazione e la consulenza energetica degli edifici. In particolare sono oggetto di approfondimento: le metodologie e i criteri di certificazione; i modelli di calcolo; le tecniche di verifica ex-ante ed ex-post. Il corso deve prevedere lo svolgimento di un esame finale, il cui superamento è condizione essenziale ai fini dell’accreditamento ai sensi del punto 7.1 dell’Atto.

Il percorso formativo sopra delineato può essere modificato o integrato in funzione dello sviluppo della normativa tecnica in materia di certificazione energetica degli edifici o in relazione all’evoluzione normativa regionale o nazionale riguardante l’esercizio della funzione di soggetto certificatore.

La partecipazione dei soggetti certificatori accreditati a percorsi formativi integrativi e/o di aggiornamento tecnico può essere definita come obbligatoria ai fini del rinnovo dell’accreditamento di cui al punto 6.5 dell’Atto. Tali condizioni, così come gli aspetti di carattere formativo e tecnico-organizzativo dei percorsi formativi, sono definiti con delibera di Giunta regionale, in conformità alla L.R. n. 12/03.

ALLEGATO 15

REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI

1. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE

Ai fini del presente atto, sono considerati impianti alimentati a fonte rinnovabile quelli conformi alle vigenti

norme tecniche di settore.

2. ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE

Ai soli fini delle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, le unità di micro o mini cogenerazione

devono risultare conformi ai requisiti di seguito specificati.

2.1.1. POTENZA DELLE UNITÀ DI COGENERAZIONE

Per potenza delle unità di mini e micro-cogenerazione si intende la potenza nominale effettiva ovvero

espressa al netto del consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa

stessa.

2.1.2. RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO PER LA MICRO-COGENERAZIONE

Il rendimento globale (elettrico netto più termico) delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza

nominale con acqua in ingresso a 30°C non deve essere inferiore a:

•el + •term • 97 + 1 log (Pn) [%]

dove (Pn) è la potenza entrante con il combustibile (altrimenti definita portata termica) della singola unità

costituente la sezione cogenerativa. Nei casi di sezioni cogenerative costituite da una singola unità si utilizza

per il calcolo lo potenza termica entrante con il combustibile per l’intera sezione cogenerativa.

2.1.3. RENDIMENTO TERMICO MINIMO PER LA MICRO-COGENERAZIONE

Il rendimento termico delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in ingresso

a 30°C non deve essere inferiore a:

•term • 62 + 1 log (Pn) [%]

dove (Pn) è la potenza entrante con il combustibile (altrimenti definita portata termica) della singola unità

costituente la sezione cogenerativa. Nei casi di sezioni cogenerative costituite da una singola unità si utilizza

per il calcolo lo potenza termica entrante con il combustibile per l’intera sezione cogenerativa.

2.1.4. RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO PER LA COGENERAZIONE E LA PICCOLA COGENERAZIONE

Il rendimento energetico minimo richiesto per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica • di 50

kW è definito dalle condizioni di rendimento imposte per la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento).

2.1.5. MISURA E VERIFICA DEL RENDIMENTO ENERGETICO MEDIO EFFETTIVO PER LE TECNOLOGIE DI COGENERAZIONE

E MICRO-COGENERAZIONE MODULANTI

Nel caso di unità di cogenerazione che abbiano la possibilità di variare il proprio fattore di carico modulando

la potenza in uscita, sono da installarsi appositi misuratori certificati dell’energia elettrica e termica prodotta

in cogenerazione e del combustibile consumato. Con cadenza annuale ovvero entro il 31 marzo di ogni anno

al fine di asseverare la corrispondenza del rendimento effettivo annuo della\e singole unità di cogenerazione

ai limiti di rendimento prescritti è richiesta una relazione a consuntivo stilata e asseverata da un tecnico

abilitato che riporti i valori totali delle energie generate e del consumo di combustibile nonché la prova della

loro corrispondenza con i limiti di rendimento imposti. Tale relazione deve essere conservata dal

responsabile di impianto e messa a disposizione delle autorità competenti per le verifiche.

2.1.6. MISURA E VERIFICA DEL RENDIMENTO ENERGETICO MEDIO EFFETTIVO PER LE TECNOLOGIE DI COGENERAZIONE

E MICRO-COGENERAZIONE CON DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA TERMICA IN ECCESSO

Nel caso di unità di cogenerazione che abbiano la possibilità o necessità di dissipare tutta o parte

dell’energia termica generata, sono da installarsi appositi misuratori certificati dell’energia elettrica e termica

prodotta in cogenerazione e del combustibile consumato. Con cadenza annuale ovvero entro il 31 Marzo di

ogni anno al fine di asseverare la corrispondenza del rendimento effettivo annuo della\e singole unità di

cogenerazione ai limiti di rendimento prescritti è richiesta una relazione a consuntivo stilata e asseverata da

un tecnico abilitato che riporti i valori totali delle energie generate e del consumo di combustibile della

nonché la prova della loro corrispondenza con i limiti di rendimento imposti.

2.1.7. LIMITI ALLE EMISSIONI DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA

Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile < 50 kWel (micro-cogenerazione) vengono

considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:

- CO [mg/Nm³ con 5% O²] : < 50

- NOx [mg/Nm³ con 5% O²] : < 250

Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile • 50 kWel (piccola cogenerazione e

cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:

- CO [mg/MJ fuel con 15% O²] : < 20

- NOx [mg/ MJ fuel con 15% O²] : < 60

I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di esercizio.