Aggiornamento alla GU 06/05/98

D.M. 9 ottobre 1978.

Determinazione degli elementi di valutazione relativi allo stato di conservazione e di manutenzione    degli immobili, ai sensi dell'art. 21 della L. 27 luglio 1978, n. 392 .

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 1978, n. 284.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 21 della legge 27 luglio 1978, numero 392, che, ai fini della determinazione del valore    locativo, attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il potere di indicare analiticamente gli elementi di    valutazione relativi allo stato di conservazione e manutenzione dell'unità immobiliare;

Decreta:

1. Condizioni per la valutazione dello stato dell'immobile. - Gli elementi propri dell'unità    immobiliare, di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché gli    elementi comuni di cui allo stesso comma, si considerano, singolarmente presi, in condizioni scadenti    quando si verifichino le condizioni di seguito indicate per ognuno dei suddetti elementi.

2. Elementi propri dell'unità immobiliare.

1) Pavimenti.

I pavimenti della superficie interna dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera    a), della legge 27 luglio 1978, numero 392 (3), si considerano in condizioni scadenti quando sia    presente: anche una sola delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d):

a) il manto di finitura risulti mancante in misura superiore al 20 per cento della superficie    dell'alloggio;

b) il manto di finitura risulti sconnesso o instabile o lesionato nei suoi elementi costitutivi in misura    superiore al 20 per cento della superficie dell'alloggio;

c) il manto di finitura presenti le carenze di cui ai precedenti punti a) e b) in misura    complessivamente superiore al 20 per cento della superficie dell'alloggio;

d) il manto di finitura presenti uno stato di umidità permanente, anche in un solo vano dell'alloggio.

2) Pareti e soffitti.

Le pareti ed i soffitti interni si considerano in condizioni scadenti quando sia presente anche una    sola delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b), e c), ovvero quando ricorranno le condizioni    previste da almeno due delle lettere d), e) ed f):

a) l'intonaco o altro tipo di paramento non siano stati portati a compimento o risultino gravemente    deteriorati in misura superiore al 10 per cento della superficie complessiva delle pareti e dei soffitti;

b) l'intonaco o altro tipo di paramento presentino uno stato di umidità permanente anche in un solo    vano dell'alloggio;

c) le pareti e i soffitti presentino lesioni diffuse e passanti;

d) l'intonaco o altro tipo di paramento presentino lesioni diffuse e passanti;

e) il rivestimento dei vani adibiti a servizi igienici o a cucina risulti sconnesso o instabile o lesionato    in misura complessivamente superiore al 20 per cento delle superfici rivestite;

f) i soffitti in legno o simili risultino instabili ovvero sconnessi anche in uno solo dei vani.

3) Infissi.

Gli infissi dell'alloggio, compresi i vani che hanno un uso diverso da quello abitativo, si considerano    in condizioni scadenti quando si verifichi anche una sola delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b),    e c);

a) manchi anche uno solo degli infissi di chiusura corrispondenti alle aperture esterne;

b) almeno un terzo del numero degli infissi di chiusura delle aperture esterne, compresi quelli di    oscuramento se esistenti, persiane incluse, presenti evidenti difetti strutturali che ne impediscano il    funzionamento od una normale tenuta agli agenti atmosferici;

c) manchino gli infissi interni di chiusura dei vani adibiti a servizi igienico-sanitari.

4) Impianto elettrico.

L'impianto elettrico interno all'alloggio si considera in condizioni scadenti quando si verifichino    almeno due delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b) e c):

a) anche uno solo dei vani non risulti collegato all'impianto con almeno due fra punti luce e prese    di corrente;

b) l'impianto dell'alloggio, per sue caratteristiche intrinseche, non risulti dimensionato per un carico    di almeno 3 kW;

c) siano mancanti i dispositivi di sicurezza, costituiti da interruttori automatici.

5) Impianto idrico e servizi igienico-sanitari.

L'impianto idrico ed i servizi igienico-sanitari relativi all'alloggio si considerano in condizioni scadenti    quando sia presente anche una sola delle carenze di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) ed e):

a) l'impianto di distribuzione e di accumulo dell'acqua presenti carenze igieniche o difetti di    adduzione;

b) l'alloggio venga rifornito esclusivamente attraverso un impianto idrico a gravità;

c) negli immobili classificati A1, A2 e A7 in nessuno dei vani all'uopo adibiti siano presenti e    funzionanti i tubi di adduzione dell'acqua calda agli apparecchi ivi esistenti;

d) anche uno solo degli apparecchi igienico-sanitari se l'alloggio ha un solo bagno, presenti difetti    di installazione o rotture che non ne consentano l'impiego;

e) limitatamente alla rete interna dell'alloggio, vi siano perdite o si registri un funzionamento non    idoneo dei condotti di scarico dovuti a carenze tecnico-strutturali.

6) Impianto di riscaldamento.

L'impianto di riscaldamento dell'alloggio si considera in condizioni scadenti quando sia presente    anche una sola delle carenze di cui ai seguenti punti a) e b):

a) negli immobili classificati A1, A2 e A7 le fonti fisse di riscaldamento non siano presenti in    almeno due terzi dei vani abitabili di cui l'alloggio è costituito, escluso il vano adibito a cucina;

b) le tubature o le altre componenti dell'impianto interne all'alloggio, presentino perdite o carenze    funzionali che non consentano un uso idoneo dell'impianto stesso in almeno due terzi dei vani abitabili.

(3) Riportata al n. D/I.

3. Elementi comuni.

1) Accessi, scale e ascensore.

Gli accessi, le scale e l'ascensore compresi nell'immobile ed a servizio diretto dell'unità immobiliare    si considerano in condizioni scadenti quando sia presente una sola delle carenze di cui ai seguenti punti    a), b), c) e d):

a) gli accessi dagli spazi di uso pubblico siano privi di infissi di chiusura;

b) gli accessi ed il vano scale di collegamento interpiano presentino nelle pavimentazioni o nelle    pareti o nei soffitti le carenze precedentemente definite, per le stesse voci, relativamente agli elementi    propri dell'unità immobiliare di cui al precedente art. 2;

c) il 10 per cento della superficie dei gradini della scala di collegamento interpiano risulti di difficile    agibilità, in quanto evidentemente sconnessa o instabile o lesionata o gravemente usurata;

d) l'ascensore sia permanentemente in disuso carenza da considerare limitatamente agli edifici    con oltre tre piani fuori terra e solo per gli alloggi situati al quarto piano e superiori.

2) Facciate, coperture e parti comuni in genere.

Le facciate, le coperture e le parti comuni in genere dell'immobile nel quale è compreso l'alloggio,    si considerano in condizioni scadenti quando sia presente anche una sola delle carenze di cui ai    seguenti punti a), b) e c):

a) le facciate dell'edificio abbiano l'intonaco od altri tipi di paramento non portati a compimento, o    gravemente deteriorati, in misura superiore al 10 per cento della superficie complessiva della facciata,    ovvero presentino lesioni diffuse e passanti o risultino in uno stato di umidità permanente;

b) le coperture dell'edificio consentano l'infiltrazione di acque piovane o risultino, se praticabili,    inutilizzabili per il deterioramerito di alcune componenti, sempre che ne sia prevista la utilizzazione da    parte del locatario;

c) le parti comuni, diverse da quelle già considerate, e solo quando contribuiscano a definire le    caratteristiche generali dell'immobile, non siano convenientemente utilizzabili.

4. Disposizioni particolari. - Quando ai fini della determinazione delle condizioni scadenti di un    elemento, si parla di carenze contenute in una lettera, si intende far riferimento a tutte le carenze    considerate dalla lettera medesima, che possono ovviamerite ricorrere insieme o separatamente.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, non si tiene conto, a meno che non sia    espressamente previsto per i singoli elementi, dei vani che hanno un uso diverso da quello abitativo.

In relazione al penultimo comma dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'unità    immobiliare si considera:

a) priva di impianto elettrico anche quando, pur essendo l'impianto stesso correttamente    predisposto all'interno dell'alloggio, non è possibile ottenere l'allacciamento alla rete pubblica per    ragioni obiettivamente imputabili al locatore;

b) priva di impianto idrico anche quando, pur essendo l'impianto stesso correttamente predisposto    all'interno dell'alloggio, non è possibile ottenere l'allacciamento alla rete pubblica o non pervenga acqua    potabile nella cucina e nei servizi igienici per ragioni imputabili al locatore;

c) priva di servizi igienico-sanitari se, all'interno dell'alloggio ed in appositi locali, non siano presenti    almeno tazza, lavabo e vasca da bagno o doccia.