Dpp_Bolzano_19_8_05_38

Decreto del Presidente della Provincia  Bolzano19 agosto 2005, n. 38

Regolamento sull’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento detta norme volte a favorire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici, privati aperti al pubblico e negli spazi e servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di assicurare la massima autonomia in sicurezza e di facilitare la vita di relazione di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, temporanee o permanenti.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, ai cambi di destinazione d’uso, ovvero a tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, limitatamente allo specifico intervento progettato, dei seguenti edifici, strutture e luoghi sia pubblici che privati:

a) edifici di edilizia residenziale e di edilizia sociale;

b) edifici e strutture pubbliche e d’uso pubblico, nonché privati aperti al pubblico, compresi gli esercizi d’ospitalità, edifici e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, ad attività commerciali e del settore terziario;

c) strutture sanitarie;

d) aree e percorsi pedonali urbani, compresi i posteggi;

e) nuovi mezzi di trasporto pubblico di persone: aerei, su gomma, su rotaie e a fune;

f) strutture e impianti fissi connessi all’esercizio dei trasporti pubblici di persone.

2. Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all’intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "barriera architettonica", qualsiasi ostacolo che limita o impedisce l’uso in sicurezza e in modo autonomo di spazi, edifici, strutture e attrezzature;

b) "accessibilità", la possibilità di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio;

c) "accessibilità urbana", la fruibilità agevole e sicura per qualsiasi persona, della viabilità e mobilità urbana e degli spazi comuni cittadini, quali pavimentazione, attraversamenti pedonali, dislivelli, arredo urbano tra cui semafori, cassonetti, cartelli stradali, cabine telefoniche, cartelli pubblicitari e piante;

d) "accessibilità costruttiva", la agevole e sicura fruibilità per qualsiasi persona degli spazi costruiti sia pubblici che privati;

e) "visitabilità", la possibilità di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell’unità immobiliare compresi i relativi percorsi di collegamento. Inoltre l’accesso principale dell’edificio, o per le strutture di cui agli articoli 12 e 13 anche un accesso equivalente, deve essere accessibile alle persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;

f) "adattabilità", la possibilità di poter modificare lo spazio costruito, rendendolo accessibile, mediante lavori che non modifichino nè la struttura nè gli impianti comuni dell’edificio.

Art. 4 Cambio di destinazione d’uso

1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d’uso di un immobile o parte di esso, pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, in assenza di lavori edili e che assuma un utilizzo a carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per la visitabilità. 2. In sede di rilascio di concessione edilizia, abitabilità e agibilità, deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 5 Raccordi con la normativa antincendio e di sicurezza

1. In ogni edificio accessibile non soggetto a specifica normativa antincendio devono comunque essere previsti gli accorgimenti tecnici atti a consentire il contenimento dei rischi d’incendio nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. È fatta salva la normativa antincendio relativa alle specifiche attività.

Art. 6 Simbolo d’accessibilità

1. Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, devono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno d’accessibilità secondo il modello di cui all’allegato "A".

2. Il contrassegno d’accessibilità è rilasciato dalla Ripartizione provinciale Servizio sociale previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 7 Elaborati tecnici

1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ad accessibilità, visitabilità ed adattabilità.

2. In caso d’accessibilità gli elaborati devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto degli stessi. In caso di visitabilità gli elaborati devono evidenziare le aree accessibili. L’adattabilità d’unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da introdurre.

3. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da specifica relazione, contenente la descrizione:

a) delle soluzioni progettuali e delle eventuali opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;

b) degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;

c) dei materiali previsti;

d) del grado d’accessibilità;

e) delle soluzioni previste per garantire l’adeguamento dell’edificio;

f) delle indicazioni progettuali di dettaglio, che non possono essere rappresentate graficamente.

4. Qualora fossero proposte soluzioni alternative a quanto previsto dal presente regolamento, gli elaborati e la relazione devono essere integrati con l’illustrazione delle alternative e dell’equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

5. Ai progetti delle opere deve essere allegata una dichiarazione del professionista che ha progettato l’opera attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

6. In caso di proposta di soluzioni alternative la dichiarazione deve essere accompagnata dagli elaborati e dalla relazione di cui al comma 4.

Art. 8 Attestazione di conformità e deroghe

1. In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell’organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento. 2. Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica e/o urbanistica così come di tutela di beni di interesse artistico e storico, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici.

3. Tali deroghe sono concesse dall’organo competente al rilascio della concessione edilizia e/o della conformità urbanistica, previo parere del centro di consulenza e di documentazione.

4. Il personale dirigenziale o responsabile del competente ufficio, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere o equivalente certificato, deve accertare che esse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine deve richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione della direzione lavori circa il rispetto del presente regolamento.

5. Nei casi indicati al comma 1 dell’articolo 16, la verifica di rispondenza alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche viene effettuata dagli organi competenti in sede di autorizzazione e accreditamento. Eventuali deroghe sono concesse in accordo col centro di consulenza e di documentazione.

6. Il regolamento non si applica alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l’utilizzo da parte del pubblico.

Capo II Tipologie edilizie

Art. 9 Edifici pubblici

1. Gli edifici pubblici, esclusi i locali tecnico impiantistici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato, devono essere accessibili a chiunque nella loro totalità e in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L’accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.

2. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere un servizio igienico ai sensi dell’articolo 45. Il gruppo di servizi è unico quando la percorrenza massima dell’utente non superi i 60 metri lineari.

3. Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni i servizi igienici devono rispondere ai requisiti di cui all’articolo 45. Ove presente la suddivisione uomini e donne entrambi i servizi devono essere adattati.

Art. 10 Edifici residenziali e di edilizia sociale (IPES)

1. Tutte le parti comuni degli edifici residenziali e di edilizia sociale devono essere completamente accessibili.

2. Salvo che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari privi di parti comuni, è obbligatoria l’installazione di un ascensore per ogni scala principale in tutti gli edifici residenziali con più di tre livelli fuori terra o comunque dove l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali porticati. Si intende per piano interrato un piano interamente al di sotto del livello del terreno. In edifici plurifamiliari con meno di 4 unità abitative deve essere prevista l’adattabilità.

3. Gli spazi esterni comuni degli edifici devono essere dotati di almeno un percorso atto a garantire la mobilità a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

4. I condomini che sono in possesso del contrassegno da apporre sul veicolo e rilasciato dal Comune alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, hanno diritto di prece- denza nell’assegnazione di posti macchina di pertinenza dell’edificio, tenendo conto delle specifiche esigenze della persona disabile.

5. Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve soddisfare il requisito della visitabilità.

6. Ogni unità immobiliare di cui al comma 2 deve essere adattabile in tutte le sue parti.

7. Negli edifici di edilizia sociale almeno il cinque per cento degli alloggi deve essere accessibile, con il minimo di una unità immobiliare.

8. I servizi igienici degli alloggi accessibili devono presentare le caratteristiche di cui all’articolo 45.

Art. 11 Edifici privati aperti al pubblico

1. Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all’articolo 2 comma 1, devono garantire un agevole accesso anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

2. È fatto obbligo di predisporre un servizio igienico ai sensi dell’articolo 45 se la superficie a disposizione del pubblico è superiore ai 200 metri quadrati.

3. Devono essere garantiti idonei spazi di manovra all’interno del locale.

4. In sede di nuova apertura e di cambio di destinazione d’uso commerciale escluso il cambio di gestione l’unità immobiliare deve essere resa accessibile.

Art. 12 Strutture ricettive

1. Le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 devono avere tutte le parti e i servizi comuni accessibili, anche tramite idonei meccanismi di collegamento verticale.

Per parti e servizi comuni s’intendono:

a) gli spazi esterni di pertinenza dell’edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;

b) i servizi igienici, ai sensi dell’articolo 45, di pertinenza degli spazi comuni;

c) la sala ristorante o colazione, la ‘stubé e similari, ad esclusivo uso degli ospiti;

d) il bar ad esclusivo uso degli ospiti della struttura;

e) la sala lettura, TV, gioco e similari;

f) i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari; tali servizi ove presenti devono inoltre prevedere spogliatoi e docce con le caratteristiche di cui agli articoli 46 e 47.

2. Gli spazi esterni di pertinenza delle strutture ricettive devono avere almeno un percorso ai sensi dell’articolo 20.

3. Le strutture ricettive con capienza fino a 25 posti letto, se provviste d’aree di parcheggio, devono garantire un numero minimo di due posti auto riservati alla sosta di veicoli per persone disabili oltre ai posti previsti all’articolo 18. Deve inoltre essere previsto un collegamento privo d’ostacoli dall’area di parcheggio all’accesso principale o equivalente della struttura.

4. Le strutture con capacità ricettiva superiore a 12 posti letto sono soggette alle disposizioni del presente regolamento nella misura del 10% della capacità ricettiva con arrotondamento per eccesso.

5. Le stanze i cui posti letto possono essere destinate anche a persone disabili devono prevedere i servizi igienici di cui all’articolo 45. Tali stanze devono essere dislocate preferibilmente nei piani bassi dell’edificio, e, in ogni caso, nelle immediate vicinanze di un luogo sicuro statico o di una via d’esodo fruibile da parte di chiunque.

6. Nel caso in cui le stanze non dispongano di servizi igienici e di docce, deve essere previsto, sullo stesso piano, un servizio igienico ai sensi dell’articolo 45.

7. Nel caso di ampliamento di una struttura ricettiva, tutte le parti oggetto dell’ampliamento devono essere accessibili a chiunque. 8. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive non raggiungibili con mezzi di trasporto pubblico o privato o in ogni modo prive di strada d’accesso.

9. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento le strutture ricettive fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per le ferie, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 10.

Art. 13 Esercizi di somministrazione di pasti e bevande

1. Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, devono essere accessibili fino all’accesso principale o equivalente tramite almeno un percorso, di cui all’articolo 20.

2. Gli esercizi devono essere dotati di almeno un servizio igienico ai sensi dell’articolo 45 ad eccezione dei locali di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 metri quadrati.

3. È soddisfatto il requisito di accessibilità se almeno una delle sale dell’esercizio risulta agevolmente accessibile a chiunque e disponga del rispettivo servizio igienico ai sensi dell’articolo 45.

Art. 14 Strutture per attività sociali

1. Deve essere garantita l’accessibilità delle strutture per attività sociali in tutte le loro parti, esclusi i locali tecnici, il cui accesso è consentito solo a personale specializzato.

2. Ogni gruppo di servizi igienici o di spogliatoi deve prevedere almeno un servizio igienico ed uno spogliatoio ai sensi degli articoli 45 e 47. Nel caso di nuova costruzione, in ogni gruppo devono essere previsti servizi igienici o spogliatoi ai sensi degli articoli 45 e 47, suddivisi tra uomini e donne, fatta eccezione per le discoteche.

3. Almeno una doccia ogni gruppo di docce all’interno delle strutture per attività sociali deve rispondere ai requisiti di cui all’articolo 46.

4. Nei luoghi di spettacolo il sette per cento dei posti deve venire riservato a persone disabili, di cui il quattro per cento per sedie a ruote con piazzola e il tre per cento per altre disabilità.

Tali posti devono:

a) essere previsti in prossimità d’eventuali vie di fuga o spazi calmi ed essere facilmente raggiungibili in modo autonomo;

b) essere raggiungibili mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe e, in presenza di scale, mediante ascensore o altri meccanismi di risalita;

c) presentare dimensioni minime idonee anche a persona su sedia a ruote con relativo spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita.

5. Devono essere accessibili, se previsti, almeno un palcoscenico, uno spogliatoio e un camerino.

Art. 15 Impianti sportivi pubblici

1. Gli impianti sportivi devono avere posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili nella misura di un posto auto più un altro posto auto ogni 40 o frazione di 40 posti, i quali devono essere previsti nelle immediate vicinanze dell’accesso principale. Il percorso che conduce dal parcheggio all’impianto sportivo deve essere accessibile.

2. Nelle strutture sportive e di balneazione devono essere previsti almeno un servizio igienico, uno spogliatoio e una doccia per ogni gruppo di servizi, secondo le prescrizioni di cui agli articoli 45, 46 e 47.

3. I percorsi nelle piscine con accessi obbligati alle vasche attraverso percorsi igienizzanti, vasche lavapiedi, devono essere dotati di raccordi, aventi una pendenza tale da permetterne l’attraversamento alla persona su sedia a ruote.

4. Negli impianti di nuova costruzione e di ristrutturazione le vasche devono essere provviste d’accesso con gradini di larghezza minima di 0,90 metri e corrimano su ambo i lati. Deve inoltre essere consentita l’accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie da realizzarsi con appositi sollevatori.

5. Negli impianti sportivi deve essere inoltre garantita l’accessibilità ad almeno una biglietteria.

6. Le tribune devono essere dotate di spazi liberi riservati alle persone su sedia a ruote, situati su un piano orizzontale, nella misura di uno ogni 200 posti ed in ogni caso non inferiori a tre.

Tali spazi devono presentare dimensioni minime idonee per persone su sedia a ruote con relativo spazio libero anteriore o posteriore per garantire le manovre di entrata e di uscita. Nel caso in cui tali posti siano disposti in adiacenza a spazi sul vuoto devono essere garantiti i requisiti di sicurezza e di visibilità.

Art. 16 Strutture sanitarie e studi dei professionisti sanitari

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, per le strutture sanitarie ed i professionisti sanitari di cui agli articoli 39, comma 1 e 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, la verifica di rispondenza alle norme del presente regolamento viene effettuata anche per l’autorizzazione di nuove attività e per l’autorizzazione alla trasformazione, al trasferimento, all’ampliamento di attività in edifici esistenti, in assenza di ristrutturazione o cambio di destinazione d’uso.

2. Deve essere garantita l’accessibilità degli studi dei professionisti sanitari, compreso almeno un servizio igienico e uno spogliatoio per il pubblico, che devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 45 e 47.

3. Le strutture sanitarie, esclusi i locali tecnici o impiantistici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato, devono permettere la completa accessibilità ad ogni utente sia esso paziente, visitatore o altro.

4. L’accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.

5. Deve essere garantito l’utilizzo delle unità amministrative di prima accoglienza e gli sportelli aperti al pubblico devono essere idonei, almeno uno a blocco, all’utilizzo autonomo anche da parte di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali.

6. Le strutture sanitarie devono possedere le seguenti caratteristiche per piano indipendentemente dal numero di reparti o servizi esistenti sul piano stesso:

a) servizi igienici per visitatori con le caratteristiche di cui all’articolo 45, come previsti nei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie;

b) servizi igienici e docce per pazienti, con le caratteristiche di cui agli articoli 45 e 46, come previsti nei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie;

c) tutti gli ascensori ad uso pubblico devono rispondere ai requisiti di cui all’articolo 40;

d) le vie di fuga devono essere strutturate in modo tale da essere utilizzabili in maniera autonoma da parte della persona disabile, pertanto il luogo sicuro statico deve essere raggiungibile senza discontinuità di quota. Sono consentite le rampe di cui all’articolo 21.

7. Relativamente ai posti auto riservati per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili, oltre a quanto previsto all’articolo 24, la struttura sanitaria deve essere dotata di un ulteriore posto auto in prossimità di ogni entrata principale.

8. I posti auto per la sosta di veicoli al servizio di persone disabili sono riservati in posizione idonea, ovvero sono definiti i singoli punti di entrata per gli utenti ed in funzione di questi posizionati i parcheggi, riducendo il più possibile i percorsi. I percorsi di collegamento tra i parcheggi e gli ingressi della struttura devono essere accessibili.

9. Le strutture sanitarie che dispongono di strutture di medicina d’urgenza devono prevedere, in prossimità dei punti di entrata, minimo un posto oltre ad un ulteriore posto ogni cinque posti presenti, da riservarsi alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.

Art. 17 Luoghi di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio

1. Le imprese tenute ad assumere disabili devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di creare i presupposti che consentano al dipendente disabile di svolgere autonomamente e in sicurezza la propria attività lavorativa.

2. I luoghi di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio devono essere accessibili in tutti i loro spazi e pertinenze ad eccezione dei locali tecnici. In particolare devono essere accessibili tutti i settori produttivi, le amministrazioni, almeno un servizio igienico suddiviso tra uomini e donne, ogni gruppo di servizi esistente secondo le prescrizioni di cui all’articolo 45, le mense, gli spogliatoi secondo le prescrizioni di cui all’articolo 47, i luoghi ricreativi e ogni altro servizio di pertinenza.

3. Nel caso in cui i luoghi di lavoro siano provvisti di parcheggi, deve essere messo a disposizione del dipendente disabile un posto auto nelle immediate vicinanze dell’accesso.

Art. 18 Autorimesse e posti auto di edifici pubblici, edifici privati aperti al pubblico ed edifici di edilizia sociale

1. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica la percentuale di posti auto riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili non deve essere inferiore al cinque per cento del numero complessivo e in ogni caso non inferiore ad uno. Per le autorimesse fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto auto da riservarsi alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.

2. Gli edifici pubblici e gli edifici privati aperti al pubblico devono prevedere un minimo di un posto auto più un altro posto auto ogni 40 o frazione di 40 posti auto, da riservarsi gratuitamente alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili. Per le autorimesse fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto auto da riservarsi alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili.

3. La larghezza del posto auto deve essere almeno di 3,50 metri.

4. La porta di chiusura dell’autorimessa riservata alla sosta di un veicolo adibito al trasporto di una persona disabile deve essere di dimensioni tali da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote in presenza dell’ingombro del veicolo. Deve essere di tipo basculante utilizzando i modelli che più sono confacenti al particolare tipo d’utenza ed il cui comando possa essere elettrificato con dispositivi di manovra posizionati ad un’altezza compresa fra 0,90 e 1,20 metri.

5. Le autorimesse di nuova costruzione devono essere accessibili.

6. I posti auto di cui al presente articolo, opportunamente segnalati, sono ubicati in prossimità del mezzo di sollevamento ed in posizione tale da cui sia possibile, in caso di emergenza, raggiungere in breve tempo un luogo sicuro statico, uno spazio calmo come il vano scala o una via di esodo accessibile.

7. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione le autorimesse devono essere dotate di dispositivo di illuminazione automatico, tramite sensori, fotocellule o similari.

8. Le rampe carrabili o pedonali devono essere dotate di corrimano ai sensi dell’articolo 21. 9. Le autorimesse pubbliche o aperto al pubblico idonee anche alla sosta di autobus ad uso pubblico, devono essere dotate di posti riservati alla sosta di furgoni adibiti al trasporto di persone disabili.

Capo III Prescrizioni tecniche sull’accessibilità urbana

Art. 19 Aree e percorsi pedonali

1. Le aree di percorsi pedonali interessati dalle prescrizioni tecniche sono le aree e i percorsi riservati ad uso dei pedoni all’interno della viabilità veicolare, che comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, gli incroci zebrati, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi di cui all’articolo 24, indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano.

2. Elementi di urbanizzazione quali pavimentazioni, reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e telematica, non possono originare ostacoli che impediscono la libertà di movimento delle persone.

3. Durante il periodo di esecuzione di lavori su aree e percorsi pedonali, l’amministrazione competente si adopera affinché l’accessibilità sia ripristinata nel più breve tempo possibile, così come predispone adeguate protezioni atte a fronteggiare possibili pericoli generati dalla esecuzione dell’opera.

Art. 20 Percorsi pedonali

1. La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di almeno 1,50 metri. Tale larghezza va calcolata al netto di elementi sporgenti e paline di sostegno segnaletiche pubblicitarie, veicoli di qualsiasi tipo e servizi tecnologici. Alla presenza di passaggi obbligati o di restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza può essere ridotta a 0,90 metri.

2. Per tratti non superiori a 15 metri lineari, la larghezza del percorso pedonale di pertinenza di un edificio residenziale può essere ridotta a 0,90 metri in caso di passaggi obbligati o restrizioni dei percorsi dovuti a lavori in corso o altri motivi di carattere temporaneo.

3. La differenza di quota senza necessità di predisporre rampe non può superare i 2,5 centimetri e deve essere arrotondata o smussata e ben visibile.

4. Il dislivello fra il piano del percorso pedonale ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti non può superare i 15 centimetri.

5. Se il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono essere predisposte piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore all’otto per cento. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate con materiale e colore diverso della pavimentazione.

6. La pendenza trasversale non deve superare il due per cento.

7. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi devono essere eliminate tramite rampe o meccanismi di risalita. Nel caso di dimostrata impossibilità tecnica, in alternativa, è consentita la predisposizione di facili percorsi pedonali alternativi e comunque privi di fonti di pericolo, di lunghezza inferiore a 50 metri lineari.

8. I sottopassi o i percorsi alternativi devono essere adeguatamente illuminati per garantire l’orientamento e la sicurezza a persone non vedenti o ipovedenti.

9. I varchi d’accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno un’unità accessibile e devono avere una larghezza minima 0,90 metri.

10. Fino ad un’altezza minima di 2,20 metri dal calpestio non devono esistere ostacoli di alcun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa d’infortunio ad una persona in movimento.

Art. 21 Rampe

1. Il collegamento tra quote differenti può essere attuato con rampe. In caso di edifici di nuova edificazione la pendenza delle rampe non deve superare il cinque per cento ed in casi di dimostrata impossibilità tecnica l’otto per cento. In caso di adeguamento sono ammesse pendenze non superiori all’otto per cento.

2. Non è considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 2,00 metri ottenuto esclusivamente mediante rampe poste in successione.

3. La larghezza minima della rampa deve essere di:

a) 0,90 metri in edifici privati o spazi di pertinenza di condomini;

b) 1,50 metri per rampe esterne in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

c) 0,90 metri nel caso di percorso inferiore a tre metri di lunghezza o nel caso in cui la rampa sia sussidiaria ad una scala.

4. La rampa deve presentare un ripiano di dimensioni minime di 1,50x1,50 metri, al netto dell’ingombro d’apertura di eventuali porte, ogni 10 metri di sviluppo lineare, alla partenza così come all’arrivo.

5. Qualora a lato della rampa o del ripiano sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 centimetri di altezza su entrambi i lati del percorso.

6. Si deve inoltre prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 millimetri posto ad una altezza di 0,95 metri, misurata dall’asse del corrimano al piano di calpestio e prolungato per 0,50 metri nelle zone di accesso alla rampa, lungo un lato libero della rampa. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.

7. Le rampe di collegamento dei percorsi pedonali con gli accessi degli edifici devono essere possibilmente coperte per un minimo di 1,50 metri lineari.

8. I percorsi che superano i sei metri di larghezza devono essere dotati anche di corrimano centrale.

Art. 22 Attraversamenti stradali

1. La larghezza minima degli attraversamenti stradali non deve essere inferiore a 2,50 metri su strade locali e urbane e a 4 metri sulle altre strade.

2. Per attraversamenti di strade ad alto volume di traffico o comunque con più di una corsia per senso di marcia è opportuno predisporre isole salvagente evidenziate da materiale e colore diverso della pavimentazione, delle dimensioni minime di 1,50x1,50 metri e interrotte in corrispondenza delle strisce zebrate.

3. Gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne e in zone di scarsa visibilità.

4. Se l’attraversamento stradale si raccorda con il percorso pedonale, devono essere predisposte rampe con pendenza non superiore all’otto per cento ai sensi dell’articolo 21 comma 1.

5. Gli impianti semaforici di nuova installazione o di sostituzione preferibilmente devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti o ipovedenti e di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti all’attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.

Art. 23 Pavimentazioni

1. La pavimentazione delle aree, delle rampe e dei percorsi pedonali deve essere di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo tale in ogni caso da non generare impedimenti o fastidio al movimento.

2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

3. Per contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi, delle aree e delle rampe, si adottano materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per persone non vedenti o con ridotte capacità visive.

4. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;

i grigliati e gli elementi paralleli devono in ogni caso essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Art. 24 Parcheggi

1. Nelle aree adibite a parcheggio, pubblico o privato su parti comuni, deve essere riservato almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza alle aree pedonali, nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o struttura, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi.

2. Nelle aree di parcheggio pubbliche o private aperte al pubblico devono essere previsti posti auto riservati al servizio di persone disabili, nella misura minima di un posto oltre a un posto ogni 40 o frazione di 40. Detti posti sono riservati gratuitamente nei parcheggi con custodia dei veicoli o muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta. Per aree di parcheggio fino a 20 posti auto può essere previsto un solo posto auto riservato a persone disabili.

3. Nei luoghi di sosta consentiti lungo le principali strade urbane, gli spazi riservati sono del numero minimo di due ogni 50.

4. Se il parcheggio si trova ad un livello diverso da quello del piano stradale o del marciapiede, il collegamento con lo stesso deve avvenire con meccanismi di risalita o di rampe aventi le caratteristiche previste dagli articoli 22, 40, 41 e 42.

5. I parcheggi per persone disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:

a) l’area propria di parcheggio riguardante l’ingombro del veicolo deve essere affiancata da uno spazio zebrato con larghezza minima tale da consentire la rotazione di una sedia a ruote e, in ogni caso, non inferiore a 1,30 metri;

b) la larghezza del parcheggio non deve essere in ogni caso inferiore a 3,20 metri;

c) lo spazio di rotazione, complanare all’area di parcheggio, deve essere sempre raccordato ai percorsi pedonali;

d) la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni sulla pavimentazione e con segnaletica verticale.

Art. 25 Arredo urbano

1. L’arredo urbano soggetto alle prescrizioni tecniche è l’insieme degli oggetti esistenti sulla via e sullo spazio libero pubblico, quali alberi, cespugli e altre piante, semafori, dispositivi segnaletici, chioschi, edicole, cestini, fontane, tavolini, tendoni, tabelloni pubblicitari, transenne, ombrelloni, tettoie, contenitori ed ogni altro oggetto di tale natura.

2. Gli elementi d’arredo e le strutture, anche commerciali, con funzione d’arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere situati in modo tale che siano accessibili e possano essere utilizzati da tutti i cittadini senza essere fonte d’infortunio e d’intralcio al transito.

Capo IV Prescrizioni tecniche sui trasporti pubblici urbani di linea

Art 26 Percorso d’avvicinamento

1. Il percorso d’avvicinamento dei veicoli può far capo ad un marciapiede, quando la fermata è prevista in sua prossimità o ad un salvagente, quando il veicolo si ferma in mezzo alla strada.

Esso deve essere tale da permettere all’autista di fermare il bus parallelamente ed in adiacenza al marciapiede. Nel caso in cui il veicolo si fermi in mezzo alla strada, il percorso fra marciapiede, attraversamento stradale e salvagente deve avere le stesse caratteristiche di un percorso pedonale.

2. Tutte le fermate dei mezzi di trasporto pubblico devono essere dotate di un idoneo spazio d’attesa segnalato ai sensi dell’articolo 54, atto a permettere la sosta delle persone, protetto dalla circolazione veicolare ed illuminato.

3. Il marciapiede o il salvagente in prossimità della salita e discesa del mezzo devono avere un’altezza minima di 18 centimetri.

Art. 27 Accesso al veicolo

1. Per tutti i veicoli immatricolati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento valgono le seguenti prescrizioni:

a) l’accesso al veicolo da parte dei passeggeri con ridotte o impedite capacità fisiche o sensoriali deve essere garantito dalla larghezza delle porte e da una idonea altezza del pianale del veicolo;

b) eventuali pedane elevatrici o rampe devono avere dimensioni e pendenze tali da garantire l’autonomia della persona.

2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l’accesso dalla porta d’uscita.

Art. 28 Stazionamento in vettura

1. All’interno dei veicoli almeno tre posti in prossimità della porta d’uscita devono essere riservati a persone con ridotte o impedite capacità fisiche o sensoriali. Di tali posti almeno uno deve essere dotato di sistema d’ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona situato su uno spazio sufficientemente ampio, per permetterne lo stazionamento senza intralciare il passaggio.

Art. 29 Informazioni agli utenti

1. Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell’articolo 54.

2. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista ed, in particolare, devono essere dotati di apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

3. L’apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute da un segnale acustico per l’opportuna segnalazione in tempo utile alle persone non vedenti o ipovedenti, o quanti altri si trovino in difficoltà, al fine di poter raggiungere tempestivamente le portiere stesse.

4. Alle fermate dei servizi urbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti di vendita dei biglietti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 54.

Capo V Prescrizioni tecniche sui trasporti extraurbani

Art. 30 Ferrovie

1. Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico ferroviario di competenza provinciale devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno due posti per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con 2. Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

3. Per contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi, delle aree e delle rampe, si adottano materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per persone non vedenti o con ridotte capacità visive.

4. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;

i grigliati e gli elementi paralleli devono in ogni caso essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

Art. 31 Autolinee

1. Sui nuovi mezzi di trasporto pubblico automobilistico di competenza provinciale in prossimità delle porte d’uscita segnalate, devono essere riservati, per i passeggeri non deambulanti o con difficoltà di deambulazione, almeno un posto per persone su sedia a ruote e almeno due posti per persone con difficoltà di deambulazione.

2. Al fine di rendere possibile l’utilizzo dei mezzi di trasporto anche a persone su sedia a ruote, uno dei tre posti riservati alle persone con difficoltà di deambulazione deve essere adeguatamente attrezzato con sistema d’ancoraggio o aggancio della sedia a ruote e assicurazione della persona.

3. Nei nuovi autobus deve essere garantita l’accessibilità alla vettura e ai posti riservati.

4. Tutti i servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

5. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 55.

Art. 32 Trasporti speciali: funivie, funicolari e ferrovie a cremagliera

1. Nei trasporti speciali per la mobilità di persone, quali ferrovia a cremagliera, funivie e funicolari, devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti per facilitare l’uso degli impianti stessi anche a passeggeri con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.

2. Tutti i servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

3. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili si devono rispettare le caratteristiche di cui all’articolo 55.

Art. 33 Aerostazioni

1. Gli aeroporti devono essere dotati di corretti sistemi per consentire a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale un percorso continuo e senza ostacoli dall’aerostazione all’interno dell’aereo o viceversa o in alternativa un adeguato servizio di assistenza.

2. Tutti i servizi per i viaggiatori nelle aerostazioni devono essere accessibili. 3. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 55.

Art. 34 Informazioni agli utenti

1. Le indicazioni interne ed esterne alle stazioni, le diciture sulle piantane di fermata e gli indicatori di linea, interni ed esterni alle vetture, devono avere dimensioni e tipologia di caratteri tali da facilitarne la lettura, ai sensi dell’articolo 54.

2. I veicoli devono essere dotati di mezzi audiovisivi che ne facilitino l’utilizzo anche da parte di utenti con difficoltà dell’udito e della vista ed, in particolare, devono essere dotati d’apposito impianto che consenta la segnalazione delle fermate di arrivo.

3. L’apertura e la chiusura delle portiere devono essere precedute anche da un segnale acustico per l’opportuna segnalazione in tempo utile ai non vedenti o ipovedenti, o quanti altri si trovino in difficoltà, al fine di raggiungere tempestivamente le portiere stesse.

4. Alle fermate e nelle stazioni dei servizi extraurbani devono essere collocati, in condizioni di facile leggibilità anche per persone su sedia a ruote, gli orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti vendita dei biglietti nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 54.

Capo VI Prescrizioni tecniche sull’accessibilità costruttiva degli edifici

Art. 35 Spazi esterni

1. Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui all’articolo 2, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l’accesso all’edificio, fruibile in modo autonomo, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. Al fine di assicurare il collegamento dell’accesso principale dell’edificio, o per le strutture di cui agli articoli 12 e 13 anche di un accesso equivalente, con i percorsi veicolari, con le aree di parcheggio, con le attrezzature e con i servizi posti all’esterno ed agevolare l’avvicinamento, almeno un percorso pedonale deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici d’accesso.

3. Devono essere evitati gli andamenti irregolari, le strozzature che riducono la larghezza utile a meno di 0,90 metri, gli arredi o i pali che potrebbero, se non opportunamente ubicati, costituire pericolo, e le griglie metalliche poste a copertura di intercapedini o altro con elementi troppo distanziati, poste lungo il percorso.

4. Fino ad un’altezza minima di 2,10 metri dal calpestio non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono causare un infortunio ad una persona in movimento.

5. Devono essere previsti allargamenti del percorso di dimensione minima di 1,50x1,50 metri, da realizzare in piano, ogni 10 metri di sviluppo lineare, al fine di consentire l’inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote.

6. La differenza di quota senza ricorso a rampe non deve superare i 2,5 centimetri e deve essere arrotondata o smussata.

7. Il dislivello fra il piano del percorso pedonale e il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 centimetri.

8. Se il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, devono essere predisposte piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore all’otto per cento.

9. Le intersezioni tra i percorsi pedonali e le zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche alle persone non vedenti o ipovedenti. 10. La separazione tra la zona veicolare e la zona pedonale deve essere segnalata anche a persone non vedenti o ipovedenti con opportuni accorgimenti, quali differenze di livello non superiori a 2,5 centimetri o di materiale o altro.

11. Eventuali differenze di quota devono essere superate mediante rampe che presentano le pendenze e le caratteristiche stabilite dall’articolo 21.

12. La pendenza trasversale non deve superare il due per cento.

13. La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, atta ad assicurare un efficiente deflusso dell’acqua e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al movimento.

Art. 36 Accessi

1. Per agevolare l’accesso agli edifici è necessario prevedere spazi, varchi o porte esterne poste sullo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

2. Gli accessi devono avere una luce netta minima di 0,90 metri.

3. L’apertura e la chiusura delle porte d’accesso agli edifici deve avvenire agendo con una forza non superiore a 80 N (8 kg) ed il dispositivo chiudiporta deve essere del tipo a chiusura ritardata.

4. Eventuali sistemi d’apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su sedia a ruote.

5. Devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e gli accessi vetrati non fornite di accorgimenti per la sicurezza.

6. Le zone antistanti e retrostanti l’accesso devono essere in piano e allo stesso livello, estendersi per uno spazio minimo di 0,90x1,50 metri ed essere protette dagli agenti atmosferici.

7. La quota di accesso all’edificio e la quota di partenza dei collegamenti verticali devono essere allo stesso livello o essere raccordate tramite rampa ove possibile abbinata a scala.

8. In tutti gli edifici pubblici e d’uso pubblico che prevedono vie di fuga antincendio, ove non siano previsti sistemi di vie d’uscita ai fini di una eventuale evacuazione d’emergenza, accessibili a persone disabili, il piano di evacuazione indica le misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio per assistere le persone disabili.

Art. 37 Percorsi interni orizzontali: piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi

1. Lo spostamento all’interno degli edifici, dai percorsi orizzontali a quelli verticali d’uso comune, deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani d’ingresso o ripiani d’arrivo dei collegamenti verticali, dai quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, con percorsi orizzontali o raccordati tramite rampe.

2. Piattaforme, corridoi e passaggi devono avere le seguenti dotazioni minime:

a) in tutti gli incroci dei canali di comunicazione dell’edificio, tanto verticali quanto orizzontali, devono disporsi delle piattaforme di distribuzione. Il lato minore delle piattaforme deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote e in ogni caso non deve essere mai inferiore a 1,50 metri oltre lo spazio d’ingombro rappresentato dalla larghezza delle porte;

b) il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato incidentalmente uscendo dagli ascensori;

c) corridoi e passaggi devono avere andamento continuo e regolare e con ben evidenziate variazioni di direzione; d) eventuali variazioni di livello devono essere superate mediante rampe.

3. La larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 metri in caso di corridoi in edifici d’uso pubblico o lungo i quali si aprono porte o in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso. In tutti gli altri casi, la larghezza minima deve essere di 1,10 metri.

4. Devono essere evitati pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti che possano limitare gli spazi o che possano rappresentare fonte di pericolo.

5. Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili, devono essere rispettate le caratteristiche di cui all’articolo 55.

Art. 38 Scale

1. Le scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, con pendenza costante per tutta la lunghezza.

2. La larghezza delle scale di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1,20 metri.

3. I gradini delle scale di cui al comma 1 devono avere una pedata minima di 30 centimetri ed un’alzata massima di 17 centimetri.

La pedata deve essere antisdrucciolevole e a pianta preferibilmente rettangolare. Non sono ammesse scale i cui gradini presentino alzate aperte. Fino ad un massimo di tre alzate, i gradini devono essere tutti segnalati con una differenziazione di colore e di materiale, per una profondità di almeno 5 centimetri misurata dallo spigolo tra pedata ed alzata e per tutta la larghezza del gradino. Per tutte le altre scale, la segnalazione deve essere prevista solo sul primo e sull’ultimo gradino della rampa scale.

4. Nel caso di scale di pertinenza d’edifici pubblici o privati aperti al pubblico, il corrimano va posto su ambo i lati della scala.

5. Le scale di cui ai commi 1 e 4 devono essere dotate di corrimano posto ad un’altezza tra 0,95 metri e 1,05 metri. Il corrimano deve essere senza soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva. I parapetti delle scale devono raggiungere, compreso il corrimano, un’altezza di 1,00 metro ed essere inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro.

Il corrimano deve essere prolungato per 30 centimetri in corrispondenza di eventuali interruzioni oltre il primo e l’ultimo gradino.

6. Nelle scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, la larghezza della scala deve essere di almeno 0,90 metri.

7. Una segnalazione a pavimento percepibile da parte di non vedenti o ipovedenti deve essere situata ad almeno 30 centimetri dal primo e dall’ultimo scalino per indicare l’inizio e la fine della rampa.

Art. 39 Rampe interne

1. L’integrazione dei collegamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe o ripiani. Le rampe interne agli edifici devono rispettare le caratteristiche di cui all’articolo 21.

Art. 40 Ascensori

1. In tutti gli edifici pubblici ed in quelli di nuova edificazione non residenziali, deve essere garantita l’accessibilità ai vari livelli dell’edificio mediante almeno un ascensore avente le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni interne minime di 1,40 metri di profondità e 1,10 metri di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 0,80 metri posta sul lato corto; c) piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50x1,50 metri.

2. Negli edifici di nuova edificazione residenziali l’ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni minime di 1,30 metri di profondità e 0,95 metri di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 0,80 metri posta sul lato corto;

c) piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50x1,50 metri.

3. L’ascensore in caso d’adeguamento d’edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) cabina di dimensioni minime di 1,20 metri di profondità e 0,80 metri di larghezza;

b) porta con luce netta minima di 0,80 metri posta sul lato corto;

c) piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40x1,40 metri.

4. In tutti i casi previsti dai commi 1, 2 e 3 l’ascensore deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:

a) essere dotato di porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico;

b) le porte di un ascensore automatico devono rimanere aperte per almeno otto secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a quattro secondi;

c) essere dotato di dispositivo di arresto ai piani con sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano di fermata;

d) le indicazioni ai piani ed all’interno dell’ascensore devono essere percettibili tramite suono e tattilmente sulle bottoniere interne ed esterne;

e) nell’interno della cabina, oltre al campanello d’allarme deve essere posto un citofono; bottoniere, campanello d’allarme e citofono devono essere posti ad un’altezza compresa fra i 0,90 metri ed i 1,20 metri.

5. In ogni caso gli ascensori devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche.

Art. 41 Servoscala

1. Negli interventi di adeguamento, ove non è possibile l’installazione di ascensori, o per il superamento di differenze di quota non superiori a 4 metri sono consentiti, in via alternativa ad ascensori, i servoscala, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.

2. Per servoscala si intende un’apparecchiatura costituita da un mezzo di carico opportunamente attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria, marciante lungo il lato di una scala o di un piano inclinato e che si sposta, azionato da un motore elettrico, nei due sensi di marcia vincolato a guida/ e.

3. Le apparecchiature devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l’apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

4. Lo stazionamento dell’apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

5. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le dimensioni minime della pedana per il trasporto di persone su sedia a ruote ove possibile devono essere di 0,80x1,00 metri nel caso di scale a più rampe, e di 0,80x1,20 metri per scale a rampa unica rettilinea.

6. Lo spazio antistante il servoscala adibito al trasporto di persone su sedia a ruote, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,40 metri tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

7. Lo scivolo che consente l’accesso o l’uscita dalla piattaforma scarica o a pieno carico deve raccordare la stessa al calpestio mediante una pendenza non superiore all’otto per cento.

8. Se il servoscala è installato all’esterno il percorso deve essere protetto dagli agenti atmosferici.

9. I servoscala si distinguono nelle seguenti categorie:

a) pedana servoscala: per il trasporto di persona in piedi;

b) sedile servoscala: per il trasporto di persona seduta;

c) pedana servoscala a sedile ribaltabile: per il trasporto di persona in piedi o seduta;

d) piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote;

e) piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile: per il trasporto di persona su sedia a ruote o persona seduta.

10. Nei luoghi aperti al pubblico e nelle parti comuni di un edificio, i servoscala, delle dimensioni minime di cui al comma 5, devono consentire il superamento del dislivello anche a persona su sedia a ruote: in tale caso, allorquando la libera visuale tra persona su piattaforma e persona posta lungo il percorso dell’apparecchiatura sia inferiore a 2 metri è necessario che l’intero spazio interessato dalla piattaforma in movimento sia protetto e delimitato da idoneo parapetto e quindi l’apparecchiatura marci in sede propria con cancelletti automatici alle estremità della corsa.

11. In alternativa alla marcia in sede propria è consentita marcia con accompagnatore lungo tutto il percorso con comandi equivalenti ad uso dello stesso, ovvero che opportune segnalazioni acustiche e visive segnalino l’apparecchiatura in movimento.

12. In ogni caso i servoscala devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche.

Art. 42 Piattaforme elevatrici

1. Se non è possibile l’installazione di ascensori, o per il superamento di differenze di quota anche superiori ai 4 metri, sono consentiti, in via alternativa ad ascensori, impianti servo assistiti per il trasporto verticale di persone, quali le piattaforme elevatrici.

2. Lo spazio antistante le piattaforme elevatrici, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,40 metri, tale da consentire un agevole accesso o uscita da parte di una persona su sedia a ruote.

3. Le apparecchiature devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l’apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

4. Lo stazionamento dell’apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

5. Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, non superiori a 4 metri, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

6. Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto. 7. La protezione del vano-corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

8. La portata utile minima deve essere di kg 130.

9. Il vano-corsa deve avere dimensioni minime pari a 0,80x1,20 metri.

10. Se le piattaforme sono installate all’esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

11. In ogni caso le piattaforme elevatrici devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche.

Art. 43 Scale mobili

1. Le scale mobili sono considerate non accessibili ai sensi del presente regolamento e pertanto sono consentite solo se è presente un altro meccanismo di risalita, quale ascensore, piattaforma elevatrice, servoscala.

2. Le scale mobili devono essere realizzate secondo la normativa vigente e dotate di mancorrenti sincronizzati ad altezza tra 0,95 metri e 1,05 metri.

3. Devono essere previsti tutti gli accorgimenti atti ad agevolarne l’utilizzo anche a persone non vedenti o ipovedenti.

4. In ogni caso le scale mobili devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche.

Art. 44 Tapis-roulant

1. I tapis-roulant sono considerati accessibili solo ad alcune categorie di disabili e sono consentiti, quindi, solo alla presenza di un percorso alternativo accessibile.

2. I tapis-roulant devono avere una larghezza minima di 0,90 metri e pendenza non superiore al cinque per cento. Essi devono essere dotati di mancorrenti sincronizzati ad altezza tra 0,95 metri e 1,05 metri.

3. In ogni caso i tapis-roulant devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche.

Art. 45 Locali igienici

1. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche:

a) uno spazio di rotazione di 1,50 metri ed uno spazio di transito di fronte a tutti gli apparecchi di almeno 0,80 metri di larghezza;

b) le porte d’accesso devono essere sempre apribili verso l’esterno, entro uno spazio libero non inferiore a 1,50x1,00 metri oltre l’ingombro della porta o scorrevoli;

c) lo spazio per l’accostamento laterale della carrozzina alla tazza WC ed al bidet, se presente, deve essere minimo 1,00 metro misurato dall’asse dell’apparecchio sanitario;

d) l’asse della tazza deve essere prevista ad una distanza dalla parete laterale non superiore a 40 centimetri, il suo bordo anteriore a 0,80 metri dalla parete posteriore ed il piano superiore a 45 centimetri dal pavimento.

2. Il servizio igienico dei locali aperti al pubblico deve essere dotato di corrimano lungo tutto il perimetro del locale, posto ad un’altezza di 0,80 metri dal pavimento. Un altro maniglione del tipo ribaltabile va posto sul lato della tazza WC.

3. La vasca da bagno o l’eventuale doccia deve avere un’area libera per l’accesso laterale di 1,40 metri lungo la vasca con profondità minima di 0,90 metri. L’altezza del bordo superiore della vasca non dev’essere superiore a 50 centimetri.

4. Il lavabo deve essere del tipo a mensola con il piano superiore ad un’altezza di 0,80 metri dal pavimento. Le tubazioni d’adduzione e di scarico devono essere sotto traccia o accostate il più possibile al muro in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo e consentire un approccio ravvicinato. La rubinetteria deve avere il comando a leva con regolazione termica dell’acqua.

5. Lo specchio, nei locali aperti al pubblico, deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, con il bordo inferiore non superiore a 0,95 metri dal pavimento ed essere del tipo inclinabile.

6. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza WC, con suoneria ubicata in luogo tale da consentire l’immediata percezione dell’eventuale richiesta d’assistenza. Nel caso di servizi igienici aperti al pubblico, in cui sia presente una vasca da bagno, questa deve essere dotata di un altro campanello elettrico d’allarme.

7. Gli accessori devono essere sistemati ad un’altezza tra 0,70 metri e 0,90 metri in modo da renderne l’uso agevole ed immediato.

Art. 46 Docce

1. Almeno una doccia ogni gruppo di docce deve essere utilizzabile da persona disabile.

2. La doccia deve presentare dimensioni minime di 0,90x0,90 metri ed essere dotata di sedile ribaltabile.

3. La doccia deve essere di tipo a pavimento. Eventuali cordoli per la raccolta dell’acqua non devono superare i 2,5 centimetri.

4. All’interno del locale destinato a docce, lungo due pareti va collocato un corrimano posto ad un’altezza di 0,80 metri dal calpestio.

5. Nel caso di presenza di box doccia, deve essere garantita l’accessibilità alla doccia prevedendo un passaggio di almeno 0,90 metri di larghezza.

Art. 47 Spogliatoi

1. Lo spogliatoio utilizzabile da parte di una persona disabile deve presentare una superficie di dimensioni minime di 2,20x1,80 metri ed essere dotato di panca di lunghezza non inferiore a 1,20 metri, posta almeno lungo un lato del locale.

2. Appendiabiti, mensole e altri elementi collocati all’interno dello spogliatoio sono posti ad un’altezza compresa tra 0,90 metri e 1,20 metri.

3. All’interno del locale destinato agli spogliatoi, lungo due pareti è collocato un corrimano posto ad un’altezza di 0,80 metri dal calpestio.

Art. 48 Pavimentazioni

1. Le pavimentazioni degli spazi d’uso comune devono essere antisdrucciolevoli e realizzate con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità.

2. Le pavimentazioni non devono presentare variazioni di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.

3. Negli edifici pubblici deve essere garantita una chiara individuazione dei percorsi, mediante un’adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni, per permettere la percezione dei percorsi stessi anche a persone con problemi sensoriali;

nelle strutture ricettive tale chiara individuazione dei percorsi deve essere garantita fino alla reception.

Art. 49 Porte

1. Le porte devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali.

Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti: a) il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari;

b) le porte d’ingresso degli edifici e delle unità abitative devono avere una luce netta non inferiore a 0,90 metri;

c) le porte interne d’accesso ai vari locali, comprese quelle d’accesso ai servizi igienici, devono avere una luce netta non inferiore a 0,80 metri;

d) nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,80 metri, realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica;

e) nel caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50x1,00 metri, oltre quello eventualmente interessato dalle ante di apertura;

f) i materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all’urto ed all’usura, specialmente per le parti comprese entro un’altezza di 30 centimetri dal pavimento;

g) le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurarne l’immediata percezione;

h) eventuali sistemi d’apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a persone su sedia a ruote;

i) le maniglie devono consentire una facile manovra e non richiedere l’uso di entrambe le mani per l’apertura della porta. Sono da preferire quelle del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate. La maniglia deve essere posta ad un’altezza di 0,90 metri;

j) per i locali destinati a spogliatoi, docce e servizi igienici, devono essere utilizzate porte di tipo scorrevole o con senso d’apertura verso l’esterno.

Art. 50 Finestre e parapetti

1. Le finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali. A tal fine esse devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) i sistemi d’apertura e di chiusura delle finestre devono essere facilmente manovrabili e percepibili e l’anta non essere d’impedimento al passaggio;

b) nel caso si prevedano comandi elettrici per l’apertura e la chiusura delle finestre, questi devono essere posti ad un’altezza non superiore a 1,20 metri;

c) per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 centimetri d’altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, che l’intero parapetto deve essere complessivamente alto almeno 1,00 metro e inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro;

d) le portefinestre interposte tra balcone o terrazza e ambiente interno devono sempre garantire un passaggio con luce netta minima di 0,80 metri, realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica.

2. Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, la normativa di cui al presente articolo è obbligatoria solo nelle stanze destinate a persone disabili.

Art. 51 Balconi e terrazze

1. La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello superiore a 2,5 centimetri.

2. Il parapetto deve avere un’altezza minima di 1,00 metro, essere inattraversabile da una sfera di 10 centimetri di diametro e, ove possibile, deve consentire la visuale anche alla persona seduta. d’adduzione e di scarico devono essere sotto traccia o accostate il più possibile al muro in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il lavabo e consentire un approccio ravvicinato. La rubinetteria deve avere il comando a leva con regolazione termica dell’acqua.

5. Lo specchio, nei locali aperti al pubblico, deve essere fissato alla parete, superiormente al lavabo, con il bordo inferiore non superiore a 0,95 metri dal pavimento ed essere del tipo inclinabile.

6. Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza WC, con suoneria ubicata in luogo tale da consentire l’immediata percezione dell’eventuale richiesta d’assistenza. Nel caso di servizi igienici aperti al pubblico, in cui sia presente una vasca da bagno, questa deve essere dotata di un altro campanello elettrico d’allarme.

7. Gli accessori devono essere sistemati ad un’altezza tra 0,70 metri e 0,90 metri in modo da renderne l’uso agevole ed immediato.

Art. 52 Dispositivi elettrici

1. Per edifici, di cui all’articolo 2 comma 1, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione valgono le seguenti prescrizioni:

a) i dispositivi elettrici d’uso comune, tra cui apparecchi di comando, citofoni, interruttori, quadri generali, regolatori di impianti di riscaldamento o condizionamento e campanelli d’allarme, devono essere facilmente utilizzabili anche da parte di persone disabili. Essi devono essere posti ad un’altezza compresa tra 0,90 metri e 1,20 metri;

b) le prese elettriche devono essere poste ad un’altezza minima di 40 centimetri dal calpestio.

Art. 53 Cassette per la corrispondenza

1. Le cassette per la corrispondenza devono essere poste ad un’altezza compresa tra 0,90 metri e 1,20 metri.

Capo VII Segnaletica e attrezzature pubbliche Art. 54 Segnaletica

1. Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e negli spazi esterni devono essere installati, in posizione tale da essere agevolmente visibili, cartelli d’indicazione che facilitino l’orientamento e l’utilizzo degli spazi costruiti da parte della più ampia utenza e tali da fornire un’adeguata informazione sull’esistenza degli accorgimenti previsti per l’accessibilità da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali; i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale d’accessibilità.

2. Le informazioni per l’orientamento, quali segnaletiche stradali, segna via, numeri civici, tavole informative ed ogni altro contrassegno d’analogo tipo devono essere provvisti di una scrittura ben leggibile, in rilievo, ben illuminata e con forte contrasto tra scrittura e fondo e tali da essere facilmente intuibili anche da parte di persone con difficoltà d’apprendimento.

3. Negli edifici pubblici deve essere predisposta un’adeguata segnaletica che indichi le attività ivi svolte e i percorsi necessari per accedervi. Le informazioni visive importanti vanno segnalate anche con mezzi tattili e acustici e verbali quali:

a) informazioni tattili:

aa) scritte in Braille;

ab) scrittura in rilievo, sporgente o rientrante almeno 1 millimetro, altezza minima 15 millimetri, caratteri non corsivi e ben leggibili;

ac) struttura differente delle pavimentazioni nelle pavimentazioni davanti alle cabine telefoniche, nei locali sanitari, nei sottopassaggi e in ogni altro luogo analogo;

ad) linee d’orientamento tastabili con bastone nelle stazioni;

ae) simboli in rilievo tastabili sulle porte e sui corrimano.

b) informazioni acustiche e verbali:

ba) gong, cioè segnalatore acustico d’arrivo degli ascensori; bb) segnalazioni verbali elettroniche, quali avviso di pericolo, in particolare per porte automatiche a battente;

bc) in ambienti accessibili al pubblico le informazioni acustiche e verbali importanti vanno segnalate anche con mezzi visivi.

4. Per facilitare l’orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata, tenendo conto che una disposizione regolare dell’illuminazione o di specifici corpi illuminanti favorisce l’orientamento nei percorsi.

5. Ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

6. In prossimità di cantieri o lavori in corso, ogni segnalazione d’ostacoli o pericoli, deve essere predisposta attraverso elementi rigidi e facilmente avvertibili da parte di persone non vedenti o ipovedenti.

Art. 55 Attrezzature pubbliche

1. Al fine di consentire che attrezzature quali telefoni, cassette postali, rivendite o distributori automatici, sportelli bancomat, nonché ogni altro impianto di pubblico utilizzo possano essere utilizzate anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali, sono stabiliti i seguenti criteri:

a) gli impianti devono essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;

b) nei luoghi pubblici almeno uno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori più alti, necessari per l’utilizzo dell’apparecchio, si trovino ad un’altezza compresa tra 0,90 metri e 1,20 metri da terra;

c) in tutti i locali adibiti ad uso pubblico, i banconi ed i piani d’appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell’utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi, sia posta ad un’altezza massima da terra di 0,90 metri e che sia accostabile da una sedia a ruote al fine dell’espletamento di ogni pratica ivi prevista;

c1) in particolare, per i locali che prevedono la compilazione di modulistica, l’altezza massima da terra della parte accessibile di banconi e piani d’appoggio non può superare 0,80 metri e non deve presentare alcun ingombro sottostante;

c2) i locali di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con superficie a disposizione del pubblico inferiore ai 50 metri quadrati o con lunghezza del bancone inferiore a 4 metri lineari, devono, in alternativa a quanto disposto alla lettera c), prevedere un tavolo accostabile da una sedia a ruote nelle vicinanze del bancone;

d) la disposizione e le caratteristiche degli arredi devono garantire la possibilità di utilizzo e di movimento da parte della più ampia utenza, ed in particolare delle persone su sedia a ruote, preferendo arredi privi di spigoli vivi e non taglienti;

e) nei luoghi aperti al pubblico, ove necessario, deve essere predisposto un idoneo spazio d’attesa con posti a sedere;

f) nel caso d’adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta ed ogni altro impianto di ostacolo agli accessi, occorre che questi siano dimensionati e manovrabili in modo da consentire il passaggio di una sedia a ruote. Qualora vi siano diversi passaggi, almeno uno deve essere accessibile alle persone su sedia a ruote;

g) gli elementi mobili non devono creare intralcio ed i sistemi d’apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporizzati e dotati di apposite segnalazioni acustiche e visive in modo tale da permettere un passaggio agevole e sicuro, nonché una manovrabilità facilmente comprensibile;

h) la larghezza di brevi passaggi obbligati davanti alle casse e agli sportelli deve misurare almeno 0,80 metri. Nel caso di passaggi obbligati lunghi e angolati, la larghezza di tali passaggi deve misurare almeno 1,10 metri in modo tale da consentire il passaggio di due persone di cui una su sedia a ruote.

2. Nei servizi igienici pubblici deve essere prevista la piena accessibilità di almeno un WC per ciascun sesso e di almeno un lavabo privo d’ingombri sottostanti per ogni gruppo di servizi installato.

3. I tavoli posti nelle sale di ristorazione di cui all’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, devono presentare preferibilmente le seguenti caratteristiche:

a) prevedere una larghezza minima di 0,80 metri;

b) prevedere un’altezza libera sottostante minima di 0,70 metri;

c) essere privi d’ostacoli all’altezza di ginocchia e pedane;

d) essere privi di zoccoli e piantone centrale;

e) prevedere una superficie non riflettente;

f) consentire, almeno nei percorsi principali, una libertà di passaggio non inferiore a 0,80 metri, con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di 1,40x1,70 metri.

Art. 56 Sostituisce l’art. 60 del D. P. G. P. 14 gennaio 1992, n. 2.

Art. 57 Norme finali e transitorie

1. I piani di adattamento per gli edifici pubblici previsti dall’articolo 11 legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, presentati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi validi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ”