Dpp_Bolzano_31_3_03_7

Decreto presidente provincia Bolzano 31 marzo 2003, n. 7 1) 
—
Regolamento sulla qualità dell'aria
2003

1. (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 10, 11 e 22 della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, di seguito denominata legge, disciplina il piano generale della qualità dell'aria, i programmi per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, i piani d'azione, nonché le relative norme tecniche ed i limiti di immissione.

(2) Il presente regolamento dà inoltre attuazione alla direttiva 1996/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, alla direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, alla direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, nonché alla direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria.

2. (Definizioni)

(1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) accreditamento: il procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo a svolgere funzioni specifiche;

b) approvazione: la procedura attraverso la quale l'organismo incaricato ai sensi della normativa vigente accerta e certifica che un metodo, un'apparecchia-tura o una rete di misura soddisfano determinati requisiti stabiliti dalla normativa;

c) aria: l'aria esterna presente nella troposfera, esclusi i luoghi di lavoro;

d) biossido di azoto: la somma di monossido e biossido di azoto aggiunta nella misura di parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;

e) inquinante: qualsiasi sostanza, direttamente o indirettamente immessa dall'uomo nell'aria, che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

f) livello: la concentrazione nell'aria o il deposito di un inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;

g) particelle PM10 e PM2,5 : le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di interruzione del 50% per un diametro aerodinamico rispettivamente di 10 e 2,5 µm;

h) rete di misura: il sistema di stazioni o posizioni per il campionamento degli inquinanti atmosferici, dislocate sul territorio in modo da fornire dati idonei alla rappresentazione dello stato di qualità dell'aria;

i) sistema di misura: l'insieme di apparecchiature di campionamento e di misura e dei metodi di analisi;

j) stima delle immissioni: l'utilizzo di modelli matematici per la determinazione dei livelli degli inquinanti nell'aria;

k) soglia di allarme: il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana di esposizione di breve durata della popolazione in generale, e raggiunto il quale è necessario intervenire immediatamente;

l) soglia di attenzione: il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione, e raggiunto il quale sono necessari adeguati interventi di informazione e, se possibile, di riduzione degli inquinanti;

m) soglia di prevenzione: il livello oltre il quale vi è il rischio che possa essere superata la relativa soglia annuale, e superato il quale è opportuno intervenire preventivamente;

n) soglia annuale: il livello oltre il quale è molto probabile che vengano superati i valori limite di qualità dell'aria;

o) valore bersaglio: il livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi, per quanto possibile, entro un dato periodo di tempo;

p) valore limite: il livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e non dovrà in seguito essere superato;

q) tecnica di valutazione: l'insieme dei metodi impiegati per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello degli inquinanti nell'aria;

r) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dalle direttive europee;

s) distribuzione spaziale delle concentrazioni: l'estensione territoriale dei livelli di inquinanti misurati in determinati punti.

Capo I
Piano della qualità dell'aria

3. (Piano della qualità dell'aria)

(1) La Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, di seguito denominata Agenzia, approva il piano della qualità dell'aria, di seguito denominato piano, secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(2) Nel piano sono individuati gli enti competenti all'elaborazione dei programmi di riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle singole zone.

(3) Il piano prevede la suddivisione del territorio in zone omogenee sotto il profilo della qualità dell'aria ed individua:

a) le zone in cui vi è il rischio di superamento di almeno uno dei valori limite di cui all'allegato A;

b) le zone in cui è prevedibile il superamento di almeno una delle soglie di cui all'allegato B;

c) le zone che non rientrano nelle fattispecie di cui alle lettere a) o b).

(4) Nell'individuazione delle zone si tiene inoltre conto della dislocazione e della tipologia delle principali fonti emissive.

(5) Nel piano sono determinate le tecniche ed i termini per la valutazione della qualità dell'aria nelle singole zone. Nelle zone di cui al comma 3, lettere a) e b), la valutazione avviene almeno una volta all'anno.

(6) Nel piano va previsto il raggiungimento dei limiti di immissione nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini temporali stabiliti nell'allegato A. Nelle zone in cui i valori limite sono superati in modo rilevante, va previsto il graduale raggiungimento dei limiti nel rispetto dei margini di tolleranza stabiliti dalle direttive europee.

4. (Valutazione della qualità dell'aria)

(1) L'Agenzia elabora il rapporto sulla valutazione della qualità dell'aria sulla base del rapporto annuale delle misure, della distribuzione spaziale delle concentrazioni, dell'inventario delle emissioni e della stima delle immissioni.

(2) Nel rapporto annuale delle misure sono riportati analiticamente e sinteticamente tutti i risultati delle misure in continuo e delle campagne di misura.

(3) Nell'inventario delle emissioni è indicato il contributo emissivo delle più importanti attività antropiche presenti sul territorio provinciale.

(4) Ai fini di cui al presente articolo l'Agenzia può richiedere informazioni a tutti i soggetti attivi e passivi che detengono le necessarie informazioni.

Capo II
Programmi di riduzione e prevenzione dell'inquinamento atmosferico

5. (Programmi di riduzione)

(1) Nelle zone di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono adottati programmi per la riduzione delle emissioni che, sulla base della valutazione della qualità dell'aria, sono da ritenersi maggiormente responsabili delle elevate concentrazioni di determinati inquinanti.

(2) I programmi di riduzione hanno una validità di cinque anni.

6. (Programmi di prevenzione)

(1) Nelle zone di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), sono individuate adeguate modalità di valutazione della qualità dell'aria al fine di verificare il mantenimento nel tempo dell'attuale qualità dell'aria ambiente.

(2) In tali zone va preservata la migliore qualità dell'aria possibile in sintonia con una strategia di sviluppo sostenibile. Nella realizzazione di nuovi impianti o nuove infrastrutture si deve in ogni caso garantire che in futuro non si possano manifestare le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) o b).

Capo III
Piano di azione

7. (Piano di azione)

(1) Nelle zone di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è adottato il piano di azione al fine di tutelare la popolazione da conseguenze a breve termine per la salute e per evitare che vengano superate le soglie di cui all'allegato B.

(2) Qualora venga superata una delle soglie annuali di cui alla parte IV dell'allegato B, l'amministrazione interessata adotta un programma straordinario per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, prevedendo misure idonee al fine di raggiungere il rispetto dei valori limite di immissione di cui all'allegato A.

(3) Il programma straordinario per la riduzione dell'inquinamento atmosferico è reso operativo non appena accertato il superamento di una soglia annuale. A tale scopo possono essere utilizzati sistemi previsionali per consentire agli organi competenti di intervenire nei tempi più brevi possibili.

8. (Contenuto del piano d'azione)

(1) Il piano d'azione prevede:

a) interventi immediati al fine di ridurre in tempi brevissimi le concentrazioni degli inquinanti di cui alla parte II dell'allegato B, quando è prevedibile nel breve periodo il superamento di una delle soglie di allarme;

b) interventi nel brevissimo periodo mirati alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti, una volta superata una delle soglie di attenzione di cui alla parte III dell'allegato B. Gli interventi sono volti ad evitare che la popolazione sia esposta in modo prolungato a tali concentrazioni;

c) interventi nel medio e breve periodo mirati alla riduzione delle concentrazioni di inquinanti nell'aria ambiente, una volta superata una delle soglie di prevenzione di cui alla parte IV dell'allegato B, e finalizzati a creare le condizioni per garantire il rispetto delle soglie annuali;

d) modalità di informazione della popolazione affinchè la stessa possa assumere comportamenti adeguati alla protezione della propria salute e dell'ambiente;

e) modalità per l'emanazione dei necessari provvedimenti e per il monitoraggio della qualità dell'aria.

9. (Caratteristiche degli interventi)

(1) Gli interventi di cui all'articolo 8 sono individuati in base al tipo di sostanza inquinante, in relazione alle maggiori sorgenti di emissione ritenute responsabili della sua formazione ed in funzione dell'andamento temporale delle concentrazioni.

(2) Gli interventi sono attuati in base alle concrete possibilità di incidere sulla concentrazione di un determinato inquinante ed in funzione della persistenza dei fenomeni che ne sono all'origine.

(3) Le modalità per l'applicazione del piano d'azione sono riportate all'allegato B, parte I.

Capo IV
Norme finali e transitorie

10. (Norme tecniche)

(1) L'Agenzia determina le norme tecniche per la redazione del piano, la valutazione della qualità dell'aria, il rapporto sulla qualità dell'aria, la redazione dell'inventario delle emissioni, i programmi di riduzione e prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché per la trasmissione delle informazioni agli organi comunitari e statali e per la pubblicità delle informazioni.

(2) L'Agenzia provvede affinchè le reti di misura, le apparecchiature di campionamento e misura, i sistemi di misura e le relative procedure, nonché i metodi di valutazione della qualità dell'aria, siano approvati dagli organismi competenti.

(3) L'Agenzia provvede all'accreditamento dei propri laboratori di misura.

(4) L'Agenzia provvede affinchè, entro il 31.12.2004, vengano effettuate misure in continuo del PM2,5 confrontabili con quelle relative al PM10 .

(5) Nel piano sono individuate le modifiche non sostanziali al piano per le quali si prescinde dalla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1.

11. (Disposizioni transitorie)

(1) Fino alla data entro la quale devono essere raggiunti i valori limite di cui all'allegato A, restano in vigore i valori limite ed i valori guida di cui all'allegato C.

(2) Fino all'entrata in vigore del piano, i territori dei comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico sono individuati come zone di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

(3) I programmi di riduzione di cui all'articolo 5 possono prevedere, in prima stesura, una durata inferiore ai cinque anni, se i termini fissati per il raggiungimento dei limiti di cui all'articolo 3, comma 6, sono inferiori ai cinque anni.

(4) Fino a quando i sistemi di misura delle particelle (PM10 ) non sono conformi a quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, a tutti i valori misurati è applicato un fattore di correzione pari a 1,3. Tale fattore può essere anche determinato empiricamente da un istituto di riferimento a livello europeo.

(5) Al fine di stabilire il livello di concentrazione delle particelle sospese (PST), a tutti i valori relativi alle particelle (PM10 ), si applica un fattore di correzione pari a 1,2.

12. 2)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A
Limiti di immissione

Parte I
Protezione della salute
Valori limite della qualità dell'aria da raggiungere entro il 1°gennaio 2005

Biossido di zolfo (SO2 )
Media oraria da non superare più di 24 volte per anno civile: 350 µg/m³

Media giornaliera da non superare più di 3 volte per anno civile: 125 µg/m³

Particelle (PM10 )
Media giornaliera da non superare più di 35 volte per anno civile: 50 µg/m³

Media annuale(1) : 40 µg/m³

Piombo (Pb)
Media annuale (1) : 0,5 µg/m³

Monossido di carbonio (CO)
Media massima giornaliera su 8 ore (2) : 10 mg/m³

Benzo(a)pirene
Media annuale (1) : 1 ng/m³

Note:
(1) Anno civile (1 gen. - 31 dic.)

(2) Media trascinata (vedi Direttiva 2000/69/CE)

Parte II
Protezione della salute
Valori limite della qualità dell'aria da raggiungere entro il 1° gennaio 2010

Biossido di azoto (NO2 )
Media oraria da non superare più di 18 volte per anno civile: 200 µg/m³

Media annuale (1) : 40 µg/m³

Particelle (PM10 )
Media giornaliera da non superare più di 7 volte per anno civile: 50 µg/m³

Media annuale (1) : 20 µg/m³

Benzene
Media annuale (1) : 5 µg/m³

Ozono (O3 ) (2)
Media massima giornalierasu 8 ore (3) da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media sui 3 anni: 120 µg/m³

Note:
(1) Anno civile (1 gen. - 31 dic.)

(2) Valore bersaglio

(3) Media trascinata (vedi Direttiva 2002/3/CE)

Parte III
Protezione della vegetazione e degli ecosistemi

Biossido di zolfo (SO2)
Valore limite per la protezione degli ecosistemi
Anno civile e inverno (1° ottobre - 31 marzo): 20 µg/m³

Ossidi di azoto (NOx)
Valore limite annuale per la protezione della vegetazione
Anno civile: 30 µg/m³

Ozono (O3) (1)
Valore bersaglio per la protezione della vegetazione
AOT40 (2) , calcolato sulla base dei valori di 1 ora dal 1° maggio al 31 luglio: 18.000 µg/m³ h come media su 5 anni

Note:
(1) Valore da raggiungere entro il 1° gennaio 2010

(2) Valore calcolato come da Direttiva 2002/3/CE

ALLEGATO B
Piano di azione

Parte I
Gestione del Piano

1.

(1) L'Agenzia garantisce il monitoraggio in continuo degli inquinanti di cui al presente allegato.

(2) Gli enti preposti ad emanare i provvedimenti di cui ai seguenti articoli ricevono adeguata informazione sull'andamento della qualità dell'aria. Superamenti o previsioni di superamento delle soglie vengono comunicati con la necessaria tempestività.

(3) I provvedimenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere individuati in base a quanto stabilito all'articolo 9 del regolamento sulla qualità dell'aria.

2.

(1) Qualora si registri il superamento di una delle soglie di cui alla parte II, i sindaci competenti dichiarano lo stato di allarme.

(2) Lo stato di allarme prevede che vengano emanati provvedimenti immediati per la drastica riduzione delle emissioni di inquinanti e che ne venga informata tempestivamente la protezione civile, che interviene per preservare la popolazione da conseguenze immediate per la salute.

(3) Lo stato di allarme può essere dichiarato anche nel caso in cui l'Agenzia preveda che, a breve termine, possa essere superata una delle soglie di cui al comma 1.

3.

(1) Qualora, durante il ciclo di monitoraggio, si registri il superamento di una delle soglie di cui alla parte III, i sindaci competenti provvedono ad emanare adeguati provvedimenti di riduzione delle fonti emissive. Detti provvedimenti devono essere attuati nel giorno successivo a quello della comunicazione di superamento.

(2) Il ciclo di monitoraggio al termine del quale si accerta l'eventuale superamento delle soglie è fissato tra le ore 0 e le ore 24 di ogni giorno. Il responsabile della rete di monitoraggio provvede a dare adeguata comunicazione ai sindaci dei comuni interessati entro le ore 12 del giorno successivo a quello in cui si è verificato il superamento.

(3) La cessazione della validità dei provvedimenti è subordinata ai seguenti casi:

a) se durante un intero ciclo di monitoraggio non vengono registrati valori superiori alle soglie di attenzione;

b) se le previsioni meteorologiche o l'andamento delle emissioni responsabili dei superamenti fanno ritenere che le soglie di attenzione non possano essere superate nel giorno successivo a quello della comunicazione.

4.

(1) Qualora, in una determinata zona, si registri il superamento di una delle soglie di prevenzione di cui alla parte IV, i sindaci dei comuni interessati vengono informati dall'Agenzia dell'opportunità di adottare adeguati provvedimenti.

(2) I provvedimenti devono essere mirati ad evitare il verificarsi del superamento delle soglie annuali di cui alla parte IV. Essi sono di norma provvedimenti a medio termine con una validità temporale tale da garantire che le soglie annuali possano essere rispettate entro l'anno in corso.

(3) Nel caso in cui ricorra quanto previsto al comma 1, e qualora sia prevedibile che, nella giornata successiva, si registri il superamento di una delle soglie di cui alla parte III, il sindaco competente può emanare i provvedimenti di cui all'articolo 3.

5.

(1) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli precedenti, l'Agenzia informa la popolazione sullo stato della qualità dell'aria e sulle misure che i cittadini potranno intraprendere per contribuire personalmente alla riduzione dell'inquinamento atmosferico ed alla protezione della salute.

(2) L'Agenzia offre consulenza tecnica nelle scelte da intraprendere al fine di individuare gli interventi adatti a raggiungere gli scopi del presente allegato.

Parte II
Soglie di allarme

Biossido di zolfo (SO2 )
Media oraria per tre ore consecutive: 500 µg/m³

Biossido di azoto (NO2 )
Media oraria per tre ore consecutive: 400 µg/m³

Ozono (O3 )
Media oraria per tre ore consecutive: 240 µg/m³

Parte III
Soglie di attenzione

Biossido di zolfo (SO2 )
Media oraria: 350 µg/m³

Biossido di zolfo (SO2 )
Media giornaliera: 125 µg/m³

Biossido di azoto (NO2 )
Media oraria: 200 µg/m³

Particelle (PM10 )
Media giornaliera misurata per:
- 7 volte consecutive : 60 µg/m³

- 7 volte consecutive dal 1.1.2004 : 55 µg/m³

- 7 volte consecutive dal 1.1.2005 : 50 µg/m³

- 6 volte consecutive dal 1.1.2006 : 50 µg/m³

- 5 volte consecutive dal 1.1.2007 : 50 µg/m³

- 4 volte consecutive dal 1.1.2008 : 50 µg/m³

- 3 volte consecutive dal 1.1.2009 : 50 µg/m³

- 2 volte consecutive dal 1.1.2010 : 50 µg/m³

Monossido di carbonio (CO)
Media oraria: 15 mg/m³

Ozono (O3 ) (1)
Media oraria: 180 µg/m³

Note:
(1) Soglia di informazione

Parte IV
Soglie di prevenzione e soglie annuali

Biossido di zolfo (SO2 ) - Soglia di prevenzione
Media oraria misurata per 10 volte nell'anno civile: 350 µg/m³

Media giornaliera misurata per 1 volta nell'anno civile: 125 µg/m³

Biossido di zolfo (SO2 ) - Soglia annuale
Media oraria da non superare più di 20 volte in un anno: 350 µg/m³

Media giornaliera da non superare più di 2 volte in un anno: 125 µg/m³

Biossido di azoto (NO2 ) - Soglia di prevenzione
Media oraria misurata per 7 volte nell'anno civile: 200 µg/m³

Biossido di azoto (NO2 ) - Soglia annuale
Media oraria da non superare più di 15 volte in un anno: 200 µg/m³

Particelle (PM10 ) - Soglia di prevenzione
Media giornaliera misurata per:

- 14 volte nell'anno civile: 60 µg/m³

- 14 volte nell'anno civile dal 1.1.2004: 55 µg/m³

- 14 volte nell'anno civile dal 1.1.2005: 50 µg/m³

- 11 volte nell'anno civile dal 1.1.2006: 50 µg/m³

- 9 volte nell'anno civile dal 1.1.2007: 50 µg/m³

- 7 volte nell'anno civile dal 1.1.2008: 50 µg/m³

- 5 volte nell'anno civile dal 1.1.2009: 50 µg/m³

- 3 volte nell'anno civile dal 1.1.2010: 50 µg/m³

Particelle (PM10 ) - Soglia annuale
Media giornaliera misurata per:

- 30 volte nell'anno civile: 60 µg/m³

- 30 volte nell'anno civile dal 1.1.2004: 55 µg/m³

- 30 volte nell'anno civile dal 1.1.2005: 50 µg/m³

- 25 volte nell'anno civile dal 1.1.2006: 50 µg/m³

- 20 volte nell'anno civile dal 1.1.2007: 50 µg/m³

- 15 volte nell'anno civile dal 1.1.2008: 50 µg/m³

- 10 volte nell'anno civile dal 1.1.2009: 50 µg/m³

- 5 volte nell'anno civile dal 1.1.2010: 50 µg/m³

ALLEGATO C
Valori limite e valori guida ai sensi dell'articolo 11, comma 1

Valori limite

Biossido di zolfo (SO2 ) - in vigore fino al 31.12.2004
Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di un anno (1° aprile/31 marzo): 80 µg/m³

98° percentile delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno (1° aprile/31 marzo): 250 µg/m³

Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevata durante l'inverno (1° ottobre/31 marzo): 130 µg/m³

Biossido di azoto (NO2 ) - in vigore fino al 31.12.2009
98° percentile delle concentrazioni medie di un'ora, rilevate durante l'anno: 200 µg/m³

Particelle sospese (PST) - in vigore fino al 31.12.2004
Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno: 150 µg/m³

95° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno: 300 µg/m³

Ozono (O3 ) - in vigore fino al 9.9.2003
Concentrazione media di un'ora da non raggiungere più di una volta al mese: 200 µg/m³

Monossido di carbonio (CO) - in vigore fino al 31.12.2004
Concentrazione media di 8 ore: 10 mg/m³

Concentrazione media di 1 ora: 40 mg/m³

Piombo (Pb) - in vigore fino al 31.12.2004
Media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un anno: 2 µg/m³

Valori guida

Biossido di zolfo (SO2 ) - in vigore fino al 31.12.2004
Mediana delle concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di un anno (1° aprile/31 marzo): 40 µg/m³

Valore medio delle 24 ore (dalle 0 alle 24): 100 µg/m³

Biossido di azoto (NO2 ) - in vigore fino al 31.12.2009
98° percentile delle concentrazioni medie di un'ora, rilevate durante l'anno (1° genn.-31 dic.): 135 µg/m³

50° percentile delle concentrazioni medie di un'ora, rilevate durante l'anno (1° genn.-31 dic.): 50 µg/m³

Particelle sospese (PST) - in vigore fino al 31.12.2004
Media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno (1° aprile/31 marzo): 40(1) µg/m³

Valore medio delle 24 ore (dalle 0 alle 24): 100(1) µg/m³

Benzene - in vigore fino al 31.12.2009
Media annuale: 10 µg/m³

Particelle (PM10 ) - in vigore fino al 31.12.2004
Media annuale: 40 µg/m³

Benzo(a)pirene - in vigore fino al 31.12.2004
Media annuale: 1 ng/m³

Note:
(1) Parametro misurato con il metodo dei fumi neri

1) Pubblicato nel B.U. 20 maggio 2003, n. 20.

2) Sostituisce l'allegato D della L.P. 16 marzo 2000, n. 8.