f)
LEGGE PROVINCIALE 16 marzo 2000, n. 8 1) 
—
Norme per la tutela della qualità dell'aria
2000

Art. 1 (Principi generali)

(1) La presente legge detta norme per la tutela della qualità dell'aria, nel rispetto dei principi dettati in materia dall'Unione Europea, dalla Costituzione e dallo Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, al fine di assicurare la più ampia protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente su tutto il territorio provinciale.

(2) La particolare condizione del territorio della provincia di Bolzano, la presenza di bellezze naturali, il transito di veicoli di ogni tipo per fini turistici e commerciali, le problematiche derivanti dall'inquinamento transfrontaliero, i fenomeni della riduzione dell'ozono stratosferico e dell'aumento dell'ozono atmosferico a livello del suolo nonché la necessità di assicurare un armonioso sviluppo economico compatibile con le pressanti esigenze di tutela della salute e dell'ambiente costituiscono la base e lo spirito della presente legge.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge, si intende per:

a) inquinamento atmosferico: ogni alterazione della normale composizione o del normale stato fisico dell'aria atmosferica dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria e da costituire pertanto pericolo, ovvero pregiudizio, diretto o indiretto, per la salute dell'uomo;

b) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento atmosferico;

c) impianto: stabilimento o altro impianto fisso che serva per usi industriali, artigianali, termici, di pubblica utilità, o per attività lavorative di qualunque genere e che possa provocare inquinamento atmosferico. Uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Il singolo impianto all'interno di uno stabilimento è l'insieme delle linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature o da operazioni funzionali al ciclo produttivo;

d) impianto esistente: impianto che sia in funzione, costruito ovvero autorizzato prima della data di entrata in vigore della presente legge;

e) valori limite di qualità dell'aria: limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti nell'ambiente esterno;

f) valori guida di qualità dell'aria: limiti delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti nell'ambiente esterno, destinati alla prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente e a costituire parametri di riferimento per l'istituzione di zone specifiche di protezione ambientale per le quali è necessaria una particolare tutela della qualità dell'aria;

g) valore limite di emissione: la concentrazione e la massa di sostanze inquinanti nella emissione degli impianti, in un dato intervallo di tempo, che non devono essere superate;

h) fattore di emissione: la quantità di sostanza inquinante emessa riferita al processo produttivo considerato nella sua globalità e nelle sue fasi tecnologiche; si esprime in termine di massa inquinante emessa, rapportata alla massa di prodotto o materia prima impiegata, o comunque ad altri parametri idonei a rappresentare il settore produttivo in esame.

CAPO I

Condizioni di esercizio e autorizzazione degli impianti 2)

Art. 3 (Valori limite di emissione)

(1) I valori limite di emissione stabiliti nell'allegato C si applicano ai singoli punti di emissione in atmosfera e si riferiscono alla quantità di effluente gassoso emesso, non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.

(2) Ove tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere convogliate.

(3) I valori limite di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono all'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

(4) L'effluente gassoso deve essere espulso in atmosfera in modo che si diluisca direttamente nelle correnti d'aria e in genere lo sbocco dei gas non deve trovarsi ad un'altezza inferiore alla sommità del tetto.

(5) L'allegato C stabilisce inoltre particolari norme tecniche per specifiche tipologie di impianti. 3)

Art. 4 (Approvazione dei progetti)

(1) La costruzione, l'esercizio o la modifica sostanziale di impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B sono soggetti ad approvazione da parte dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 4), fatte salve le disposizioni della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 , e successive modifiche.

(2) Per l'approvazione degli impianti deve essere presentata al sindaco territorialmente competente, unitamente alla domanda di concessione edilizia, la seguente documentazione:

a) la descrizione dell'impianto;

b) la descrizione del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate;

c) la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

d) l'indicazione della quantità, della qualità e dei punti delle emissioni.

(3) Il sindaco, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere sul progetto all'Agenzia provinciale per l'ambiente 4), la quale si pronuncia entro 60 giorni. Il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 4) è vincolante.

(4) Avverso il parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 4) è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al comitato VIA 5) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 , e successive modifiche.

Art. 5 (Autorizzazione alle emissioni)

(1) L'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni per l'esercizio degli impianti che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B. Il trasferimento degli impianti da un luogo a un altro comporta la decadenza delle autorizzazioni esistenti.

(2) Il gestore dell'impianto di cui al comma 1 presenta all'Agenzia provinciale per l'ambiente, almeno 15 giorni prima della sua messa in esercizio, la domanda di autorizzazione alle emissioni, indicando la data di entrata in esercizio dell'impianto. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del gestore che attesta la conformità dell'impianto realizzato con il progetto approvato ai sensi dell'articolo 4. La dichiarazione è sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto al relativo albo professionale.

(3) La presentazione della documentazione di cui al comma 2 consente l'entrata in esercizio degli impianti.

(4) L'Agenzia provinciale per l'ambiente, entro 90 giorni dall'entrata in esercizio degli impianti, esegue il collaudo degli stessi e rilascia l'autorizzazione alle emissioni. L'autorizzazione viene trasmessa al gestore dell'impianto e al sindaco territorialmente competente. Essa stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo, nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti.

(5) Per particolari tipologie di impianti, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può concedere una deroga ai termini previsti dai commi 2 e 4 e richiedere l'esecuzione di misurazioni di autocontrollo, che attestino il rispetto dei valori limite e delle prescrizioni. Tali misurazioni devono essere eseguite da un laboratorio di analisi indipendente.

(6) Il mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la messa fuori esercizio degli impianti.

(7) Per specifiche tipologie di impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato B e individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, la Giunta provinciale può approvare un'autorizzazione generale nella quale stabilisce i valori limite, le prescrizioni, le eventuali misurazioni di autocontrollo periodiche a cui è soggetta ogni singola tipologia di impianto nonché le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione generale in deroga a quanto disposto dai commi 2 e 4.

(8) L'autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.

(9) Contro l'autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 , da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento.

Art. 6 (Autorizzazione di impianti esistenti)

(1) Il rilascio di un'autorizzazione alle emissioni per impianti esistenti viene effettuato con una procedura semplificata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 4 e 5, nei seguenti casi:

a) rinnovo di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 8;

b) rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2;

c) aggiornamento di un'autorizzazione emessa ai sensi dell'articolo 5 in ragione di modifiche agli impianti non subordinate al rilascio di una concessione edilizia.

(2) Il gestore degli impianti inoltra la documentazione prevista nell'articolo 4, comma 2, al sindaco territorialmente competente. Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, il sindaco, verificata la non necessità del rilascio di una concessione edilizia, inoltra la documentazione all'Agenzia provinciale per l'ambiente. Essa deve essere corredata da una domanda di autorizzazione alle emissioni e da una dichiarazione del gestore che attesti la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge, sottoscritta da un tecnico qualificato, iscritto ad un albo professionale.

(3) Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'Agenzia provinciale per l'ambiente rilascia l'autorizzazione alle emissioni, con cui si stabilisce quantità e qualità delle emissioni, la periodicità e la tipologia delle misurazioni di autocontrollo nonché tutte le prescrizioni necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti. L'autorizzazione viene inviata per conoscenza al sindaco territorialmente competente.

(4) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Agenzia provinciale per l'ambiente può richiedere al gestore tutte le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti tecnici richiesti dalla legge ed eseguire il collaudo degli impianti più complessi.

(5) L'autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata dal gestore almeno un anno prima della sua scadenza.

(6) Contro l'autorizzazione alle emissioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso in unica istanza al Comitato ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2 , da proporsi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione del provvedimento. 7)

CAPO II

Impiatni di combustione 8)

Art. 7 (Classificazione)

(1) Per impianto di combustione si intende un dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare l'energia così prodotta.

(2) Per impianto termico si intende un impianto di combustione destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore. Un impianto termico si definisce civile quando la produzione di calore è prevalentemente destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

(3) Agli impianti di combustione che rientrano nelle categorie di cui agli allegati A e B si applicano i valori limite di emissione e le disposizioni di cui all'allegato C.

(4) L'allegato D stabilisce i valori limite di emissione, la periodicità e le modalità dei controlli per gli impianti termici che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 3. Esso determina inoltre i tipi d'impianto e le tipologie dei controlli che possono essere eseguiti da parte dei controllori fumi.

(5) L'allegato D fissa i requisiti per il riconoscimento della figura professionale di "controllore fumi o controllora fumi". I controllori fumi devono soddisfare criteri di comprovata competenza, imparzialità e di corretta gestione delle informazioni. Se gli uffici provinciali competenti accertano delle irregolarità o violazioni di legge nell'attività di controllo e verifica da parte dei controllori fumi, a carico degli stessi si applica una sanzione amministrativa pari a dieci fino a venti volte la tariffa di controllo dell'impianto in questione e, in caso di recidiva, la Giunta provinciale revoca al controllore fumi l'autorizzazione a eseguire le verifiche di cui al comma 4.

(6) Le tariffe massime da applicarsi per l'attività di controllo e verifica dei controllori fumi sono approvate dalla Giunta provinciale. Le spese per i controlli sono a carico dei gestori degli impianti. 9)

Art. 7/bis 10)

Art. 8 (Combustibili)

(1) Salvo quanto previsto nei seguenti commi, nel territorio della provincia di Bolzano è ammesso l'uso dei seguenti combustibili:

a) combustibili gassosi;

b) gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2 per cento in peso;

c) legno non trattato in pezzi con un'umidità massima non superiore al 20 per cento, sotto forma di trucioli, cortecce, brichette prive di leganti e carbone di legna;

d) biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 dicembre 1993 ed oli vegetali non trattati;

e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 10 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million;

f) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in peso, con residuo di carbonio non superiore al 15 per cento in peso e con contenuto complessivo di nichel e vanadio non superiore a 230 parts per million.

(2) Gli impianti termici civili aventi le destinazioni di cui all'articolo 7, comma 2, anche se installati in complessi industriali, artigianali od in stabilimenti in cui si esercitano attività lavorative di qualunque genere, possono essere alimentati con i combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

(3) I nuovi impianti industriali e promiscui con potenza termica non superiore a tre megawatt possono essere alimentati con combustibili di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(4) Per le lavanderie industriali è ammesso l'uso del combustibile di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(5) Negli impianti termici funzionanti con combustibili solidi ad alimentazione automatica ed installati presso aziende in cui avviene la lavorazione del legno, può essere utilizzato oltre ai combustibili di cui al comma 1, lettera c), anche legno di scarto proveniente dalla propria produzione, a condizione che lo stesso non sia stato impregnato a pressione e non contenga composti organoclorurati.

(6) L'utilizzo di residui vegetali è ammesso in impianti con potenza termica superiore a 500 chilowatt dotati di alimentazione automatica e di controllo in continuo della concentrazione di monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso.

(7) Nelle fucine è ammesso l'impiego di coke metallurgico e di gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e con contenuto di zolfo fino all'1 per cento.

(8) Nelle stufe destinate al riscaldamento di singoli locali è ammesso l'utilizzo di antracite, prodotti antracitosi, agglomerati con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino all'1 per cento.

(9) Per motivate e specifiche esigenze di tutela ambientale e della salute dell'uomo, l'Agenzia provinciale per l'ambiente 4) può vietare o ammettere l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Bolzano.

CAPO III

Immissioni

Art. 9 (Piano della qualità dell'aria)

(1) Il piano della qualità dell'aria individua le zone del territorio provinciale in cui sono superati i valori limite della qualità dell'aria e stabilisce i provvedimenti da adottare al fine di garantire il rispetto degli stessi. In tali zone sono applicati programmi di riduzione delle emissioni. Il piano stabilisce inoltre gli obiettivi di qualità dell'aria e le modalità di applicazione dei provvedimenti per il raggiungimento degli stessi.

(2) Il piano ed i programmi di cui al comma 1 possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti alle condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti di cui al Capo I, più severi di quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 3, purchè ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria. 11)

Art. 10 (Gestione e controllo della qualità dell'aria)

(1) La qualità dell'aria è gestita e controllata su tutto il territorio provinciale secondo quanto stabilito dalle normative europee ed in base a quanto disposto dal regolamento di esecuzione sulla qualità dell'aria.

(2) Il regolamento di esecuzione di cui al comma 1 stabilisce quanto segue:

a) i valori limite della qualità dell'aria;

b) le procedure per il controllo e la valutazione della qualità dell'aria;

c) i criteri per la stesura e l'approvazione del piano della qualità dell'aria;

d) i criteri per l'adozione dei programmi di riduzione e di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

e) i criteri per l'adozione dei piani d'azione nonché gli inquinanti atmosferici di riferimento e le relative soglie.

(3) I piani di azione di cui al comma 2, lettera e), vengono predisposti al fine di ridurre il rischio di superamento dei valori limite e di limitarne la durata. Tali piani possono prevedere misure di controllo e di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico automobilistico, che contribuiscono al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.

(4) L'Agenzia provinciale per l'ambiente può richiedere ai soggetti che detengono le necessarie informazioni tutti i dati necessari al fine di stabilire il contributo all'inquinamento atmosferico delle varie fonti emissive. 12)

Art. 11 (Traffico veicolare)

(1) Nei casi in cui il transito attraverso la provincia di Bolzano di veicoli che trasportano merci raggiunga soglie di frequenza ed intensità tali da essere incompatibili con le condizioni di sicurezza della circolazione e della mobilità, di tutela dell'ambiente, di difesa della salute pubblica e di protezione dell'ordine pubblico, il Presidente della giunta provinciale, sentiti gli assessori alla Sanità, ai Trasporti, all'Industria e all'Ambiente, assume con proprio decreto provvedimenti di restrizione temporanea del traffico di veicoli trasportanti merci.

(2) I relativi criteri vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Art. 11/bis (Tariffa d'uso)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano può istituire una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione di veicoli a motore su strade extraurbane di propria competenza, interessate, anche in singoli periodi dell'anno, da consistenti flussi di veicoli a motore. Con l'istituzione della tariffa d'uso si intendono garantire il transito in condizioni di sicurezza, il rispetto del limite di carico del territorio interessato, la riduzione della congestione del traffico veicolare e una migliore tutela dell'aria, dell'ambiente e del paesaggio.

(2) L'istituzione della tariffa d'uso è subordinata alla:

a) individuazione degli interventi per il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza del traffico e per la riduzione dell'inquinamento;

b) determinazione delle priorità e dei tempi di attuazione degli interventi;

c) determinazione del limite di carico del traffico veicolare, ossia del numero massimo di veicoli a motore in transito sul territorio servito dalla strada o da un tratto di essa.

(3) Il limite di carico è individuato tenuto conto:

a) delle caratteristiche strutturali e funzionali della strada;

b) della disponibilità di aree di sosta e di parcheggio pubbliche e private nonché delle relative tariffe, se previste;

c) della vastità e fruibilità del territorio interessato e della disponibilità di percorsi alternativi;

d) dell'esistenza di servizi di trasporto alternativi e della loro tipologia;

e) della presenza di aree naturali protette o di altre forme di tutela paesaggistica e ambientale.

(4) Nel caso in cui l'istituzione di una tariffa d'uso non sia sufficiente a contenere la circolazione entro il limite di carico determinato ai sensi del comma 3, la Provincia adotta altre misure contestuali di cui al comma 2.

(5) La tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale è istituita dalla Giunta provinciale ed è:

a) commisurata all'effettivo utilizzo delle strade sottoposte a pedaggio;

b) flessibile in relazione a orario, zona, modalità di spostamento e mezzo di trasporto utilizzato.

(6) Il sistema di tariffa d'uso può essere permanente o temporaneo, variabile per importo nel corso della giornata o nel periodo di applicazione e deve rispondere quanto più possibile alle esigenze dell'utenza.

(7) Sono esentate dal pagamento della tariffa d'uso le seguenti categorie di veicoli:

a) i veicoli riservati a servizi di polizia e di soccorso nonché i veicoli che svolgono servizi di pubblico interesse;

b) i veicoli utilizzati dagli esercenti una professione socio-sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni;

c) gli autobus che svolgono servizio pubblico e i veicoli con persone di limitata o impedita capacità motoria, adeguatamente individuati;

d) i veicoli dei residenti nella zona servita dalla strada o da un tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso, dei proprietari di beni immobili e dei coltivatori dei terreni situati nella zona stessa;

e) i veicoli degli operatori economici della zona servita dalla strada o tratto di essa su cui si applica la tariffa d'uso.

(8) Nel bilancio provinciale vengono destinati annualmente mezzi finanziari almeno equivalenti a quelli derivanti dai proventi di cui al presente articolo al fine di migliorare la circolazione sulle strade interessate dal provvedimento, di tutelare la salute e l'ambiente nonché le condizioni di sicurezza e, in particolare per:

a) adeguare la sede stradale interessata, le opere di protezione e segnalazione, le aree di sosta e i parcheggi di assestamento;

b) rafforzare i servizi di trasporto pubblico sul territorio interessato;

c) limitare il traffico veicolare nelle zone ambientali sensibili;

d) finanziare misure di valorizzazione e tutela dell'ambiente naturale circostante.

(9) La Giunta provinciale può istituire la tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su talune strade di competenza provinciale anche in via sperimentale, al fine di acquisire i necessari dati in relazione alla riduzione dell'inquinamento. 13)

CAPO IV

Disposizioni particolari

Art. 12 (Divieto di eseguire lavori di verniciatura all'aperto)

(1) Lavori di verniciatura a spruzzo possono essere eseguiti solo in impianti di verniciatura dotati di idonei sistemi di aspirazione e di abbattimento.

(2) Sono esclusi da tale divieto i lavori di realizzazione e manutenzione di edifici ed impianti non smontabili.

Art. 13 (Divieto di combustione di materiale vegetale e di rifiuti all'aperto)

(1) È vietata la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale o di residui di qualsiasi genere per pulire prati, campi, scarpate e boschi. 14)

(2) Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione nei seguenti casi:

a) combustione di materiale di origine vegetale su terreni ripidi, non percorribili con mezzi motorizzati;

b) combustione di colture colpite da organismi nocivi di tipo infettivo, a condizione che le suddette siano certificate da una dichiarazione rilasciata dal servizio fito-sanitario provinciale presso la Ripartizione 31 - Agricoltura. Tale dichiarazione deve essere esibita al personale di controllo;

c) combustione di materiali di origine vegetale in occasione di esercitazioni pratiche di vigili del fuoco;

d) fuochi da campo, fuochi per graticole ed altri fuochi accesi in occasione di tradizioni ed usanze popolari.

e) combustione di materiale di origine vegetale in occasione di lavori di sgombero dei prati e pascoli alberati con larici nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno di ogni anno, previa comunicazione all'autorità forestale competente. 15)

Art. 14 (Emissioni di polveri)

(1) Per le attività che comportano produzione, lavorazione, manipolazione, trasporto, stoccaggio, carico o scarico di materiali polverulenti si applicano le disposizioni cui all'allegato C, parte II, punti 20 e 21.

(2) La Giunta provinciale emana direttive specifiche per il contenimento delle emissioni di polveri nei cantieri e nelle relative vie d'accesso, con riguardo all'ubicazione, alla durata, al tipo e alla grandezza dei cantieri ovvero alle caratteristiche tecniche degli impianti e delle macchine utilizzate. 16)

Art. 15 (Sostanze maleodoranti)

(1) Per impianti di cui agli allegati A e B, che possono provocare emissioni maleodoranti, devono essere adottati idonei provvedimenti, tecnicamente attuabili, atti a limitare l'inconveniente.

Art. 16 (Pulizia a secco)

(1) Gli impianti per il lavaggio a secco di tessuti e pellami devono funzionare a ciclo chiuso.

Art. 17 (Impianti termici alimentati manualmente)

(1) Gli impianti termici con potenza termica nominale pari o inferiore a 35 chilowatt ed alimentati manualmente con combustibili solidi, vanno condotti in modo tale da ridurre al minimo le emissioni di inquinanti.

(2) I comuni possono vietare l'esercizio degli impianti che, a causa di una loro scorretta gestione o inadeguata installazione, procurino grave pregiudizio per l'igiene pubblica.

(3) Qualora il territorio comunale si trovi in una zona in cui i valori di qualità dell'aria sono superiori ai valori limite di cui all'articolo 10, i comuni possono determinare specifiche modalità di esercizio degli impianti di cui al comma 1 e prevedere criteri per l'installazione di nuovi impianti.

(4) Le limitazioni, le modalità e i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fissati con regolamento comunale, previo parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente. 17)

CAPO V

Vigilanza e sanzioni

Art. 18 (Vigilanza)

(1) Il controllo sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari a tal fine autorizzati dall'Agenzia provinciale per l'ambiente 4). Per quanto previsto dai capi II, III e IV della presente legge, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo dei comuni. Per i divieti di cui all'articolo 13, la vigilanza spetta anche agli organi di controllo della Ripartizione competente per le foreste e al corpo permanente dei vigili del fuoco.

(2) I funzionari incaricati del controllo hanno libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza.

(3) Se nel corso di ispezioni vengono riscontrati valori non conformi ai limiti prescritti dalla presente legge, l'Agenzia provinciale per l'ambiente 4) prescrive le misure da attuare entro un termine massimo di 90 giorni, al fine di rientrare nei valori di legge.

(4) L'impianto è messo fuori esercizio nel caso in cui i limiti di emissione vengano ancora superati una volta decorso il termine di cui al comma 3.

(5) Contro le prescrizioni dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 4) è ammesso, entro 30 giorni, ricorso al comitato VIA 5) di cui all'articolo 12 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7 , e successive modifiche.

Art. 19 (Sanzioni)

(1) La violazione delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale esclude l'applicazione, per gli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

(2) Le seguenti violazioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:

a) chi costruisce un impianto senza il parere di cui all'articolo 4 oppure chi ha messo in esercizio un impianto senza le autorizzazioni previste dagli articoli 5 o 6 soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per impianti di cui all'allegato A, da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00;

2) per impianti di cui all'allegato B, da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;

b) chi, nell'esercizio di un impianto, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 3, chi attiva un nuovo impianto e non rispetta i termini e le prescrizioni di cui agli articoli 5 o 6, chi non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 4, e chi non rispetta i termini di cui all'articolo 21, soggiace alla seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

1) per impianti di cui all'allegato A, da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00;

2) per impianti di cui all'allegato B, da euro 500,00 ad euro 1.500,00;

c) chiunque impieghi un combustibile non autorizzato ai sensi dell'articolo 8 soggiace alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1) per impianti con una potenzialità fino a 50 chilowatt: da euro 200,00 ad euro 600,00;

2) per impianti con una potenzialità da 51 a 300 chilowatt: da euro 600,00 ad euro 1.800,00;

3) per impianti con una potenzialità di oltre 300 chilowatt: da euro 1.800,00 ad euro 5.400,00;

d) chi non ottempera alle disposizioni in materia di controllo dei fumi di cui all'articolo 7 o chi non rispetta il divieto di cui all'articolo 13 soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00;

e) chi non ottempera a quanto disposto dagli articoli 12, 14 e 15 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 1.500,00;

f) chi non ottempera alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 3, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 18)

Art. 20 (Abrogazione di norme)

(1) La legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 , è abrogata. 19)

Art. 21 (Norme transitorie)

(1) Gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 , che non rispettano i valori limite di emissione di cui all'articolo 3, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge. Per tali impianti si applica quanto disposto dall'articolo 18, commi 3 e 4.

(2) I gestori degli impianti che rientrano nelle categorie degli allegati A e B e che sono stati realizzati o autorizzati prima del 12 aprile 2000 devono presentare una domanda di autorizzazione alle emissioni entro i seguenti termini:

a) entro il 31 dicembre 2009 per gli impianti privi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 ;

b) entro il 31 dicembre 2012 per gli impianti autorizzati ai sensi della legge provinciale 4 giugno 1973, n. 12 .

(3) Sino all'approvazione dell'allegato D di cui all'articolo 7 resta in vigore il decreto del Presidente della giunta provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 . 20)

Art. 22 (Norma finale)

(1) La Giunta provinciale aggiorna, sostituisce o modifica gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche ed al progresso tecnologico, in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie. 21)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

ALLEGATO A (Articolo 5)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ A INQUINAMENTO ATMOSFERICO RILEVANTE

1. Industria energetica:

a) cokerie;

b) impianti di gassificazione e di liquefazione del carbone;

c) centrali termiche (escluse le centrali nucleari) e altri impianti di combustione con un potere calorifico nominale di oltre 50 MW.

2. Produzione e trasformazione di metalli:

a) impianti di calcinazione e sinterizzazione con una capacità di oltre 1.000 tonnellate di minerali metallici l'anno;

b) impianti integrati di produzione di ghisa e di acciaio grezzo;

c) fonderie di metalli ferrosi aventi impianti di fusione con una capacità complessiva di oltre 5 tonnellate;

d) impianti di produzione e fusione di metalli non ferrosi con una capacità complessiva di oltre 1 tonnellata per i metalli pesanti o di 0,5 tonnellate per metalli leggeri.

3. Industria dei prodotti minerali:

a) impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce;

b) impianti di fabbricazione di fibre di vetro o di fibre minerali artificiali;

c) impianti di fabbricazione di vetro (normale e speciale);

d) impianti di fabbricazione di ceramica a grana grossa e segnatamente di mattoni refrattari, tubi di gres, mattoni per muri e pavimenti nonché tegole.

4. Industria chimica:

a) impianti chimici per la produzione di olefine, derivati di olefine, monomeri e polimeri;

b) impianti chimici per la fabbricazione di altri prodotti intermedi organici.

5. Smaltimento di rifiuti:

a) impianti di smaltimento di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento;

b) impianti di trattamento di altri rifiuti solidi e liquidi mediante incenerimento.

6. Industrie varie:

a) impianti per la fabbricazione della pasta di carta con metodi chimici.

ALLEGATO B (Articolo 6)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole.

2. Tipografia, litografia, serigrafia.

3. Produzione di prodotti in vetroresine.

4. Produzione di articoli in gomma e prodotti in materie plastiche.

5. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno.

6. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno.

7. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro.

8. Panificazione, pasticceria e affini con più di 5 addetti.

9. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione giornaliera superiore a 50 kg.

10. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini.

11. Sgrassaggio superficiale dei metalli con uso di solventi.

12. Laboratori orafi con fusione di metalli con più di 5 addetti.

13. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche.

14. Utilizzazione di mastici e colle con consumo giornaliero di sostanze collanti superiore a 20 kg.

15. Produzione di sapone e detergenti sintetici per l'igiene e la profumeria con produzione giornaliera superiore a 50 kg.

16. Tempra di metalli con consumo giornaliero di olio superiore a 0,5 kg.

17. Produzione di oggetti in ceramica, terracotta o vetro.

18. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi, escluse la surgelazione e la refrigerazione, con produzione giornaliera superiore a 1.000 kg.

19. Trasformazione e conservazione di carne, esclusa la surgelazione, con produzione giornaliera superiore a 1.000 kg.

20. Molitura cereali con produzione giornaliera non superiore a 100 kg.

21. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione giornaliera superiore a 1.500 kg.

22. Pressofusione con utilizzo giornaliero di metalli e leghe superiore a 50 kg.

23. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime superiore a 1.000 kg.

24. Lavorazioni conciarie con utilizzo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 50 kg.

25. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici.

26. Produzione di carta, cartone e similari.

27. Impianti per la produzione o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrame e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la pietrisca di catrame.

28. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o ad uso civile con potenza termica superiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, superiore a 1 MW se a gasolio e superiore a 0,3 MW se funzionanti ad olio combustibile o combustibili solidi.

29. Impianti di affumicazione industriali ed artigianali.

30. Impianti di essiccazione di prodotti minerali con produzione giornaliera superiore a 1.500 kg.

31. 22)

32. Autoparcheggi pubblici in locali chiusi con una capienza superiore a 300 posti. 23)

33. Impianti di depurazione acque, impianti di compostaggio, impianti di lavorazione scarti di macelleria e simili.

34. Crematori.

35. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con una potenza termica superiore a un megawatt se alimentati a metano o GPL e una potenza termica superiore a 0,5 megawatt se alimentati a benzina o gasolio.

ALLEGATO C (Articolo 3)

PARTE I)

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

1. SOSTANZE RITENUTE CANCEROGENE, TERATOGENE E MUTAGENE

I valori limite di emissione sono:

Classe I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 g/h 0,1 mg/m³

Classe II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h   1,0 mg/m³

Classe III

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h 5,0 mg/m³

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di classe II vanno sommate le quantità di sostanze di classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II e III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Classe I

Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, actinolite, tremolite); Benzo(a)pirene; Berillio e suoi composti; Dibenzo(a, h)antracene; 2-naftilammina e suoi sali; Benzo(a)antracene; Benzo(b)fluorantene; Benzo(j)fluorantene; Benzo(k)fluorantene; Dibenzo(a,h)acridina; Dibenzo(a,j)acridina; Dibenzo(a,e)pirene; Dibenzo(a,h)pirene; Dibenzo(a,i)pirene; Dibenzo(a,l)pirene; Dimetilnitrosoamina; 5-nitroacenaftene; 2-nitronaftalene; 1-metil-3 nitro-1-nitroso-guanidina

Classe II

Arsenico e suoi composti; Cromo (VI) e suoi composti; Cobalto e suoi composti; 3,3'-diclorobenzidina e suoi sali; Dimetilsolfato; Nichel e suoi composti; 4-aminobifenile e suoi sali; Benzidina e suoi sali; 4,4'-metilen bis (2 cloro-anilina) e suoi sali; Dietilsolfato; 3,3' dimetilbenzina e suoi sali; Esametilfosforotriamide; 2 metilaziridina; Metil ONN azossimetile-acetato; Sulfallate; Dimetilcarbamoilcloruro; 3,3' dimetossibenzidina e suoi sali

Classe III

Acrilonitrile; Benzene; 1,3-butadiene; 1 -cloro-2, 3-epossipropano (epicloridrina); 1,2-dibromoetano; 1,2-epossipropano; 1,2-dicloroetano; Vinile cloruro; 1,3 dicloro-2-propanolo; Clorometil (metil)etere; N,N-dimetilidrazina; Idrazina; Ossido di etilene; Etilentiourea; 2-nitropropano; Bis-clorometiletere; 3-propanolide; 1,3-propansultone; Stirene ossido; Acetaldeide; Benzilcloruro; Carbonio tetracloruro; Tetracloroetilene; Triclorometano

2. SOSTANZE DI TOSSICITÀ E CUMULABILITÀ PARTICOLARMENTE ELEVATE

I valori limite di emissione sono:

Classe I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,02 mg/h 0,1 ng/m³

Classe II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 g/h 0,5 mg/m³

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate.

Classe I

Policlorodiossine e Policlorodibenzofurani

Le concentrazioni ed i flussi di massa di questa classe vengono espressi in "diossina equivalente" secondo i fattori di equivalenza indicati in tabella.

Il valore limite di emissione è 0,1 ng/m³. Tale valore si riferisce alla somma delle concentrazioni delle diossine e dei dibenzofurani sottoindicati, rilevati nell'affluente gassoso, moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza.

Fattori di equivalenza

2,3,7,8   Tetraclorodibenzodiossine (TCDD)   1

1,2,3,7,8   Pentaclorodibenzodiossine (PeCDD)   0,5

1,2,3,4,7,8   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,7,8,9   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,6,7,8   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,4,6,7,8   Heptaclorodibenzodiossine (HpCDD)   0,01

Octaclorodibenzodiossine (OCDD)       0,001

2,3,7,8   Tetraclorodibenzofurane (TCDF)   0,1

2,3,4,7,8   Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)   0,5

1,2,3,7,8   Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)   0,05

1,2,3,4,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,7,8,9   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,5,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

2,3,4,6,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,4,6,7,8   Heptaclorodibenzofurane (HpCDF)   0,01

1,2,3,4,7,8,9   Heptaclorodibenzofurane (HpCDF)   0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF)       0,001

Classe II

Policlorobifenili

Policlorotrifenili

Policloronaftaleni

3. SOSTANZE INORGANICHE PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI POLVERE

I valori limite di emissione sono:

Classe I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 1 g/h   0,1 mg/m³

Classe II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h   1,0 mg/m³

Classe III

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h 5,0 mg/m³

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, al fine del rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I,II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Ove non indicato diversamente, devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

Classe I

Cadmio e suoi composti

Mercurio e suoi composti

Tallio e suoi composti

Classe II

Selenio e suoi composti

Tellurio e suoi composti

Classe III

Alluminio e suoi composti

Antimonio e suoi composti

Cianuri (come CN)

Cromo (III) e suoi composti

Manganese e suoi composti

Palladio e suoi composti

Piombo e suoi composti

Platino e suoi composti

Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come SiO2

Rame e suoi composti

Rodio e suoi composti

Stagno e suoi composti

Vanadio e suoi composti

Zinco e suoi composti

4. SOSTANZE INORGANICHE PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI GAS O VAPORE

I valori limite di emissione sono:

Classe I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 10 g/h 1,0 mg/m³

Classe II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 50 g/h 5,0 mg/m³

Classe III

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,3 kg/h30 mg/m³

Classe IV

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 kg/h 50 mg/m³

Classe V

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 kg/h 500 mg/m³

Sia i flussi di massa che i valori limite di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

Classe I

Clorocianuro

Fosfina

Fosgene

Classe II

Acido cianidrico

Bromo e composti, espressi come acido bromidrico

Cloro

Fluoro e composti, espressi come acido fluoridrico

Idrogeno solforato

Classe III

Ammoniaca

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi il clorocianuro e il fosgene, espressi come acido cloridrico

Classe IV

Biossido di azoto e triossido di zolfo non derivanti da processi di combustione

Classe V

Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto

Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo

5. SOSTANZE ORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS, VAPORI O POLVERI

I valori limite di emissione sono:

Classe I

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 125 g/h5 mg/m³

Classe II

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 100 g/h20 mg/m³

Classe III

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 2 kg/h 50 mg/m³

Classe IV

Se il flusso di massa è uguale o superiore a 3 kg/h 150 mg/m³

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite in concentrazione:

- in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono comunque essere rispettate anche le condizioni contenute nel punto 6 (polveri totali).

Classe I

Anisidina; Butilmercaptano; Cloropicrina; Diazometano; Dicloroacetilene; Dinitrobenzeni; Dinitrocresoli; Esaclorobutadiene; Esaclorociclopentadiene; Esafluoroacetone; Etere diglicidilico; Etilacrilato; Etilenimmina; Etilmercaptano; Isocianati organici, espressi come acido isocianico; Metilacrilato; Nitroglicerina; Perclorometilmercaptano; 1,4-diossano; Formaldeide; Diclorometano; Tricloroetilene; Disolfuro di carbonio; N,N-dimetilformammide;

Classe II

Acido cloroacetico; Acido formico; Acido tioglicolico; Acido tricloroacetico; Anidride ftalica; Anidride maleica; Anilina; Bifenile; Butilacrilato; Butilammina; Canfora; Carbonio tetrabromuro; Cicloesilammina; Cloroacetaldeide; Cresoli; Crotonaldeide; 1,2-dibutilaminoetanolo; Dibutilfosfato; O-diclorobenzene; 1,1-dicloroetilene; 2,2-dicloroetilene; Diclorofenoli; Dietilammina; Difenilammina; Dilisopropilammina; Dimetilammina; Etilammina; Etanolammina; 2-etossietanolo; 2-etossietilacetato; Fenolo; Ftalati organici espressi come acido ftalico; 2-furaldeide (furfurolo); Iodoformio; Isoforone; Isopropilammina; Metilacrilonitrile; Metilammina; Metilbromuro; Metilanilina; Metilcloruro; 1-metil-n-butilbromuro; 2-metil-n-butilbromuro; 3-metil-n-butilbromuro; Metil-2-cianoacrilato; Alfametilstirene; Betametilstirene; Trans-betametilstirene; 2-metossietanolo; 2-metossietanolo acetato; Nitroetano; Nitrometano; Nitrotolueni; 1-nitropropano; Piretro; Piridina; Piomboalchili; 2-propenale; 1,1,2,2-tetracloroetano; Tetranitrometano; m-toluidina; p-toluidina; Tributilfosfato; Triclorofenoli; Tricloroetilene; Triclorometano; Trietilammina; Trimetilammina; Trimetilfosfina; Vinilbromuro; Xilenoli (escluso 2,4-xilenolo)

Classe III

Acido acrilico; Acetonitrile; Acido propionico; Acido acetico; Alcool isobutilico; Alcool sec-butilico; Alcool ter-butilico; Alcool metilico; Butirraldeide; p-ter-butiltoluene; 2-butossietanolo; Caprolattame; Cicloesanone; Ciclopentadiene; Clorobenzene; 2-cloro-1,3-butadiene; o-clorostirene; o-clorotoluene; p-clorotoluene; Cumene; Diacetonalcool; 1,4-diclorobenzene; 1,1-dicloroetano; Dicloropropano (tutti gli isomeri); Dietanolammina; Dietilformammide; Diisobutilchetone; N,N-dimetilacetammide; Dipropilchetone; Esametilendiammina; n-esano; Etilamilchetone; Etilbenzene; Etilbutilchetone; Etilenglicole; Isobutilglicidiletere; 2-isopropossietanolo; Metilmetacrilato; Metilamilchetone; o-metilcicloesanone; Metilcloroformio; Metilformiato; Metilisobutilchetone; Metilisobutilcarbinolo; Naftalene; Propilenglicole; Propilenglicolemonometiletere; Propionaldeide; Tetraidrofurano; Trimetilbenzeni; n-veratraldeide; Vinilacetato; Viniltolueni; 2,4-xilenolo; Toluene; Xileni

Classe VI

Acetone; Alcool etilico; Alcool isopropilico; Alcool propilico; Benzoato di metile; Butano; Cicloesane; Cicloesano; Clorobromometano; Clorodifluorometano; Cloropentafluoroetano; Cloropentano; Dibutiletere; 1,2-dibromo-1,1-difluoroetano; Diclorofluorometano; 1,2 dicloro 1,1,2,2 tetrafluoroetano; Dietilchetone; Dietiletere; Difluorodibromometano; Diisopropiletere; Dimetiletere; Eptano; 2-esilacetato; Etere isopropilico; Etilacetato; Etilformiato; iso-butilacetato; Iso-propilacetato; Isoamilacetato; Metilacetato; Metilacetilene; Metilcicloesano; Metiletilchetone; Metilisopropilchetone; n-butilacetato; N-metilpirrolidone; n-propilacetato; Pentano; Pinene; Stirene; 1,1,1,2 tetracloro-2,2 difluoroetano; 1,1,2 tricloro-1,2,2-trifluoroetano; Triclorofluorometano; Trifluorobromometano; Trifluorometano

6. POLVERI TOTALI

I valori limite di emissione sono:

Se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h       30 mg/m³

Se il flusso di massa è pari o superiore a 0,1 kg/h ed inferiore a 0,5 kg/h75 mg/m³

Il valore limite di emissione per polveri di legno è di 10 mg/m³.

PARTE II)

VALORI LIMITE DI EMISSIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMPIANTI

1. IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA INFERIORE A 50 MW

(1) Il presente comma si applica agli impianti di combustione di potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla produzione di energia. In particolare il paragrafo non si applica ai seguenti impianti:

a) impianti termici civili ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della presente legge;

b) impianti di post-combustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione che non sia gestito come impianto indipendente di combustione.

a) impianti termici civili ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della presente legge;

b) impianti di post-combustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione che non sia gestito come impianto indipendente di combustione.

(2) Gli impianti termici con una potenza termica superiore a 1 megawatt devono essere dotati dei seguenti apparecchi indicatori:

a) un termometro indicatore della temperatura alla base del camino;

b) un analizzatore per la misura automatica e continua della concentrazione del biossido di carbonio o dell'ossigeno.

1.1 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

Se il combustibile utilizzato è legno, residui di legno o paglia, i valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 13%: negli altri casi i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

POLVERI

Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 3 MW il valore di emissione è 20 mg/m³.

Per gli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW il valore di emissione è 70 mg/m³.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

Il valore limite di emissione è 50 mg/m³, espresso come carbonio organico totale.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 500 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

1.2 Impianti alimentati a combustibili liquidi

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

POLVERI

Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 5 MW il valore limite di emissione è 60 mg/m³.

Per gli impianti di potenza termica inferiore a 5 MW il valore limite di emissione è di 80 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 400 mg/m³.

Nel caso di utilizzo di gasolio il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO

Il valore limite di emissione è 1700 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

INDICE DI FUMOSITÀ

Nel caso di utilizzo di gasolio l'indice di fumosità non può superare il valore 1 della scala Bacharach.

Nel caso di utilizzo di olii combustibili l'indice di fumosità non può superare il valore 2 della scala Bacharach. Durante la fase di avviamento l'indice di fumosità può raggiungere, per un periodo non superiore a 3 minuti, il valore 3 della scala Bacharach.

La determinazione dell'opacità va fatta attenendosi alla norma DIN 51402.

1.3 Impianti alimentati a combustibili gassosi

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

POLVERI

Il valore limite di emissione è 5 mg/m³

Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 120 mg/m³.

Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto, non si applica alcun valore limite di emissione: le emissioni devono comunque essere ridotte il più possibile.

OSSIDI DI ZOLFO

Il valore limite di emissione è 35 mg/m³.

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

2. MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

POLVERI

Il valore limite di emissione per le polveri è 100 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione per il monossido di carbonio è 650 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO

I valori limite di emissione per gli ossidi di azoto sono:

a) per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW 2000 mg/m³

b) per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW   4000 mg/m³

c) per gli altri motori a due o quattro tempi         500 mg/m³

Non si applicano valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.

3. TURBINE A GAS FISSE

Per turbine a gas fisse possono essere utilizzati solo combustibili gassosi.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³ per turbine di potenza elettrica uguale o superiore a 50 MW.

Per turbine di potenza elettrica inferiore a 50 MW il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 5 mg/m³ per ciascuno punto di rendimento superiore a 30.

Per le turbine funzionanti meno di 2200 ore annue il valore limite di emissione è 250 mg/m³.

4. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA

FLUORO E SUOI COMPOSTI

Il valore limite di emissione dai forni è 10 mg/m³.

POLVERI

Il valore limite di emissione dagli essiccatori è 75 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 1500 mg/m³.

5. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI; COMPRESI GLI IMPIANTI PER LA PREPARAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE STRADALI A BASE DI BITUME E GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIETRISCO DI CATRAME.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

POLVERI

Il valore limite di emissione per l'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore è 20 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO

Il valore limite di emissione è 1200 mg/m³.

6. IMPIANTI DI ZINCATURA A CALDO

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

POLVERI

Il valore limite di emissione è 15 mg/m³.

COMPOSTI GASSOSI DEL CLORO

Il valore limite di emissione per i composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico, è 10 mg/m³.

AMMONIACA ED AMMONIO IN FASE GASSOSA

Il valore limite di emissione è 30 mg/m³.

7. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE D'ACCIAIO PER MEZZO DI CONVERTITORI; FORNI AD ARCO ELETTRICI E FORNI DI FUSIONE SOTTO VUOTO

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento.

I valori limite di emissione sono:

- forni ad arco 10 mg/m³

- forni ad induzione10 mg/m³

MONOSSIDO DI CARBONIO

Negli impianti per la fusione, ad eccezione dei forni ad arco, e nei convertitori l'effluente gassoso deve essere riutilizzato, per quanto possibile, o combusto.

8. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI METALLICHE CON USO DI ACIDO NITRICO

OSSIDI DI AZOTO

Per gli impianti di decapaggio funzionanti in continuo il valore limite di emissione è 1500 mg/m³.

9. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FERRO-LEGHE MEDIANTE PROCESSI ELETTROTERMICI O PIROMETALLURGICI

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

10. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA DI METALLI NON FERROSI

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO

Il valore limite di emissione è:

se il flusso di massa supera 5 kg/h 800 mg/m³

11. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ALLUMINIO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E OPERATIVE

I forni elettrolitici devono essere chiusi; le dimensioni dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per quanto possibile, automatizzato.

POLVERI

Il valore limite di emissione per i forni elettrolitici è 30 mg/m³.

Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi, il fattore di emissione è 5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

FLUORO

Il valore limite di emissione dei composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come acido fluoridrico, è 1 mg/m³.

Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi, il fattore di emissione è 0,5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

12. IMPIANTI PER LA FUSIONE DELL'ALLUMINIO

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è:

se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 kg/h 20 mg/m³

CLORO

Per i forni di affinazione (impianti di clorazione) il valore di emissione è 3 mg/m³.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 50 mg/m³.

13. IMPIANTI PER LA SECONDA FUSIONE DEGLI ALTRI METALLI NON FERROSI E DELLE LORO LEGHE

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

I valori limite di emissione sono:

- per gli impianti per seconda fusione del piombo o delle sue leghe 10 mg/m³

- per gli altri impianti se il flusso di massa è superiore a 0,2 kg/h   20 mg/m³

RAME E SUOI COMPOSTI

Per i forni a tino, durante la fusione del rame elettrolitico, il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 50 mg/m³.

14. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI ANTIPARASSITARI E PER LA FORMULAZIONE DI PREPARATI ANTIPARASSITARI

POLVERI

Il valore limite di emissione è 5 mg/m³.

15. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIVINILE CLORURO (PVC)

I tenori residui in cloruro di vinile (VCM) nel polimero devono essere ridotti al massimo e in particolar modo nella zona di passaggio dal sistema chiuso a quello aperto; il tenore residuo è:

PVC in massa 10 mg VCM/kg PVC.

Omopolimeri in sospensione 100 mg VCM/kg PVC.

Copolimeri in sospensione 400 mg VCM/kg PVC.

PVC in microsospensione e emulsione di PVC 1500 mg VCM/kg PVC.

Il valore limite di emissione dell'effluente gassoso è 5 mg/m³.

Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore questo dovrà, per quanto possibile, essere utilizzato come comburente in un impianto di combustione.

L'effluente gassoso contenente polveri deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento. Il valore limite di emissione è 5 mg/m³.

16. IMPIANTI PER LA VERNICIATURA IN SERIE DELLE CARROZZERIE DEGLI AUTOVEICOLI E COMPONENTI DEGLI STESSI, ESCLUSE LE CARROZZERIE DEGLI AUTOBUS

EMISSIONI DI SOLVENTI ORGANICI DALL'IMPIANTO CONSIDERATO NEL SUO INSIEME, COMPRESI I TRATTAMENTI PRELIMINARI

I valori limite di emissione, espressi in grammi di solvente per metro quadrato di manufatto trattato, sono:

a) vernici a due strati 120 g/m²

b) altre vernici 60 g/m²

ZONE D'APPLICAZIONE DELLE VERNICI

I valori limite di emissione della parte I), punto 5, classi III e IV, non si applicano per l'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura.

ESSICCATORI

Il valore limite di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio totale, è 30 mg/m³. Nel caso in cui l'effluente gassoso sia convogliato ad un impianto di combustione, il valore limite di emissione deve essere rispettato anche in presenza di condizioni di esercizio sfavorevoli.

POLVERI

Il valore limite di emissione è 3 mg/m³.

17. VERNICIATURA IN SERIE DEL LEGNO

Il valore limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è 40 g/m².

POLVERI

Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

18. ALTRI IMPIANTI DI VERNICIATURA

POLVERI (particelle di vernici)

Il valore limite di emissione è 3 mg/m³.

SOLVENTI ORGANICI

Nei prodotti per la verniciatura utilizzati nei settori produttivi il contenuto in peso dei solventi organici non può superare il 10%. Da questa limitazione sono esclusi i seguenti solventi organici: etanolo, isopropanolo ed acetone.

L'utilizzo nei settori produttivi di prodotti per il trattamento di superfici che hanno un contenuto di solventi organici superiore al 10% è ammesso se:

a) per mezzo di un idoneo impianto di abbattimento viene garantita un'emissione di sostanze organiche minore o perlomeno uguale a quella che si originerebbe con l'utilizzo di prodotti con un contenuto di solventi minore al 10%;

b) il flusso di massa dei solventi in uscita non supera i 2.500 kg all'anno nelle carrozzerie e 15.000 kg all'anno negli altri impianti di verniciatura. Se si dovessero avvertire odori in zone abitative, può essere prescritto un idoneo impianto di abbattimento per il contenimento degli stessi. 24)

19. IMPIANTI DI AFFUMICAZIONE

CARBONIO ORGANICO TOTALE

Se il flusso di massa è superiore a 0,05 kg/h il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

La diluizione dell'effluente gassoso per ridurre la concentrazione di inquinanti non è ammessa.

20. TRASPORTO, CARICO E SCARICO DI SOSTANZE POLVERULENTI

1. Per il trasporto di sostanze polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione.

2. Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti:

a) punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;

b) sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;

c) canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;

d) convogliatori aspiranti.

3. Se la captazione delle emissioni contenenti polveri non è possibile:

a) si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta;

b) nei tubi di scarico deve essere mantenuta al minimo la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti.

4. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverazione.

5. La pavimentazione delle strade percorse dai mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.

2) nessuna media semioraria superi i seguenti valori limite di emissione:

a) Polveri totali:           30 mg/m³

b) Sostanze organiche espresse come carbonio totale:   20 mg/m³

c) Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come

acido cloridrico:           60 mg/m³

d) Composti inorganici gassosi del fluoro espressi come

acido fluoridrico:           4 mg/m³

e) Biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido di

zolfo:             0,2 g/m³

f) Monossido e biossido di azoto, espressi come biossido di

azoto:             0,4 g/m³

3) nessuna media riferita al periodo di campionamento superi i seguenti valori limite di emissione:

a)

- Cadmio e i suoi composti, espressi come Cd;

- Tallio e i suoi composti, espressi come Tl;

totale 0,05 mg/m³

b)

- Mercurio e i suoi composti, espressi come Hg;   0,05 mg/m³

c)

- Antimonio e i suoi composti, espressi come Sb;

- Arsenico e i suoi composti, espressi come As;

- Piombo e i suoi composti, espressi come Pb;

- Cromo e i suoi composti, espressi come Cr;

- Cobalto e i suoi composti, espressi come Co;

- Rame e i suoi composti, espressi come Cu;

- Manganese e i suoi composti, espressi come Mn;

- Nichel e i suoi composti, espressi come Ni;

- Vanadio e i suoi composti, espressi come V;

- Stagno e i suoi composti, espressi come Sn;

totale 0,5 mg/m³

4) nessuna media riferita al tempo di campionamento superi il valore limite di 0,1 ng/m³, espresso come somma delle diossine e dei furani contenuti nella seguente tabella.

Tale valore si riferisce alla somma delle concentrazioni delle diossine e dei dibenzofurani sottoindicati moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza.

21. MAGAZZINAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti devono essere prese in considerazione, ad es., le seguenti misure:

a) stoccaggio in silos;

b) copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi;

c) copertura della superficie, ad es. con stuoie o manti erbosi;

d) costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;

e) provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità sulla superficie del suolo.

22. INCENERITORI DI RIFIUTI

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%.

Gli impianti devono essere costruiti in modo tale che:

1) nessuna media giornaliera superi i seguenti valori limite di emissione:

a) Polveri totali:           10 mg/m³

b) Sostanze organiche espresse come carbonio totale:   10 mg/m³

c) Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come

acido cloridrico:           10 mg/m³

d) Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come

acido fluoridrico:           1 mg/m³

e) Biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido

di zolfo:             50 mg/m³

f) Monossido e biossido di azoto, espressi come biossido

di azoto:             0,2 g/m³

2) nessuna media semioraria superi i seguenti valori limite di emissione:

a) Polveri totali:           30 mg/m³

b) Sostanze organiche espresse come carbonio totale:   20 mg/m³

c) Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come

acido cloridrico:           60 mg/m³

d) Composti inorganici gassosi del fluoro espressi come

acido fluoridrico:           4 mg/m³

e) Biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido di

zolfo:             0,2 g/m³

f) Monossido e biossido di azoto, espressi come biossido di

azoto:             0,4 g/m³

3) nessuna media riferita al periodo di campionamento superi i seguenti valori limite di emissione:

a)

- Cadmio e i suoi composti, espressi come Cd;

- Tallio e i suoi composti, espressi come Tl;

totale 0,05 mg/m³

b)

- Mercurio e i suoi composti, espressi come Hg;   0,05 mg/m³

c)

- Antimonio e i suoi composti, espressi come Sb;

- Arsenico e i suoi composti, espressi come As;

- Piombo e i suoi composti, espressi come Pb;

- Cromo e i suoi composti, espressi come Cr;

- Cobalto e i suoi composti, espressi come Co;

- Rame e i suoi composti, espressi come Cu;

- Manganese e i suoi composti, espressi come Mn;

- Nichel e i suoi composti, espressi come Ni;

- Vanadio e i suoi composti, espressi come V;

- Stagno e i suoi composti, espressi come Sn;

totale 0,5 mg/m³

4) nessuna media riferita al tempo di campionamento superi il valore limite di 0,1 ng/m³, espresso come somma delle diossine e dei furani contenuti nella seguente tabella.

Tale valore si riferisce alla somma delle concentrazioni delle diossine e dei dibenzofurani sottoindicati moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza.

Fattori di equivalenza

2,3,7,8   Tetraclorodibenzodiossine (TCDD)   1

1,2,3,7,8   Pentaclorodibenzodiossine (PeCDD)   0,5

1,2,3,4,7,8   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,7,8,9   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,6,7,8   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,4,6,7,8   Heptaclorodibenzodiossine (HpCDD)   0,01

Octaclorodibenzodiossine (OCDD)       0,001

2,3,7,8   Tetraclorodibenzofurane (TCDF)   0,1

2,3,4,7,8   Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)   0,5

1,2,3,7,8   Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)   0,05

1,2,3,4,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,7,8,9   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,5,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

2,3,4,6,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,4,6,7,8   Heptaclorodibenzofurane (HpCDF)   0,01

1,2,3,4,7,8,9   Heptaclorodibenzofurane (HpCDF)   0,01

Octaclorodibenzofurane (OCDF)       0,001

23. CREMATORI

SOSTANZE ORGANICHE

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 20 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

POLVERI

Il valore limite di emissione è di 10 mg/m³.

24. TORREFAZIONE DEL CAFFÈ

CARBONIO ORGANICO TOTALE

Il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

25. GALLERIE STRADALI

Le gallerie stradali devono essere dotate di sistemi di areazione e di ricambio dell'aria. La concentrazione massima di ossido di carbonio non deve superare 100 parts per million. Nel caso di gallerie praticate anche da pedoni il limite è di 30 parts per million.

26. PARCHEGGI CHIUSI

Gli autoparcheggi realizzati in locali chiusi devono essere dotati di sistemi di ventilazione in modo tale che in nessun caso la concentrazione di ossido di carbonio superi il valore di 50 parts per million.

ALLEGATO D (Articolo 9) 25)

a) un termometro indicatore della temperatura alla base del camino;

b) un analizzatore per la misura automatica e continua della concentrazione del biossido di carbonio o dell'ossigeno.

1.1 Impianti nei quali sono utilizzati combustibili solidi

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

Se il combustibile utilizzato è legno, residui di legno o paglia, i valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 13%: negli altri casi i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 6%.

POLVERI

Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 3 MW il valore di emissione è 20 mg/m³.

Per gli impianti di potenza termica inferiore a 3 MW il valore di emissione è 70 mg/m³.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

Il valore limite di emissione è 50 mg/m³, espresso come carbonio organico totale.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 500 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

1.2 Impianti alimentati a combustibili liquidi

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

POLVERI

Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 5 MW il valore limite di emissione è 60 mg/m³.

Per gli impianti di potenza termica inferiore a 5 MW il valore limite di emissione è di 80 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 400 mg/m³.

Nel caso di utilizzo di gasolio il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO

Il valore limite di emissione è 1700 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

INDICE DI FUMOSITÀ

Nel caso di utilizzo di gasolio l'indice di fumosità non può superare il valore 1 della scala Bacharach.

Nel caso di utilizzo di olii combustibili l'indice di fumosità non può superare il valore 2 della scala Bacharach. Durante la fase di avviamento l'indice di fumosità può raggiungere, per un periodo non superiore a 3 minuti, il valore 3 della scala Bacharach.

La determinazione dell'opacità va fatta attenendosi alla norma DIN 51402.

1.3 Impianti alimentati a combustibili gassosi

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

POLVERI

Il valore limite di emissione è 5 mg/m³

Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 120 mg/m³.

Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto, non si applica alcun valore limite di emissione: le emissioni devono comunque essere ridotte il più possibile.

OSSIDI DI ZOLFO

Il valore limite di emissione è 35 mg/m³.

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

2. MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

POLVERI

Il valore limite di emissione per le polveri è 100 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione per il monossido di carbonio è 650 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO

I valori limite di emissione per gli ossidi di azoto sono:

a) per i motori ad accensione spontanea di potenza uguale o superiore a 3 MW 2000 mg/m³

b) per i motori ad accensione spontanea di potenza inferiore a 3 MW   4000 mg/m³

c) per gli altri motori a due o quattro tempi         500 mg/m³

Non si applicano valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza.

3. TURBINE A GAS FISSE

Per turbine a gas fisse possono essere utilizzati solo combustibili gassosi.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 100 mg/m³ per turbine di potenza elettrica uguale o superiore a 50 MW.

Per turbine di potenza elettrica inferiore a 50 MW il valore limite di emissione è 150 mg/m³.

Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 5 mg/m³ per ciascuno punto di rendimento superiore a 30.

Per le turbine funzionanti meno di 2200 ore annue il valore limite di emissione è 250 mg/m³.

4. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA

FLUORO E SUOI COMPOSTI

Il valore limite di emissione dai forni è 10 mg/m³.

POLVERI

Il valore limite di emissione dagli essiccatori è 75 mg/m³.

OSSIDI DI AZOTO

Il valore limite di emissione è 1500 mg/m³.

5. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI; COMPRESI GLI IMPIANTI PER LA PREPARAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE STRADALI A BASE DI BITUME E GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIETRISCO DI CATRAME.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

POLVERI

Il valore limite di emissione per l'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore è 20 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO

Il valore limite di emissione è 1200 mg/m³.

6. IMPIANTI DI ZINCATURA A CALDO

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

POLVERI

Il valore limite di emissione è 15 mg/m³.

COMPOSTI GASSOSI DEL CLORO

Il valore limite di emissione per i composti gassosi del cloro, espressi come acido cloridrico, è 10 mg/m³.

AMMONIACA ED AMMONIO IN FASE GASSOSA

Il valore limite di emissione è 30 mg/m³.

7. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE D'ACCIAIO PER MEZZO DI CONVERTITORI; FORNI AD ARCO ELETTRICI E FORNI DI FUSIONE SOTTO VUOTO

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento.

I valori limite di emissione sono:

- forni ad arco 10 mg/m³

- forni ad induzione10 mg/m³

MONOSSIDO DI CARBONIO

Negli impianti per la fusione, ad eccezione dei forni ad arco, e nei convertitori l'effluente gassoso deve essere riutilizzato, per quanto possibile, o combusto.

8. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI METALLICHE CON USO DI ACIDO NITRICO

OSSIDI DI AZOTO

Per gli impianti di decapaggio funzionanti in continuo il valore limite di emissione è 1500 mg/m³.

9. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FERRO-LEGHE MEDIANTE PROCESSI ELETTROTERMICI O PIROMETALLURGICI

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

10. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA DI METALLI NON FERROSI

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

OSSIDI DI ZOLFO

Il valore limite di emissione è:

se il flusso di massa supera 5 kg/h 800 mg/m³

11. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ALLUMINIO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E OPERATIVE

I forni elettrolitici devono essere chiusi; le dimensioni dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per quanto possibile, automatizzato.

POLVERI

Il valore limite di emissione per i forni elettrolitici è 30 mg/m³.

Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi, il fattore di emissione è 5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

FLUORO

Il valore limite di emissione dei composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come acido fluoridrico, è 1 mg/m³.

Se all'effluente gassoso dei forni elettrolitici è aggiunta l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi, il fattore di emissione è 0,5 kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera.

12. IMPIANTI PER LA FUSIONE DELL'ALLUMINIO

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

Il valore limite di emissione è:

se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 kg/h 20 mg/m³

CLORO

Per i forni di affinazione (impianti di clorazione) il valore di emissione è 3 mg/m³.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 50 mg/m³.

13. IMPIANTI PER LA SECONDA FUSIONE DEGLI ALTRI METALLI NON FERROSI E DELLE LORO LEGHE

POLVERI

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento.

I valori limite di emissione sono:

- per gli impianti per seconda fusione del piombo o delle sue leghe 10 mg/m³

- per gli altri impianti se il flusso di massa è superiore a 0,2 kg/h   20 mg/m³

RAME E SUOI COMPOSTI

Per i forni a tino, durante la fusione del rame elettrolitico, il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 50 mg/m³.

14. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI ANTIPARASSITARI E PER LA FORMULAZIONE DI PREPARATI ANTIPARASSITARI

POLVERI

Il valore limite di emissione è 5 mg/m³.

15. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIVINILE CLORURO (PVC)

I tenori residui in cloruro di vinile (VCM) nel polimero devono essere ridotti al massimo e in particolar modo nella zona di passaggio dal sistema chiuso a quello aperto; il tenore residuo è:

PVC in massa 10 mg VCM/kg PVC.

Omopolimeri in sospensione 100 mg VCM/kg PVC.

Copolimeri in sospensione 400 mg VCM/kg PVC.

PVC in microsospensione e emulsione di PVC 1500 mg VCM/kg PVC.

Il valore limite di emissione dell'effluente gassoso è 5 mg/m³.

Al fine di ridurre ulteriormente la concentrazione di cloruro di vinile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore questo dovrà, per quanto possibile, essere utilizzato come comburente in un impianto di combustione.

L'effluente gassoso contenente polveri deve essere convogliato ad un impianto di abbattimento. Il valore limite di emissione è 5 mg/m³.

16. IMPIANTI PER LA VERNICIATURA IN SERIE DELLE CARROZZERIE DEGLI AUTOVEICOLI E COMPONENTI DEGLI STESSI, ESCLUSE LE CARROZZERIE DEGLI AUTOBUS

EMISSIONI DI SOLVENTI ORGANICI DALL'IMPIANTO CONSIDERATO NEL SUO INSIEME, COMPRESI I TRATTAMENTI PRELIMINARI

I valori limite di emissione, espressi in grammi di solvente per metro quadrato di manufatto trattato, sono:

a) vernici a due strati 120 g/m²

b) altre vernici 60 g/m²

ZONE D'APPLICAZIONE DELLE VERNICI

I valori limite di emissione della parte I), punto 5, classi III e IV, non si applicano per l'aria di ventilazione delle cabine di verniciatura.

ESSICCATORI

Il valore limite di emissione per le sostanze organiche, espresse come carbonio totale, è 30 mg/m³. Nel caso in cui l'effluente gassoso sia convogliato ad un impianto di combustione, il valore limite di emissione deve essere rispettato anche in presenza di condizioni di esercizio sfavorevoli.

POLVERI

Il valore limite di emissione è 3 mg/m³.

17. VERNICIATURA IN SERIE DEL LEGNO

Il valore limite di emissione per la verniciatura piana, espresso in grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata, è 40 g/m².

POLVERI

Il valore limite di emissione è 10 mg/m³.

18. ALTRI IMPIANTI DI VERNICIATURA

POLVERI (particelle di vernici)

Il valore limite di emissione è 3 mg/m³.

SOLVENTI ORGANICI

Nei prodotti per la verniciatura utilizzati nei settori produttivi il contenuto in peso dei solventi organici non può superare il 10%. Da questa limitazione sono esclusi i seguenti solventi organici: etanolo, isopropanolo ed acetone.

L'utilizzo nei settori produttivi di prodotti per il trattamento di superfici che hanno un contenuto di solventi organici superiore al 10% è ammesso se:

a) per mezzo di un idoneo impianto di abbattimento viene garantita un'emissione di sostanze organiche minore o perlomeno uguale a quella che si originerebbe con l'utilizzo di prodotti con un contenuto di solventi minore al 10%;

b) il flusso di massa dei solventi in uscita non supera i 2.500 kg all'anno nelle carrozzerie e 15.000 kg all'anno negli altri impianti di verniciatura. Se si dovessero avvertire odori in zone abitative, può essere prescritto un idoneo impianto di abbattimento per il contenimento degli stessi. 24)

19. IMPIANTI DI AFFUMICAZIONE

CARBONIO ORGANICO TOTALE

Se il flusso di massa è superiore a 0,05 kg/h il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

La diluizione dell'effluente gassoso per ridurre la concentrazione di inquinanti non è ammessa.

20. TRASPORTO, CARICO E SCARICO DI SOSTANZE POLVERULENTI

1. Per il trasporto di sostanze polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incapsulamento, o è possibile realizzarlo solo parzialmente, le emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione.

2. Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e depolverazione nei seguenti punti:

a) punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;

b) sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;

c) canali di scarico per veicoli su strada o rotaia;

d) convogliatori aspiranti.

3. Se la captazione delle emissioni contenenti polveri non è possibile:

a) si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta;

b) nei tubi di scarico deve essere mantenuta al minimo la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante deflettori oscillanti.

4. Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverazione.

5. La pavimentazione delle strade percorse dai mezzi di trasporto deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri.

21. MAGAZZINAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI

Per il magazzinaggio di materiali polverulenti devono essere prese in considerazione, ad es., le seguenti misure:

a) stoccaggio in silos;

b) copertura superiore e su tutti i lati del cumulo di materiali sfusi;

c) copertura della superficie, ad es. con stuoie o manti erbosi;

d) costruzione di terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;

e) provvedere a mantenere costantemente una sufficiente umidità sulla superficie del suolo.

22. INCENERITORI DI RIFIUTI

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi dell'11%.

Gli impianti devono essere costruiti in modo tale che:

1) nessuna media giornaliera superi i seguenti valori limite di emissione:

a) Polveri totali:           10 mg/m³

b) Sostanze organiche espresse come carbonio totale:   10 mg/m³

c) Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come

acido cloridrico:           10 mg/m³

d) Composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come

acido fluoridrico:           1 mg/m³

e) Biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido

di zolfo:             50 mg/m³

f) Monossido e biossido di azoto, espressi come biossido

di azoto:             0,2 g/m³

2) nessuna media semioraria superi i seguenti valori limite di emissione:

a) Polveri totali:           30 mg/m³

b) Sostanze organiche espresse come carbonio totale:   20 mg/m³

c) Composti inorganici gassosi del cloro, espressi come

acido cloridrico:           60 mg/m³

d) Composti inorganici gassosi del fluoro espressi come

acido fluoridrico:           4 mg/m³

e) Biossido e triossido di zolfo, espressi come biossido di

zolfo:             0,2 g/m³

f) Monossido e biossido di azoto, espressi come biossido di

azoto:             0,4 g/m³

3) nessuna media riferita al periodo di campionamento superi i seguenti valori limite di emissione:

a)

- Cadmio e i suoi composti, espressi come Cd;

- Tallio e i suoi composti, espressi come Tl;

totale 0,05 mg/m³

b)

- Mercurio e i suoi composti, espressi come Hg;   0,05 mg/m³

c)

- Antimonio e i suoi composti, espressi come Sb;

- Arsenico e i suoi composti, espressi come As;

- Piombo e i suoi composti, espressi come Pb;

- Cromo e i suoi composti, espressi come Cr;

- Cobalto e i suoi composti, espressi come Co;

- Rame e i suoi composti, espressi come Cu;

- Manganese e i suoi composti, espressi come Mn;

- Nichel e i suoi composti, espressi come Ni;

- Vanadio e i suoi composti, espressi come V;

- Stagno e i suoi composti, espressi come Sn;

totale 0,5 mg/m³

4) nessuna media riferita al tempo di campionamento superi il valore limite di 0,1 ng/m³, espresso come somma delle diossine e dei furani contenuti nella seguente tabella.

Tale valore si riferisce alla somma delle concentrazioni delle diossine e dei dibenzofurani sottoindicati moltiplicate per i rispettivi fattori di equivalenza.

Fattori di equivalenza

2,3,7,8   Tetraclorodibenzodiossine (TCDD)   1

1,2,3,7,8   Pentaclorodibenzodiossine (PeCDD)   0,5

1,2,3,4,7,8   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,7,8,9   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,6,7,8   Hexaclorodibenzodiossine (HxCDD)   0,1

1,2,3,4,6,7,8   Heptaclorodibenzodiossine (HpCDD)   0,01

Octaclorodibenzodiossine (OCDD)       0,001

2,3,7,8   Tetraclorodibenzofurane (TCDF)   0,1

2,3,4,7,8   Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)   0,5

1,2,3,7,8   Pentaclorodibenzofurane (PeCDF)   0,05

1,2,3,4,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,7,8,9   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,5,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

2,3,4,6,7,8   Hexaclorodibenzofurane (HxCDF)   0,1

1,2,3,4,6,7,8   Heptaclorodibenzofurane (HpCDF)   0,01

1,2,3,4,7,8,9   Heptaclorodibenzofurane (HpCDF)   0,01

Octaclorodibenzofurane (OCDF)       0,001

23. CREMATORI

SOSTANZE ORGANICHE

Il valore limite di emissione delle sostanze organiche volatili, espresse come carbonio totale, è 20 mg/m³.

MONOSSIDO DI CARBONIO

Il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

POLVERI

Il valore limite di emissione è di 10 mg/m³.

24. TORREFAZIONE DEL CAFFÈ

CARBONIO ORGANICO TOTALE

Il valore limite di emissione è di 50 mg/m³.

25. GALLERIE STRADALI

Le gallerie stradali devono essere dotate di sistemi di areazione e di ricambio dell'aria. La concentrazione massima di ossido di carbonio non deve superare 100 parts per million. Nel caso di gallerie praticate anche da pedoni il limite è di 30 parts per million.

26. PARCHEGGI CHIUSI

Gli autoparcheggi realizzati in locali chiusi devono essere dotati di sistemi di ventilazione in modo tale che in nessun caso la concentrazione di ossido di carbonio superi il valore di 50 parts per million.

ALLEGATO D (Articolo 9) 25)

* 1) Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 marzo 2000, n. 13.

La rubrica del Capo I è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 3) L'art. 3, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 4) Con l'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 1 , l'espressione originaria "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è stata sostituita dall'espressione "Agenzia provinciale per l'ambiente".

* 5) L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2 ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".

* 7) L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 8) La rubrica del Capo II è stata così sostituita dall'art. 15, comma 5, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 9) L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 6, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 10) L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4 , e poi abrogato dall'art. 15, comma 7, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 11) L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6 .

* 12) L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6 .

* 13) L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 22 luglio 2005, n. 5 .

* 14) L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 15) La lettera e) è stata aggiunta dall'art. 20, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4 .

* 16) L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 9, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 17) L'art. 17 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 10, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 18) L'art. 19, comma 2, è stato modificato dall'art. 35, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2 , e dall'art. 20, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4 , ed infine così sostituito dall'art. 15, comma 11, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 19) L'art. 20 è stato così sostituito dall'art. 15, comma 12, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 20) L'art. 21 è stato modificato dall'art. 20, comma 4, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4 , e dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6 , ed infine così sostituito dall'art. 15, comma 13, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4 .

* 21) L'art. 22 è stato sostituito dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6 .

* 22) Il punto 31 è stato abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6 .

* 23) Il punto 32 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 16 ottobre 2006, n. 57 .

* 24) La lettera b) è stata sostituita dall'art. 46 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19 .

* 25) L'allegato D è stato sostituito dall'art. 12 del D.P.P. 31 marzo 2003, n. 7 , e successivamente abrogato dall'art. 42 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6 .