Lreg_Basilicata_5_4_00_30

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 5-04-2000

Normativa regionale in materia di prevenzione dell’inquinamento da campi elettromagnetici

ARTICOLO 1

Finalità

La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare l’ambiente e tutelare  la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti  dall’esposizione a campi elettromagnetici, con la presente disciplina  l’installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni,  nel rispetto della normativa Statale in materia.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

Fatte salve le attribuzioni dell’Autorità per le Garanzie nelle  Comunicazioni, sono disciplinate dalla presente legge tutte le  sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzati in  impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHz  e 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione  superiore a 5W.

ARTICOLO 3

Regime autorizzatorio

L’installazione di impianti per teleradiocomunicazioni di cui al  precedente art. 2 è subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata  dal Responsabile del Servizio Regionale competente.

Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti per i  quali si richiede una modifica tale da determinare il superamento dei  limiti di cui all’art. 2 della potenza massima immessa in antenna.

La domanda di autorizzazione, in carta legale, prodotta dal titolare o  dal legale rappresentante dell’impianto, deve essere indirizzata alla  Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche  Ambientali.

Essa deve essere corredata della documentazione, da produrre in  triplice copia, riportata nell’allegato 1 della presente legge.

ARTICOLO 4

Istruttoria

La istruttoria tecnica e amministrativa è espletata dal Dipartimento  Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, che acquisisce il  preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli  aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico dell’ARPAB.

Sulla base delle informazioni e della documentazione allegati  all’istanza, l’organismo deputato al rilascio del parere  radioprotezionistico verifica il rispetto dei limiti di esposizione  fissati dall’art. 3 e dei valori fissati dall’art. 4, 2° comma del  D.M. n. 381/98, precisando i limiti da non superare per ogni  installazione nel contesto di tutti gli impianti esistenti nella zona  prescelta.

La Regione si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla  presentazione della stessa ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare  il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni  dalla presentazione di dette modifiche.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Statale Numero 381 del 1998 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Statale Numero 381 del 1998 Articolo 4

ARTICOLO 5

Piani Comunali

Ogni Comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente  legge, deve individuare uno o più siti al di fuori di zone altamente  urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di  teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione,  predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli  impianti già in funzione. La scelta di tali siti deve essere  effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della  tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica.

I piani devono essere trasmessi alla Regione Basilicata - Dipartimento  Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.

Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione  saranno a carico dei titolari degli impianti stessi.

Gli impianti soggetti alle disposizioni del presente articolo sono  quelli per cui è prescritta l’autorizzazione ai sensi della presente  legge e comunque sono quelli per cui il trasferimento sia tecnicamente  attuabile.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di  impianti di stazioni di radioamatore e nel caso di impianti utilizzati  per pubblica sicurezza.

ARTICOLO 6

Autocontrollo

E’ posto a carico del titolare di ciascun impianto di  teleradiocomunicazione presente sul territorio regionale di effettuare  semestralmente autocontrolli dell’inquinamento elettromagnetico  prodotto dal proprio impianto, tenendo conto delle modalità di  esecuzione delle misure riportate nell’allegato 2 della presente  legge.

Le risultanze saranno confrontate con i valori trasmessi in fase  progettuale.

Riscontrato un potenziamento dell’impianto rispetto al progetto  autorizzato, l’autorità regionale procede alla diffida assegnando il  termine di 30 giorni per eliminare le irregolarità.

ARTICOLO 7

Vigilanza e controllo

La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall’ARPAB.

Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e  sperimentalmente rilevando i limiti massimi di esposizione fissati dal  D.M. n. 381/98 previo blocco delle apparecchiature di produzione di  segnale nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna.

In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori  individuati dall’art. 3 e dall’art. 4, 2° comma, del D.M. n.381/98 ai  titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato  alla Regione Basilicata il termine di 30 gg. per la regolarizzazione  dell’impianto.

Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei  successivi 30 giorni si procede alla revoca dell’autorizzazione.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Statale Numero 381 del 1998

ARTICOLO 8

Catasto Regionale

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge verrà  istituito il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non  ionizzanti nel quale saranno censiti tutti gli impianti di  teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale.

Il Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali è  incaricato della tenuta e del relativo annuale aggiornamento pubblico  sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

ARTICOLO 9

Norma transitoria

I titolari o i legali rappresentanti degli impianti di  teleradiocomunicazioni indicati all’art. 2 che alla data di entrata in  vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio  regionale, devono, entro 6 mesi dalla suddetta legge, richiedere la  prescritta autorizzazione regionale con l’obbligo comunque di  ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di  esposizione fissati dal D.M. n.381/98 art. 3 e art. 4, 2° comma.

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Statale Numero 381 del 1998 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO: Legge Statale Numero 381 del 1998 Articolo 4

ARTICOLO 10

Sanzioni

L’installazione e la modifica degli impianti di cui all’art. 2 della  presente legge, senza la prescritta autorizzazione o in difformità  dalla stessa, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa a  carico del titolare da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nonché rispettivamente la demolizione o  la riduzione a conformità delle opere realizzate.

ARTICOLO 11

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno  successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della Regione.

ALLEGATO 1:  Allegato 1

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di cui all’art.3 della presente legge il titolare o il  legale rappresentante dell’impianto deve allegare, in triplice copia,  la seguente documentazione debitamente firmata:

1) Progetto dettagliato dell’installazione che contenga:

— I dati catastali e o geografici per identificare con precisione  il luogo ove è previsto l’insediamento dell’impianto.

— Le planimetrie regionali della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e  catastali in scala 1:2000 o 1:4000.

— Gli elaborati grafici del sito previsto per l’insediamento ante operam e post operam con la struttura  dell’impianto prospetto e pianta e l’indicazione della sua recinzione.

— La documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati  dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente  alla direzione di puntamento delle antenne.

— Le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante  delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti.

— Le misure previste per rendere inaccessibile l’impianto ai non  addetti.

— La mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione  radio-base per un raggio di 300 metri con quota relativa alla linea di  gronda e al centro elettrico dell’antenna.

2) Costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e  dei suoi componenti specificando le caratteristiche tecniche:

— La banda di frequenza o, per gli impianti di  teleradiocomunicazioni, la banda operativa-intervallo di frequenza,  nella quale opererà l’impianto.

— Il numero di trasmettitori per cella e numero di celle.

— La potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa  in W.

— La potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in  W.

— La potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio  nella direzione di massima irradiazione (ERP).

— La direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord  geografico.

— I diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed  orizzontale.

— La dimensione degli elementi radianti.

— Il guadagno.

— Il Tilt elettrico o meccanico.

— L’altezza dal centro elettrico dell’antenna da terra (HCE).

3) Studio dell’impianto in relazione ai luoghi circostanti per il  rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico:

— I calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall’impianto  (sia da installare che esistente) relativi alle distanze dal centro  elettrico dell’antenna;

— la relazione tecnica firmata da un esperto nel settore,  contenente:

o Le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti  da installare che per quelli esistenti).

o Le valutazioni dell’inquinamento elettromagnetico prodotto  dall’impianto (in ipotesi di impianto esistente).

Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate mediante le  misure previste nell’allegato B del D.M. n.381/98 e tenendo conto  delle modalità di esecuzione di cui all’allegato 2 della presente  legge e specificatamente:

o Le misure di campo elettromagnetico in banda larga dovranno  essere effettuate nei punti significativi. Questi dovranno essere  scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio: nei palazzi  antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che  intercettano le onde laterali.

o Le misure dovranno essere condotte tenendo conto del piano  quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico  dell’antenna.

o Le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere  effettuate nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite  o misura di cautela tenendo conto delle modalità contenute nell’all.

2.

Le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate  in sede di progettazione dal concessionario.

4) Per i sistemi direttivi, fermo restando quanto prescritto ai  precedenti punti 1 e 3, la documentazione da produrre relativamente al  punto 2 è la seguente:

— Tipo e modello di antenna

— Banda di emissione

— Dimensioni dell’antenna

— Guadagno

— Diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e  orizzontale

— Direzione di puntamento dell’antenna rispetto al nord geografico

— Potenza al Tx

— Tilt elettrico o meccanico

— Altezza dal centro elettrico dell’antenna da terra (HCE)

ALLEGATO 2:  Allegato 2

MODALITÀ D’ESECUZIONE DELLE MISURE

— Le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga, e nel  caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di  cautela dovrà essere effettuata un’analisi in banda stretta dei  segnali presenti. A causa delle dimensioni non trascurabili delle  antenne (ad esempio 1,2 m x 0,4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm  per i dipoli in mezz’onda e circa 0,4 m x 0,5 m per le log periodiche)  è sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m di altezza.

— Le misure in banda stretta dei campi elettromagnetici devono  essere eseguiti secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste  devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in  materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti o  associazioni anche stranieri, di riconosciuta competenza.

— I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di  potenza devono essere mediati su un’area equivalente alla sezione  verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei  minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media  spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto  d’indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi  ad una altezza di 1,90 m e 1,10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua  volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la  differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato  tra le due (maggiore quindi dell’incertezza di quella misura) è  opportuno effettuarne una terza a 1,50 m da terra, per poi effettuare  una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato  attraverso una prima serie di misure nell’area in esame al fine di  rilevare il punto di massima esposizione.

— Per la verifica dei limiti di Tab. 1 (Decreto Ministero  dell’Ambiente n.381) le misure andranno effettuate nei luoghi  accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la  verifica dei valori di cautela di cui all’art. 4 andranno effettuate  in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e  in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne  considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente  sensibili quali ad esempio edifici destinati all’infanzia, scuole,  ospedali.

— Le misure devono essere condotte lontano da corpi metallici per  evitare il più possibile riflessioni.

— L’operatore si deve trovare ad una distanza di almeno tre metri  dallo strumento.

— Lo strumento deve essere collocato sull’apposito cavalletto ad  un’altezza dipendente dalla particolare situazione.

— Le misure in ambienti esterni devono essere effettuate nella  direzione di massimo irraggiamento comunicata precedente dagli Enti  gestori, anche in corrispondenza di edifici abitati. Per le abitazioni  situate al secondo piano si utilizzeranno aste appositamente fornite  dalla casa costruttrice dello strumento. Per abitazioni situate in  posizioni intermedie il sensore verrà calato giù con una fibra ottica.

— Al fine di valutare l’adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti  utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di  calibrazione noto con un’incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e  riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge 273/91 è stato istituito il Servizio  Italiano di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il  riferimento nazionale.