# LOMBARDIA

Lreg_Lombardia_15_7_96_15

Pubblicata dalla Regione Lombardia in:

Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 8 Edizione speciale del 21 Febbraio 1997

LEGGE ABROGATA DALLA LEGGE REGIONALE 11/3/2005, n. 12

INDICE

1 Testo integrale della legge 15 luglio 1996, n.15 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti” (Burl 19 luglio 1996, 1 Supplemento Ordinario al n. 29)

2 I riferimenti normativi

D.M. 2 aprile 1968, art. 2 (Rif. L.R. 15/1996: art. 1, 7° comma)

Art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Rif. L.R. 15/1996: art. 3, 2° comma)

Artt. 14, 17, 19 e 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 (Rif. L.R. 15/1996: art. 3, 3° comma)

Art. 14 della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Rif. L.R. 15/1996: art. 3, 4° comma)

Artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Rif. L.R. 15/1996: art. 3, 6° comma)

3 Comunicazione dell’Assessore all’Urbanistica e Territorio e dell’Assessore ai Lavori Pubblici

4 Criteri e indirizzi urbanistico-edilizi per l’applicazione della legge Regionale 15 luglio 1996, N. 15 - Circolare dell’Assessorato all’Urbanistica e al Territorio e dell’Assessorato ai Lavori Pubblici n. 1/1997 (approvata con DGR 6123987 del 13 gen. 1997)

5. Seconda Circolare dell'Assessore regionale all'Urbanistica, 21 aprile 2000 -n. 24, per l'applicazione della legge regionale 19 novembre 1999 n. 22, in tema di parcheggi, D.I.A., sottotetti e P.P.A

6 Abitabilità - Circolare relativa alle prescrizioni igienico - sanitarie - Testo della Direttiva assessorile ai Servizi di Prevenzione delle USSL della Lombardia

7 I riferimenti normativi contenuti nella circolari: testo degli articoli di legge richiamati nei criteri applicativi

Art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

Art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122

Art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93

Articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457

# Testo integrale della legge 15 luglio 1996, n.15 ´Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti'

# (Burl 19 luglio 1996, 1 Supplemento Ordinario al n. 29)

## Art. 1

l. La Regione promuove con la presente legge il recupero a fini abitativi dei sottotetti con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente.*

* La legge reg Lombardia 23 novembre 2001, n. 18, nell'articolo 1, ha così stabilito: Art 1 (Interpretazione autentica dell’art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15) 1 . La parola “esistente”, di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”, è da intendersi riferita al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività.

3. Il recupero volumetrico di cui al comma 2 può essere consentito solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie.

4. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici di cui al comma 2 dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.*

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previa concessione edilizia, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6.

6. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di m. 2,40, ulteriormente ridotta a m. 2,10 per i comuni posti a quote superiori a m. 1000 di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa.

7. Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i Comuni possono, nel termine perentorio di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e limitatamente alle zone C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione delle presenti norme.

* Comma così modificato dall'art. 2 della Lreg 23 novembre 2001, n. 18

## Art. 2

Ambito di applicazione*

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri, di cui all'art. 1, comma 6.

*Così sostituito dall'art. 6 della Lreg 19 11 99 n. 22

## Art. 3

1. Gli interventi edilizi di cui agli artt. 1 e 2 non richiedono preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono classificati come ristrutturazioni ai sensi dell’art. 3 1, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ´Norme per l’edilizia residenziale'.

3. Il recupero dei sottotetti è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni di cui agli artt. 14, 17, 19 e 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 ´Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico' e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in deroga agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti ed adottati.

4. Le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’art. 14 della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio.

5. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia dì impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

6. Il rilascio della concessione edilizia, di cui all’art. 1, comma 5, comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ´Norme in materia di edificabilità dei suoli', calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Le norme che disciplinano il recupero dei sottotetti

# 5 I riferimenti normativi

Al fine di agevolare la consultazione corrente della legge regionale 15 luglio 1996 n. 15 e della normativa da essa richiamata, si riportano di seguito le disposizioni cui la medesima fa espresso rinvio, contenute in altre leggi statali e regionali.

## D.M. 2 aprile 1968, art. 2 (Rif. L.R. 15/1996: art. 1, 7∞ comma)

2. (Zone territoriali omogenee). - Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

## Art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Rif. L.R. 15/1996: art. 3, 2∞ comma)

31. (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi l∞ giugno 1939, n.1089, e 29 giugno 1939, n.1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Artt. 14, 17, 19 e 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51 (Rif. L.R. 15/1996: art. 3, 3∞ comma)

14. (Piani regolatori generali e piani relatori intercomunali). - Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un piano regolatore generale.

Il piano regolatore generale organizza l’intero territorio comunale, in funzione delle esigenze della comunità locale.

Due o più Comuni contermini costituiti in Consorzio volontario, a norma del Testo unico della legge comunale e provinciale 8 marzo 1984, n. 383, possono adottare un piano regolatore intercomunale sostitutivo a tutti gli effetti dei piani regolatori comunali. Ai fini della formazione, adozione, pubblicazione di tali piani si applicano le norme relative ai piani regolatori generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.

I Comuni, dopo l’entrata in vigore della presente legge, non possono adottare programmi di fabbricazione e possono apportare a quelli adottati o vigenti, solo modifiche che comportino riduzione della edificabilità e l’introduzione di nuovi vincoli per attrezzature pubbliche e collettive.

17. (Cenni storici). - Il piano regolatore generale, relativamente al centro storico, ed ai nuclei di interesse storico, artistico ed ambientale, ferma restando la norma di cui all’art. 7 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, deve:

1) elencare e sottoporre ad apposita normativa tutti i beni storici e monumentali meritevoli di salvaguardia, restauro, conservazione nonchè le zone di interesse ambientale;

2) definire l’organizzazione della rete di viabilità e degli spazi di parcheggio, al fine di favorire la mobilità pedonale e il trasporto pubblico;

3) subordinare i nuovi interventi edilizi - con esclusione delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di consolidamento, restauro che non comportino aumento delle volumetrie, alterazioni delle caratteristiche architettoniche e modifiche della destinazione d’uso degli edifici nonchè con esclusione di opere di adeguamento igienico e tecnologico all’approvazione di piani particolareggiati estesi ad almeno ogni isolato od unità di azzonamento ed aventi lo scopo di:

- verificare le condizioni degli insediamenti sotto il profilo igienico-sanitario, lo stato di conservazione edilizia e le destinazioni d’uso degli edifici;

- promuovere, attraverso progetti redatti a scala non inferiore ad 1:1.000, le scelte di assetto planivolumetrico, funzionale e di risanamento degli insediamenti, finalizzati al loro uso sociale, anche mediante l’applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

- definire particolari standards urbanistici ed edilizi; - individuare:

a) le aree sulle quali, ad avvenuta approvazione del piano particolareggiato, gli interventi siano autorizzabili mediante licenza edilizia singola;

b) le aree dove gli interventi siano autorizzabili, previo progetto planivolumetrico convenzionato sulla base del piano particolareggiato;

c) i beni immobili da destinare ad attrezzature pubbliche.

19. 	(Computo della capacità insediativa residenziale teorica). -

La capacità insediativa residenziale teorica di piano risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali o parzialmente residenziali previste dal piano regolatore generale, stimate secondo i seguenti criteri:

a) per le zone residenziali, comprese all’interno dei perimetri dei centri edificati di cui all’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al netto dei lotti ancora inedificati, si assumerà come capacità teorica il valore maggiore tra il numero di residenti insediati, al momento dell’adozione del piano, ed il numero dei vani abitabili esistenti;

b) per i lotti liberi, all’interno dei perimetri dei centri edificati di cui sopra, per i comparti già edificati nei quali sia previsto od ammesso un incremento delle volumetrie esistenti, nonchè per le zone di espansione residenziale, si assumerà come capacità teorica il valore ottenuto moltiplicando le relative superfici per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, ed attribuendo mediamente 100 mc. di volume residenziale ad ogni abitante.

22. (Standards urbanistici a livello comunale). - Negli strumenti urbanistici comunali e nei piani attuativi deve essere assicurata una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all’entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali sulla base dei seguenti parametri:

1) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali.

La dotazione minima di standards stabilita dall’art. 8 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, in misura di 18 mq./ab., è elevata a 26,5 mq./ab. Tale dotazione minima complessiva è da intendersi in linea di massima così ripartita:

a) 4,5 mq./ab. di aree per l’istruzione inferiore: scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell’obbligo;

b) 4 mq./ab. di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);

c) 15 mq./ab. di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale;

d) 3 mq./ab. di aree per parcheggi di uso pubblico.

Ai fini del computo dello standard per parcheggi, si tiene conto della sommatoria delle superfici lorde di pavimento, realizzate con tipologia multipiano sia fuori terra che in sottosuolo. Al medesimo fine possono altresì essere computati i Parcheggi realizzati su aree pubbliche, costruiti anche in diritto di superficie costituito a favore di terzi, previa stipulazione di apposita convenzione nella quale devono essere stabilite: la durata, le modalità della gestione, anche ai fini di sicurezza, nonchè le opere di arredo urbano da eseguire in superficie, sulla base di criteri di qualità che tengano conto dell’ambiente nel quale si inserisce il singolo intervento.

La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali andrà effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale teorica così come definita al precedente art. 19, limitando le previsioni relative alle presenze stagionali e turistiche, al rispetto delle sole voci di cui alle precedenti lettere c) e d) ed elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a 20 mq. per abitante/vano.

Ai fini della dotazione minima di aree, non si applica la previsione di cui al n. 2 dell’art. 4 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

Nei Comuni che alla data di adozione del P.G.R. non abbiano una popolazione superiore ai 4.000 abitanti, qualora sia prevista l’individuazione di un modulo funzionale di servizi di cui al comma successivo e non presentino alcuna dello seguenti caratteristiche:

a) addetti totali all’industria manifatturiera inferiori a 1.000 unità;

b) superficie territoriale a destinazione industriale di nuova previsione del P.G.R. in misura superiore a 5 ha;

c) nuove stanze previste dal P.R.G. in misura superiore al 20% del patrimonio edilizio esistente;

d) capacità ricettiva turistica, determinata dal numero di posti letto alberghieri e numero di stanze disponibili in abitazioni non occupate, esistente e di nuova previsione, superiore alla popolazione residente;

e) Comuni per i quali i Piani Territoriali, aventi natura ed effetti di cui all’art. n. 4 e all’art. n. 8 della L.R. 15 aprile 1975, n. 5, prevedono nuovi sviluppi residenziali e turistici ricettivi, la dotazione minima complessiva delle aree destinate a standard comunale è di 18 mq. per abitante.

Il modulo funzionale di cui al comma precedente è costituito da una dotazione minima di attrezzature relative a: centro civico, attrezzature religiose, campo sportivo, ambulatorio, area mercato: tale dotazione può essere ulteriormente precisata dal Piano Territoriale Regionale.

Nei piani regolatori generali con capacità insediativa residenziale teorica prevista superiore a 20 mila abitanti, si debbono prevedere anche le aree per attrezzature pubbliche di interesse generale, in misura complessiva non inferiore a 17,5 mq./ab.

Tali aree possono essere destinate sia alle attrezzature previste dall’art. 4, paragrafo 5, del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sia agli impianti pubblici o di uso pubblico per la pratica e lo spettacolo sportivo, ai mercati generali pubblici e relativi depositi, nonchè ai pubblici servizi per la protezione civile.

L’individuazione delle aree per ´attrezzature pubbliche di interesse generale' (zona F), deve rispettare i criteri e le prescrizioni dei Piani di Settore di interesse regionale, oltrechè le prescrizioni di eventuali Piani di Coordinamento Comprensoriale e dei Piani Urbanistici delle Comunità Montane.

Le aree per ´attrezzature pubbliche di interesse generale' (zona F) individuate nei P.G.R. comunali possono coincidere con quelle individuate nei Piani Territoriali di Coordinamento di cui all’art. 8 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

Qualora se ne ravvisi la motivata opportunità, gli strumenti urbanistici possono ripartire le aree per standard dagli stessi individuate, anche secondo parametri diversi da quelli indicati nei precedenti commi, purchè sia comunque assicurato il reperimento della dotazione minima complessivamente prevista dal presente paragrafo.

2 )Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi.

La dotazione minima di standards per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie stabilita all’art. 5 sub 1) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in misura del 10% della superficie destinata ai nuovi insediamenti industriali, è elevata al 20%, salvo che per i Comuni in territorio montano.

3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali.

La dotazione minima di standards funzionari ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale per parcheggi, verde, centri e servizi sociali, attrezzature varie, stabilita dall’art. 5, sub 2) del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 in misura dell’80% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, è elevata al 100%. Di tali aree almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Le aree computabili ai fini degli standards di cui ai precedenti commi sono soltanto quelle delle quali siano previsti l’acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o l’assoggettamento a servitù di uso pubblico.

I comuni che dimostrino l’impossibilità di reperire, all’interno del proprio territorio, i terreni necessari a soddisfare la dotazione minima di aree per la realizzazione di parchi urbani e territoriali, possono individuare a tale scopo anche aree esterne ai propri confini amministrativi, purchè:

a) si tratti di aree ricomprese nel perimetro dei parchi naturali di cui alla L.R. n. 86/1988 e previste come ´zone a parco attrezzato' dai relativi piani territoriali di coordinamento vigenti;

b) sia stato conseguito l’assenso dall’ente gestore del parco e delle amministrazioni comunali nel cui territorio sono ubicate le aree;

c) tali aree siano accessibili con adeguate infrastrutture di trasporto pubblico, da parte della popolazione residente nei comuni interessati.

I comuni che si avvolgono di tale facoltà devono entrare a far parte dell’ente gestore del parco, devono contribuire alle spese annue di gestione, e devono altresì corrispondere all’ente le somme relative all’acquisizione delle aree che si intendono computare o il loro conferimento in caso di proprietà delle stesse.

Le quote relative agli oneri di urbanizzazione secondaria, che i singoli comuni devono corrispondere al consorzio del parco onde assicurare l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 22, par. 1), lettera c), della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, nonchè degli interventi di cui al quinto comma dell’art. 4 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, saranno determinate, con propria deliberazione, dall’assemblea del consorzio del parco nel rispetto delle quote minime che verranno indicate con idonea deliberazione del consiglio regionale, in aggiornamento e specificazione delle tabelle riguardanti gli oneri di urbanizzazione previsti dalla deliberazione del consiglio regionale del 28 luglio 1977, n. II/557.

## Art. 14 della L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Rif. L.R. 15/1996: art. 3, 4∞ comma)

14. (Alloggi di edilizia residenziale abitativa). -

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per nuovi edifici ad uso residenziale abitativo e per ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, deve essere garantita la visitabilità e l’adattabilità degli alloggi come definite dai successivi commi.

2. Per visitabilità di un alloggio si intende la sua condizione di permettere a persone di ridotta capacità motoria, di accedere alla zona giorno ed ad un servizio igienico dell’alloggio stesso, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.1 dell’allegato.

3. Per adattabilità di un alloggio si intende la sua condizione di poter essere modificato, a costi limitati, allo scopo di permettere ad un disabile circolante con carrozzina di viverci ed esercitarvi tutte le attività e funzioni della vita quotidiana; a tal fine l’esecuzione dei lavori di modifica non deve modificare nè la struttura, nè la rete degli impianti comuni degli edifici, garantendo le prestazioni minime indicate al n. 6.1.2 dell’allegato.

4. L’adattabilità dell’alloggio deve essere dimostrata, in sede di presentazione del progetto per la concessione edilizia, allegando disegni supplementari che affianchino alle soluzioni-tipo proposte per gli alloggi della costruzione e le soluzioni di variante degli alloggi stessi alle esigenze dei disabili, e pertanto rispondenti alle prestazioni minime di cui al comma precedente.

5. L’adattabilità e la visitabilità degli alloggi devono essere garantite anche ai fini del rilascio delle concessioni di edificazione per ristrutturazioni edilizie di interi edifici o di parti significative degli stessi, secondo le modalità di cui al precedente quarto comma e salvo quanto previsto dal successivo art. 20.

6. Le disposizioni dell’allegato non si applicano agli edifici destinati ad abitazioni unifamiliari o con non più di quattro alloggi.

## Artt. 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Rif. L.R. 15/1996: art. 3, 6∞ comma)

5. (Determinazione degli oneri di urbanizzazione). - L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dall’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, modificato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 197 1, n. 865, nonchè dalle leggi regionali, è stabilita, ai fini del precedente art. 3, con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per classi di comuni in relazione:

a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’art. 41 quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonchè delle leggi regionali.

Fino . all’approvazione delle tabelle di cui al precedente comma i comuni continuano ad applicare le disposizioni adottate in attuazione della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametri che da parte della regione entro il termine stabilito nel primo comma e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione dei consiglio comunale.

6. (Determinazione del costo di costruzione). - Il costo di costruzione di cui all’art. 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell’art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il contributo aderente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

# 1 Comunicazione dell’Assessore all’Urbanistica e Territorio e dell’Assessore ai Lavori Pubblici

Milano, 3 Febbraio 1997

Oggetto: Guida alla Legge Regionale 15 Luglio 1996, n.15

Con il 1∞ febbraio 1997, è entrata in vigore, ad ogni effetto di legge, la normativa regionale per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo.

Al fine di rendere più agevole l’utilizzazione della nuova disciplina, si è ritenuto opportuno accompagnarne la prima applicazione con la presente guida orientativa.

In essa, oltre alla legge, sono riportate, in un solo fascicolo, a mo' di testo unico:

1) la Circolare assessorile ai Comuni, comprensiva delle risposte ai quesiti più correnti;

2) la Direttiva del competente Assessore alle USSL, circa le prescrizioni igienico-sanitarie in materia di abitabilità;

3) la normativa di riferimento contenuta nella legge 15/1996, nonché le ulteriori disposizioni richiamate dalle stesse circolari.

Si riportano, insomma, .e istruzioni per l’uso di una normativa inedita - si tratta della prima si questo tipo approvata dalle Regioni - che offre l’opportunità di consistenti e diffusi recuperi di spazi ad usi abitativi, evitando ad un tempo il consumo di ulteriore territorio, in coerenza con i criteri ed i principi di uno sviluppo davvero sostenibile.

L’Assessore all’Urbanistica e al Territorio (Avv. Giuliano Sala)

L’Assessore ai Lavori Pubblici (Milena Bertani)

# 2 Criteri e indirizzi urbanistico-edilizi per l’applicazione della legge Regionale 15 luglio 1996, N. 15

# Circolare dell’Assessorato all’Urbanistica e al Territorio e dell’Assessorato ai Lavori Pubblici n. 1/1997 (approvata con DGR 6123987 del 13 gennaio 1997)

La prima applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n.15, ha evidenziato l’opportunità di alcuni chiarimenti di dettaglio in ordine a vari aspetti della nuova disciplina, al fine di renderne più agevole l’applicazione.

L’occasione è altresì opportuna non solo per fornire una risposta ai quesiti che l’esperienza pratica dei primi mesi d’operatività ha posto, ma anche per una considerazione complessiva della materia, a mezzo della presente circolare.

## 1. Finalità

Appare preliminarmente opportuno ribadire le finalità della legge 15/96 non per mera clausola di stile, ma per munire gli operatori di un’utile bussola interpretativa che consenta un costante orientamento anche nei passaggi testuali meno agevoli.

Le esplicite finalità della legge regionale n. 15/96 si desumono dal disposto dell’art. 1, commi primo e secondo, in virtù del quale il recupero, ai soli fini residenziali, dei volumi ricavabili dai sottotetti esistenti, consegue l’´obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici'.

E’ alla luce di tali esplicite finalità, pertanto, che potranno essere sciolte talune difficoltà interpretative contenute nel testo legislativo.

## 2. Ambito di applicazione

### 2.1. Oggetto

La legge regionale si applica ai sottotetti, definiti dalla legge medesima quali: ´volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici' (art. 1, quarto comma).

### 2.2. Sottotetti ´esistenti'

La legge regionale in commento trova applicazione per i sottotetti ´esistenti', come si evince dallo stesso Titolo della Legge e dal secondo comma dell’art. 1.

Al riguardo, si osserva che è assente, all’interno delle disposizioni di legge, qualsiasi riferimento ad una data prestabilita di ´esistenza'; infatti, non è specificato se i sottotetti debbano esistere alla data di entrata in vigore della legge, ovvero successivamente.

Nella difficoltà di un’interpretazione inequivocabile del testo vigente, appare opportuno riferirsi ai lavori preparatori.

Il testo originario, licenziato dalla Giunta Regionale e dalla stessa sottoposto alla competente Commissione consiliare, consentiva l’ammissibilità del recupero dei sottotetti ubicati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Nel corso dell’esame istruttorio, la Commissione si pronunciò per l’eliminazione di tale termine, argomentando che il vincolo temporale avrebbe attribuito alla legge il carattere di sanatoria, mentre la volontà del legislatore era quella di affermare il principio del recupero degli spazi abitativi non utilizzati non solo con riferimento al passato, ma anche per il futuro; ciò in quanto le finalità della legge (contenimento del consumo di territorio e risparmio energetico) hanno una valenza generale e permanente, e non parziale ed a termine, limitata e circoscritta al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

L’ambiguità della dizione letterale de qua è pertanto da sciogliersi alla luce dell’impostazione emersa nel corso dei lavori preparatori, così come sopra sintetizzata, che, in buona sostanza, potrà consentire il recupero dei sottotetti ubicati anche in edifici che verranno ad esistenza successivamente all’entrata in vigore della legge, purché ´esistenti' al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia di cui all’art. 1, quinto comma.*

* Nota: interpretazione divenuta legge regionale con la Lreg xyz

## 3. Requisiti e presupposti

Gli edifici, nei quali è possibile realizzare interventi di recupero a fini abitativi del sottotetto, devono presentare i seguenti presupposti:

- essere destinati, in tutto o in parte, a residenza (art. 1, secondo comma);

- essere serviti da tutte le urbanizzazioni primarie (art. 1, terzo comma);

Qualora il Consiglio Comunale, ai sensi del settimo comma dell’art. 1, abbia assunto apposito atto deliberativo, è possibile escludere dall’applicazione della presente legge i sottotetti afferenti gli immobili ubicati nelle zone C e D (così come definite dal D.M. 2 aprile 1968) del territorio comunale.

### 3.1. Destinazione dell’edificio

In merito a tale presupposto, l’intervento di recupero del sottotetto potrà essere consentito in edifici con destinazione ´in tutto o in parte' residenziale, con ciò intendendosi ricompresi anche gli edifici con diversa destinazione funzionale, purchè sia già presente anche la funzione residenziale, indipendentemente da qualsiasi rapporto percentuale rispetto al volume o alla superficie dell’edificio.

### 3.2. Presenza delle opere di urbanizzazione

Per quel che concerne l’ulteriore requisito relativo alla presenza di tutte le opere di urbanizzazione primaria, lo stesso deve essere inteso in senso sostanziale, avendo riguardo alle opere che permettono all’edificio di essere abitato; il soddisfacimento del requisito in esame può essere attestato direttamente dall’interessato, mediante autocertificazione, ai sensi della legislazione vigente.

### 3.3. Casi di esclusione

Al riguardo, si rileva che il settimo comma dell’art. 1 consente ai Comuni di escludere parti del loro territorio dall’applicazione della presente legge, assegnando, a tal fine, il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa (il predetto termine scade, quindi, perentoriamente, alle ore 24.00 del 31 gennaio 1997). La facoltà di esclusione riguarda però soltanto le zone omogenee C e D, così come definite dal D.M. 1444/1968 e può essere totale o parziale.

## 4. Interventi ammessi - Limiti e condizioni

Il recupero dei sottotetti esistenti è sottoposto ai limiti e alle condizioni esplicitati dalla stessa legge; in particolare, il volume dei sottotetti è recuperabile ´a solo scopo residenziale' (art. 1, secondo comma) e ´previa concessione edilizia' (art. 1, quinto comma).

Ciò premesso, si segnala che nell’ambito delle disposizioni di legge sono ammessi tutti gli interventi edilizi necessari per rendere abitabili i sottotetti, alle seguenti condizioni:

a) che siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, con esclusione del requisito relativo all’altezza interna dell’unità immobiliare, in merito al quale si applica la condizione indicata all’art. 1, sesto comma, e riportata al punto b), in appresso indicato (art. 1, quinto comma);

b) che sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di m. 2,40, ulteriormente ridotta a m. 2,10 per i Comuni posti a quote superiori a m. 1000 di altitudine sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della sola parte di sottotetto, la cui altezza superi m. 1,50, per la superficie relativa (art. 1, sesto comma);

con specifico riferimento alla disposizione relativa alle minori altezze dei sottotetti (metri 2,10), si precisa che la stessa opera anche nella fattispecie di Comuni aventi territorio solo parzialmente posto al di sopra dei 1.000 m.s.m., limitatamente però alle parti di territorio ubicate al di sopra di tale quota;

c) che non siano modificate (art. 2) le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde; il tetto potrà tuttavia subire modifiche esclusivamente finalizzate ad assicurare l’osservanza dei rapporti aeroilluminanti, mediante l’apertura di finestre, lucernari, abbaini, terrazzi (art. 2); poichè il divieto concerne la modifica delle altezze di colmo, delle linee di gronda e delle linee di pendenza delle falde, fatta salva la facoltà di realizzare le aperture all’esclusivo scopo di garantire i requisiti di aeroilluminazione, l’esclusione in questione deve essere limitata ai soli abbaini e terrazzi, gli unici in grado di introdurre modifiche alle linee di gronda e di pendenza delle falde: pertanto, deve considerarsi comunque ammessa l’apertura di finestre e lucernari, per loro natura incapaci di apportare le predette modificazioni;

sono altresì assentibili gli interventi di abbassamento del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile, purché sia garantito, per quest’ultimo, il rispetto dell’altezza minima prevista dalle disposizioni vigenti;

non è permesso il recupero per fini abitativi dei volumi delimitati da strutture provvisorie realizzati sulle coperture piane degli edifici;

d) che siano previste idonee opere di isolamento termico, in conformità alle prescrizioni contenute nei regolamenti vigenti e alle norme, nazionali e regionali, in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici (art. 3, quinto comma);

e) che siano garantiti i requisiti di visitabilità ed adattabilità dell’alloggio ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 sull’abbattimento delle barriere architettoniche; alle prescrizioni della presente legge si adeguano, per le attività di loro competenza, i Servizi della Regione e dei Comuni;

l’osservanza della normativa sul superamento delle barriere architettoniche è tuttavia obbligatoria solo per quegli interventi di recupero finalizzati alla creazione di nuove e autonome unità immobiliari, e non già funzionari a singoli locali strutturalmente collegati ad unità immobiliari sottostanti.

## 5. Concessione edilizia, oneri di urbanizzazione, costo di costruzione

Qualunque sia l’entità dell’intervento edilizio diretto al recupero abitativo, lo stesso, in virtù dei secondo comma dell’art. 3, è comunque classificato quale intervento di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui all’art. 31, primo comma, lett. d) della legge 5 agosto 1978 n. 457; data la loro natura di ristrutturazione edilizia, gli interventi in questione sono soggetti al rilascio di concessione ´onerosa', il cui contributo deve essere calcolato sulla volumetria resa abitabile e secondo le tariffe approvate da ciascun Comune per le opere di nuova costruzione. Tuttavia, sono esclusi dal pagamento degli oneri gli interventi che rientrano nella fattispecie della concessione gratuita, disciplinata dall’art. 9 della legge n. 10/77 (ad esempio: ristrutturazione di abitazioni unifamiliari o loro ampliamento in misura non superiore al 20% della volumetria originaria).

Per quel che concerne il contributo di costruzione, lo stesso dovrà essere applicato alla superficie lorda di pavimento utilizzata per il calcolo del volume trasformato.

## 6. Deroghe alla normativa urbanistica vigente

Al fine di agevolare il recupero dei sottotetti esistenti, la legge in commento prevede che i relativi interventi edilizi possano essere assentiti anche in deroga alla normativa urbanistica (regionale e comunale) vigente.

La relativa concessione edilizia, il cui rilascio è subordinato al pagamento degli oneri concessori, potrà pertanto essere assentita:

a) ´in deroga agli indici o parametri urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati' (art. 3, terzo comma);

b) senza che venga predisposto piano attuativo, anche in deroga a eventuali disposizioni in merito stabilite dallo strumento urbanistico generale (art. 3, primo comma);

c) senza che venga disposto l’inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione (art. 3, primo comma);

d) in deroga ai limiti e alle prescrizioni di cui agli artt. 14, 17, 19 e 22 della legge urbanistica regionale 15 aprile 1975 n. 51 (art. 3, terzo comma).

## 7. Reperimento di spazi pertinenziali a parcheggio - Non necessità

L’intervento disciplinato dalla normativa in esame, essendo in ristrutturazione di un volume esistente, non comporta l’obbligo di reperire spazi a parcheggio privato, in quanto, com’è noto, l’art. 41 sexies della legge urbanistica nazionale, nel testo sostituito dall’art. 2, secondo comma, della legge 24 marzo 1989 n. 122, pone l’obbligo di riservare spazi a parcheggio pertinenziale solo per le nuove costruzioni, cioè per i volumi di nuova edificazione.

## 8. Recupero dei sottotetti nelle zone agricole - Ammissibilità

Premesso che le zone E non sono state oggetto di espressa esclusione legislativa, la normativa in commento non deroga in alcun modo alla legge regionale n. 93/80 in materia di edificazione nelle zone agricole.

Ciò posto in via generale, è comunque da considerare ammesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti riguardanti edifici residenziali (in tutto o in parte) ubicati in zone agricole non più funzionalmente connessi all’esercizio dell’agricoltura e come tali censiti nel catasto dei terreni fabbricabili.

Ne deriva, in via di principio, che il rilascio della concessione edilizia per il recupero abitativo delle residenze ancora connesse alla struttura agricola è subordinato alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall’art. 3, della legge regionale n. 93/80.

## 9. Sanatoria abusivismo - Esclusione

La presente legge non produce alcun tipo di effetto sanante di opere abusive eseguite nei sottotetti per la cui regolamentazione continuano ad applicarsi, immutati, i vigenti disposti in materia, mentre sono recepite nello stato di fatto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge tutte le opere sanate ai sensi della legge n. 47/85 e n. 724/94.

## 10. Rapporto con le leggi di tutela paesistico - ambientale

Ove si modifichi l’aspetto esteriore degli edifici (in particolare a seguito di opere di apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi), l’intervento di recupero del sottotetto - se ubicato in zone soggette ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 26 giugno 1939 n. 1497 - risulterà altresì assoggettato alla preventiva autorizzazione prevista dalle stesse, secondo le competenze previste dalla leggi statali e regionali vigenti.

## 11. Adempimenti e determinazioni comunali

Ai fini dell’applicazione della nuova legge regionale non sono richiesti particolari adempimenti da parte del Comune; le misure previste dalla legge medesima si devono infatti considerare immediatamente operative, anche per il loro carattere di deroga rispetto agli strumenti urbanistici vigenti e per le altre disposizioni previste dall’art. 3.

E’ invece riconosciuta ai Comuni la facoltà (ai sensi dell’art. 1, primo comma, art. 7) di disporre, con motivate deliberazioni del Consiglio Comunale, l’esclusione di parti del territorio comunale, classificate come C e D degli strumenti urbanistici comunali, dall’applicazione delle norme della legge.

Tale adempimento deve avvenire entro il termine, perentorio, di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale e dunque entro il 31 gennaio 1997.

Nelle zone C e D del territorio comunale, come sopra escluse, non potranno avere luogo interventi di recupero dei sottotetti ai sensi della legge in commento.

Ai Comuni è in ogni caso preclusa la facoltà di estendere tale esclusione ad altre zone del territorio comunale, diverse delle zone C e D.

Milano, 13 gennaio 1997

L’Assessore all’Urbanistica e al Territorio (Avv. Giuliano Sala)

L’Assessore ai Lavori Pubblici (Milena Bertani)

Cir_Urbanistica_Lombardia_21_4_00_24

Seconda Circolare dell'Assessore regionale all'Urbanistica, 21 aprile 2000 -n. 24, per l'applicazione della legge regionale 19 novembre 1999 n. 22, in tema di parcheggi, D.I.A., sottotetti e P.P.A.

(B.U.R.L. del 12 maggio 2000, 4° suppl. straord. al n. 19)

La presente circolare, integrativa della precedente del 6 dicembre 1999, n. 60 (pubblicata sul B.U.R.L., 3° supplemento straordinario al n. 49 di venerdì 10 dicembre 1999), intende rispondere ai quesiti che sono stati formulati alla Regione da parte di Amministrazioni comunali, professionisti ed operatori del settore, nei primi mesi di applicazione della l.r. 22/99.

A tal fine si è provveduto a classificare i quesiti ricevuti all'interno di problematiche generali riconducibili alle diverse disposizioni contenute negli articoli della l.r. 22/99 ed a formulare, per ogni gruppo di quesiti, apposite risposte.

La presente circolare è impostata, quindi, con domande e risposte in relazione ai singoli articoli della l.r. 22/99.

OPERATIVITA' DELLA LEGGE REGIONALE 22/99

1) L'operatività della l.r. 22/99 è connessa esclusivamente alla utilizzazione degli incentivi fiscali?

La l.r. 22/99 è, in tutti i suoi contenuti, una "legge a regime", che esplica i suoi effetti indipendentemente dalla previsione, nelle leggi finanziarie, di agevolazioni fiscali.

Il riferimento, contenuto nel titolo, alle agevolazioni fiscali è stato effettuato solo per evidenziare che le tipologie di intervento previste rientrano tra quelle contemplate dalle leggi finanziarie e che le semplificazioni procedurali introdotte facilitano l'utilizzo delle agevolazioni stesse.

2) Le norme della l.r. 22/99 sono applicabili solo ai comuni dotati di P.R.G. approvato dopo l'entrata in vigore della l. r. 51/75?

Le norme della l.r. 22/99 sono immediatamente applicabili indipendentemente dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale comunale e, quindi, operano direttamente anche nei comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato prima l'entrata in vigore della l. r. 51/75, ad eccezione dell'art. 6 della stessa l.r. 22/99, in tema di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che consente di operare modifiche dell'altezza di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde solo nei Comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato dopo l'entrata in vigore della l.r. 51/75.

PARCHEGGI

Art. 1 - Localizzazione e rapporto di pertinenza

1) I soggetti legittimati a presentare istanze per il rilascio di atto di assenso o D.I.A. per la realizzazione di parcheggi pertinenziali possono essere diversi da quelli titolari di diritti reali sulle aree interessate dal bene principale?

Sono legittimati a presentare istanze per il rilascio di atti di assenso o D.I.A. per la realizzazione di parcheggi pertinenziali tutti i soggetti indicati nell'art. 4 della l. 10/77 (espressamente citato dall'art. 1 della l.r. 22/99), ciò indipendentemente dalla titolarità in capo ai medesimi soggetti del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla distinta area interessata dal bene principale.

2) La disciplina di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. 22/99 riguarda solo i parcheggi pertinenziali interrati o anche quelli fuori terra?

Considerato che la giurisprudenza formatasi già nel vigore della l. 122/89 considera parcheggi pertinenziali anche quelli posti al piano terreno di edifici insistenti su area diversa da quella dell'unità immobiliare principale, consegue che l'art. 1, l.r. 22/99, che espressamente si riferisce oltre che ai parcheggi interrati anche a quelli al piano terra dei fabbricati, è applicabile ad entrambe le categorie di parcheggi pertinenziali previste dall'art. 9 della l. 122/89.

Alla luce di quanto esposto consegue che, tanto per i parcheggi interrati quanto per quelli a piano terra, sono applicabili i disposti dell'art. 1, comma 1 della l.r. 22/99, fatta comunque salva la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dallo stesso art. 1, comma 2.

3) In quale momento deve intervenire la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo?

Il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 22/99 non dispone nulla in merito al momento in cui l'atto unilaterale d'obbligo debba essere sottoscritto e registrato. In proposito va, però, rilevato che, costituendo l'atto unilaterale d'obbligo modalità di garanzia del rapporto pertinenziale, la sottoscrizione di tale atto deve essere quantomeno contestuale alla presentazione della domanda di atto di assenso o della D.I.A., finalizzate alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali.

Art. 2 - Disciplina degli interventi

1) In quali casi per i parcheggi pertinenziali è necessaria la deroga dalla normativa urbanistica comunale prevista dall'art. 9 della l. 122/89?

L'art. 2 comma 1 della l.r. 22/99 consente la realizzazione di autorimesse interrate indipendentemente dalla destinazione urbanistica del soprasuolo qualora, però, i suddetti interventi siano compatibili con il piano urbano del traffico, se esistente, con la tutela dei corpi idrici e con l'uso delle superfici sovrastanti. Tale compatibilità dovrà essere comprovata specificatamente in sede di istanza di concessione edilizia (se del caso allegando una specifica relazione tecnica) ovvero in sede di asseverazione nell'ipotesi di procedura di D.I.A. Pertanto, per i parcheggi pertinenziali interrati, la deroga di cui all'art. 9 della l. 122/89 sarà necessaria solo in presenza di contrastanti destinazioni urbanistiche del sottosuolo.

I parcheggi pertinenziali sopraterra sono, invece, soggetti alla deroga di cui all'art. 9 della l. 122/89 in caso di contrastanti previsioni urbanistiche del soprasuolo.

2) Il regime derogatorio previsto per i parcheggi pertinenziali vale anche per i parcheggi non pertinenziali?

I parcheggi non pertinenziali non possono fruire del regime derogatorio previsto per i parcheggi pertinenziali e sono, quindi, assoggettati alla disciplina urbanistica comunale.

3) E' consentita la realizzazione di parcheggi pertinenziali nelle aree comprese nelle fasce di rispetto?

Il problema si pone con riferimento sia ai parcheggi pertinenziali interrati, per i quali la deroga dell'art. 9 della l. 122/89 è necessaria solo in presenza di eventuali difformi previsioni urbanistiche del sottosuo, sia ai parcheggi pertinenziali in soprasuolo per i quali la deroga è applicabile in presenza di difformi previsioni urbanistiche del soprasuolo stesso.

A riguardo è necessario distinguere i casi in cui il regime giuridico delle fasce di rispetto per essere operativo debba essere recepito nello strumento urbanistico, dalle ipotesi in cui il regime giuridico delle stesse discenda direttamente da un disposto di legge (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada"; T.U.LL.SS. approvato con r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934 che disciplina la fascia di rispetto cimiteriale; d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753 che disciplina la fascia di rispetto ferroviario).

Di conseguenza i disposti dell'art. 2, comma 1 della l.r. 22/99 non rendono necessaria la deroga per i parcheggi interrati in presenza di fasce di rispetto disciplinate in via esclusiva dal P.R.G., ovvero per le quali l'operatività discenda dal recepimento nel P.R.G. stesso; in tali casi per i parcheggi sopraterra si procederà, invece, con la deroga prevista dall'art. 9 della l. 122/89.

Diversamente nel caso di fasce di rispetto la cui operatività discenda direttamente dalla legge non opera il regime di cui all'art. 2, comma 1 della l.r. 22/99 per i parcheggi sotterranei, né è applicabile la deroga dell'art. 9 della l. 122/89 per i parcheggi sopraterra, salvo i casi in cui la legislazione di settore sulla fascia di rispetto non preveda essa stessa ipotesi derogatorie da attivare secondo specifiche procedure disciplinate dalla normativa di settore.

4) E' possibile realizzare in zona agricola parcheggi pertinenziali?

a) L'art. 2, comma 1 della l.r. 22/99 consente la realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate, indipendentemente dalla destinazione urbanistica del soprasuolo, purché gli interventi siano compatibili con il piano urbano del traffico, ove esistente, con la tutela dei corpi idrici e con l'uso delle superfici sovrastanti. Pertanto la deroga di cui all'art. 9 della l. 122/89 sarà necessaria solo in presenza di contrastanti destinazioni urbanistiche del sottosuolo. Ne consegue che nel sottosuolo di aree site in zona agricola la realizzazione di autorimesse interrate pertinenziali anche a strutture non agricole risulta ammissibile in presenza, però, dei suindicati presupposti di compatibilità, da comprovarsi specificatamente in sede di istanza di concessione edilizia (se del caso allegando apposita relazione tecnica) ovvero in sede di asseverazione nell'ipotesi di procedura di D.I.A.

b) Per quanto riguarda, invece, parcheggi pertinenziali sopra terra asserviti a struttura non agricola, essi potranno essere assentiti in zona agricola mediante la deroga di cui all'art. 9 della l. 122/89.

Nel caso di parcheggi pertinenziali a strutture agricole, la conformità urbanistica degli stessi non rende, invece, necessaria la deroga di cui al citato art. 9, l. 122/89.

5) Qual è il regime economico dei parcheggi, pertinenziali e non, anche con riguardo alla possibilità di scomputo oneri?

Tutti i nuovi parcheggi, pertinenziali e non, anche quelli eccedenti la quota minima richiesta per legge, sono gratuiti per espressa previsione dell'art. 2, comma 2 della l.r. 22/99 che definisce in genere i parcheggi come opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 9 lett. f) della l. 10/77.

Inoltre si precisa che, in ossequio al principio già sancito dalla giurisprudenza amministrativa del T.A.R. Lombardia, la gratuità dei parcheggi risulta rilevante anche ai fini del calcolo del costo di costruzione, incidendo sulla classe dell'edificio e sul computo della superficie complessiva.

Per quanto riguarda, poi, lo scomputo oneri si precisa che l'art. 8, comma 1, della l.r. 60/77 è applicabile con esclusivo riguardo ai parcheggi pubblici o di uso pubblico.

Diverso è il caso dell'applicazione dell'art. 9 della l.r. 60/77, la cui operatività è circoscritta all'ipotesi, ivi prevista, di cessione dell'area interessata dal parcheggio, sia esso pertinenziale o meno, trattandosi pur sempre di opera di urbanizzazione primaria.

Art. 3 - Utilizzo del patrimonio comunale

1) Per patrimonio comunale si intende solo il patrimonio disponibile o anche quello indisponibile?

L'art. 3 della l.r. 22/99 non specifica se per patrimonio comunale debba intendersi solo il patrimonio disponibile o anche quello indisponibile. Pertanto anche un'eventuale qualificazione del patrimonio comunale come indisponibile non rileva ai fini dell'applicazione della norma.

2) I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati sopra o sotto le aree del patrimonio comunale?

Ai sensi dell'art.3 della l.r. 22/99 possono essere realizzati in aree del patrimonio comunale parcheggi pertinenziali privati sia sotto che sopra il suolo.

A tal fine deve essere costituito il diritto di superficie di cui all'art. 3, comma 1 attraverso l'aggiudicazione dell'area mediante le procedure previste al comma 2 dello stesso art. 3.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 4 - Principi e ambito di applicazione

1) Quali sono i termini per l'inizio dei lavori nel caso di Denuncia di Inizio Attività?

L'art. 2, comma 60, della l. n. 662/96 (a cui espressamente fa riferimento l'art. 4 della l.r. 22/99) pone un termine minimo di 20 giorni per l'inizio dei lavori, tuttavia l'interessato potrà indicare nell'asseverazione un termine diverso (superiore a 20 giorni) in relazione alla complessità dell'intervento, ciò con particolare riferimento alle nuove categorie di opere soggette a D.I.A., introdotte dall'art. 4, comma 3 l.r. 22/99 (ristrutturazione edilizia e nuova costruzione).

2) Come devono essere svolti i controlli sulle D.I.A. e con quale tempistica?

In tema di controllo sulle D.I.A. si applicano i disposti contenuti nell'art. 2, comma 60 della l. 662/96. I Comuni possono comunque disporre controlli anche a campione.

Al fine di facilitare i controlli i Comuni possono predisporre una speciale modulistica per la D.I.A, in cui richiedere tutti i dati utili per facilitare le verifiche.

3) Quali sanzioni amministrative si applicano per le nuove tipologie di D.I.A. previste dall'art. 4, comma 3, della l.r. 22/99 e, in particolare, sono applicabili le sanzioni demolitorie o ripristinatorie contemplate dalla l. 47/85?

Occorre innanzitutto premettere che in base al principio di legalità della sanzione amministrativa (l. 689/81) le fattispecie di illecito amministrativo devono essere espressamente previste dalla legge. Da tale assunto si ricava quanto segue:

1) essendo la D.I.A. una facoltà e non un obbligo, essa non modifica il regime concessorio e quello sanzionatorio ad essa correlato, di cui alla l. 47/85, come espressamente previsto dall'art. 4 della l. 493/93, secondo cui l'esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di D.I.A. sono comunque subordinate "alla medesima disciplina definita dalle norme statali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia";

2) l'esercizio della facoltà di D.I.A. presuppone necessariamente la conformità dell'opera alla disciplina urbanistico - edilizia comunale e, pertanto, un intervento contrastante con tale normativa posto in essere sulla base della procedura di D.I.A. si configura quale opera eseguita sine titulo (essendo in tali casi la D.I.A. irricevibile) e, quindi, rientra nella categoria di interventi effettuati in assenza di concessione edilizia previsti espressamente dalla l. 47/85, come tali sanzionabili attraverso la demolizione o il ripristino. In sostanza la l.r. 22/99 non ha intaccato l'impianto sanzionatorio previsto dalla legge 47/85. Pertanto per le fattispecie di opere soggette a D.I.A. contemplate dalla l. 662/96 si applicano le sanzioni previste dalla legge stessa, mentre per le nuove tipologie di intervento sottoposte alla procedura semplificata di D.I.A. introdotte dalla l.r. 22/99 si applicano le sanzioni di cui alla l. 47/85.

4) E' ammissibile la D.I.A. in sanatoria?

In materia di "sanatoria" è applicabile esclusivamente l'art. 13 della l. 47/85, che prevede un apposito "accertamento di conformità" per le fattispecie e alle condizioni disciplinate dalla norma stessa.

Pertanto, comportando l'art. 13 della l. 47/85 un apposito accertamento di conformità, è da escludersi la D.I.A. in sanatoria.

Va da sé, comunque, che nel caso di irregolarità nella procedura di D.I.A. potrà sempre ricorrersi all'applicazione del citato art. 13 e, di conseguenza, in tal caso potrà essere presentata istanza di accertamento di conformità e, in presenza delle condizioni previste dallo stesso art. 13, potrà procedersi al rilascio dell'autorizzazione o concessione in sanatoria.

5) La facoltà di presentare la D.I.A. deve essere recepita nel Regolamento Edilizio comunale o nelle N.T.A. del P.R.G. per essere operativa?

La l.r. 22/99 e in particolare le norme concernenti la D.I.A. non necessitano di essere recepite nelle N.T.A. del P.R.G. o nel Regolamento Edilizio comunale per essere operative, in quanto trattasi di disposizioni immediatamente applicabili.

6) Nella procedura di D.I.A. l'asseverazione del progettista è assoggettata al controllo o parere dell'A.S.L.?

La D.I.A. non è sottoposta né al controllo né al preventivo parere all'A.S.L., in quanto il progettista nell'asseverare la conformità dell'intervento sia sotto il profilo urbanistico-edilizio sia sotto il profilo igienico-sanitario e sulla sicurezza assume, a norma dell'art. 2, comma 60 della l. 662/96, la qualità di "persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 e 481 del codice penale" e di conseguenza si assume tutte le responsabilità del caso in merito a quanto asseverato.

7) E' applicabile l'art. 17 della l. 47/85 nella parte in cui prevede la nullità degli atti di compravendita non recanti espressa menzione della concessione edilizia?

Il principio di alternatività della D.I.A. alla concessione edilizia, espressamente previsto sia dalla l. 662/96 sia dalla l.r. 22/99, comporta che le opere oggetto della facoltà di D.I.A. siano comunque subordinate "alla medesima disciplina definita dalle norme statali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia" (art. 4, comma 10 della l. 493/93, come sostituito dall'art. 2, comma 60 l. 662/96). Di conseguenza ai fini della piena validità degli atti di compravendita andranno menzionati gli estremi della D.I.A. al posto di quelli concernenti la concessione edilizia.

8) Nel caso di ritardato pagamento di oneri concessori richiesti in via integrativa dal Comune, quali sanzioni si applicano?

Nel caso di ritardato pagamento di oneri di concessori richiesti in via integrativa dal Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l.r. 22/99, si applicano i disposti dell'art. 3 della l. 47/85, calcolando i giorni di ritardo dalla scadenza dalla data di richiesta di pagamento indicata nell'atto comunale di integrazione degli oneri concessori.

Art. 5 - Immobili vincolati con specifico provvedimento amministrativo

1) Può essere utilizzata la facoltà di D.I.A. su immobili vincolati sotto il profilo storico-artistico?

La facoltà di D.I.A. può essere utilizzata anche su immobili vincolati sotto il profilo storico-artistico (come espressamente previsto dall'art. 5 della l.r. 22/99 e dall'art. 36 del d.lgs. n. 490/99 "T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali"), una volta ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Autorità competente alla tutela del vincolo stesso (Sovrintendenza).

2) Rientra il vincolo idrogeologico tra quelli di carattere ambientale indicati nell'art. 5 della l.r. 22/99?

Il vincolo idrogeologico rientra tra i vincoli di carattere ambientale indicati nell'art. 5 della l.r. 22/99. Pertanto la facoltà di D.I.A. può essere esercitata in caso di interventi da effettuarsi su beni vincolati sotto il profilo idrogeologico previa acquisizione dell'autorizzazione idrogeologica da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

3) Nelle aree sottoposte a vincolo così detto "Galasso" operano i disposti della l.r. 22/99?

Nelle aree soggette a vincolo così detto "Galasso" (categorie geografiche di cui all'art. 1, I comma, l. 431/85, oggi d.lgs, 490/99) la procedura di D.I.A. può essere applicata una volta acquisita l'autorizzazione paesaggistica.

Per le categorie di intervento interessanti immobili paesaggisticamente vincolati, ma escluse dal regime autorizzatorio di natura paesistica, la D.I.A. può essere presentata direttamente, in quanto in tali casi non è necessaria la preventiva autorizzazione paesistica.

SOTTOTETTI

Art. 6 - Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 15 luglio 1996, n. 15

"Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti"

1) Nel caso in cui il recupero del sottotetto avvenga con modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, a norma dell'art. 6 della l.r. 22/99, è necessaria la verifica delle distanze?

Il recupero dei sottotetti avviene in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici (art. 3 l.r. 15/96) anche nelle ipotesi in cui vengano modificate le altezze di colmo e di gronda e le linee di pendenza delle falde. Ne consegue che non ricorre l'obbligo di osservare le distanze dai confini o tra edifici posti dal P.R.G. o dal regolamento edilizio, fatte comunque salve le distanze minime prescritte dal codice civile da cui non è ammessa deroga.

2) E' possibile la modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde laddove le N.T.A. di P.R.G. prevedano il piano attuativo per gli incrementi volumetrici?

La previsione di P.R.G. secondo cui gli incrementi volumetrici sono consentiti solo previa approvazione di un piano attuativo non è ostativa all'applicazione dell'art. 6 della l.r. 22/99, in quanto non configurandosi il recupero del sottotetto quale incremento volumetrico, l'art. 3, comma 1 della l.r. 15/96 esclude espressamente la preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo.

3) E' possibile la modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde laddove le N.T.A. di P.R.G. fissino dei limiti di altezza numerici, oppure ancorati alla situazione esistente o al numero dei piani?

Qualora il P.R.G. fissi dei limiti di altezza, questi vanno rispettati indipendentemente dal fatto che gli stessi siano numerici o ancorati alla situazione esistente. Qualora, invece il limite di altezza faccia riferimento al numero dei piani la modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde del sottotetto è ammissibile, nei limiti del raggiungimento dell'altezza media ponderale di cui all'art. 1, comma 6 della l.r. 15/96, in quanto il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti non costituisce la creazione di un piano aggiuntivo. Sulla base di tale presupposto non sono, altresì, applicabili eventuali modalità di calcolo delle altezze degli edifici contenute nel P.R.G. o nel Regolamento Edilizio, che si riferiscano all'intradosso dell'ultimo piano abitabile, in quanto, come sopra detto, il recupero del sottotetto si configura come "ristrutturazione di un volume esistente" (vedi circolare 1/97 approvata con d.g.r. 6/23987 del 13/1/97) e non come realizzazione di un ultimo piano abitabile.

4) E' possibile la modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde nelle ipotesi in cui non sia prevista dalla normativa urbanistica comunale un'altezza massima di zona?

Qualora la normativa urbanistica comunale non prescriva un'altezza massima di zona è sempre possibile la modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde del sottotetto purché ciò avvenga solo ai fini del raggiungimento dell'altezza media ponderale prescritta dall'art. 1, comma 6 della l.r. 15/96.

5) E' possibile la modifica delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde nelle ipotesi in cui sia già presente l'altezza media ponderale?

L'art. 2 della l.r. 15/96, come modificato dall'art. 6 della l.r. 22/99, si applica solo quando l'altezza media ponderale sia al di sotto di m. 2,40 e solo ai fini del raggiungimento della stessa. Qualora, infatti, l'altezza media ponderale risulti già assicurata senza modificazione delle altezze di colmo, di gronda e delle linee di pendenza delle falde, non sarà necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 6 della l.r. 22/99 per recuperare a fini abitativi il sottotetto esistente.

In sostanza la "ratio" della norma in argomento (art. 6, l.r. 22/99) è quella di consentire il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti in tutti quei casi in cui il recupero stesso risultava precluso dalla precedente formulazione dell'art. 2 della l.r. 15/96, che, come noto, impediva la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde nell'ambito delle operazioni di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.

6) Cosa si intende per sottotetto esistente e per rustico ai fini delle modifiche delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde?

Per il concetto di "sottotetto esistente" si rinvia a quanto già precisato nella circolare applicativa della l.r. 15/96 n. 1/97 (approvata con d.g.r. 6/23987 del 13/1/97), nella quale si chiarisce espressamente che deve ritenersi "esistente" anche il sottotetto di "edifici che verranno ad esistenza successivamente all'entrata in vigore della legge". Inoltre, nel punto n. 4 della circolare n. 60/99, applicativa della l.r. 22/99, si precisa che sono da considerarsi esistenti gli edifici in corso di costruzione, purché già eseguiti al rustico, come definito dall'art. 31 della l. 47/85, anche nel caso in cui non sia intervenuta la realizzazione del tetto, ciò in quanto il citato art. 31 considera distinto dal concetto di rustico quello di completamento della copertura.

7) Nel caso di recupero a fini abitativi del sottotetto ricorre l'obbligo di installazione dell'ascensore o del servoscale?

Giova puntualizzare che la l.r. 15/96 si configura quale disciplina a carattere speciale, come testimoniano gli ampi spazi derogatori che contempla.

Ciò premesso, per quanto attiene all'incidenza della specifica normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche dettata dalla l.r. n. 6/89, il legislatore regionale ha compiuto una scelta chiara ed esplicita, nel senso di prevedere l'applicazione della legislazione non in toto, bensì "limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio" (art. 3, comma 4, l.r. n. 15/96).

Tali requisiti, come definiti dall'art. 14, commi 2 e 3, della l.r. n. 6/89, sono dettagliati nell'allegato alla legge stessa (p.ti 6.1.1 e 6.1.2), e risultano riferiti esclusivamente all'alloggio e non alle parti comuni dell'edificio.

Rimane, pertanto, escluso l'obbligo di installazione dell'ascensore e del servoscala, nel caso di recupero a fini abitativi di un sottotetto rustico trattandosi di requisiti di accessibilità e non di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio, richiesti, invece, dall'art. 3 della l.r. n. 15/96.

8) La tipologia costruttiva del tetto può considerarsi limitativa ai fini dell'applicazione dell'art 6 della l.r. 22/99?

L'art. 6 della l.r. 22/99 si applica indipendentemente dalla tipologia architettonica del tetto.

9) E' possibile modificare i limiti di altezza degli edifici prescritti dal P.R.G. con la procedura semplificata prevista dall'art. 3 della l.r. n. 23/97?

Qualora si intenda modificare i limiti di altezza degli edifici prescritti dal P.R.G., al fine di consentire l'applicazione dell'art. 2, l.r. 15/96 (come sostituito dall'art. 6 della l.r. 22/99) è possibile utilizzare la procedura semplificata di cui all'art. 3 della l.r. 23/97, in quanto tale modifica rientra tra le ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, lett. i) della l.r. 23/97, trattandosi di adeguamento del P.R.G. a normativa sopravvenuta (ossia adeguamento alla recente l.r. 22/99).

10) Il recupero del sottotetto comporta aumento volumetrico e determina, di conseguenza, il rispetto di parametri a tal fine stabiliti dal P.R.G.?

Il recupero del sottotetto avviene, per espressa previsione dell'art. 3 della l.r. 15/99, in deroga ad ogni previsione urbanistica comunale comprese, quindi, quelle in tema di limiti quantitativi di natura volumetrica.

Pertanto il recupero dei sottotetti, anche comportante modificazioni delle altezze di volume e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, non è conteggiabile in termini volumetrici ed è ammissibile in deroga ai limiti quantitativi posti dal P.R.G.

11) Nel recupero a fini abitativi dei sottotetti il requisito dell'altezza media ponderale va garantito in tutte le stanze?

La circolare dell'Assessore alla Sanità 3/2/97 individua solo negli "spazi di abitazione", ossia camere da letto, sale, soggiorno, cucine e sale da pranzo, di cui alla lettera a) dell'art.3.4.3 del "Regolamento Locale di Igiene Tipo", i locali in cui va garantita l'altezza di m. 2,40, con ciò escludendo dal requisito dell'altezza media ponderale gli "spazi di servizio", come individuati dalla lett. c) del medesimo art. 3.4.3 del Regolamento Locale di Igiene Tipo, ossia bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

# 3 Abitabilità - Circolare relativa alle prescrizioni igienico - sanitarie

# Testo della Direttiva assessorile ai Servizi di Prevenzione delle USSL della Lombardia

Milano, 3 febbraio 1997

Ai Direttori Generali e agli Amministratori Straordinari

delle Aziende USSL della Lombardia

Ai Responsabili dei Servizi n. 1 delle Aziende USSL della Lombardia

Oggetto:	Legge Regionale 15 luglio 1996, n. 15 Circolare dell’Assessorato alla Sanità

In relazione alle continue richieste di parere formulate dalle USSL per l’applicazione della normativa in oggetto specificata, a titolo di collaborazione, e nonostante la chiarezza della normativa, si ritiene utile fornire i seguenti contributi di chiarimento ovviamente riferiti ai principali aspetti e requisiti connessi alla competenza igienico-sanitaria.

Fin da ora si anticipa la necessità che di ogni iniziativa della USSL nella materia è opportuno venga data preventiva informazione ai Comuni aderenti, in modo da rendere chiari, trasparenti e preliminari i riferimenti operativi che si adotteranno.

Seguendo l’articolato della normativa, si fa rilevare come al comma 5 dell’art. 1 della L.R. 15/96 si prevede esplicitamente che: "Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previa concessione edilizia, attraverso interventi edilizi, purchè siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 6".

Confermato quindi, ovviamente, il riferimento al regolamento locale di igiene in materia di definizione dei requisiti igienico-sanitari, ai fini della verifica preventiva e della usabilità di tali ambienti, si ritiene utile richiamare l’attenzione sui principali requisiti per una corretta applicazione della norma.

Illuminazione: i locali o spazi di abitazione devono avere illuminazione naturale diretta, a mezzo di superficie finestrata verticale o di superficie finestrata inclinata, posta ad una altezza dal pavimento compresa tra 1,00 e 2,00 m, in misura non inferiore ad 1/8 (l/10 per particolari zone climatiche) della superficie in pianta del locale; per i casi di portafinestra, si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.4.12 del Regolamento Locale di Igiene tipo regionale.

L’illuminazione zenitale è consentita quale sistema integrativo, in misura comunque non maggiore del 30%, per il raggiungimento del requisito minimo di illuminazione richiesto.

Superfici e volumi: la superficie minima netta abitabile deve essere tale da garantire i requisiti di volumetria minima previsti, per ciascuno spazio (locale) dell’abitazione, dai regolamenti locali di igiene.

Altezza: la legge regionale prevede che il recupero abitativo dei sottotetti sia consentito, purchè sia assicurata, per ogni unità immobiliare, l’altezza netta media ponderale di m 2,40 (ridotta a m 2,10 per i Comuni posti a quote superiori a m 1 000 di altitudine); tale altezza viene calcolata escludendo dal computo le zone di sottotetto con altezza inferiore a m 1,50, come prescritto dal comma 6 dell’art. 1 della legge regionale in oggetto. Ne consegue che devono intendersi derogate in tal senso le disposizioni del Regolamento Locale di Igiene tipo regionale, in merito ai requisiti minimi di altezza media e di altezza del punto più basso dei locali, mentre restano in vigore le restanti norme.

L’altezza media è da ponderare sull’intera unità immobiliare dovendosi garantire, per gli spazi di abitazione (locali di abitazione: camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo) di cui alla lettera a) dell’art. 3.4.3 del Regolamento Locale di Igiene tipo regionale, se delimitati da pareti fisse, il rispetto dell’altezza media ponderale minima pari a m 2,40 (m 2,10 per i Comuni posti a quote superiori a m 1 000 di altitudine).

Altri requisiti: oltre ai requisiti sopra richiamati è evidente che dovranno essere valutati tutti gli altri requisiti previsti e tra questi:

1) le modalità di accesso ai locali di abitazione della nuova unità abitativa, e ciò a prescindere dal rispetto della normativa vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, la cui verifica è specificatamente attribuita alla competenza degli Uffici tecnici comunali;

2) le modalità di produzione del calore per la climatizzazione degli ambienti, la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, la cottura dei cibi, nonchè, in generale, il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza impiantistica, per quanto di competenza;

3) la adeguata aerazione degli spazi dell’unità abitativa;

4) l’allontanamento dei prodotti della combustione e/o delle esalazioni, con riferimento sia al fabbricato oggetto dell’intervento, che alle costruzioni limitrofe; è altresì evidente che tale aspetto va valutato anche reciprocamente;

5) le modalità di protezione per evitare cadute nel vuoto.

Per gli aspetti urbanistico-edilizi si rinvia a quanto contenuto nella Circolare degli Assessori Regionali all’Urbanistica e Territorio e ai Lavori Pubblici ed Edilizia Residenziale.

L’assessore della Sanità: Carlo Borsani

Le norme che disciplinano il recupero dei sottotetti

4

Le norme che disciplinano il recupero dei sottotetti

# 6 I riferimenti normativi contenuti nella circolare: testo degli articoli di legge richiamati nei criteri applicativi

## Art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10

Concessione gratuita. Il contributo di cui al precedente art. 3 non è dovuto:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d’uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d’obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni; per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

Per le opere realizzate dai soggetti di cui al secondo comma dell’art. 4 il contributo per la concessione - da determinarsi dal comune ai sensi del precedente art. 5 - è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Restano ferme le norme di cui agli articoli 29 e 3 1, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

## Art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122

Il ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la commissione interregionale di cui all’art. 13 L. 16 maggio 1970 n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a determinare i criteri di valutazione del fabbisogno dei parcheggi, con particolare riguardo alle diverse tipologie e funzioni, anche ai fini dell’aggiornamento degli standard urbanistici relativamente alle quantità minime da destinare a spazi per parcheggi di cui agli arti. 3, 4, 5 e 6 del decreto del ministro da lavori pubblici, di concerto con il ministro dell’interno, 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 16 aprile 1968.

L’art. 41 -sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, è sostituito dal seguente:

´Art. 41-sexies - Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione'.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il ministro del tesoro, definisce con decreto i criteri di priorità tra gli interventi ai fini dell’ammissione ai contributi di cui ai successivi arti. 4 e 7 e alla determinazione della relativa misura, in rapporto alla tipologia di parcheggio.

## Art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 93

In tutte le aree previste dagli strumenti urbanistici generali come zone agricole, la concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente:

a) all’imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all’albo di cui alla L.R. 13 aprile 1974, n. 18, per tutti gli interventi di cui al precedente art. 2, I comma, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 9, lettera a) della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) al titolare o al legale rappresentante dell’impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi di concessione;

c) limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla legge regionale 19 novembre 1976, n. 5 1, ai soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e all’art. 8, punto 4) della legge regionale sopracitata, subordinatamente al pagamento dei contributi di concessione, per tutti gli interventi di cui al precedente art. 2, I comma.

2. La concessione è tuttavia subordinata:

a) alla presentazione al sindaco di un atto di impegno

che preveda il mantenimento della destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di zona riguardante l’area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali;

b) all’accertamento da parte del sindaco dell’effettiva esistenza e funzionamento dell’azienda agricola;

c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente 1 comma, anche alla presentazione al sindaco, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, di specifica certificazione disposta dal servizio provinciale agricoltura foreste e alimentazione competente per territorio, che attesti anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell’impresa.

3. Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di concessione.

4. Il sindaco deve rilasciare, contestualmente all’atto di concessione, un’attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di non edificazione di cui al precedente art. 2, V comma.

## Articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457

Mutui agevolati - Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l’acquisizione dell’area e per la costruzione, con il limite massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.

L’ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è soggetto, ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, n. 1, a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione del provvedimento regionale di concessione del contributo dello Stato.

La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina.