Lreg_Puglia_22_1_99_7

Legge Puglia n. 7 del 22-01-1999

Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 10 del 27 gennaio 1999 SUPPLEMENTO ORDINARIO

CAPO I

EMISSIONI ODORIFERE DELLE AZIENDE

ARTICOLO 1

1. L’emissione in atmosfera di sostanze odorifere con livello olfattivo molto basso (< 1 ppm) dovrà osservare i seguenti limiti:

A) EMISSIONI PUNTUALI

1) sostanze con livello olfattivo < 0,001 ppm Þ VLE £ 5 ppm 2) sostanze con livello olfattivo < 0,010 ppm Þ VLE £ 20 ppm

Qualora alcune di dette sostanze odorifere fossero comprese nell’allegato I del decreto ministeriale del 12 luglio 1990 con valori limiti di emissione più bassi, occorre adottare i limiti inferiori.

Il dimensionamento del camino (altezza e sezione di sblocco) deve essere determinato tenendo conto della peggiore situazione metereologica verificatasi negli ultimi dieci anni, in modo tale che la concentrazione massima al suolo degli inquinanti abbia una diluizione minima di 1:16000 rispetto alle concentrazioni misurate al camino stesso.

Qualora l’emissione contenga due o più sostanze ciascuna in concentrazione inferiore alla corrispondente concentrazione limite (CL) o valore guida (VG), si dovrà calcolare la sommatoria dei rapporti tra concentrazione effettiva e la rispettiva CL o VG per verificare che la suddetta sommatoria sia inferiore a 1.

Comunque, in caso di emissioni in atmosfera che diano luogo a percezione di odori molesti, l’azienda è tenuta a ricercare tecnologie idonee ad eliminare ogni inconveniente alla popolazione.

L’azienda è tenuta a comunicare alla Regione, anche dopo l’ottenimento di autorizzazione, la quantità e la qualità dei costituenti l’emissione stessa.

B) EMISSIONI DIFFUSE

Per le attività lavorative poste a meno di duemila metri dal perimetro urbano è vietata l’emissione diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo (< 0,010 ppm) derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, ecc.*

* Modificato dalla legge 14/6/2007, n. 17

I valori di TOC (Threshold Odor Concentration) per le sostanze potranno essere desunti dai dati di letteratura scientificamente riconosciuti così come determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale, su conforme parere del Comitato regionale per l’inquinamento atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n. 31.

1 bis. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate dalle autorità di controllo ambientale, sia accertata l’emissione diffusa diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo, come definita al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le cui successive emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, comma 8, del d. lgs. 152/2006.*

* Inserito dalla legge 14/6/2007, n. 17

CAPO II

EMISSIONI DERIVANTI DA SANSIFICI

ARTICOLO 2

1. Oltre a quanto stabilito dal d. m. del 12 luglio 1990 ed alle linee-guida della Regione Puglia sulle emissioni puntuali di sostanze odorifere, di cui al precedente articolo, si prescrive quanto segue:

a) utilizzazione di sanse con contenuto di umidità non superiore al 60%;

b) divieto di stoccaggio e smaltimento di acque di vegetazione a mezzo dell’impianto di essiccazione della sansa;

c) lo stoccaggio della sansa deve avvenire in ambienti protetti, in zone opportunamente cordolate (anche vasche purché dotate di copertura fissa o amovibile);

d) lo stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in ambiente chiuso, in ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto giorni;

* Modificata dalla legge 14/6/2007, n. 17

e) la quantità massima di stoccaggio della sansa non confinato in ambiente chiuso non deve mai superare il doppio della potenzialità settimanale degli impianti presenti nell’insediamento produttivo.*

* Modificata dalla legge 14/6/2007, n. 17

ARTICOLO 3

1. Oltre quanto stabilito per le sostanze odorifere, ai applicano i seguenti limiti alle emissioni:

A) Generatori di calore (< 5 MW) alimentati con sansa

1) Polveri 100 mg/m3

2) SOV (come C. O. T. ) 50 mg/m3

3) HCL 30 mg/m3

4) NOx 650 mg/m3 5) SOx 2000 mg/m3

b) Estrazione e raffinazione oli di sansa di oliva

1) Polveri 200 mg/m3

2) NOx 300 mg/m3

c) Estrazione e raffinazione oli di semi

1) essiccazione semi polveri 150 mg/m3

2) lavorazione semi polveri 80 mg/m

CAPO III

ARTICOLO 4

1. Le caratteristiche di funzionamento, di cui alla presente normativa, devono essere assicurate sia per gli impianti già autorizzati dalla Regione che per quelli per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 203.

2. A tal fine, i titolari degli impianti devono presentare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, progetto di adeguamento.

3. Entro i successivi ventiquattro mesi, anche in assenza di provvedimento autorizzativo da parte della Regione sul progetto di adeguamento presentato, gli impianti devono, comunque, essere adeguati in conformità alla presente normativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, l’autorizzazione concessa dalla Regione ai sensi del d. p. r. 203/1988 si intende automaticamente revocata, mentre gli impianti per i quali sia stata presentata domanda ai sensi dell’art. 12 del d. p. r. 203/1988 devono cessare ogni attività.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE EMISSIONI NELLE AREE A ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE

ARTICOLO 5

1. Nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell’art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modificata dalla successiva del 28 agosto 1989, n. 305, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, qualsiasi impianto ivi ubicato che procuri emissioni in atmosfera è tenuto a far rientrare le stesse in limiti più bassi del 20 per cento di quelli autorizzati o previsti in normativa. Trovano applicazione i commi 2, 3 e 4 del precedente art.  4.

2. Le limitazioni delle emissioni operano anche nell’ipotesi di intervenuta cessazione della validità della dichiarazione medesima per trascorso quinquennio, senza che siano divenuti operativi gli interventi di risanamento di cui al piano previsto dal già citato art.  7 della l. 349/1986.

ARTICOLO 5 bis.*

1. Gli interventi disposti e autorizzati ai sensi della presente legge devono essere realizzati in conformità all’articolo 269, comma 3, del d. lgs. 152/2006, anche in riferimento alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. In caso di verificata impraticabilità della realizzazione degli interventi disposti per l’adeguamento dell’impianto, l’impresa interessata è chiamata a proporre, entro un anno dalla data di emanazione delle prescrizioni impiantistiche, un piano di delocalizzazione dell’impianto in questione, da concordare, nelle sue modalità operative e temporali di attuazione, con le autorità locali.

* Inserito dalla legge 14/6/2007, n. 17