Lreg_Veneto_9_7_93_29

Legge Regione Veneto n. 29 del 9-07-1993
Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 58 del 13 luglio 1993

ARTICOLO 1

Finalità e campo di applicazione

1. La regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall' uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente disciplina l' installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività , nazionale e internazionale, è regolata dal dpr 5 agosto 1966, n. 1214 << Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori.*

* Comma aggiunto dalla Lreg 11/94

ARTICOLO 2

Comunicazione

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati  nel comma 2 dell'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in  possesso della sorgente di radiazione non ionizzante, devono  comunicare al dipartimento provinciale dell'ARPAV competente per  territorio, le caratteristiche tecniche dell'apparato. Lo stesso  dipartimento provinciale trasmette copia della comunicazione al  Presidente della Provincia competente per territorio.*

* Comma sostituito dalla Lreg 44/98

2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dall' apparato per teleradiocomunicazioni, deve essere corredata dalla documentazione di cui all' art. 3, comma 3.

3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell' impianto questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste al comma 1.

ARTICOLO 3

Autorizzazione

1. L'installazione o la modifica di impianti per  teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale  all'antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all'autorizzazione  da parte del Presidente della Provincia competente per territorio.*

* Comma sostituito dalla Lreg 44/98

2. L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere  inoltrata al Presidente della Provincia tramite il dipartimento  provinciale dell'ARPAV competente per territorio.*

* Comma sostituito dalla Lreg 44/98

3. La Giunta regionale provvederà ad individuare, con proprio provvedimento, la necessaria documentazione da allegare all' istanza di cui al comma 2.*

* Comma modificato dalla Lreg 6/95

4. La documentazione di cui al comma 3 deve essere datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante.*

* Comma modificato dalla Lreg 6/95

5. L'istruttoria tecnica è espletata dalla struttura dell'ARPAV  competente per territorio.

* Comma sostituito dalla Lreg 44/98

ARTICOLO 4 *

Istruttoria

1. Sulla base della documentazione ricevuta la competente  struttura dell'ARPAV territorialmente competente effettua il calcolo  previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario  associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti  all'articolo 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell'articolo 3  ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2. Gli oneri derivanti dall'attività prestata dalla competente  struttura dell'ARPAV sono a carico del titolare dell'impianto o del  legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità  di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi  dell'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, come  modificata dall'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

* Articolo sostituito dalla Lreg 44/98

ARTICOLO 5

Limiti massimi ammissibili di esposizione

1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui all' art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10 MegaHertz, a densità di potenza dell' onda piana equivalente nel punto in esame, superiore ai limiti sottoindicati:

| Frequenza f (MegaHertz) | Intensità efficaci di campo imperturbato |  | Densità di potenza dell' onda piana equivalente P eq (W/ m2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E (V/ m) | H (A/ m) |  |
| 0,1 1 | 87 | 0,23/ f1/ 2 |  |
| > 1 10 | 87/ f1/ 2 | 0,23/ f1/ 2 |  |
| > 10 400 | 27,5 | 0,073 | 2 |
| > 400 2000 | 1,375 f1/ 2 | 0,0037 f1/ 2 | f/ 200 |
| > 2000 300.000 | 61 | 0,16 | 10 |

2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l' indice di esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di campo e il rispettivo limite.

Ogni quoziente " Ri" relativo all' i - esima sorgente operante a frequenza " fi" è definito in funzione della frequenza dalle formule:

a) Ri= Ei/ Emax oppure Ri= Hi/ Hmax per 100 kiloHertz minore o uguale fi minore 10 MegaHertz;

b) Ri=( Ei/ Emax) 2 oppure Ri=( Hi/ Hmax) 2 oppure Ri=( P eq) i / (P eq) max per 10 MegaHertz minore o uguale fi minore 300 GigaHertz

3. Nel caso di campi d' irradiazione con frequenze miste si applica la formula b) della comma 2. Con tale simbolismo l' indice di esposizione I, in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla condizione:

I= sommatoria/ i R/ i minore o uguale 1

4. La Giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o internazionali.

ARTICOLO 6 *

Verifiche dei limiti massimi di esposizione

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di  cui all'articolo 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è  stata subordinata l'autorizzazione regionale, la competente struttura  dell'ARPAV, per conto della Provincia competente e nell'ambito della  programmazione fissata all'interno del Comitato provinciale di  coordinamento di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 32/1996,  procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati  dagli impianti.

2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall'articolo 5,  ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti il Presidente  della Provincia assegna un termine di trenta giorni per la  regolarizzazione dell'impianto.

3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un  limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza del termine  stesso il Presidente della Provincia procede alla revoca  dell'autorizzazione.

* Articolo sostituito dalla Lreg 44/98

ARTICOLO 7

Art. 7* Norma transitoria

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l' obbligo della comunicazione prevista dall' articolo 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti per teleradiocomunicazioni indicati nell' articolo 3, che risultino operanti nel territorio regionale alla data del 31 dicembre 1996, devono, entro il 31 dicembre 1997**, richiedere la prescritta autorizzazione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, nei casi di accertato superamento dei limiti massimi assimilabili di esposizione della popolazione di cui all' articolo 5, segnalato dalle competenti Sezioni di Fisica dei Presidi Multizonali di Prevenzione, impone, sentito il Sindaco del comune ove è installato l' impianto e con le modalità indicate nel comma 2 dell' articolo 6, agli esercenti gli impianti che concorrono a detto superamento secondo le vigenti disposizioni regionali, l' adozione di immediate misure protettive atte a ricondurre i valori di esposizione entro i limiti stabiliti dalla normativa e, all' occorrenza, vieta l' utilizzo dell' impianto per il tempo necessario per le azioni di risanamento.

* Articolo sostituito dalla Lreg 6/97

** Termine modificato Lreg 32/95 e dalla legge 6/96. La legge 44/98 ha così stabilito: In attesa della emanazione, d'intesa dal Ministero  dell'ambiente, dal Ministero della sanità e dal Ministero delle  comunicazioni, dei nuovi parametri, uniformi a livello nazionale,  relativi ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana,  come stabilito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione  dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi  di telecomunicazione e radiotelevisivo”, articolo 1, comma 6, lettera

a), numero 15), il termine previsto dall'articolo 7 della legge  regionale 9 luglio 1993, n. 29, è prorogato al centoventesimo giorno  successivo alla data di emanazione del provvedimento ministeriale e,  comunque, ad intervenuta approvazione da parte del Ministero delle  comunicazioni del piano di assegnazione delle frequenze di  radiodiffusione - ubicazione delle postazioni emittenti previsto dalla  legge 31 luglio 1997, n. 249

ARTICOLO 8  Sanzioni

Art. 8 Sanzioni

1. E' applicata una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni, a carico del titolare o rappresentante legale dell' impianto, nei seguenti casi:

a) mancanza della comunicazione prevista dall' articolo 2;

b) installazione dell' impianto senza l' autorizzazione di cui all' articolo 3, ovvero in difformità dalla stessa;

c) modifica dell' impianto, intesa come spostamento dello stesso in altro sito, senza l' autorizzazione di cui all' articolo 3, ovvero in difformità della stessa.

2. Le funzioni inerenti l' applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, da esercitarsi ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, sono delegate ai comuni ove sono installati gli impianti.

3. Le spese per l' esercizio della delega sono stabilite, forfettariamente, in misura pari al cinquanta per cento dell' importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse da ciascun comune.

4. La restante quota del cinquanta per cento viene versata al bilancio regionale dove è istituito, nello stato di previsione dell' entrata, il capitolo n. 7946 denominato " Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tutela igienico sanitaria dall' esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni".

5. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, il Presidente della Giunta regionale dispone, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), con spesa a carico del titolare dell' impianto o del legale rappresentante, la demolizione dell' impianto installato.

* Articolo sostituito dalla Lreg 6/97

ARTICOLO 9

Norma finale

1. La Giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti da radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonchè di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico Osservatorio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 luglio 1993

TITOLO DEDOTTO Fac - simile delle schede da allegare all' istanza di autorizzazione all' istallazione o modifica di impianti per teleradiocomunicazioni